Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.5.2021.JB.21

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kolizji z siecią wysokiego napięcia, sieci kanalizacyjnej oraz budowa dodatkowych elementów zagospodarowania terenu m.in. jezdni dróg dodatkowych wraz z budową infrastruktury technicznej i umacnianiem cieków wodnych w ramach projektu pn.: Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice”

Inwestor: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany 
przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje 125 dodatkowych zadań (wymienionych w Tabeli nr 1 poniżej), wychodzących poza zakres związany z infrastrukturą drogową ujętą w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla budowy drogi ekspresowej S1. Są to m.in. place do zawracania, pobocza, rowy, skarpy nasypów drogowych, umocnienia cieków wodnych, przejazdy gospodarcze, ulice, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, linia wysokiego napięcia 110 i 220 kV, sieć gazowa wysokiego ciśnienia.

Elementy te realizowane będą w związku z „Budową drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice”.
Skalę przedsięwzięcia należy określić jako lokalną.
Celem przedsięwzięcia jest budowa elementów towarzyszących budowie przedsięwzięcia 
głównego, których zakres przestrzenny wykracza poza uzyskaną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na terenie województwa śląskiego, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gminy Bojszowy, powiatu pszczyńskiego, gminy Miedźna oraz województwa małopolskiego, powiatu oświęcimskiego, gminy Brzeszcze.

Tabela nr 1. Zakres inwestycji

| Numer wyjścia |  | Roboty budowlane |  | Lokalizacja - km drogi głównej |  | Strona wg km trasy głównej | Szacunkowa powierzchnia [m2] |  |  | Szacunkowa długość drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego lub z kruszywa [m] |  | długość sieci [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | elementy wychodzące poza linie rozgraniczające | powód wyjścia poza linie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 1 | plac do zawracania z istniejącej drogi wewnętrznej, pobocze, zjazd z pasa utrzymaniowego | obsługa terenów przyległych; budowa drogi ekspresowej S1 | 13+010 -13+032 |  | P | 235 |  |  | 18 |  | nd |  |
| W | 2 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-2P, (0+000-0+077), rowy nieszczelne, (prawy L=72 m), (lewy L=39 m), | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 13+267 - 13+334 |  | P | 998 |  |  | 77 |  | nd |  |
| W | 3 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-4P, (0+015 - 0+103) rowy nieszczelne (prawy L=61 m) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 13+371 - 13+454 |  | P | 636 |  |  | 88 |  | nd |  |
|  |  | pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-4P (0+147- 0+175) |  | 13+500 - 13+528 |  |  | 39 |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  | Jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-4P, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-4P (prawy 0+372-0+405), rowy nieszczelne (prawy L=10 m) |  | 13+651 - 13+683 |  |  | 196 |  |  | 33 |  |  |  |
| W | 4 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-6P (0+000 – 0+101) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 13+700 - 13+930 |  | P | 770 |  |  | 101 |  | nd |  |
|  |  | wylot kd, zbiornik ZB20 wygrodzenie (L=113 m), ZB21 wygrodzenie (L=92 m) |  | 13+930 - 14+018 |  |  | 2680 |  |  |  |  |  |  |
| W | 5 | place do zawracania z pasa utrzymaniowego, pobocza, skarpy placu do zawracania | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 14+925 - 14+941 | P |  | 304 |  |  |  | 12 | nd |  |
| W | 6 | jezdnia, pobocze, skarpy przejazdu gospodarczego 1 (0+000 – 0+012) | przebudowa jezdni poprzecznej w celu obsługi terenów przyległych | 15+180 - 15+187 | P |  | 81 |  |  |  | 12 | nd |  |
| W | 7 | plac do zawracania z istniejącej drogi wewnętrznej, pobocze | obsługa terenów przyległych | 16+064 - 16+085 | P |  | 252 |  |  |  | 18 | nd |  |
| W | 8 | skarpa nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-10P (0+420 - 0+439) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 16+500 - 16+524 | P |  | 66 |  |  |  |  | nd |  |
|  |  | skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-10P (0+178 - 0+204) |  | 16+735 - 16+762 | P |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-10P, zjazd z terenu na potrzeby utrzymania (0+000 – 0+021) |  | 16+914 - 16+935 | P |  | 207 |  |  |  | 21 |  |  |
| W | 9 | jezdnia , plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-11P pobocze (0+130 – 0+141), pas utrzymaniowy, skarpa | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 17+455 - 17+465 | P |  | 24 |  |  |  | 11 | nd |  |
| W | 10 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-11P (0+000 - 0+091) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 17+472 - 17+493 |  |  | 853 |  |  |  | 91 | nd |  |
| W | 11 | Jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-12P, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-12P, (0+109 – 0+185) | budowa dodatkowej jezdni wraz z zjazdami w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 17+682 - 17+751 |  |  | 510 |  |  |  | 76 | nd |  |
|  |  | Zbiornik ZB27 wylot kd, wygrodzenie (L=148 m) |  | 17+791 - 17+900 |  |  | 1901 |  |  |  |  |  |  |
| W | 12 | plac do zawracania z istniejącej drogi wewnętrznej, pobocze | obsługa terenów przyległych | 18+355 - 18+374 | P |  | 269 |  |  |  | 18 | nd |  |
| W | 13 | jezdnia, pobocze (0+000 – 0+061), rowy nieszczelne (L=52 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-13P | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 18+951 - 19+006 | P |  | 273 |  |  |  | 61 | nd |  |
|  |  | jezdnia, pobocze (0+078 – 0+522), rowy nieszczelne (L=47 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-13P |  | 19+023 - 19+452 | P |  | 2504 |  |  |  | 444 |  |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, (0+604 – 0+736) skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-13P |  | 19+482 - 19+561 | P |  | 820 |  |  |  | 132 |  |  |
| W | 14 | jezdnia, pobocze, (0+016 – 0+079) skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-15P, zbiornik ZB28 | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 19+575 - 19+624 | P |  | 434 |  |  |  | 63 | nd |  |
|  |  | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-15P, pobocze (0+255 – 0+387), rowy nieszczelne (L=126 m), skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-15P |  | 19+729 - 19+860 | P |  | 1274 |  |  |  | 132 |  |  |
|  |  | zbiornik ZB28 wylot kd, wlot kd (os.+sep.) wygrodzenie (L=228 m) |  | 19+870 - 20+020 | P |  | 6210 |  |  |  |  |  |  |
| W | 15 | plac do zawracania z istniejącej drogi (ul. Leśna), pobocze | obsługa terenów przyległych | 20+377 - 20+392 | P |  | 262 |  |  |  | 23 | nd |  |
| W | 16 | jezdnia, pobocze (0+000 – 0+320), rowy nieszczelne (L=82 m), skarpy nasypu drogowego jezdni ul. Kaczeńców | przebudowa i budowa ul. Kaczeńców w celu obsługi terenów przyległych | 20+840 - 21+110 | P |  | 4158 |  |  |  | 320 | nd |  |
| W | 17 | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-18P, pobocze (0+016 – 0+237) rowy nieszczelne (prawy L=85 m; lewy L=23 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-18P | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 21+140 - 21+317 | P |  | 2469 |  |  |  | 221 | nd |  |
|  |  | zbiornik ZB30 wlot kd (os.+sep.) wygrodzenie (L=133 m) |  | 21+123 - 21+180 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| W | 18 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-20L (0+372 – 0+377) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 22+282 - 22+286 | P |  | 27 |  |  |  | 5 | nd |  |
|  |  | pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-20L (0+332 – 0+354) |  | 22+307 - 22+327 | P |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | plac do zawracania z pasa utrzymaniowego, skarpy | obsługa terenów przyległych | 21+988 - 22+000 | P |  | 47 |  |  |  | 12,5 |  |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego Przejazdu po wale (0+143 – 0+173) | obsługa terenów przyległych | 22+556 - 22+583 | P |  | 167 |  |  |  | 30 |  |  |
| W | 19 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-36P (0+058 – 0+114), 2 place do zawracania jezdni dodatkowej JD-36P, pobocze (0+141 – 0+153) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 23+566 - 23+602 23+610 - 23+612 | P |  | 103 |  |  |  | 68 | nd |  |
| W | 20 | plac do zawracania z istniejącej drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska), pobocze | obsługa terenów przyległych | 24+092 - 24+067 | P |  | 134 |  |  |  | 18 | nd |  |
| W | 21 | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-21P, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-21P (0+000 – 0+137) rów nieszczelny prawy (L=97 m), | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 23+763 - 23+981 | P |  | 1405 |  |  |  | 137 | nd |  |
| W | 22 | jezdnia, pobocze, , skarpy nasypu drogowego DW933-1 (0+312 – 0+503), rów szczelny (L=171 m) | budowa DW933 kolidującej z projektowaną drogą ekspresową S1 | 23+619 - 23+754 | P |  | 1335 |  |  |  | 131 | nd |  |
| W | 23 | ul. Św. Wojciecha (0+032 – 0+113), skarpy nasypu, rowy nieszczelne (prawy L=75 m; lewy L=75 m) | przebudowa ul. Świętego Wojciecha kolidującej z budową projektowanej drogi ekspresowej S1 | 23+628 - 23+725 | P |  | 1428 |  |  |  | 81 | nd |  |
| W | 24 | skarpa placu do zawracania pasa utrzymaniowego | budowa drogi ekspresowej S1 | 23+646 - 23+660 | P |  | 29 |  |  |  |  | nd |  |
| W | 25 | skarpa trasy głównej | budowa drogi ekspresowej S1 | 23+696 - 23+786 | P |  | 204 |  |  |  | 0 | nd |  |
| W | 26 | KD-33 (0+000 – 0+081); plac do zawracania z istniejącej drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) | budowa KD-33 nad projektowaną drogą ekspresową S1 w celu obsługi pieszych i rowerzystów | 23+793 - 23+892 | P |  | 1393 |  |  |  | 97 | nd |  |
| W | 27 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-25P, (0+000 – 0+086) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 24+088 - 24+134 | P |  | 780 |  |  |  | 86 | nd |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-25P (0+221 – 0+297), rów nieszczelny prawy (L=160 m) |  | 24+218 - 24+291 | P |  | 498 |  |  |  | 76 |  |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-25P (0+825 – 1+118), plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-25P, rów nieszczelny lewy (L=185 m) |  | 24+800 - 25+110 | P |  | 2580 |  |  |  | 293 |  |  |
|  |  | zbiornik ZB34, skarpa placu do zawracania służącego jako dojazd do zbiornika, wygrodzenie (L=123 m) | Roboty związane z budową zbiornika polegające na ukształtowaniu skarp i humusowaniem z obsiewem trawą. | 24+640 - 24+735 | P |  | 1725 |  |  |  |  |  |  |
| W | 28 | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-26P, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-26P (0+000- 0+089) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 25+374 - 25+469 | P |  | 567 |  |  |  | 19 | nd |  |
|  |  | skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-26P (0+107- 0+145) |  | 25+486 - 25+525 | P |  | 49 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-26P, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-26P (do obsługi zbiornika), 0+318 – 0+473 |  | 25+693 - 25+812 | P |  | 922 |  |  |  | 155 |  |  |
|  |  | pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-26P (0+485- 0+518) |  | 25+825 - 25+825 | P |  | 128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zbiornik ZB35 wylot kd, wlot kd wygrodzenie (L=125 m) | Roboty związane z budową zbiornika polegające na ukształtowaniu skarp i humusowaniem z obsiewem trawą. | 25+625 - 25+693 | P |  | 1693 |  |  |  |  |  |  |
| W | 29 | jezdnia, pobocze jezdni dodatkowej JD-30P (0+001- 0+012), | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 26+127 - 26+138 | P |  | 48 |  |  |  | 11 | nd |  |
|  |  | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-30P, pobocze jezdni dodatkowej JD-30P (0+028- 0+047), | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 26+154 - 26+175 | P |  | 144 |  |  |  | 19 |  |  |
| W | 30 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-31P (0+175-0+217), | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 26+830 - 26+877 | P |  | 157 |  |  |  | 42 | nd |  |
|  |  | zbiornik ZB36 wygrodzenie (L=60 m) | Roboty związane z budową zbiornika polegające na ukształtowaniu skarp i humusowaniem z obsiewem trawą. | 26+618 - 26+660 |  |  | 329 |  |  |  | - |  |  |
| W | 31 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego (0+171 - 0+270) rów nieszczelny prawy (L= 75 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD32P | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 27+337 - 27+435 | P |  | 1416 |  |  |  | 99 | nd |  |
| W | 32 | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-33P, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-33P (0+000 – 0+016) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 27+767 - 27+784 | P |  | 124 |  |  |  | 16 | nd |  |
| W | 33 | skarpa trasy głównej, pas utrzymaniowy | budowa drogi ekspresowej S1, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 12+865 - 12+892 | L |  | 130 |  |  |  | 27 | nd |  |
|  |  | zbiornik ZB19 wylot kd, wygrodzenie (L=28 m) | Roboty związane z budową zbiornika polegające na ukształtowaniu skarp i humusowaniem z obsiewem trawą. | 12+884 - 12+892 | L |  | 65 |  |  |  | - |  |  |
| W | 34 | plac do zawracania z istniejącej drogi wewnętrznej, pobocze | obsługa terenów przyległych | 12+977 - 12+990 | L |  | 117 |  |  |  | 16 |  | nd |
| W | 35 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-5L (0+073 – 0+186) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 13+459 - 13+495 | L |  | 340 |  |  |  | 113 |  | nd |
|  |  |  |  | 0+467 - 0+584 (wg.km obw. Oświęcimia) | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rów nieszczelny lewy (L=1 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-5L (0+218 – 0+233) |  | 13+451 - 13+452 | L |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0+418 - 0+434 (wg. km obw. Oświęcimia) | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rów nieszczelny lewy (L=25 m) skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-5L (0+305 – 0+347) |  | 13+456 -13+473 | L |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0+310 - 0+350 (wg. km obw. Oświęcimia) | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 36 | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-7L, pobocze, rów nieszczelny prawy (L=249 m), skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-7L (0+563 – 1+279), włączenie drogi wewnętrznej | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, | 13+934 - 14+636 | L |  | 9226 |  |  |  | 716 |  | nd |
|  |  | Plac do zawracania pasa utrzymaniowego, pobocze, skarpy | obsługa terenów przyległych | 13+875 - 13+888 | L |  | 92 |  |  |  | 12,5 |  |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-7L (0+175-0+479) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, | 14+718 - 15+015 | L |  | 2465 |  |  |  | 304 |  |  |
| W | 37 | plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-8L (do obsługi zbiornika); pobocze, skarpy | obsługa zbiornika ZB23 | 15+218 - 15+230 | L |  | 166 |  |  |  | 12,5 |  |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, rowy nieszczelne (prawy L=13 m ; lewy L=57 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-8L (0+361 – 0+593) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 15+547 - 15+783 | L |  | 2512 |  |  |  | 232 |  |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, rów nieszczelny prawy (L=10 m) skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowych JD-9L (0+000 – 0+640), oraz rów nieszczelny prawy przejazdu gospodarczego PG2 (L=32 m), plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-9L (do obsługi zbiornika) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 15+790 - 15+810 | L |  | 3560 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zbiornik ZB23, wylot kd, wlot kd (os.+sep.) ogrodzenie zbiornika (L=112 m) | Roboty związane z budową zbiornika polegające na ukształtowaniu skarp i humusowaniem z obsiewem trawą | 15+238 - 15+310 | L |  | 1376 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zbiornik ZB24, wylot kd, ogrodzenie zbiornika (L=100 m) |  | 15+353 - 15+423 | L |  | 1205 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zbiornik ZB25, wylot kd, wlot kd ogrodzenie zbiornika (L=160 m) |  | 16+300 - 16+360 | L |  | 1454 |  |  |  |  |  |  |
| W | 38 | jezdnia, pobocze, rów nieszczelny prawy (L= 27 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-10P (0+538 – 0+678) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 16+489 - 16+633 16+718 - 17+337 | L |  | 1038 |  |  |  | 140 |  | nd |
|  |  | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-10P, zjazd na istniejącą drogę pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-10P (0+760 – 1+368) |  | 16+718 – 17+333 | L |  | 5874 |  |  |  | 608 |  |  |
|  |  | zbiornik ZB26, wyrodzenie zbiornika (L =244 m) wylot kd |  | 16+545 – 16+652 | L |  | 2708 |  |  |  |  |  |  |
| W | 39 | plac do zawracania pasa utrzymaniowego, pobocze, skarpy, | budowa drogi ekspresowej S1 | 17+398 - 17+415 | L |  | 58 |  |  |  | 12,5 |  | nd |
| W | 40 | plac do zawracania z istniejącej drogi wewnętrznej, pobocze | obsługa terenów przyległych | 18+333 - 18+352 | L |  | 208 |  |  |  | 18 |  | nd |
| W | 41 | plac do zawracania z istniejącej drogi wewnętrznej, pobocze | obsługa terenów przyległych | 19+034 - 19+062 | L |  | 242 |  |  |  | 18 |  | nd |
| W | 42 | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-14L, pobocze, rów nieszczelny prawy (L=58 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-14L (0+024 – 0+204), zjazd z terenu na potrzeby utrzymania | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych oraz terenu na potrzeby utrzymania | 19+398 - 19+450 | L |  | 1558 |  |  |  | 109 |  | nd |
| W | 43 | jezdnia, ciąg pieszo – rowerowy, pobocze, rowy nieszczelne ( prawy L=16 m; lewy L=8 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni DP4137S (0+519 – 0+547) | przebudowa DP4137S kolidującej z projektowaną drogą ekspresową S1 | 19+394 - 19+432 | L |  | 360 |  |  |  | 9 |  | nd |
| W | 44 | jezdnia, pobocze, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-16L, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-16L (0+019 – 0+084) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 19+438 - 19+499 | L |  | 619 |  |  |  | 65 |  | nd |
| W | 45 | Jezdnia ronda nr 2, pobocze, rowy szczelne (L=110 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni ronda oraz łącznicy Wola-Ł02 | budowa węzła Wola w ciągu drogi ekspresowej S1 | 19+451 - 19+561 | L |  | 722 |  |  |  | 23 |  | nd |
| W | 46 | plac do zawracania z istniejącej drogi (ul. Leśna) wraz z poboczem, pas utrzymaniowy wraz z placem do zawracania, poboczem i skarpami; jezdnia, pobocze, rowy nieszczelne (L= 86 m) i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-17L (0+000 -0+323), 2 place do zawracania jezdni dodatkowej JD-17L; skarpa, rów szczelny drogi ekspresowej S1 (L=262 m) | obsługa terenów przyległych; budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych; budowa drogi ekspresowej S1; odwodnienie drogi ekspresowej | 20+341 - 20+968 | L |  | 6800 |  |  |  | 350 |  | nd |
|  |  | zbiornik ZB29;wygrodzenie (L=120 m) wylot kd, wlot kd (os.+sep.) |  | 20+913 - 20+990 | L |  | 1854 |  |  |  |  |  |  |
| W | 47 | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-19L (0+013 – 0+162) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 20+948 - 21+041 | L |  | 1137 |  |  |  | 149 |  | nd |
|  |  | pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-19L (0+205 – 0+334) |  | 21+067 - 21+193 | L |  | 161 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-19L, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-19L (0+421-0+482) |  | 21+293 - 21+342 | L |  | 251 |  |  |  | 25 |  |  |
| W | 48 | jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-20L, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-20L (0+000 – 0+206) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych, odwodnienie drogi ekspresowej S1 | 22+050 - 22+263 | L |  | 1580 |  |  |  | 206 |  | nd |
|  |  | zbiornik ZB31 wygrodzenie (L=168 m), pas utrzymaniowy, wylot kd, wlot kd |  | 22+000 - 22+064 | L |  | 2502 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jezdnia, pobocze, skarpy nasypu drogowego Przejazdu po wale (0+000 – 0+040) | obsługa terenów przyległych | 22+478 - 22+500 | L |  | 270 |  | 40 |  |  |  |  |
| W | 49 | plac do zawracania z istniejącej drogi wewnętrznej, pobocze | obsługa terenów przyległych | 22+958 - 22+979 | L |  | 201 |  | 12 |  |  |  | nd |
| W | 50 | Jezdnia, skarpy nasypu, pobocze drogi dojazd do oczyszczalni (0+371 – 0+405) | obsługa terenów przyległych | 23+310 - 23+340 | L |  | 323 |  | 34 |  |  |  | nd |
| W | 54 | jezdnia, pobocze, rowy szczelne (L=686 m) i skarpy: Rondo 3_Brzeszcze, DW933-1 (1+313 – 1+377), DW933-2 (0+000 – 0+349), ul. Lipowa (0+000 – 0+059) | budowa węzła Brzeszcze w ciągu drogi ekspresowej S1; budowa DW933 kolidującej z projektowaną drogą ekspresową S1; przebudowa ul. Lipowej w celu obsługi terenów przyległych | 23+697 - 23+884 | L |  | 9941 |  | 472 |  |  |  | nd |
| W | 55 | jezdnia, pobocze, rowy nieszczelne (L=85 m) oraz szczelne (L=22 m) i skarpy drogi łącznik Pszczyńska 2 (0+000 – 0+198) | zmiana przebiegu ul. Pszczyńskiej ze względu na kolizję z budową drogi ekspresowej | 23+833 - 23+942 | L |  | 2958 |  | 198 |  |  |  | nd |
| W | 56 | jezdnia, pobocze i skarpy jezdni dodatkowej JD-22L (0+027 – 0+153), KD-33 (0+168 – 0+260), plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-22L i KD-33 | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych; budowa KD-33 nad projektowaną drogą ekspresową S1 w celu obsługi terenów przyległych | 23+795 - 23+913 | L |  | 1942 |  | 218 |  |  |  | nd |
| W | 57 | skarpa trasy głównej | budowa drogi ekspresowej S1 | 23+913 - 24+019 | L |  | 201 |  |  |  |  |  | nd |
| W | 58 | plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-23L, jezdnia, pobocze i skarpy jezdni dodatkowej JD-23L (0+000 – 0+025) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych; | 24+148 - 24+193 | L |  | 474 |  | 45 |  |  |  | nd |
|  |  | przebudowa kanalizacji deszczowej średnica – DN500 ciśnienie – kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 24+130 24+160 | L |  | 165 |  | nd |  |  |  | 33 |
| W | 59 | pobocze i skarpy, rowy nieszczelne (L=17 m); jezdni dodatkowej JD-24L (0+000 – 0+034) (0+065 – 0+139) (0+151 – 0+364) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych; | 24+168 - 24+449 | L |  | 2262 |  |  |  |  |  | nd |
| W | 60 | skarpa, plac do zawracania pasa utrzymaniowego, pobocze | obsługa terenów przyległych | 25+362 - 25+446 | L |  | 375 |  | 12 |  |  |  | nd |
| W | 61 | plac do zawracania z istniejącej drogi (ul. Trzciniec), pobocze | obsługa terenów przyległych | 25+632 - 25+642 | L |  | 64 |  | 5 |  |  |  | nd |
| W | 62 | jezdnia, pobocze, rowy nieszczelne (L=74 m) i skarpy jezdni dodatkowej JD-27L (0+022 – 0+144) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 25+685 - 25+742 | L |  | 949 | 122 |  |  |  |  | nd |
|  |  | jezdnia, pobocze, rowy nieszczelne (L= 74 m) i skarpy jezdni dodatkowej JD-19L (0+176 – 0+194), plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-27L |  | 25+773 - 25+793 | L |  | 119 | 12,5 |  |  |  |  |  |
| W | 63 | Jezdnia, pobocze i skarpy, rowy nieszczelne (L=9 m) jezdni dodatkowej JD-29L (0+000 – 0+012) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 25+958 - 25+969 | L |  | 152 | 5 |  |  |  |  | nd |
|  |  | Jezdnia, pobocze i skarpy jezdni dodatkowej JD-29L (0+248 – 0+272) |  | 26+199 - 26+219 | L |  | 126 | 20 |  |  |  |  |  |
| W | 64 | jezdnia, pobocze, rowy nieszczelne (L= 74 m) i skarpy ul. Jaźnik (0+000 – 0+094) | przebudowa kolidującej z projektowaną drogą ekspresową S1 ul. Jaźnik | 26+232 - 26+320 | L |  | 821 | 55 |  |  |  |  | nd |
|  |  | jezdnia, pobocze, rowy nieszczelne (L= 76 m) i skarpy ul. Jaźnik (0+160 – 0+246), zjazd na pas utrzymaniowy |  | 26+384 - 26+464 | L |  | 859 | 46 |  |  |  |  |  |
| W | 65 | plac do zawracania z pasa utrzymaniowego, pobocze, skarpy | obsługa terenów przyległych | 26+753 - 26+770 | L |  | 103 | 12,5 |  |  |  |  | nd |
| W | 66 | jezdnia, pobocze, rowy nieszczelne (L=124 m) i skarpy jezdni dodatkowej JD-32 (0+348 – 0+514) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 27+289 - 27+447 | L |  | 2040 | 150 |  |  |  |  | nd |
| W | 67 | plac do zawracania pasa utrzymaniowego, pobocze, skarpy | obsługa terenów przyległych | 18+153 - 18+155 | P |  | 15 | 12,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | PZ-25 skarpy, ekrany przeciwolśnieniowe + siatka dla nietoperzy, | budowa przejścia dla zwierząt | 18+147 - 18+303 | P |  | 1292 | nd |  |  |  |  | nd |
|  |  | plac do zawracania pasa utrzymaniowego, pobocze, skarpy | obsługa terenów przyległych | 18+281 - 18+305 | P |  | 211 | 12,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | plac do zawracania pasa utrzymaniowego, pobocze, skarpy | obsługa terenów przyległych | 18+144 - 18+157 | L |  | 91 | 12,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | PZ-25 skarpy, ekrany przeciwolśnieniowe + siatka dla nietoperzy, | budowa przejścia dla zwierząt | 18+147 - 18+303 | L |  | 1283 | nd |  |  |  |  | nd |
|  |  | plac do zawracania pasa utrzymaniowego, pobocze, skarpy | obsługa terenów przyległych | 18+278 - 18+303 | L |  | 239 | 12,5 |  |  |  |  |  |
| W | 68 | MS-35 stożek nasypu, schody, skarpa | budowa obiektu | 27+288 - 27+323 |  |  | 50 (policzono pow. bloku) | nd |  |  |  |  | nd |
| W | 69 | przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia średnica – DN300 MOP – 2,0 MPa | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+521 - 23+766 23+829 - 23+854 |  |  | 3400 (policzono pow. bufora) | nd |  |  |  |  | 460 |
| W | 70 | przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 16+285 - 16+523 |  |  | 14200 (policzono pow. czasowego zajęcia) | nd |  |  |  |  | 200 |
| W | 71 | przebudowa linii najwyższego napięcia 220 kV | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 20+404 - 20+581 |  |  | 17900 (policzono pow. pasa technologicznego dla przebudowy 2 słupów) | nd |  |  |  |  | 310 |
| W | 72 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 400 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 19+130 |  |  | 37 | nd |  |  |  |  | 12 |
| W | 73 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 400 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 19+130 |  |  | 27 | nd |  |  |  |  | 6,5 |
| W | 74 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 110 (L-7,0 m) ciśnienie – 10 PN średnica – Dz200 (L=14 m) ciśnienie – kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 19+940 |  |  | 115 | nd |  |  |  |  | 21 |
| W | 75 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 110 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 19+610 |  |  | 29 | nd |  |  |  |  | 4 |
| W | 76 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 110 (L=220 m) ciśnienie – 10 PN średnica – DN200 (L=30 m) ciśnienie – kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 20+845 - 21+065 |  |  | 200 |  | nd |  |  |  | 250 |
| W | 82 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – DN800 ciśnienie – kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+544 - 23+650 |  |  | 1538 |  | nd |  |  |  | 200 |
| W | 83 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – DN800 ciśnienie – kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+649 - 23+724 |  |  | 568 |  | nd |  |  |  | 71 |
| W | 84 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – DN800 ciśnienie – kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+687 - 23+711 |  |  | 1157 |  | nd |  |  |  | 135 |
| W | 85 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz315 ciśnienie – kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+873 - 23+891 |  |  | 650 |  | nd |  |  |  | 73 |
| W | 86 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz600 ciśnienie – kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+902 - 23+921 |  |  | 183 |  | nd |  |  |  | 23 |
| W | 87 | przebudowa kanalizacji sanitarnej | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+870 - 23+875 |  |  | 54 |  | nd |  |  |  | 12 |
| W | 88 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 90 (L=61 m) ciśnienie – 10 PN średnica – DN200 (L=58 m) ciśnienie – kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 24+070 - 24+115 |  |  | 395 |  | nd |  |  |  | 119 |
| W | 89 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz200 ciśnienie - kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 24+181 - 24+191 |  |  | 66 |  | nd |  |  |  | 4 |
| W | 90 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz315 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 24+207 - 24+214 |  |  | 28 |  | nd |  |  |  | 4 |
| W | 91 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz315 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 24+752 - 24+893 |  |  | 740 |  | nd |  |  |  | 197 |
| W | 92 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz315 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 24+969 - 25+542 |  |  | 5850 |  | nd |  |  |  | 1145 |
| W | 93 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz315 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 25+563 - 25+643 |  |  | 208 |  | nd |  |  |  | 65 |
| W | 94 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz315 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 25+700 - 25+730 |  |  | 166 |  | nd |  |  |  | 56 |
| W | 95 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz110 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 25+747 - 25+797 |  |  | 305 |  | nd |  |  |  | 75 |
| W | 96 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz110 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 25+854 - 25+874 |  |  | 220 |  | nd |  |  |  | 25 |
| W | 97 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz50 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 26+109 - 26+122 |  |  | 35 |  | nd |  |  |  | 10 |
| W | 98 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz90 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 26+178 - 26+188 |  |  | 24 |  | nd |  |  |  | 5 |
| W | 99 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz90 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 26+188 - 26+218 |  |  | 80 |  | nd |  |  |  | 33 |
| W | 100 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz90 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 26+424 - 26+439 |  |  | 32 |  | nd |  |  |  | 12 |
| W | 101 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz90 ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 26+794 - 26+851 |  |  | 320 |  | nd |  |  |  | 57,5 |
| W | 102 | przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Pszczyńskiej średnica – DN300 ciśnienie - kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+912 - 24+042 |  |  | 1295 |  | nd |  |  |  | 149 |
| W | 103 | roboty w wodach dopływ w Jedlinie (L=47 m, umocnienie humus) | roboty związane z regulacją koryta Dopływu Jedlinie w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 13+760 - 13+805 |  |  | 1000 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 104 | ciek CBN 3 (L=54 m, umocnienie humus) | roboty polegające na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego ze oraz zmiany przebiegu koryta cieku w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 15+325 - 15+431 |  |  | 110 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 105 | ciek CBN 5 (L=208 m, umocnienie humus) | roboty polegające na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego ze zmiany przebiegu koryta cieku w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 16+214 - 16+437 |  |  | 3010 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 106 | roboty w wodach Wisły (L=25 m, umocnienie narzut kamienny) | roboty związane z umocnieniem koryta Wisły w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 22+420 - 22+455 |  |  | 795 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 107 | ciek CBN 12 (L=15 m, umocnienie humus) | roboty polegające na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego bez zmiany przebiegu koryta cieku w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 23+177 - 23+196 |  |  | 140 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 108 | roboty w wodach dopływ w Jedlinie (L=93 m, umocnienie humus) | roboty związane z regulacją koryta cieku w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 13+839 - 13+877 |  |  | 1550 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 109 | ciek CBN 3 (L=29 m, umocnienie humus) | roboty polegające na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz zmiany przebiegu koryta cieku w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 15+309 - 15+329 |  |  | 365 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 110 | ciek CBN 5 (L=37 m, umocnienie humus, L=4 m, umocnienie narzut kamienny) | roboty polegające na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz zmiany przebiegu koryta cieku w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 16+140 - 16+231 |  |  | 560 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 111 | roboty w wodach Korzenicy (L=3 m, umocnienie narzut kamienny) | roboty polegające na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego bez zmiany przebiegu koryta cieku w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 16+452 - 16+465 |  |  | 41 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 112 | roboty w wodach Pszczynki (L=39 m, umocnienie narzut kamienny) | roboty związane z regulacją koryta Pszczynki w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 17+522 - 17+561 |  |  | 1051 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 113 | roboty w wodach Wisły (L=40 m, umocnienie narzut kamienny) | roboty związane z umocnieniem koryta Wisły w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 22+391 - 22+446 |  |  | 1975 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 114 | ciek CBN 12 (L=36 m, umocnienie narzut kamienny) | roboty polegające na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego bez zmiany przebiegu koryta cieku w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 23+238 - 23+274 |  |  | 527 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 115 | ciek CBN 12 | roboty związane z regulacją koryta cieku w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym drogi ekspresowej S1 | 23+620 - 23+665 |  |  | 1526 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 116 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 160 (L=61 m) ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+377 - 23+390 |  |  | 210 |  | nd |  |  |  | 20 |
| W | 117 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 160 (L=61 m) ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+333 - 23+396 |  |  | 815 |  | nd |  |  |  | 64 |
| W | 118 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 315 (L=16 m) średnica – Dz 250 (L=18 m) ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+560 - 23+584 |  |  | 367 |  | nd |  |  |  | 34 |
| W | 119 | przebudowa kanalizacji sanitarnej średnica – Dz 315 (L=3 m) średnica – Dz 250 (L=10 m) ciśnienie – 10 PN | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+560 - 23+584 |  |  | 223 |  | nd |  |  |  | 13 |
| W | 120 | przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Pszczyńskiej średnica – DN300 ciśnienie - kanalizacja grawitacyjna | konieczność budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanym odcinkiem drogi ekspresowej S1 | 23+632 - 23+650 |  |  | 340 |  | nd |  |  |  | 31 |
| W | 121 | jezdnia, pobocze, rowy i skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-37L (0+003 – 0+363), rów szczelny (L=95 m) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 23+341 - 23+618 |  |  | 3438 |  | 360 |  |  |  | nd |
| W | 122 | Jezdnia, plac do zawracania jezdni dodatkowej JD-37L, pobocze, skarpy nasypu drogowego jezdni dodatkowej JD-37L (0+477 – 0+512) | budowa dodatkowej jezdni w celu obsługi terenów przyległych | 23+657 - 23+675 |  |  | 454 |  | 30 |  |  |  | nd |
| W | 123 | jezdnia, pobocze, rowy szczelne (L=164 m) i skarpy nasypu drogowego drogi Łącznik do przyszłej obwodnicy (0+335 – 0+538) | obsługa terenów przyległych | 23+238 - 23+456 |  |  | 1771 |  | 203 |  |  |  | nd |
|  |  | jezdnia, pobocze, rowy szczelne (L=169 m) i skarpy nasypu drogowego drogi Łącznik do przyszłej obwodnicy (0+000 – 0+186) oraz JD-37L, rów nieszczelny |  | 23+578 - 23+703 |  |  | 4117 |  | 180 |  |  |  |  |
| W | 124 | Teren niezbędny do realizacji inwestycji | humusowanie z obsiewem trawą | 23+100 - 23+180 |  |  | 9339 |  | nd |  |  |  | nd |
| W | 125 | Teren niezbędny do realizacji inwestycji | humusowanie z obsiewem trawą | 23+200 23+300 |  |  | 10129 |  | nd |  |  |  | Nd |

- Straty zieleni zostaną uzupełnione nasadzeniami zastępczymi w lokalizacjach podanych w poniższej tabeli:

Tabela nr 2

| Wyjście Nr | km od | km do | Strona drogi | Szacunkowa powierzchnia [m2] | Powierzchnia/ sztuki drzew do usunięcia | Kilometraż nasadzenia | Powierzchnia/ sztuki drzew projektowanych nasadzeń | Gatunki | Łączna powierzchnia nasadzeń [m2] | Typ zieleni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W4 | 13+700 | 13+930 | Prawa | 770 | 11 sztuk drzew | 13+970 - 14+030 | 12 sztuk drzew | Buk pospolity (Fagus sylvatica) | 120 | Zieleń krajobrazowa |
| W5 | 14+925 | 14+941 | Prawa | 304 | 304 m² | 14+940 - 15+000 | 12 sztuk drzew | Grab pospolity (Carpinus betulus) | 120 | Zieleń krajobrazowa |
| W 13 | 18+951 | 19+561 | Prawa | 3597 | 3496,52 | 18+960 - 19+450 | 58 sztuk drzew | Grab pospolity (Carpinus betulus) | 580 | Zieleń krajobrazowa |
| W 14 | 19+575 | 20+020 | Prawa | 7918 | 7918 | 19+500 - 19+860 | 69 sztuk drzew | Buk pospolity (Fagus sylvatica) Grab pospolity (Carpinus betulus) Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 1184 | Zieleń krajobrazowa |
|  |  |  |  |  |  |  | 494 m² | Jałowiec pospolity (Juniperus communis) |  | Zieleń krajobrazowa |
| W 26 | 23+793 | 23+892 | Prawa | 1393 | 1177.8927 m² | 23-680 - 23+700 | 440 m² | Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) | 440 | Zieleń krajobrazowa |
| W 27 | 24+800 | 25+110 | Prawa | 2580 | 1076.5252 m² | 24+920 - 25+090 | 33 sztuki drzew | Olsza czarna (Alnus glutinosa) | 330 | Zieleń krajobrazowa |
| W 36 | 13+934 | 15+015 | Lewa | 9226 | 8617.1890 m² | 13+880 - 15+015 | 2079 m² obszarów zakrzewionych | Bez czarny (Sambucus nigra) Śliwa tarnina (Prunus spinosa) Jałowiec pospolity (Juniperus communis) Dereń świdwa (Cornus sanguinea) Róża dzika (Rosa canina) | 2079 | Zieleń krajobrazowa |
|  |  |  |  |  |  |  | 87 sztuk drzew | Buk pospolity (Fagus sylvatica) Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) | 870 | Zieleń krajobrazowa |
| W 37 | 15+218 | 16+360 | Lewa | 10273 | 6654,96 m² | 15+215 - 16+360 | 1552 m² obszarów zakrzewionych | Jałowiec pospolity (Juniperus communis), | 1683 | Zieleń krajobrazowa |
|  |  |  |  |  |  |  | 263 sztuk pnączy | Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum L.) |  | Zieleń osłonowa |
| W 38 | 16+489 | 17+333 | Lewa | 9620 | 2121.9990 m² | 16+540 - 17+070 | 416 m² | Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) | 496 | Zieleń krajobrazowa |
|  |  |  |  |  |  |  | 161 sztuk pnączy | Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum L.) |  | Zieleń osłonowa |
| W 41 | 19+034 | 19+062 | Lewa | 242 | 99 m² | 19+030 - 19+050 | 8 sztuk drzew | Buk pospolity (Fagus sylvatica) | 80 | Zieleń krajobrazowa |
| W 56 | 23+795 | 23+913 | Lewa | 1942 | 1352.3404 m² | 23-680 - 23+700 | 699 m² | Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) | 699 | Zieleń krajobrazowa |
| W 104 | 15+325 | 15+431 | Prawa | 110 | 110 m² | 15+310 - 15+350 | 10 sztuk drzew | Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) | 100 | Zieleń krajobrazowa |
| W 105 | 16+214 | 16+437 | Prawa | 3010 | 3010 m² | 16+150 - 16+300 | 18 sztuk drzew | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 180 | Zieleń krajobrazowa |
| W 67 | 18+147 | 18+303 | Prawa/Lewa | 3131 | 983.8764 m² | 18+110 - 18+340 | 63 sztuk drzew | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) | 630 | Zieleń urządzenia przejść dla zwierząt |
| Suma nasadzeń zastępczych: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9591 m² |  |

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Katowicach

Mirosława Mierczyk-Sawicka

podpisano elektronicznie