OCENA STANU TECHNICZNEGO

CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 90

- Dane techniczne pojazdu:

- Marka: CITROEN

- Model: BERLINGO 1.6 HDI 90

- Wersja – 7J9HXC

- Nr rejestracyjny – EWI 79UP

- Numer VIN: VF77J9HXC67631409

- Rok produkcji – 2008

- Ważność badań technicznych – 09.11.2024r

- Wskazanie drogomierza na dzień 27.02.2024r – 491 702

- Dopuszczalna masa całkowita – 2040 kg

- Masa własna pojazdu – 1407 kg

- Dopuszczalna ładowność – 633 kg

- Kolor powłoki lakierowanej: pomarańczowy

- Liczba miejsc – 5

- Liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/ przedni (4*2)/manualna

- Pojemność /moc silnika – 1560 cm3

- Rodzaj paliwa – ON

- Wyposażenie

Nazwa elementu wyposażenia:

- Fotel pasażera pojedynczy

- Koło zapasowe pełnowymiarowe

- Dodatkowy komplet kół letnich na felgach stalowych

- Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania

- Poduszka powietrzna kierowcy

- Poduszka powietrzna pasażera

- Światła z regulacją kata pochylenia

- Tapicerka drzwi z tworzywa sztucznego

- Uchwyty do mocowania ładunków

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Wykładzina podłogowa welurowa / wycieraczki gumowe szt. 4

- Dodatkowe ogrzewanie w tylnej części pojazdu

- Zagłówki foteli regulowanych szt.5

Wyposażenie dodatkowe:

- Radioodtwarzacz na płyty CD

- Hak – brak

- Klimatyzacja – nie działa

- Stan techniczny pojazdu

Nadwozie – szkielet i poszycia zewnętrzne

- Błotnik przedni lewy - stan dobry

- Błotnik przedni prawy - odkształcony

- Drzwi przednie lewe - stan dobry

- Drzwi przednie prawe – ogniska korozji, próg drzwi ogniska korozji

- Drzwi tylne lewe rozsuwane - zarysowania, odpryski, ogniska korozji w okolicach prowadnic

- Drzwi tylne prawe rozsuwane - zarysowania, odpryski, ogniska korozji w okolicach prowadnic

- Pokrywa bagażnika – odkształcona, ogniska korozji, porysowane plastiki w środku bagażnika, w klapie bagażnika brak zaślepki

- Bok prawy i lewy – odkształcone, ogniska korozji w dolnej części

- Maska przednia – wypłowiały lakieru

- Zderzak przedni - pęknięcie plastiku

- Szyby boczne - nieprzyciemniane

Nadwozie – wyposażenie wewnętrzne

- Koło kierowcy wytarte, widoczne ślady zużycia

- Tapicerka drzwi przednich – ślady długoletniego użytkowania

- Wnętrze przestrzeni ładunkowej- ślady długoletniego użytkowania

- Tapicerka foteli – do odświeżenia

- Tapicerka fotela kierowcy- rozdarta

- Odspojenie plastiku na tylnej klapie bagażnika

Zawieszenie i koła

- Obręcze wszystkich kół – widoczne ubytki powłoki lakierniczej

Uwagi:

- Silnik – pracuje prawidłowo, występują wycieki oleju

- Wyrzucanie oleju tłumikiem

- Układ kierowniczy – pracuje prawidłowo

- Blacharka – liczne ogniska korozji

Dodatkowe informacje:

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Przebieg odczytano z drogomierza 491 702 stan na dzień 27.02.2024

Dokumentacja fotograficzna: