- Załącznik nr 2

- do umowy

nr …………….

- Zakres usług konserwacyjnych

- w budynku przy al. Róż 2 w Warszawie

- Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System firmy AC Project:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;

- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich;

- sprawdzenie połączeń:

pomiędzy kontrolerami, pomiędzy kontrolerem a czytnikami, kontraktonem, przyciskiem ewakuacyjnym, przyciskiem wyjścia, ryglem/zworą elektromagnetyczną, przełącznikami sieciowymi;

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli;

- sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy;

- sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta;

- sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego;

- sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego;

- sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym;

- ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart;

- sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób;

- testy zasilania i podtrzymania awaryjnego;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco

(w tym czyszczenie, smarowanie, regulacja rygli/zwór elektromagnetycznych);

- poprawienie wszystkich połączeń.

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroler | szt. | 15 |

2. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych bramek i depozytora:

  - BRAMKA uchylna - szt. 1

- kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu;

- kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydła bramki;

- kontrola elementów mocujących skrzydło bramki;

- kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;

- kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;

- kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających;

- kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia;

- kontrola poprawności działania sterowania elektr.;

- kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;

- czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2.2  BRAMKA kołowrót - szt. 1

- kontrola zakotwienia urządzeń w podłożu;

- kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydeł bramki;

- kontrola elementów mocujących skrzydła bramki;

- kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;

- kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;

- kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających;

- kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia;

- kontrola poprawności działania sterowania elektr.;

- kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;

- czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

  - Depozytor kluczy SAIK – 1 szt.

Przeprowadzenie czynności konserwacyjno-serwisowych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.