Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (etap V) w części: zadanie nr 1. Usunięcie odrośli i nalotów drzew z płatów siedliska 7120 o łącznej powierzchni 30,48 ha z częściowym wyniesieniem biomasy

CPV: 77211400-6 usługi wycinania drzew i krzewów

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest usunięcie odrośli i nalotów drzew z płatów siedliska 7120 o łącznej powierzchni 30,48 ha w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie, w tym wyniesienie biomasy z powierzchni 22,70 ha.

- Działanie ochronne dla siedliska 7120 torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji będzie realizowane w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 i rezerwacie przyrody „Bagna Izbickie”, na terenie gruntów należących do Nadleśnictwa Damnica, Leśnictwo Główczyce.

- Lokalizację działań ochrony czynnej przedstawiono na mapie w załączniku nr 1.1.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).

- W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.

- Działania zaplanowano na podstawie:

  - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2555);

  - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Bagna Izbickie”.

- Podstawowe materiały dotyczące obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.

Zakres prac

| Nr biochory | Opis biochory (stan na lipiec 2021 r.). Zakres prac. użyto skrótów: Brz – brzoza brodawkowata i omszona, So – sosna pospolita |
| --- | --- |
| 2a83 | Odrośla Brz do 0,5 m, ok. 4 szt./m2. Należy usunąć wszystkie odrośla drzew. Usunięte pędy pozostawić w miejscu wycięcia. Powierzchnia ok. 0,17 ha. |
| 49ca | Odrośla Brz, nalot Brz i sporadycznie So do 1,5-2 m, od ok. 4 kęp/m2 do pełnego zwarcia. Należy usunąć wszystkie odrośla i naloty drzew, z wyjątkiem pojedynczych nalotów So o niewielkich przyrostach rocznych, rozmieszczonych nierównomiernie. Wycięte pędy zebrać i wynieść. Powierzchnia ok. 3,29 ha. |
| e2ca | Odrośla Brz, nalot Brz i sporadycznie So do 0,5 m, ok. 8-10 szt./m2. Należy usunąć wszystkie odrośla i naloty drzew, z wyjątkiem pojedynczych nalotów So o niewielkich przyrostach rocznych, rozmieszczonych nierównomiernie. Usunięte pędy pozostawić w miejscu wycięcia. Powierzchnia ok. 7,21 ha. |
| fcaf | Odrośla Brz, nalot Brz i sporadycznie So do ok. 2 m, ok. 4-6 kęp/m2 do pełnego zwarcia. Brz i So występują często w kępach woskownicy europejskiej. Należy usunąć wszystkie odrośla i naloty drzew, z wyjątkiem pojedynczych nalotów So o niewielkich przyrostach rocznych, rozmieszczonych nierównomiernie. Przy południowo-zachodniej granicy stanowisko maliny moroszki – należy zachować szczególną ostrożność. Wycięte pędy zebrać i wynieść. Powierzchnia ok. 1,40 ha. |
| 159e | Odrośla Brz, nalot Brz i So do 0,5 m, ok. 2 kępy/m2. W północnej części gęsta Brz do 1-1,5 m, od 4 kęp/m2 do pełnego zwarcia. Należy usunąć wszystkie odrośla i naloty drzew, z wyjątkiem pojedynczych nalotów So o niewielkich przyrostach rocznych, rozmieszczonych nierównomiernie. Wycięte pędy zebrać i wynieść. Powierzchnia ok. 7,39 ha. |
| c81c | Odrośla Brz, nalot Brz i So do 0,5-1,5 m, od 4 kęp/m2 do pełnego zwarcia, szczególnie w południowej części płatu. Należy usunąć wszystkie odrośla i naloty drzew, z wyjątkiem pojedynczych nalotów So o niewielkich przyrostach rocznych, rozmieszczonych nierównomiernie. Wycięte pędy zebrać i wynieść. Podczas prowadzenia prac w okolicach biochory fcaf zachować szczególną ostrożność, ze względu na możliwość występowania maliny moroszki. Powierzchnia ok. 10,62 ha. |
| 4df7 | Odrośla Brz, nalot Brz i So do 0,5 m, ok. 3 szt./m2. Należy usunąć wszystkie odrośla i naloty drzew. Usunięte pędy pozostawić w miejscu wycięcia. Powierzchnia ok. 0,4 ha. |

Sposób prowadzenia prac

- Usuwanie odrośli i nalotu drzew należy wykonać przy użyciu narzędzi ręcznych (sekatorów, maczety, tasaka, siekiery) lub kos i pilarek spalinowych. Pędy Brz rosnące w kępach z gatunkami chronionymi (bagno zwyczajne Ledum palustre, woskownica europejska Myrica gale, malina moroszka Rubus chamaemorus) zaleca się wycinać ręcznie z wykorzystaniem sekatorów, siekiery, tasaka.

- Dobór sprzętu do wykonania prac powinien być uzależniony od rodzaju i wielkości pędów koniecznych do usunięcia. W przypadku użycia pilarki spalinowej lub kosy spalinowej należy pamiętać o potrzebie selektywnego wycinania drzew z kęp gatunków chronionych, jak najniższej wysokości cięcia oraz właściwej efektywności zabiegu (nie pozostawiać odrośli Brz o wysokości do 40 cm).

- Odrośla i nalot drzew należy ścinać maksymalnie nisko, w miarę możliwości przy samym gruncie wraz z szyjkami korzeniowymi, bez niszczenia sąsiednich roślin. Karpy należy pozostawić w gruncie. Siewki brzozy i sosny można wyrywać z korzeniami.

- Powstałą biomasę należy wynieść poza płaty siedliska 7120 i rozłożyć równomiernie na terenie lasu, poza granicami poszczególnych biochor, ale w ich sąsiedztwie. Szczegółowe miejsca i sposób rozłożenia biomasy będą wskazywane na bieżąco przez pracowników Nadleśnictwa Damnica. Dopuszcza się pozostawienie wyciętych pędów o wysokości powyżej ok. 0,5 m w niewielkim zagęszczeniu w miejscu wycięcia.

- Nie należy składować wyciętych pędów na stosach. Biomasy nie można pozostawić w potorfiach sąsiadujących z płatami siedliska (wilgotnych zagłębieniach, wypełnionych roślinnością torfowiskową). Powinna być rozłożona w miarę możliwości na gruncie mineralnym.

- Zamawiający dopuszcza wykorzystanie lekkich pojazdów mechanicznych do wywiezienia biomasy z płatów siedliska nr fcaf, c81c, 159e, 49ca.

- Lekkie pojazdy do wywozu biomasy muszą być przystosowane do wykonywania prac w warunkach stałego zabagnienia gruntu, co umożliwi zminimalizowanie negatywnych skutków prowadzenia działań ochronnych w obrębie cennych ekosystemów bagiennych. Wykonawca może wykorzystać w tym celu np. małe ciągniki na szerokich oponach o co najmniej podwójnym zestawie kół, maszyny wyposażone w gąsienice z tworzyw sztucznych (guma, kauczuk) zapewniające większą wyporność. W trakcie prowadzenia postępowania niezbędne jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego na użycie lekkich pojazdów do wywozu biomasy, zaproponowanych przez Wykonawcę. Wykaz lekkich pojazdów należy złożyć razem z ofertą. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz będzie stanowił załącznik do umowy.

- Na terenie rezerwatu lekkie pojazdy do wywozu biomasy muszą poruszać się na własnych kołach lub gąsienicach, nie mogą być przewożone na lawetach.

- Po terenie rezerwatu należy poruszać się bez wykorzystania pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem pojazdów używanych do wywozu i transportu biomasy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć miejsce prowadzenia prac (w tym wywieźć wszystkie powstałe odpady).

Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia:

- Prace należy rozpocząć od dnia 20 lipca 2022 r.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w ciągu dwóch miesięcy.

- Odbioru wykonania usługi dokona Komisja złożona z upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego, po czym zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie zamówienia bez wad, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.

- Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru w wiadomości e-mail na adres sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl lub na piśmie.

- Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę konieczne jest zamieszczenie dokładnej nazwy zamówienia wraz z podaniem nazwy zadania, np. „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (etap V) w części: zadanie nr 1. Usunięcie odrośli i nalotów drzew z płatów siedliska 7120 o łącznej powierzchni 30,48 ha z częściowym wyniesieniem biomasy”.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia

- Należy unikać tankowania sprzętu do wykonywania zabiegów w granicach obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie i rezerwatu przyrody „Bagna Izbickie” oraz w obrębie siedlisk przyrodniczych. Stanowiska do tankowania pojazdów i maszyn bezwzględnie organizować poza terenem siedlisk przyrodniczych i leśnym oraz wyposażać w maty absorpcyjne.

- Dbać o sprawność sprzętu pod kątem szczelności układów zawierających ciecze. W przypadku stosowania sprzętu wymagającego smarowania np. elementów tnących, używać oleje biodegradowalne.

- Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji prac polegający na:

  - dopilnowaniu prowadzenia prac w obrębie powierzchni objętych zamówieniem,

  - dopilnowaniu właściwej identyfikacji chronionych gatunków roślin, w szczególności woskownicy europejskiej Myrica gale, maliny moroszki Rubus chamaemorus i oznakowanie miejsca ich występowania w terenie w celu uniknięcia ich zniszczenia,

  - dopilnowaniu właściwego cięcia pędów (sposób cięcia, wysokość cięcia, dobór sposobu cięcia),

  - dopilnowaniu jakości prac (wyzbieranie biomasy, nie pozostawianie pędów, które powinny zostać wycięte),

  - udziale w bieżącym wyznaczaniu ewentualnych tras przejazdu lekkiego sprzętu do wywozu biomasy

  - zapewnienie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i przepisami dot. ochrony gatunkowej.

Osoba wyznaczona do pełnienia nadzoru jest zobowiązana przeszkolić w powyższym zakresie pracowników wykonawcy i ewentualnych podwykonawców, którzy będą realizować prace terenowe w ramach przedmiotu zamówienia. Nadzór przyrodniczy powinien być zapewniony w miejscu prowadzenia prac w trakcie ich prowadzenia. Funkcję nadzoru przyrodniczego po odpowiednim przeszkoleniu może pełnić kierownik prac.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w obszarach chronionych, a w szczególności w rezerwatach i na obszarach Natura 2000 oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej,

  - znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.,

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z podstawowych przepisów ochrony przyrody i środowiska, a w szczególności z przepisów obowiązujących w rezerwatach, obszarach Natura 2000, rezerwatach przyrody oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej,

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca w trakcie realizacji prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie terenu, na którym wykonywane są prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem,

  - zadbanie, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

  - zapewnienie i utrzymywanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży roboczej w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Osoby wykonujące prace terenowe powinny znać procedury postępowania w razie wypadku oraz procedury mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Warunki wykonania zamówienia

- Drogi gruntowe w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie są wąskie, zwykle podmokłe, z licznymi wybojami i koleinami (często głębokimi), a możliwość wykonywania manewrów jest ograniczona.

- W obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie występują grunty podmokłe, poprzecinane licznymi rowami. Biochory objęte przedmiotem zamówienia charakteryzują się zwykle przesuszonym podłożem torfowym. Miejscami mogą występować bardziej podmokłe fragmenty siedlisk. W zależności od warunków atmosferycznych w danym roku uwilgotnienie torfowiska może ulec zmianie. W trakcie i po intensywnych opadach poruszanie się po obszarze może być utrudnione. Wykonawca powinien mieć świadomość utrudnionych warunków prowadzenia prac.

- Na powierzchni torfowiska występuje cenna roślinność, wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, która wymaga ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac. Podczas wykonywania działań należy stosować technologie zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska.

- Obszar Natura 2000 Bagna Izbickie jest miejscem występowania chronionych gatunków roślin, w tym maliny moroszki Rubus chamaemorus,  woskownicy europejskiej Myrica gale i bagna zwyczajnego Ledum palustre. Należy bezwzględnie unikać niszczenia okazów chronionych gatunków roślin podczas usuwania odrośli i nalotu drzew, poruszania się po terenie rezerwatu, a także podczas rozkładania biomasy.

- Granice powierzchni, na której będą wykonywane działania ochronne są opisane za pomocą współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. (warstwy shp.). Wymaga się, aby Wykonawca dysponował sprzętem typu GPS, służącym do samodzielnego kontrolowania przebiegu granic powierzchni roboczej.

- Na powierzchniach roboczych znajduje się oznakowanie, służące do orientacji w terenie – należy bezwzględnie pozostawić oznakowane drzewa lub gałęzie na miejscu (nie wycinać, nie uprzątać, nie przemieszczać).

- Wykonawca ma obowiązek powiadomienia RDOŚ w Gdańsku o terminie rozpoczęcia prac najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem.

- Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego. Ponadto jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zakończeniu prac.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca pisemnie powiadomi zarządcę gruntu, Nadleśnictwo Damnica, o planowanym terminie realizacji prac z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Ponadto Wykonawca ustali z Nadleśnictwem Damnica sposób oraz okoliczności, w jakich powinien się skontaktować z zarządcą gruntu.

- Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie PLH 220001, a także nie wpłynie negatywnie na cel ochrony rezerwatu przyrody „Bagna Izbickie”.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

- Przedstawiciele Zamawiającego oraz Nadleśnictwa Damnica przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

- Wykonawca nie może wprowadzić powstałej biomasy do obrotu na rynku (np. sprzedać lub wykorzystać jako surowiec na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej).