1. Wstęp.

Definicję poważnej awarii określa art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „POŚ”. Zgodnie z nim poważną awarią jest:

- zdarzenie (sytuacja) odbiegające od stanu normalnego (np. wypadek cysterny drogowej, awaria instalacji przemysłowej, rozszczelnienie zbiornika w bazie magazynowej, itp.), w szczególności emisja, pożar lub eksplozja,

- mające miejsce w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,

- w którym występuje co najmniej jedna substancja niebezpieczna (odpowiadająca definicji podanej w art. 3 pkt 37 POŚ lub innym przepisom dotyczącym substancji niebezpiecznych),

- w ilości która prowadzi do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Obowiązek informowania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Departamentu Przeciwdziałania Poważnym Awariom, o występowaniu zdarzeń spełniających wymagania definicji zawartej w art. 3 pkt 23 POŚ, wynika z Rozdziału V pkt 5  „Szczegółowych zasad postępowania inspektorów ochrony środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii oraz zasady współdziałania z innymi organami administracji publicznej” (str. 9), zwanych dalej „Zasadami”. Zostały one opracowane i wprowadzone w życie na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z  2002 r. Nr 112, poz. 982 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o IOŚ”.

2. Analiza poważnych awarii mających miejsce w 2003 r.

W roku 2003 organy Inspekcji Ochrony Środowiska przyjęły informację o wystąpieniu 145 zdarzeń, które były poważnymi awariami (do raportu załączono rejestr poważnych awarii, mających miejsce w 2003 r.).

Ilość poważnych awarii w poszczególnych kwartałach i miesiącach 2003 r. była zróżnicowana, co przedstawiono na rys. 1.

Również ilość poważnych awarii na terenie poszczególnych województw była zróżnicowana. Przedstawiała się ona następująco:

| - mazowieckie | - - 27 zdarzeń; |
| --- | --- |
| - zachodniopomorskie | - - 16 zdarzeń; |
| - lubelskiego | - - 14 zdarzeń; |
| - śląskie | - - 13 zdarzeń; |
| - dolnośląskie | - - 12 zdarzeń; |
| - kujawsko-pomorskie i opolskie | - - po 11 zdarzeń; |
| - pomorskie | - - 10 zdarzeń; |
| - małopolskie | - - 7 zdarzeń; |
| - podlaskie | - - 6 zdarzeń; |
| - warmińsko-mazurskie | - - 5 zdarzeń; |
| - podkarpackie | - - 4 zdarzenia; |
| - lubuskiego i łódzkie | - - po 3 zdarzenia; |
| - wielkopolskie | - - 2 zdarzenia; |
| - świętokrzyskie | - - 1 zdarzenie. |

- Z powyższego zestawienia wynika, że w skali 2003 r. najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego, analogicznie jak w 2002 r. Składają się na to następujące przyczyny:

- na terenie województwa mazowieckiego jest zlokalizowany jest największy zakład produkujący paliwa płynne i inne produkty ropopochodne (Polski Koncern Naftowy PKN „ORLEN” – Zakład Główny w Płocku), z którego paliwa rozwożone są po całym kraju;

- występuje znaczna ilość zakładów przemysłowych, w tym największa ilość zakładów sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku (ZZR) albo zakładu o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Dz.U. 02.58.535. (34 zakłady, w tym 21 zakładów dużego ryzyka i 13 zakładów zwiększonego ryzyka);

- ze względu na centralne położenie województwa występuje znaczny przewóz towarów niebezpiecznych w tranzycie międzynarodowym.

Rozmieszczenie poważnych awarii na terenie poszczególnych województw w 2003 r. przedstawiono na poniższej mapie.

Ze względu na miejsce powstania poważnej awarii ilość ich w 2003 r. była następująca:

| - transport | - - 62 zdarzenia; |
| --- | --- |
| - zakłady | - - 60 zdarzeń; |
| - inne | - - 23 zdarzeń. |

- Strukturę miejsc zdarzeń przedstawia rys. 2.

- W 2003 r. spośród 62 zdarzeń w transporcie najwięcej miało miejsce w:

| - • transporcie drogowym | - - 40 zdarzeń (27,6 % wszystkich zdarzeń w 2003 r.), |
| --- | --- |

a następnie w:

| - • transporcie rurociągowym | - - 11 zdarzeń (7,6 % wszystkich zdarzeń w 2003 r.); |
| --- | --- |
| - • transporcie kolejowym | - - 6 zdarzenia (4,3 % wszystkich zdarzeń w 2003 r.); |
| - • transporcie wodnym | - - 5 zdarzenia (5,8 % wszystkich zdarzeń w 2003 r.). |

- Graficznie strukturę zdarzeń w transporcie w 2003 r. przedstawiono na rys 3.

- W 2003 r. w transporcie rurociągowym ropy naftowej i produktów ropopochodnych (paliwa płynne takie jak benzyny silnikowe i oleje napędowe), w którym skutki wycieków bywają najpoważniejsze, wystąpiło 11 zdarzeń. Miały one miejsce głównie na rurociągach produktów finalnych, należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ” w Płocku (8 zdarzeń) i 3 na rurociągach Rafinerii Gdańskiej S.A. w Gdańsku.

- W 2003 r. liczba zdarzeń na terenie zakładów była mniejsza o 2 niż w transporcie. Nie oznacza to, że w każdym miesiącu występowała analogiczna sytuacja. Na rysunku 4 przedstawiono porównanie liczby zdarzeń w transporcie i na terenie zakładów w poszczególnych miesiącach 2003 r.

- W 2003 r. liczba poważnych awarii na terenie zakładów przedstawiała się następująco:

| - • zakłady przemysłowe | - - 37 zdarzeń (25,5 % wszystkich zdarzeń w 2003 r.); |
| --- | --- |
| - • zakłady użyteczności publicznej | - - 14 zdarzeń (9,7 % wszystkich zdarzeń w 2003 r.); |
| - • zakłady handlowe | - - 9 zdarzeń (6,2 % wszystkich zdarzeń w 2003 r.). |

- Strukturę zdarzeń w tym okresie przedstawiono na rys 5.

W roku 2003 spośród 37 awarii przemysłowych:

- 10 zdarzeń miało miejsce na terenach 7 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe (ZDR),

- 1 zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR),

- 26 zdarzeń miało miejsce na terenach pozostałych zakładów (pozostałe).

Strukturę zdarzeń na terenie zakładów przemysłowych w roku 2003 przedstawiono na rys. 6.

Zdarzenia w 2003 r. pogrupowano również według  klasyfikacji towarów nie-bezpiecznych, zgodnej z załącznikiem A do Umowy europejskiej dotyczącej między-narodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Do chwili wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671) klasyfikacja ta znajdowała się w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

- Obecnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w sprawach nie uregulowanych ustawą (w tym między innymi klasyfikacja towarów niebezpiecznych) stosuje się umowę ADR (oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - Dz.U. Nr 194, poz. 1629).

- W 2003 r. ilość zdarzeń z uwzględnieniem klasyfikacji materiałów niebezpiecznych przedstawiała się następująco:

| - • klasa 2 | - - 20 zdarzeń (13,8 % zdarzeń w skali 2003 r.); |
| --- | --- |
| - • klasa 3 | - - 73 zdarzenia (50,3 % zdarzeń w skali 2003 r.); |
| - • klasa 5.1 | - - 1 zdarzenie (0,7 % zdarzeń w skali 2003 r.); |
| - • klasa 6.1 | - - 2 zdarzenia (1,4 % zdarzeń w skali 2003 r.); |
| - • klasa 6.2 | - - 2 zdarzenia (1,4 % zdarzeń w skali 2003 r.); |
| - • klasa 8 | - - 11 zdarzeń (7,6 % zdarzeń w skali 2003 r.); |
| - • materiały poza klasyfikacją | - - 36 zdarzeń (24,8 % zdarzeń w skali 2003 r.). |

Na rys. 7 przedstawiono strukturę zdarzeń w 2003 r., z uwzględnieniem klasyfikacji materiałów niebezpiecznych.

W 2003 r. największa ilość zdarzeń miała miejsce z udziałem materiałów klasy 3. Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2002 r.

3. Przykłady poważnych awarii w 2003 r.

Wśród zdarzeń, które miały miejsce w 2003 r., wymienić należy następujące zdarzenia:

|  | Zakłady zaliczone do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (zakłady spełniające kryteria zawarte w kolumnie 5 Tabeli 1 lub w kolumnie 3 Tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Dz.U. 02.58.535). |
| --- | --- |
| - 1. | Wyciek mieszaniny reakcyjnej z instalacji do produkcji toluilenodwuizocjanianu (TDI) na terenie Zakładów Chemicznych "ZACHEM" S.A. w Bydgoszczy w dniu 15 stycznia 2003 r. Z instalacji wydostała się mieszanina reakcyjna, zawierająca ok. 622 kg fosgenu, substancji sklasyfikowanej jako silnie toksyczna zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 02.129.1110) (pozycja 1 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 2. | Wyciek mieszaniny reakcyjnej z instalacji do produkcji toluilenodwuizocjanianu (TDI) na terenie Zakładów Chemicznych "ZACHEM" S.A. w Bydgoszczy w dniu 17 stycznia 2003 r. Awaria została zakwalifikowana do poważnych awarii, co do których istnieje obowiązek informowania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ze względu na fakt, że w wyciekłej mieszaninie znajdowało się ok. 344 kg fosgenu (pozycja 4 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 3. | Emisja substancji uciążliwych zapachowo poprzez naprawiany zawór bezpieczeństwa na instalacji destylacji rurowo-wieżowej DRW II na terenie Zakładu Głównego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku (powiat miejski Płock, województwo mazowieckie) w dniu 6 lutego 2003 r. (poz. 10 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 4. | - Emisja chlorowodoru i fosgenu na Wydziale Elektrolizy Zakładu Syntezy należącego do Zakładów Chemicznych "ZACHEM" S.A. w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie) w dniu 15 kwietnia 2003 r. Nastąpiło chwilowe zanieczyszczenie powietrza tymi substancjami. Czterech pracowników Zakładu przewieziono do szpitala, w którym przebywali przez okres ponad 48 godzin (poz. 37 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 5. | - Wybuch i pożar zbiornika z benzyną bezołowiową na terenie Rafinerii Gdańskiej S.A. w Gdańsku (województwo pomorskie) w dniu 3 maja 2003 r. Wybuch spowodował śmierć trzech osób oraz zanieczyszczenie środowiska wodnego substancjami ropopochodnymi (pozycja 46 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 6. | - Pożar zbiornika przejściowego mieszaniny BTK (benzen, toluen i ksylen) na terenie zakładu Petrochemia „BLACHOWNIA” S.A. w Kędzierzynie-Koźlu (gmina Kędzierzyn-Koźle, powiat Kędzierzyn-Koźle, województwo opolskie) w dniu 2 lipca 2003 r. (poz. 70 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 7. | - Wyciek ze zbiornika magazynowego ok. 50 m3 n-butanolu na terenie Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A. w Kędzierzynie-Koźlu (powiat kędziersko-kozielski, województwo opolskie) w dniu 6 sierpnia 2003 r. N-butanol poprzez nieszczelności w tacy zabezpieczającej przedostał się do gruntu, zanieczyszczając go na powierzchni ok. 200 m2. (poz. 91 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 8. | - Pożar trzech zbiorników slopowych o pojemności 1.000 m3 każdy na terenie Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. w Płocku (powiat grodzki Płock, województwo mazowieckie) w dniu 15 listopada 2003 r. W wyniku wypadku dwie osoby zostały poszkodowane, z których jedna zmarła w szpitalu (pozycja 130 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 9. | - Wybuch i pożar instalacji produkcji kleju na terenie Zakładów Tworzyw Sztucznych „ERG” S.A. w Pustkowie (gmina Pustków, powiat dębicki, województwo podkarpackie) w dniu 26 listopada 2003 r. W wyniku zdarzenia 7 osób zostało poszkodowanych, z tego 2 osoby pozostawały w szpitalu dłużej niż 24 godziny (pozycja 135 rejestru). |
| - 10. | Rozszczelnienie rurociągu przesyłowego resztkowego chloru w Wytwórni Chloru Zakładów Chemicznych „ROKITA” w Brzegu Dolnym (powiat wołoski, województwo dolnośląskie) w dniu 31 grudnia 2003 r. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala. Pobyt dwóch osób w szpitalu trwał więcej niż 24 godziny (poz. 145 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
|  | Zakłady zaliczone do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (zakłady spełniające kryteria zawarte w kolumnie 4 Tabeli 1 lub w kolumnie 2 Tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. |
| - 11. | Awaria amoniakalnej instalacji chłodniczej na terenie Tyskich Browarów Książęcych w Tychach (powiat miejski Tychy, województwo śląskie) w dniu 5 lutego 2003 r. (poz. 9 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
|  | Pozostałe zakłady. |
| - 12. | Wybuch i pożar węglowodorów na instalacji utylizacji przepracowanych olejów na terenie użytkowanym przez firmę "SASOIL" Sp. z o.o. Oddział w Opolu w dniu 15 stycznia 2002 r. W wyniku wybuchu jedna osoba poniosła śmierć (pozycja 3 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 13. | Pożar rozpuszczalników w lakierni na terenie Przedsiębiorstwa "BOLAND" sp. z o.o. w Namysłowie (powiat namysłowski, województwo opolskie) w dniu 27 lutego 2003 r. W wyniku zdarzenia 3 osoby poniosły śmierć, dlatego zdarzenie zakwalifikowane zostało jako poważna awaria. (pozycja 16 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 14. | Wyciek benzyny z instalacji paliwowej na terenie betoniarni w miejscowości Węgorzyno (gmina Węgorzyno, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie) w dniu 17 marca 2003 r. Wyciek spowodował zanieczyszczenie strumienia Golnica na odcinku ok. 5 km. (pozycja 25 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 15. | - Zanieczyszczenie potoku Młynówka Andrychowska (dopływ rzeki Wieprzówka) ropopochodnymi na odcinku ok. 6 km w miejscowości Andrychów (gmina Andrychów, powiat wadowicki, województwo małopolskie) w dniu 27 kwietnia 2003 r. Sprawcą zanieczyszczenia była Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" S.A. w Andrychowie (pozycja 42 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 16. | - Pożar substancji chemicznych w magazynie opakowań Zakładu Konfekcjonowania Substancji Chemicznych "DRAGON" w miejscowości Szczyglice (gmina Zabierzów, powiat ziemski krakowski, województwo małopolskie) w dniu 9 maja 2003 r. Spowodował on zagrożenie zanieczyszczenia rozpuszczalnikami i wodami pogaśniczymi wód rzeki Rudawa, na której znajduje się ujęcie wody dla części miasta Krakowa. Ujęcie zamknięto na okres ponad 2 godzin |
| - 17. | - Wybuch zbiornika z biogazem na terenie Cukrowni w Gryficach (powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie) w dniu 3 września 2003 r. Wybuch spowodował wyrzucenie dachu pływającego zbiornika, na którym znajdowało się dwóch pracowników. Obaj pracownicy ponieśli śmierć na miejscu (pozycja 96 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 18. | - Emisja siarkowodoru z przydomowego szamba w miejscowości Korzeniów (gmina i powiat Ryki, województwo lubelskie) w dniu 6 września 2003 r. Cztery osoby poniosły śmierć po wejściu do szamba (poz. 100 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 19. | - Zanieczyszczenie rzek Rokitnica Nowa i Utrata na odcinku długości ok. 25 km w miejscowości Błonie (gmina Błonie, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie) w dniu 10 września 2003 r. Przyczyną zanieczyszczenia była nieprawidłowa eksploatacja gminnej oczyszczalni ścieków (poz. 101 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 20. | - Zanieczyszczenia powietrza chlorkiem acetylu na terenie Katedry Technologii Leków Akademii Medycznej we Wrocławiu (województwo dolnośląskie) w dniu 4 listopada 2003 r. Czternaście osób zostało hospitalizowanych na Oddziale Ostrych Zatruć, w tym 7 powyżej 24 godzin. Przyczyną zdarzenia było nieostrożne obchodzenia się z butlą szklaną zawierającą tą substancję (poz. 126 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 21. | - Śmiertelne zatrucie siarkowodorem trzech osób w zbiorniku na terenie oczyszczalni ścieków Zakładów Garbarskich „POLESIE” S.A. w Orchówku (gmina Orchówek, powiat włodawski, województwo lubelskie) w dniu 15 listopada 2003 r. (pozycja 131 rejestru). |
| - 22. | - Zanieczyszczenie rzeki Struga Lepacka na odcinku ok. 6 km na skutek odprowadzenia do niej nie oczyszczonych ścieków poprzez rów odprowadzający ścieki do rzeki w miejscowości Kupiski Stare (gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie) w dniu 3 grudnia 2003 r. Sprawcą zanieczyszczenia było Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży (pozycja 137 rejestru). |
|  | - Transport |
| - 23. | Rozszczelnienie wysokociśnieniowego rurociągu gazu koksowniczego, należącego do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Zakład Gazowniczy w Opolu, w miejscowości Kędzierzyn-Koźle (województwo opolskie) w dniu 2 marca 2003 r. W wyniku zdarzenia zanieczyszczeniu wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, rtęcią, fenolami i cyjankami uległo ok. 1,5 ha ogródków działkowych (pozycja 17 rejestru poważnych awarii w 2003 r.). |
| - 24. | - Zapalenie się gazu w czasie prowadzenia prac spawalniczych na rurociągu gazowym, należącym do Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu (powiat grodzki Wałbrzych, województwo dolnośląskie) w dniu 20 listopada 2003 r. W wyniku pożaru jedna osoba (spawacz) poniosła śmierć. (pozycja 133 rejestru). |

- Analiza poważnych awarii mających miejsce na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

Poważne awarie w ilości 11, które miały miejsce na terenie zakładów sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, stanowiły 7,6 % wszystkich, które miały miejsce w 2003 r. Miały one miejsce na terenie 7 zakładów zaliczonych do ZDR, które stanowiły 4,7 % wszystkich zakładów zaliczonych do tej grupy oraz na terenie 1 zakładu zaliczonego do ZZR, który stanowił 0,55 % zakładów zaliczonych do tej grupy.

Na poniższej mapie przedstawiono ilość poważnych awarii na terenie zakładów zaliczonych do ZDR i ZZR, w porównaniu do ilości tych zakładów na terenie poszczególnych województw.

liczba poważnych awarii na terenie zakładów sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki/liczba tych zakładów na terenie poszczególnych województw (ZDR+ZZR).

Liczby podane na mapie wskazują na fakt, że poważne awarie na terenie zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienie poważnej awarii wystąpiły na terenie 7 województw, a mianowicie:

| - kujawsko-pomorskiego | - 3 awarie; |
| --- | --- |
| - mazowieckiego i opolskiego | - po 2 awarie; |
| - dolnośląskiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego | - po 1 awarii. |