Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................

miejscowość, data

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  -  PARAMETRY  TECHNICZNE I  OKRES GWARANCJI (formularz)

Tabela nr 1. Urządzenia sieciowe (switch)  48 portowe

| PRODUCENT URZĄDZENIA: ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL URZĄDZENIA: ………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |
| Nazwa podzespołu | Wymagane parametry |  | Parametry oferowane (proszę podać dokładne parametry oferowanych urządzeń) |  |  |
| Ilość portów |  | 48 portów w tym: 44 porty 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab); 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 4 porty typu dual-personality – mogą służyć jako porty RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX 802.3u, 1000Base-T Gigabit Ethernet 802.3ab) lub jako wolne porty mini-GBIC (na transceivery mini-GBIC). |  |  |  |
| Obudowa |  | Wieżowa 1U do instalacji w szafie rak 19”. |  |  |  |
| Pamięć i Procesor |  | Min 64 MB SDRAM, FLASH 8MB, Procesor PowerPC 266MHz. |  |  |  |
| Rozmiar tablicy adresów MAC |  | Min. 16000. |  |  |  |
| Zarządzanie |  | CLI, WWW, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C). |  |  |  |
| Warstwa przełączania |  | 2,3 – rutowanie protokołu IP. |  |  |  |
| Prędkość magistrali |  | Min. 96 Gbps. |  |  |  |
| Przepustowość |  | Min. 69,3 mpps. |  |  |  |
| Ilość obsługiwanych VLAN-ów |  | Min. 256 (802.1Q), GVRP. |  |  |  |
| Auto MDIX |  | Autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX). |  |  |  |
| Funkcje wysokiej dostępności |  | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w),Multiple Spanning Tree (802.1s) |  |  |  |
| Bezpieczeństwo |  | Radius, 802.1X, SSHv2, SSL, SNMPv3, web based authentication, TACACS+. |  |  |  |
| Agregacja portów |  | Zgodna z 802.3ad. |  |  |  |
| QoS/CoS |  | Prioryteryzacja zgodna z 802.1p, Layer 4 TCP/UDP, DiffServ, IP Type of Service (ToS). |  |  |  |
| Monitorowanie |  | RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events. |  |  |  |
| OS |  | Aktualizacje OS dostępne na stronie producenta bezpłatnie przez cały czas eksploatacji urządzenia. |  |  |  |
| Oprogramowanie do zarządzania |  | Musi posiadać możliwość rozszerzenia w przyszłości o funkcje integracji z OV NNM. |  |  |  |
| Inne |  | Dual flash image, obsługa ramek typu Jumbo, obsługa Iscsi, ingress/egress port monitoring, możliwość zarządzania grupa do 16 przełączników za pomocą jednego adresu IP. |  |  |  |
| OKRES GWARANCJI | Min. 5 lat |  |  |  | Oferowany: ………………………………….……………………………. |
| SERWIS | Wymiana na sprawne urządzenie w następnym dniu roboczym, od dnia zgłoszenia awarii. |  |  |  |  |

Tabela nr 2. Osprzęt:

| Nazwa osprzętu | Wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Patch Panel światłowodowy do szafy rack 19” | - 24 porty (12 kanałów światłowodowych) - złączka typu ST |  |
| Patch Panel światłowodowy naścienny | - 48 portów (24 kanały światłowodowe) - złączka typu ST |  |
| GBIC | - 1 port LC 1000Base – SX, - praca z kablami wielomodowymi, - gwarancja: min. 1 rok - GBIC musi współpracować i być kompatybilny z zaoferowanymi switch-ami |  |
| Mediakonwerter światłowód – Ethernet | - port Ethernet 10/100/1000 Base-T, - złącze optyczne: SC dla kabla światłowodowego wielomodowego o długości do 550 metrów, - możliwość zamocowania w szafie Rack 19” na szynie DIN - gwarancja: min. 1 rok |  |
| Patchkord światłowodowy ST-LC, dł. 1.5 m wielomodowy | - długość 1.5 m |  |
| Patchkord światłowodowy ST-LC, dł. 15 m wielomodowy | - długość 15 m |  |
| Patchkord światłowodowy SC-LC, dł. 1.5 m wielomodowy | - długość 1.5 m |  |
| Listwa zasilająca do szafy Rack 19” | - 8 portów (standard polski) z wyłącznikiem - gwarancja: min. 2 lata |  |
| Rura karbowana (Peszel) polipropylen 22/18 zwykła | - średnica zewnętrzna 22 mm - średnica wewnętrzna 18 mm |  |

PODPIS(Y):

........................................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB

b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.