Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej                 do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia                  ocenę obszarową jakości wody do spożycia                                                                      z wodociągu  zbiorowego zaopatrzenia funkcjonującego na terenie  gminy Regnów za rok 2021

OCENA   OBSZAROWA  JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA               na terenie Gminy Regnów za rok 2021

Mieszkańcy Gminy Regnów zaopatrywani są w wodę do spożycia

z jednego wodociągu publicznego, która jest uzdatniana w stacji uzdatniania wody. Stan sanitarno-techniczny budynku stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanym wodociągu publicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)

i nadaje się do spożycia.

Wodociąg oparty jest na 2 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością                    i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są  w procesie uzdatniania wody.

Wodociąg publiczny w Regnowie nie jest raportowany do UE,                  nie produkuje ponad 1000m³ wody/dobę i nie zaopatruje więcej niż 5 tysięcy mieszkańców.  Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona.

W ramach monitoringu jakości wody  państwowy powiatowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody                            w zintegrowanym merytorycznie laboratorium PIS woj. łódzkiego –                          w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody. Ponadto pozyskuje od producenta wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują  właściciel            i zarządca wodociągu, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.

Producentem wody w Gminie Regnów jest

- CEWOKAN Sp. z o. o. – 99 – 400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52 nadzorujący

wodociąg publiczny w  Regnowie.

Na terenie gminy Regnów uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu            i odmanganianiu, woda pod względem mikrobiologicznym i składu fizyko-chemicznego odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2021 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 4 próbki wody do spożycia przez ludzi.

Woda do spożycia z wodociągu publicznego w Regnowie badana była w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producenta wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego w Regnowie woda do badania pobierana jest 1 raz na kwartał - wodociąg produkujący od 100 – 1000 m³/dobę. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producenta wody.                Na podstawie sprawozdań z badań wody - PPIS w Rawie Mazowieckiej wydał   5 ocen stwierdzające przydatność wody do spożycia.

Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto

w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania  i dystrybucji wody.

Tabela.  Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w Gminie Regnów za rok 2021

| Nazwa gminy | Ludność gminy ogółem w tys. | Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia | Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy | Produkcja wody w 2021r. w m3/rok | Długość sieci wodociągowej w km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Regnów | 1 796 | 1 740 | 1 | 80 592 | 57,14 |

Zaopatrzenie w wodę  w 2021 roku na terenie gminy Regnów

| Lp. | Producent wody /nazwa, adres/ | Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości) | Produk-cja wody [m3/d] | Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.] | Uzdatnianie wody (metody)* | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku ** | Jakość wody na koniec 2021r. – kwestiono- wany parametr *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CEWOKAN Sp. z o. o. 99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52 | WP-Regnów (Regnów, Regnów Nowy, Annosław, Kazimierzów, Podskarbich Królewskie, Podskarbich Szlacheckie, Sowidół, Rylsk, Rylsk Duży, Rylsk Mały, Sławków, Wólka Strońska) | 220,8 | 1740 | Odżelazianieodmanganianie | brak | Przydatna do spożycia |