#### ZATWIERDZAM

„do wykorzystania służbowego”

KOMENDA WOJEWÓDZKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRAKOWIE

Wydział Operacyjny

ZESTAW PYTAŃ TESTOWYCH DO WYKORZYSTYWANIA W SPRAWDZIANACH WIEDZY STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W TRAKCIE INSPEKCJI GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

KRAKÓW, marzec 2018 r.

(Opracował: st. kpt. Szymon Jakubiec na podstawie zestawu pytań Komendy Głównej PSP)

Zawartość:

I.	Bezpieczeństwo pożarowe obiektów i budynków	3

II.	Środki Gaśnicze Neutralizatory i Sorbenty	4

III.	Wyposażenie Techniczne I Sprzęt	7

IV.	Prawa I Obowiązki Operatora Pojazdu / Sprzętu Pożarniczego	11

V.	Taktyka działań gaśniczych	14

VI.	Ratownictwo Medyczne	18

VII.	Łączność	25

# Bezpieczeństwo pożarowe obiektów i budynków

Kurek główny umożliwiający odcięcie dopływu gazu do budynku powinien być zainstalowany:

  - na zewnątrz budynku

  - w kuchni i przedpokoju

  - w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, licząc po długości przewodu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do:

  - odcięcia dopływu prądu do bezwzględnie wszystkich obwodów elektrycznych w budynku

  - odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

  - załączenia dopływu prądu do obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:

  - zielonym

  - brązowym

  - żółtym

W jakiej odległości od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu i palenie tytoniu z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi?

  - do 20 m

  - do 50 m

  - do 100 m

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest:

  - dozwolone tylko przez właścicieli pola

  - dozwolone tylko w okresie jesiennym

  - zabronione

Wszystkimi elementami niezbędnymi do zaistnienia zjawiska pożaru są:

  - drewno i źródło zapłonu

  - materiał palny, źródło zapłonu i utleniacz

  - materiał palny i tlen

Czy gaśnica proszkowa GPr 6x jest urządzeniem przeciwpożarowym:

  - nie

  - tak

  - tak ponieważ jest stałym urządzeniem gaśniczym

# Środki Gaśnicze Neutralizatory i Sorbenty

W gaśnicy śniegowej piktogram grupy pożarowej oznaczony wielką literą „C” informuje użytkownika o zastosowaniu urządzenia do gaszenia pożarów:

  - cieczy palnych

  - ciał stałych pochodzenia organicznego

  - gazów palnych

Pożary ciał stałych topliwych zaliczamy do grupy pożarów:

  - A

  - B

  - C

W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:

  - A B C D E F

  - A B C D

  - A B C D E

  - A B C D F

Od jakiego parametru pożarowego uzależniona jest intensywność podawania środka gaśniczego?

  - temperatura zapłonu

  - temperatura zapalenia

  - dolna granica wybuchowości

  - masową i liniową szybkością spalania

Dominującym mechanizmem gaśniczym wody jest:

  - izolowanie powierzchni

  - chłodzenie

  - rozrzedzanie strefy spalania

  - inhibicja chemiczna wolnych rodników

Czynnik określający jakość i przydatność środków zwilżających:

  - zdolność obniżania napięcia powierzchniowego

  - zdolność wytwarzania piany

  - zdolność wytwarzania piany relatywnie trwałej

  - zdolność poprawienia przyczepności wody do gaszonych materiałów

Środki zwilżające stosuje się, aby:

  - zwiększyć prędkość pompowania wody

  - spowodować lepsze wnikanie wody w materiały gaszone

  - wytworzyć pianę gaśniczą

Uszlachetnianie wody do celów gaśniczych polega na:

  - usuwaniu zanieczyszczeń

  - zmianie twardości wody i usuwaniu zanieczyszczeń

  - zmianie napięcia powierzchniowego

Największy stopień odparowania wody ma:

  - prąd zwarty

  - prąd kroplisty

  - prąd mgłowy

Piana o liczbie spienienia LS=172, zaliczana jest do piany:

  - lekkiej

  - średniej

  - ciężkiej

Liczba spienienia Ls to:

  - stosunek objętości roztworu do objętości piany

  - stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego została wytworzona

  - iloczyn objętości roztworu i objętości piany

  - iloczyn objętości piany i objętości roztworu

Piana gaśnicza powstaje:

  - w wyniku energicznego zmieszania środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym

  - w wyniku energicznego zmieszania roztworu środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym

  - w wyniku energicznego zmieszania środka zagęszczającego z powietrzem lub gazem obojętnym

  - w wyniku energicznego zmieszania związku powierzchniowo czynnego z powietrzem lub gazem obojętnym

Zasadniczy mechanizm gaśniczy piany polega na:

  - działaniu inhibicyjnym

  - działaniu rozcieńczającym tzn. obniżeniu stężenia tlenu

  - połączonym działaniu inhibicyjnym i rozcieńczającym

  - oddzieleniu strefy spalania od otaczającego powietrza

Piany stosowane są do gaszenia pożarów:

  - grupy A B

  - grupy B C

  - grupy A D

Pianą gaśniczą nie można gasić:

  - materiałów strzępiastych

  - oleju napędowego

  - urządzeń elektrycznych pod napięciem

Do wytwarzania piany mechanicznej potrzebne są:

  - woda i środek pianotwórczy

  - woda, środek pianotwórczy, powietrze, sprzęt pożarniczy

  - sprzęt pożarniczy, woda, środek pianotwórczy

Jakimi środkami gaśniczymi należy gasić metale alkaliczne?

  - pianą średnią

  - prądem mgłowym wody

  - proszkami gaśniczymi typu D

Zasadniczy mechanizm gaśniczy gazów obojętnych to:

  - izolowanie

  - chłodzenie

  - wypieranie i zmniejszanie stężenia tlenu

Materiał lub substancję pochłaniającą oleje nazywamy:

  - sorbentem

  - dyspergentem

  - neutralizatorem

Dyspergenty mogą być stosowane do unieszkodliwiania:

  - ropy naftowej

  - alkoholi i ługów

  - kwasów organicznych

Który z poniższych materiałów możemy zastosować jako neutralizator:

  - wapno gaszone

  - słomę

  - popiół

  - sproszkowaną korę drzewną

Dyspergent jest to:

  - ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko

  - substancja posiadająca właściwości zobojętniające

  - środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni, głównie podczas wypadków drogowych

# Wyposażenie Techniczne I Sprzęt

Sprzęt pożarniczy to:

  - sprzęt służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru

  - sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowania ludzi i mienia

  - przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczej oraz specjalny sprzęt ochrony stosowany przez straże pożarne podczas akcji

Zwyczajowe oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to:

  - GCBA

  - GLBAM

  - GBA

Który z symboli oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki z autopompą:

  - GBA

  - GCBA

  - GCBM

Hełmy stosowane w Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce powinny mieć kolor:

  - biały

  - czerwony

  - żółty

Oznaczenie M 8/8 informuje o następujących parametrach motopompy:

  - wydajności nominalnej 8 hl/min przy wysokości podnoszenia 80 m H2O

  - wydajności 8m3/godzinę przy nominalnym ciśnieniu 80 bar

  - wydajności 8hl/min przy nominalnej wysokości podnoszenia 8 Pa

Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?

  - 25, 52 i 75

  - 52, 75 i 110

  - tylko 25 i 52

Smoki ssawne stosowane w jednostkach organizacyjnych OSP to:

  - tylko skośne

  - proste i ukośne

  - proste i skośne

Stojak hydrantowy służy do:

  - zassania wody z hydrantu podziemnego

  - pobrania wody z hydrantu podziemnego

  - poboru wody z hydrantu nadziemnego

Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem przez koła samochodu układa się zawsze:

  - na węże

  - pod węże

  - nie ma żadnego znaczenia

Który z wymienionych czynników ma wpływ na straty w liniach wężowych:

  - wydajność pompy

  - obroty silnika motopompy lub autopompy

  - liczba i rodzaj armatury zastosowanej do budowy linii wężowej

przepływ wody w wężu W-52 to:

  - 100 l/min

  - 200 l/min

  - 400 l/min

Nominalne natężenie przepływu wody w pożarniczym wężu tłocznym W-75 wynosi:

  - 800 l/min

  - 200 l/min

  - 1600 l/min

Co oznacza pojęcie „szybkie natarcie”?

  - szybką akcję strażaków w celu ugaszenia pożaru

  - linię gaśniczą trwale połączoną z wyznaczoną nasadą tłoczną samochodu gaśniczego gotową do natychmiastowego użycia

  - gaszenie pożaru przy pomocy gaśnicy

Drabinę D-10W winno sprawiać:

  - 1 ratownik

  - 2 ratowników

  - 4 ratowników

Dokumentacja określająca warunki techniczne eksploatacji sprzętu ochronny układu oddechowego to:

  - książka techniczno-ruchowa

  - książka paszportowa

  - książka kontroli sprzętu

Sygnalizator akustyczny stosowany w sprzęcie ochrony dróg oddechowych informuje o:

  - uruchomieniu rezerwy powietrza

  - bezruchu ratownika

  - zakończeniu rezerwy powietrza

Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić:

  - przed założeniem maski

  - po założeniu maski

  - po każdorazowym użyciu

Podczas przenoszenia unieruchomionej pilarki do drewna prowadnica powinna być skierowana:

  - do przodu

  - do tyłu

  - w górę

Olej hydrauliczny w ratowniczym zestawie hydraulicznym należy sprawdzać:

  - przed każdym uruchomieniem pompy

  - raz w roku podczas corocznego przeglądu sprzętu silnikowego

  - po wymianie oleju silnikowego

Po zakończeniu pracy ratowniczymi zestawami hydraulicznymi należy elementy robocze:

  - sprowadzić do maksymalnego rozwarcia

  - sprowadzić do maksymalnego zwarcia

  - sprowadzić do niepełnego zwarcia – wielkość szczeliny nie jest szczególnie istotna

W jakim położeniu należy pozostawić po użyciu ramiona rozpieracza?

  - końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok. 10 - 15 mm

  - końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok 100 - 150 mm

  - końcówki ramion należy zewrzeć ze sobą w dowolnym położeniu ramienia

Po każdorazowym użyciu rozpieracza ramieniowego:

  - ramiona należy dokładnie zamknąć do pozycji styku, dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie

  - ramiona należy ustawić w pozycji maksymalnego rozwarcia, dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie

  - ramiona należy zamknąć do pozycji rozwarcia około 15 mm, dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie

Nożycami hydraulicznymi nie należy ciąć:

  - koła kierownicy pojazdu

  - sprężyn układu zawieszenia pojazdu

  - poszycia drzwi pojazdu

Przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego należy:

  - uziemić agregat

  - podłączyć urządzenia odbiorcze

  - sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających

Co to oznacza symbol Ex

  - urządzenie może pracować w wysokich temperaturach

  - urządzenie jest w wykonaniu przeciwwybuchowym

  - nie ma takiego oznaczenia

Jaką gaśnicą można gasić odzież płonącą na człowieku:

  - śniegową

  - wodno-mgłową

  - proszkową

Która z gaśnic będzie najskuteczniejsza w gaszeniu cieczy ropopochodnej:

  - pianowa

  - proszkowa

  - śniegowa

Jakiej wielkości powinien być wlot ssawny w autopompie:

  - średnica 110

  - średnica 75

  - średnica 52

  - średnica 150

KDR poziomu interwencyjnego powinien być oznakowany  kamizelką taktyczną:

  - biało – brązową

  - biało – zieloną

  - biało – niebieską

Do środków ochrony indywidualnej strażaka zaliczamy:

  - hełm, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne kominiarkę

  - toporek, szelki ratownicze lub pas strażacki, zatrzaśnik

  - ubranie i buty koszarowe

# Prawa I Obowiązki Operatora Pojazdu / Sprzętu Pożarniczego

Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu pożarniczego:

  - powinien wyłączyć silnik pojazdu

  - wedle uznania, może wyłączyć silnik lub nie

  - powinien mieć włączone w pojeździe niebieskie światła błyskowe

W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w obrębie drogi publicznej pojazdy ratownicze powinny mieć:

  - włączone tylko pełne oświetlenie zewnętrzne

  - włączone pełne oświetlenie zewnętrzne i światła ostrzegawcze

  - włączone tylko światła ostrzegawcze

Podczas jazdy do pożaru (w ruchu uprzywilejowanym) dowódca ma prawo:

  - żądać zwiększenia prędkości

  - nakazania zmniejszenia prędkości

  - decydować o prędkości pojazdu (zmniejszyć lub zwiększyć prędkość)

Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu ?

  - zawsze

  - w wyjątkowych przypadkach

  - nie jest traktowany jako pojazd uprzywilejowany

Czy kierowca pojazdu uprzywilejowanego udającego się do zdarzenia ma obowiązek jazdy w hełmie:

  - tak

  - nie

  - tak tylko podczas występowania niekorzystnych warunków drogowych

Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd:

  - wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi

  - wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

  - wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi

Kolumna pojazdów uprzywilejowanych oznakowana jest:

  - nie wymagane jest dodatkowe oznakowanie, poza obowiązującym dla samochodów uprzywilejowanych

  - światłem błyskowym czerwonym tylko na początku kolumny

  - dodatkowym światłem błyskowym czerwonym na początku i końcu kolumny

Kierowca ma obowiązek na polecenie dowódcy:

  - zwiększyć prędkość jazdy

  - zmniejszyć prędkość jazdy

  - zignorować polecenia dowódcy w tym zakresie

Czy dowódca zastępu (sekcji) może nakazać kierowcy samochodu pożarniczego podczas jazdy alarmowej do zdarzenia szybszą jazdę:

  - tak

  - nie

  - tylko wtedy kiedy istnieje poważne zagrożenie życia lub mienia znacznej wartości

Za stan techniczny i sprawność samochodu pożarniczego, który powrócił z akcji odpowiedzialny jest:

  - kierowca

  - dowódca

  - konserwator

Za skutki nieprzestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez samochód uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność:

  - dowódca

  - osoba prowadząca pojazd uprzywilejowany

  - inny kierowca lub użytkownik drogi

Podczas jazdy w kolumnie należy zachować odległość:

  - 10 m

  - 30 m

  - bezpieczną dostosowaną do prędkości i warunków drogowych

Czy kierowca jadący alarmowo do akcji samochodem uprzywilejowanym może przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle:

  - może - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

  - nie może

  - może - bez względu na znaki wydawane przez kierującego ruchem drogowym na skrzyżowaniu

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma prawo nie stosować się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności tylko gdy:

  - pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej ma włączone: światła drogowe lub mijania, światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

  - ma włączone: światła drogowe lub mijania, światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

  - ma włączone światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

Po dojechaniu na miejsce wypadku drogowego kierujący powinien ustawić samochód:

  - w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas prowadzenia akcji

  - w miejscu wyznaczonym przez policjanta

  - w miejscu wybranym przez siebie

Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:

  - drzwiami na stronę jezdni

  - drzwiami na stronę pobocza

  - nie ma znaczenia, w którą stronę

Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych spotykają się dwa pojazdy uprzywilejowane: Policja i Straż Pożarna. Który z wymienionych pojazdów ma pierwszeństwo:

  - Straż Pożarna

  - Policja

  - pojazd nadjeżdżający z prawej strony

Po ogłoszeniu alarmu kierowca może wyjechać z garażu:

  - natychmiast, gdy zajmie miejsce w kabinie

  - gdy cała załoga jest w pojeździe

  - na polecenie dowódcy – „odjazd”

Za mocowanie sprzętu na samochodzie odpowiada:

  - dowódca sekcji

  - dowódca zastępu

  - kierowca

Podczas jazdy do zdarzenia nocą przez teren zabudowany sygnały dźwiękowe należy:

  - wyłączyć, ponieważ zakłócamy ciszę nocną

  - nie wyłączać

  - jest to obojętne – zależne od umiejętności kierowcy

Po akcji ratowniczo – gaśniczej należy:

  - uzupełnić wodę w zbiorniku

  - sprawdzić stan ogumienia

  - sprawdzić luzy w układzie kierowniczym

Po podaniu wody gaśniczej w linię gaśniczą operator-kierowca powinien:

  - podawać prąd wodny prądownicą

  - nadzorować linię gaśniczą

  - stale nadzorować pracę sprzętu silnikowego

# Taktyka działań gaśniczych

Definicją pożaru jest:

  - Wystąpienie procesu spalania powodujące zagrożenie dla otoczenia

  - Niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym

  - Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej

Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:

  - materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny

  - tylko materiał palny i utleniacz

  - tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy

Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne nazywamy:

  - rozgorzeniem

  - burzą ogniową

  - wstecznym ciągiem płomieni

Podczas pożaru w wyniku konwekcji:

  - Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia

  - Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów

  - Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej

Rozwój pożaru to:

  - Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego

  - Sytuacja w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem

  - Zwiększanie powierzchni objętej pożarem

Rozprzestrzenianie się pożaru to:

  - Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem

  - Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury

  - Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego

Końcowy etap działań polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:

  - likwidacja pożaru

  - lokalizacja pożaru

  - opanowanie pożaru

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:

  - Jednym poziomie – poziomie centralnym

  - Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim

  - Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym

  - Czterech poziomach -  poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym

Rota to:

  - Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej

  - Każdy dwuosobowy zespół ratowników

  - Kierowca i ratownik

Zastęp to:

  - zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze

  - pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników

  - pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego

Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:

  - Dowódcą akcji ratowniczej

  - Kierującym akcją ratowniczą

  - Kierującym działaniami ratowniczymi

  - Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej

Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:

  - przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

  - wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego

  - rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych

  - wyjazdu pierwszej jednostki z garażu

Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:

  - sztab w przypadku, gdy siły przekraczają jedną kompanię

  - zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia

  - kilku kierujących w zależności od typu kierowania

Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:

  - Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową

  - Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową

  - Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą

Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:

  - możemy wyłączyć napięcie, korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego

  - bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego

  - możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego

Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:

  - Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru

  - Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem

  - Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem

Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to

  - Linia główna

  - Linia zasilająca

  - Magistrala wodna

Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza pompy pożarniczej lub hydrantu zakończona prądownicą lub wytwornicą to:

  - Linia zasilająca

  - Linia główna

  - Linia gaśnicza

Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza:

  - Linia główna

  - Linia zasilająca

  - Linia gaśnicza

Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:

  - Prąd zwarty

  - Prąd rozproszony mgłowy

  - Prąd zmienny

Główną zaletą prądu zwartego wody jest:

  - Niski koszt prądownic

  - Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu

  - Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych

O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:

  - Sztab akcji ratowniczej

  - Kierujący działaniem ratowniczym

  - Zawsze ratownik wyższy stopniem

  - Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym

Sygnalizator bezruchu należy zakładać:

  - każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej

  - tylko w przypadku rozpoznania pożaru

  - raz na pół roku

Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:

  - otwierać drzwi

  - uchylać okna

  - korzystać z mapy

Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:

  - dowódcę zastępu

  - dowódcę JRG

  - właściwe stanowisko kierowania

  - kierowcę zastępu

Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?

  - tak

  - nie

Podczas oddymiania obiektu wentylator nadciśnieniowy ustawiamy:

  - w drzwiach wejściowych tłocząc powietrze do wnętrza obiektu

  - na zewnątrz w odległości równej przekątnej drzwi, tłocząc powietrze do wnętrza obiektu

  - w środku obiektu wydmuchując dym na zewnątrz przez otwory okienne lub drzwiowe

# Ratownictwo Medyczne

Przyczyną wstrząsu hipowolemicznego jest:

  - nagły spadek poziomu cukru we krwi

  - nagłe podniesienie poziomu cukru we krwi

  - chwilowa utrata przytomności

  - spadek objętości krwi krążącej

  - wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Drgawki mogą występować przy:

  - urazie mózgowo-czaszkowym

  - zatruciu niedotlenieniu

  - wysokiej temperaturze ciała szczególnie u dzieci

  - odwodnieniu udarze cieplnym

  - wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

U dorosłej osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na ziemię:

  - układasz osobę w pozycji bocznej ustalonej z utrzymaniem drożności dróg oddechowych i wzywasz pomoc

  - układasz osobę na wznak z nogami uniesionymi około 30cm do góry i wzywasz pomoc

  - sprawdzasz czy w kieszeni poszkodowany nie ma leków na serce, by je podać

  - udrażniasz drogi oddechowe i sprawdzasz obecność oddechu, podejmujesz masaż serca, jeśli jest brak oddechu

  - po stwierdzeniu braku oddechu, prowadzisz oddech zastępczy

Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przytomnego przebywającego w strefie zadymienia należy:

  - podać tlen i posadzić poszkodowanego w pozycji półsiedzącej

  - podać tlen i ewakuować ze strefy zadymienia

  - wezwać pomoc do poszkodowanego i przystąpić do oceny stanu poszkodowanego w miejscu zdarzenia

  - w miarę możliwości odizolować drogi oddechowe poszkodowanego od atmosfery toksycznej i ewakuować ze strefy zagrożenia oraz w strefie bezpiecznej wdrożyć tlenoterapię

  - ułożyć w pozycji bezpiecznej i czekać na przybycie ratowników

Osobę posypaną nieznaną substancją gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:

  - natychmiast wykąpać pod prysznicem

  - zdecydowanie otrzepać ubranie z pyłu, by skrócić czas ekspozycji

  - zdjąć ubranie, chroniąc drogi oddechowe poszkodowanego, a następnie spłukać go wodą

  - polewać wodą po ubraniu, by zwilżyć substancję, by łatwiej ją zebrać

  - żadne z powyższych

Osobie która uległa podtopieniu po wyjęciu z wody należy:

  - wylać wodę z dróg oddechowych, poprzez odpowiednie ułożenie

  - utrzymywać stabilizację kręgosłupa, gdyż najczęściej dochodzi do urazu w odcinku szyjnym

  - okryć natychmiast folią życia, chroniąc przed wychłodzeniem

  - udrożnić drogi oddechowe i w przypadku braku oddechu prowadzić RKO rozpoczynając od 5 wdechów

  - wszystkie prawdziwe

W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:

  - po 5 min od wyjęcia z wody, by mogła się ona wchłonąć z płuc

  - po wylaniu wody z dróg oddechowych

  - najważniejsza jest stabilizacja kręgosłupa szyjnego

  - jak najwcześniej, w miarę możliwości jeszcze w wodzie

  - wszystkie fałszywe

O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym mogą świadczyć następujące objawy:

  - duszność kaszel

  - ślady sadzy na twarzy w jamie ustnej i ślinie, opalone brwi i rzęsy

  - charakter zdarzenia

  - chrypka świszczący oddech

  - wszystkie wymienione

Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?

  - zaburzenia rytmu serca

  - uraz kręgosłupa szyjnego

  - wstrząs hipowolemiczny

  - niewydolność nerek

  - oparzenie

U poszkodowanego w wyniku wypadku stwierdzono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie poszkodowanego:

  - złamanie kończyny górnej ze znacznym przemieszczeniem

  - oparzenie II stopnia okolicy goleni

  - rana szarpana dłoni z niewielkim powolnym wyciekiem krwi

  - blada, chłodna i spocona skóra

  - złamanie otwarte goleni lewej bez krwotoku

Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:

  - leżąca z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych

  - półsiedząca

  - boczna bezpieczna

  - leżąca na brzuchu z nogami wyprostowanymi

  - przeciwwstrząsowa

W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy priorytetem ratowniczym jest:

  - zatamowanie krwotoku w razie potrzeby przez ucisk na tętnicę powyżej miejsca złamania

  - ułożenie odłamów w pozycji zbliżonej do fizjologicznej dla stworzenia warunków dla zastosowania opatrunku uciskowego

  - założenie opatrunku osłaniającego i stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej

  - stabilizacja i unieruchomienie w pozycji zastanej oraz opatrunek uciskowy

  - tlenoterapia 100% tlenem

Widziałeś jak koleżanka upadła na korytarzu w pracy. Stwierdziłeś, że jest nieprzytomna Poprosiłeś drugą osobę, by wezwała pogotowie ratunkowe. Po udrożnieniu dróg oddechowych należy:

  - przyłożyć lusterko do ust nieprzytomnej

  - zbliżyć do ust i nosa poszkodowanej kartkę papieru lub piórko

  - ocenić ruchy tchawicy (jabłko Adama)

  - ocenić obecność oddechu przez 10 sek.

  - obserwować przez 5 sekund czy unosi się klatka piersiowa

U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:

  - przerywasz pośredni masaż serca i prowadzisz u poszkodowanego tylko sztuczną wentylację

  - rozpoczynasz bezpośredni masaż serca

  - nadal prowadzisz podjęte działania ratownicze (resuscytacja krążeniowo - oddechowa) zgodnie z procedurą

  - w pierwszej kolejności owijasz klatkę piersiową poszkodowanego bandażem elastycznym, dopiero wówczas rozpoczynasz wykonywanie masażu pośredniego serca

  - kontynuujesz podjęte czynności ratownicze, omijając uszkodzoną okolicę

Nawrót kapilarny badamy uciskając:

  - mięsień dwugłowy

  - płytkę paznokciową

  - tętnicę promieniową

  - wypełnione żyły szyjne

  - grzbiet dłoni

Zobaczyłeś jak twojego kolegę poraził prąd. Po odłączeniu źródła prądu stwierdzasz brak czynności życiowych, wzywasz pomoc i:

  - Rozpoczynasz wentylację workiem samorozprężalnym, a następnie masaż serca w stosunku 2/30. Przygotowujesz AED

  - Rozpoczynasz masaż serca, a następnie wentylację workiem samorozprężalnym w stosunku 30/2. Przygotowujesz AED

  - Wykonujesz wentylację workiem samorozprężalnym, dopóki nie uniesie się klatka piersiowa

  - Rozpoczynasz uciskanie klatki piersiowej

  - Podejmujesz wentylację i masaż serca w stosunku 2/30, a po 5 minutach wzywasz zespół ratownictwa medycznego

Które z twierdzeń dotyczących hipotermii (wychłodzenia) jest prawdziwe:

  - Występuje tylko przy ujemnych temperaturach powietrza

  - Należy rozcierać ręce i nogi

  - Badanie tętna powinno trwać 60 sekund

  - Zalecane jest oklepywanie zimnych obszarów skóry

  - Należy podać do picia alkohol

Jaka jest najczęstsza przyczyna śmierci, której można uniknąć u dorosłego poszkodowanego, który w wyniku wypadku komunikacyjnego leży nieprzytomny na plecach?

  - Niedrożność dróg oddechowych

  - Tamponada serca

  - Wstrząs krwotoczny

  - Uraz kręgosłupa

  - Zaburzenia rytmu serca

Działania ratownicze wobec osoby ewakuowanej  z wody rozpoczynamy od:

  - Uciskania mostka

  - Oceny stanu przytomności i obecności oznak krążenia

  - 5 wdechów ratowniczych

  - Udrożnienia dróg oddechowych

  - Odessania treści płynnej z jamy ustnej

Optymalną pozycją dla nieprzytomnej “nieurazowej” kobiety w zaawansowanej ciąży jest:

  - Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku prawym

  - Pozycja ze zgiętymi kończynami dolnymi w stawach biodrowych i kolanowych

  - Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku lewym

  - Pozycja leząca z uniesionym lewym biodrem

  - Pozycja horyzontalna (pozioma)

W przypadku stwierdzenia zatrzymania krążenia u dzieci resuscytację rozpoczynamy od:

  - 5 oddechów ratowniczych

  - 2 oddechów ratowniczych

  - 5 uciśnięć mostka

  - 10 uciśnięć mostka

  - 5 uciśnięć klatki piersiowej

Zwichnięcie stawu charakteryzuje się:

  - Koniecznością szybkiego zastosowania miejscowego chłodzenia

  - Koniecznością stabilizacji i unieruchomienia w pozycji zastanej

  - Koniecznością stabilizacji i unieruchomienia w pozycji zbliżonej do fizjologicznej

  - Koniecznością szybkiej stabilizacji i unieruchomienia na noszach typu deska

  - Koniecznością szybkiej stabilizacji na noszach typu deska

Jaka jest najczęstsza przyczyna śmierci "do uniknięcia" u poszkodowanego po urazie?

  - Tamponada osierdzia

  - Wstrząs rdzeniowy

  - Uraz kręgosłupa

  - Niedrożność dróg oddechowych

  - Odma otwarta

Będąc świadkiem napadu drgawkowego u osoby leżącej na chodniku należy:

  - Natychmiast założyć rurkę UG

  - Przy pomocy patyka rozchylić usta poszkodowanego

  - Przytrzymać kończyny starając się wyhamować drgawki

  - Ochraniać głowę przed obrażeniami

  - Nie dotykać poszkodowanego, ponieważ przyspiesza to ustąpienie drgawek

Na przystanku autobusowym leży na brzuchu mężczyzna w wieku ok. 50 lat. Twoje postępowanie rozpoczniesz od:

  - Wezwania policji, ponieważ podejrzewasz że jest pijany

  - Ułożenia go w pozycji bezpiecznej i wezwania ZRM

  - Oceny czynności życiowych

  - Pozostawienia w pozycji zastanej i wezwania ZRM

  - Podania tlenu przy użyciu zestawu do tlenoterapii

Pozycję boczną bezpieczną wykonujemy u poszkodowanych:

  - Nieprzytomnych nieoddychających z dobrze wyczuwalnym tętnem

  - Nieprzytomnych z zachowanym oddechem i tętnem po wykluczeniu urazu kręgosłupa

  - Poszkodowanych przytomnych

  - U wszystkich poszkodowanych

  - Stosujemy tylko u dorosłych

Podczas wykonywania defibrylacji przy użyciu AED należy:

  - Przytrzymać elektrody, aby dobrze przylegały

  - Słuchać i wykonywać polecenia defibrylatora

  - Utrzymywać drożność dróg oddechowych

  - Prowadzić cały czas wentylację

  - Odkleić elektrody podczas masażu

W którym momencie ratownik może przerwać ręczną stabilizację głowy

  - Po przełożeniu poszkodowanego na deskę

  - Po wykonaniu badania urazowego

  - Po wdrożeniu tlenoterapii

  - Po zabezpieczeniu poszkodowanego pasami i pełnej stabilizacji głowy przy pomocy stabilizatorów

  - W momencie założenia kołnierza

Wyczuwalny u poszkodowanego podczas badania wstępnego “twardy brzuch”, świadczy o:

  - Pęknięciu przepony. Należy wdrożyć postępowanie jak w obrażeniach kl. piersiowej

  - Uszkodzeniu narządów jamy brzusznej i/lub krwawieniu do jamy brzusznej. Należy wdrożyć postępowanie dla obrażeń brzucha i kontrolować parametry życiowe, aby ocenić objawy narastania wstrząsu

  - Wystąpieniu zaburzeń funkcji jelita grubego.  Nie wymaga pomocy w zakresie kpp

  - Uszkodzeniu wyłącznie wątroby. Należy wdrożyć postępowanie dla obrażeń brzucha. Należy kontrolować parametry życiowe, aby ocenić objawy narastania wstrząsu

  - Uszkodzeniu wyłącznie nerek. Należy wdrożyć postępowanie dla obrażeń brzucha. Należy kontrolować parametry życiowe, aby ocenić objawy narastania wstrząsu

Przemieszczenie poszkodowanego na nosze typu deska techniką rolowania jest przeciwskazana przy:

  - Podejrzeniu obrażenia kręgosłupa

  - Obrażeniu kończyny dolnej

  - Stłuczeniu klatki piersiowej

  - Niestabilnej miednicy potwierdzonej w badaniu

  - Nie stosujemy takiej techniki w ratownictwie

Przy podejrzeniu obrażeń miednicy:

  - Zawsze rolujemy poszkodowanego na deskę bez względu na liczbę ratowników

  - Poszkodowanego przytomnego prosimy, aby się delikatnie wsunął  na deskę

  - Przenosimy przy użyciu techniki wielu rąk lub dostępnych noszy podbierakowych

  - Obrażenia miednicy nie wpływają na sposób przenoszenia poszkodowanego na deskę

  - Poszkodowanego zawsze pozostawiamy w pozycji zastanej

Postępowanie w przypadku złamania zamkniętego kości polega na:

  - Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zastanej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w  pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zastanej, założeniu opatrunku na ranę  i unieruchomieniu

  - Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej, założeniu opatrunku i unieruchomieniu

Kiedy założysz opaskę zaciskową (stazę taktyczną):

  - Jeśli wykorzystałeś wszystkie dostępne sposoby tamowania krwotoków

  - Jeśli na uszkodzonej kończynie nie wyczuwasz tętna

  - Nie stosuje się opaski zaciskowej w działaniach z zakresu kpp

  - Po konsultacji z Koordynatorem Medycznym

  - Gdy transport poszkodowanego przekracza 30 min

Krwawienie z nosa zaopatrujemy w następujący sposób:

  - Poszkodowanemu polecamy pochylić się do przodu i zacisnąć skrzydełka nosa

  - Poszkodowanemu polecamy pochylić się do tyłu i zacisnąć skrzydełka nosa

  - Poszkodowanemu polecamy pochylić się na bok i zacisnąć skrzydełka nosa

  - Zakładamy opatrunek uciskowy

  - Dajemy opatrunek na okolice nosa

Amputowaną część ciała należy:

  - Obmyć z krwi i zanieczyszczeń

  - Umieścić w lodzie

  - Zabezpieczyć na sucho jałowym opatrunkiem umieścić w foliowym worku i w miarę możliwości umieścić w drugim worku wypełnionym wodą z lodem

  - Zabezpieczenie części amputowanej jest priorytetem

  - Postępowanie w tym przypadku może przeprowadzić tylko zespól pogotowia

Tlenoterapia u poszkodowanych kobiet w ciąży:

  - Jest prowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami

  - Jest przeciwskazana, gdyż duże stężenia tlenu są szkodliwe dla płodu

  - Powinna być prowadzona z podwójną intensywnością

  - Powinna być prowadzona w połowie wartości przepływów standardowych

  - Nie jest konieczna, kobiety w ciąży mają duże mechanizmy kompensacyjne

Udzielając pomocy poszkodowanemu 5-letniemu dziecku, należy zapewnić komfort psychiczny między innymi przez:

  - Odizolowanie go od świadków zdarzenia w tym i opiekunów

  - Odizolowanie go od świadków zdarzenia i zapewnienie mu kontaktu z opiekunami

  - Odizolowanie go od świadków zdarzenia i zapewnienia mu możliwości spożycia czekolady

  - Pozostawienie go tylko pod nadzorem opiekunów

  - Odizolowanie go od świadków zdarzenia poprzez zasłonięcie mu oczu

# Łączność

Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowym pojazdu?

  - tak

  - nie

Kryptonim jest to:

  - Dowolne słowo logiczne w języku polskim używane podczas prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach MSWiA

  - Umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta i stanowiący jego adres radiotelefoniczny

  - Określenie pełnionej funkcji korespondenta radiowego podczas prowadzonej łączności w sieci radiowej

Sygnał radiowy Gejzer oznacza:

  - Stanowisko wodne

  - Stanowisko z działkiem wodnym

  - Nakaz alarmowego opuszczenia strefy

  - Punkt czerpania wody

Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:

  - Maksimum czasu nadawania – maksimum treści

  - Minimum czasu nadawania – maksimum treści

  - Maksimum czasu nadawania – minimum treści

Który kanał służy do prowadzenia korespondencji radiowej ze statkami powietrznymi biorącymi udział w akcji ratowniczej?

  - B 036W

  - jeden z ośmiu kanałów ratowniczo-gaśniczych

  - U 02

  - jeden z kanałów dowodzenia i współdziałania

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia łączność pomiędzy KDR a rotami realizowana powinna być na kanale:

  - KSW

  - KRG

  - Powiatowym

Przekazywanie informacji z miejsca prowadzonych działań na numery alarmowe obsługiwane przez stanowiska kierowania jest:

  - bezwzględnie zabronione

  - dopuszczone

  - wskazane, gdyż są to numery rejestrowane