GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

10-083 Olsztyn, ul. Warszawska 89

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Naprawa korpusu drogi

D-03.03.00

Uzupełnienie korpusu drogi gruntem niewysadzinowym lub gruntem rodzimym z profilowaniem skarpy i pobocza

Olsztyn – 2024 rok

D-03.03.00. Uzupełnienie kruszywem łamanym lub gruntem rodzimym

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB lub ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uzupełnieniem korpusu drogi  gruntem niewysadzinowym (pospółką, żwirem, piaskiem grubym), gruntem lub kruszywem łamanym.

## 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót dotyczących Naprawy rozmytej skarpy drogi DZ-2 (S51 odc. Olsztyn – Olsztynek).

## 1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania robót dla pozycji kosztorysu ofertowego Naprawa korpusu drogi gruntem niewysadzinowym (pospółką, żwirem, piaskiem grubym) wyprofilowanie pobocza i skarpy wymienionych 
w punkcie 1.1. i obejmują wykonanie uzupełnienia, naprawę korpusu drogi kruszywem niewysadzinowym lub gruntem rodzimym do projektowanych rzędnych w miejscu rozmycia skarpy wraz z profilowaniem pobocza i skarpy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Przetargową i poleceniami Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 2.

## 2.2.	Rodzaje materiałów

Materiał do wykonania uzupełnienia skarpy lub korpusu drogi należy stosować:

    - Pospółka wymagania:

- wskaźnik piaskowy powyżej 35,

- wskaźnik jednorodności uziarnienia cu co najmniej 3,0 ,

- zawartość części organicznych poniżej 2%

- w przypadku uzupełnień w strefie górnej 20 centymetrowej warstwy nasypu wymaganie dla wskaźnika jednorodności uziarnienia cu zostaje podniesione do co najmniej 5,0 oraz dodaje się wymaganie dla współczynnika filtracji  k10 co najmniej 6 x 10-5 m/s.

    - Żwir wymagania : jak w p. 2.2.1.

    - Piasek gruby wymagania : jak w p. 2.2.1.

    - Grunt wymagania:

- wolno stosować wyłącznie grunty sypkie, niewysadzinowe, spełniające wymagania jak w p. 2.2.1.

- przy czym przy uzupełnianiu ubytków w nasypach dojazdowych do obiektów mostowych,  należy stosować grunty niespoiste – żwiry, pospółki, piaski średni i grube o wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu  ≥ 5,0 i współczynniku wodoprzepuszczalności k10 powyżej 10-5 m/s.

## 2.3.	Wymagania dla materiałów

Kruszywa do produkcji mieszanki 0/31,5 powinny spełniać wymagania WT-4 2010 tablica 1 – wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do podłoża, warstw podbudowy i nawierzchni.

Mieszanki niezwiązane 0/31,5 powinny spełniać wymagania WT-4 2010 tablica 6 – wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do podłoża, warstw podbudowy i nawierzchni.

3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3.

## 3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Stosowany sprzęt powinien być zgodny z warunkami Kontraktu oraz ofertą Wykonawcy 
i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Przy mechanicznym wykonywaniu robót zaleca się aby Wykonawca dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- koparka, koparko-ładowarka

- ubijaki spalinowe

- walce ręczne, płyty zagęszczające,

- sprzęt do robót ręcznych

# 4. TRANSPORT

## 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 4.

## 4.2. Transport materiałów

Przewiduje się transport materiału następującymi środkami transportu:

- samochodami samowyładowczymi,

- samochodami skrzyniowymi,

- innym sprzętem zgodnym z warunkami Kontraktu, ofertą Wykonawcy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 5.

Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej pozyska materiał do wykonania robót. Materiał ten powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2. Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń wynikłych z realizacji zleconych prac obciąża Wykonawcę.

## 5.2.	Wybór materiału do wykonania robót

Wybór materiału do wykonania robót powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkt. 2 i pkt. 6. i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego.

## 5.3.	Wykonanie uzupełnienia skarp.

Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnienia obrywu korpusu lub skarpy należy wybrać zalegające koluwium. Wyprofilować  korpus/skarpę w formie schodków o szerokości do 1,0m, gdzie spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% +/- 1% w kierunku zgodnym z nachyleniem odbudowywanej skarpy.

Podstawowe zasady wbudowania materiału:

a) materiał przywieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany, Inspektor Nadzoru  może  dopuścić czasowe składowanie materiału w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem,

b) w przypadku prowadzenia robót na skarpach korpusu drogi wbudowanie materiału należy przeprowadzać równomiernie  pasami szerokości nie większej niż 5,0m,

c) Spadek podłużny i poprzeczny uzupełnianych skarp powinien być dostosowany do istniejącego terenu.

d) grubości w stanie luźnym powinny być odpowiednio dobrane, w zależności od rodzaju materiału i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonywania warstwy poprzedniej

e) W przypadku dobudowywania istniejącego nasypu, należy wykonywać w jego skarpie  stopnie o szerokości do 1,0m. spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o rożnych właściwościach lub w różnym czasie.

## 5.4. Wykonywanie robót w okresie deszczów

Wykonywanie robót należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa o więcej niż 10% od wartości wilgotności optymalnej.

Na warstwie materiału nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy.

W celu zabezpieczania nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy po zakończeniu robót ziemnych powinny mieć równe powierzchnie i spadki wymagane dla prawidłowego odwodnienia.

## 5.5. Oznakowanie danego odcinka robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka na którym prowadzone są roboty od chwili ich przekazania aż do ostatecznego zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Oznakowanie odcinka robót na drodze należy wykonać na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia            23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729).

Projekt ten powinien być w razie potrzeby aktualizowany na bieżąco.

Pozostałe wymagania podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 1.5.3.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6.

## 6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Powinny zostać spełnione :

- nierówności powierzchni uzupełnianych skarp i przeciwskarp, mierzone łata długości 3,0m nie mogą być większe niż ±3,0cm,

- pochylenie odbudowywanej skarpy nie może różnić się od projektowanego o więcej niż ±10%,

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni w podstawie skarpy nie może przekraczać +1,0cm, -3,0cm,

- maks. nierówność powierzchni skarpy przed humusowaniem nie może przekraczać ±10,0cm.

Pomiarów powyższych należy dokonać taśmą, szablonem, łata o długości 3,0m i poziomicą lub niwelatorem, z częstotliwością  w dwóch punktach na długość i odbudowywanej skarpy.

## 6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonywanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wskazują większe odchylenie wyników od wymagań określonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny być rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedozwolone.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt.7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m3) wykonanych umocnień, z wszelkimi czynnościami mającymi na celu pozyskanie materiału, jego transport i składowanie, przygotowanie podłoża i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej ST, w rozbiciu na pozycje wyszczególnione w Przedmiarze.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8.

## 8.2. Sposób odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami pkt. 5 i 6.

Przy odbiorze sprawdza się pochylenie górnej warstwy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inspektora nadzoru na zasadach określonych w ST D.00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8 dla robót zanikający i ulegających zakryciu.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9.

Płaci się ryczałt za wykonanie nasypu, na podstawie oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania uzupełnienia kruszywem łamanych lub gruntem rodzimym obejmuje:

- wykonanie prac pomiarowych i robót przygotowawczych,

- oznakowanie robót,

- koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu robót,

- koszt użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

- przygotowanie podłoża,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku lub/i zużytych materiałów poza teren robót i zutylizowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami,

- wykonanie robót zgodnie z technologią robót opisaną w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- wykonanie wymaganych zapisami niniejszej specyfikacji pomiarów lub/i badań laboratoryjnych,

- uporządkowanie terenu robót,

- wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-B-04493:1960	Grunty budowlane. Oznaczenie kapitalności biernej

PN-EN 933-8:2001	Badania geometrycznych właściwości kruszyw w Części 8: ocena zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego.

BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

## 10.2. Inne dokumenty

WT-4 2010 Mieszanki Niezwiązane do Dróg Krajowych

Instrukcja Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997r.

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002r.