GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Naprawa rozmyć skarpy drogi DZ-2 (S51 odc. Olsztyn Południe – Olsztynek)”

sporządziła: 	Natalia Milko

Olsztyn, październik 2024 r.

WSTĘP I WYMAGANIA DLA ZLECANYCH ROBÓT

## 1. Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Naprawy rozmyć skarpy drogi DZ-2 (S51 odc. Olsztyn Południe – Olsztynek).

2. Opis stanu

W wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do znacznych rozmyć skarpy drogi zbiorczej DZ-2 w sąsiedztwie wiaduktu WD-3, zlokalizowanego ok. km 4+710 drogi ekspresowej S51 na odc. Olsztyn Południe – Olsztynek.

3. Zakres robót

Wykonawca dokona napraw rozmytej skarpy poprzez:

- oczyszczenie terenu z wypłukanego gruntu wraz z oczyszczeniem istniejącego rowu,

- dokonanie naprawy skarpy poprzez wyprofilowanie, zgodnie z zapisami SST D-03.03.00,

- wykonanie ścieku trójkątnego długości 100 m wzdłuż krawędzi drogi DZ-2, rozpoczynając od ostatniego istniejącego ścieku od strony wiaduktu,

- wykonanie dwóch ścieków skarpowych z korytek trapezowych wraz z umocnieniem miejsc wylotu ścieków skarpowych na dnie rowu poprzez obrukowanie kamieniem polnym ok. 1 m2 powierzchni każdy,

- wykonanie połączeń ścieków przykrawędziowych ze ściekami skarpowymi w formie umocnienia kostką kamienną wraz z ustawieniem obrzeży betonowych,

- humusowanie i obsianie trawą skarp,

- naprawa, uzupełnienie i wyprofilowanie zniszczonego pobocza z destruktu bitumicznego (materiał dostarczy Wykonawca).

### 4. Ogólne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robót w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania, utylizacji materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem robót.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego.

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu obsadzenia stanowiska Kierownika robót, tj. osoby legitymującej się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Kierownik Robót będzie osobą wskazaną w Umowie, upoważnioną w imieniu 
Wykonawcy do zarządzania realizacją Umowy i do bezpośrednich kontaktów 
z  Zamawiającym.

Wykonawca może ustanowić zastępstwo osoby zgłoszonej w Umowie. Osoba na  zastępstwie musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż Kierownik zgłoszony do realizacji zamówienia.

Zabezpieczenie terenu robót.

Przed przystąpieniem robót naprawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień 
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru, wprowadzoną czasową organizację ruchu.

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  W czasie wykonywania prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w cenie Umownej.

Odbiór oznakowania, zabezpieczenia ruchu winno odbyć się przy udziale pracowników GDDKiA Oddział Olsztyn - Rejon w Olsztynie, każdorazowe wejścia na teren budowy muszą być zgłaszane do pracownika Rejonu.

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej i inne, obecnie obowiązujące przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania robót.

Wykonawca będzie realizować prace w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla użytkowników drogi oraz mieszkańców przyległych posesji.

Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby realizujące roboty. Zaleca się aby osoby te były dopuszczone do pracy na wysokości 
i pod ruchem. Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie przeglądów musi ściśle odpowiadać wymaganiom obowiązującym w GDDKiA. Urządzenia wysięgnikowe muszą być obsługiwane przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia.

5. Termin wykonania zamówienia.

Obowiązujące terminy:

- po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie do Zamawiającego zakończenie realizacji robót. Zamawiający dokona wstępnej oceny poprawności wykonania i zgodności zrealizowanych robót z umową w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia zgłoszenia przez Wykonawcę.

- odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie dokonany protokołem 
zdawczo-odbiorczym w ciągu 30 dni pod warunkiem braku stwierdzenia w nim wad i usterek.

6. Płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana w ofercie za całość zleconych robót. Kwota ryczałtowa za wykonanie robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w OPZ i Umowie. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.