Załącznik nr 2

Ogólny opis zamówienia - zadanie remontowe pn.:

„Remont sali konferencyjnej w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu”

- Ogólny opis robót remontowych

1.1. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze i towarzyszące:

- demontaż żaluzji w pomieszczeniach i ich zabezpieczenie,

- demontaż osłon grzejnikowych,

- wyniesienie mebli,

- demontaż części posadzki (klepek parkietu na powierzchni niezbędnej do rozmieszczenia puszek podłogowych z gniazdami zasilania i gniazdami informatycznymi,

- demontaż urządzeń i ich zabezpieczenie,

- demontaż opraw oświetleniowych oraz ich utylizacja,

- zabezpieczenie folią i innymi środkami chroniącymi przed zniszczeniem pozostałych elementów

- codzienne utrzymanie porządku i sprzątanie po przeprowadzonych robotach.

1.2. Roboty instalacyjne:

W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu zamontować, energooszczędne oświetlenie górne, zapewniające normatywne natężenie światła oraz jego barwę. Stosować oprawy nasufitowe – zgodnie z projektem branży elektrycznej.

Wymienić osprzęt – gniazda, włączniki zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego – wzór zaakceptowany przez zamawiającego.

- wyprowadzić w suficie zasilanie  dla poszczególnych elementów wyposażenia – rolety, projektor, głośniki, ekran

- zamontować w podłodze trzy puszki podłogowe np. Hager VQ12057011 lub porównywalne, obudowa ze stali nierdzewnej, każda z trzema gniazdami elektrycznymi 
i trzema wejściami informatycznymi, w pierwszej puszce gniazdo HDMI projektora,

- dokonać dostawy i montażu nagłośnienia - głośniki w tylnej części sali – w narożnikach,

- zainstalować sufitowy uchwyt dla projektora z regulacją długości ( długość dobrać                    w zależności od głębokości mocowania),

- zamontować nowe oprawy oświetleniowe zgodnie z projektem elektrycznym,

- dostawa i montaż ekranu sterowanego automatycznie  - proporcje obrazu 4 : 3 – 300 cali, sterowany pilotem oraz przyciskiem naściennym,

- dostawa i montaż rolet zaciemniających  - 2 szt - np. rolety wewnętrzne firmy Black Out, SG 4955,  sterowane pilotem i naściennie, o szerokości 240 cm i długości dostosowanej  - ok. 200 cm (wymiar sprawdzić z natury) lub porównywalne,

- dostawa i montaż systemu klimatyzacji – dwie jednostki wewnętrzne na ścianach (wg rysunku) o mocach chłodu po 2,5kW każda , zasilanie elektryczne 1,5 / 2,0 kW – 230 V.

1.3.  Roboty budowlane:

-  ułożenie rozebranego parkietu, cyklinowanie i malowanie lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym o powierzchni satynowej całości oraz listew - cokołów,

- wykonać obniżoną cześć sufitu wykończoną płytami g-k w celu umieszczenia wpuszczonego  ekranu oraz rolet zaciemniających okna pozostała część sufitu wykończyć gładzią gipsową, wyszlifować i pomalować farbą białą,

- obniżyć kratki wentylacyjne – 4 szt. o 15 cm - do poziomu 15 cm poniżej poziomu projektowanego częściowego obniżenia sufitu podwieszonego przy ścianach, - wymiana kratek wentylacyjnych na nowe (stal nierdzewna),

- malowanie wszystkich ścian i sufitu na kolor biały NCS S 500-N -  przed malowaniem ścian należy wykonać gładź gipsową (wyszpachlować, wyszlifować i zagruntować), malowanie pomieszczenia należy wykonać farbami odpornymi na brud, o odporności na szorowanie min. klasy 2,

- montaż godła,

- montaż lamelowych paneli okładzinowych, ściennych,

- cyklinowanie parkietu i lakierowanie (wykończenie powierzchni - półmat) posadzki pomieszczenia, czyszczenie i lakierowanie listew przypodłogowych.

## 2. Obowiązki Wykonawcy

2.1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi, opisem i przedmiarem robót, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony wykonawcy, pełnionym przez osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.2. Wykonawca obowiązany jest sukcesywnie przedstawiać Inspektorowi Nadzoru rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami i ewentualnie obliczeniami, próbki materiałów, informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

2.3. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.

2.4. Aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie segregatora najpóźniej w trakcie odbioru końcowego robót.

UWAGI :

1. W pomieszczeniu w którym prowadzone będą prace należy przyjąć w zakresie prac wykonawcy: zabezpieczenie/wyniesienie mebli i sprzętu, demontaż żaluzji oraz codzienne sprzątanie po przeprowadzonych robotach do stanu umożliwiającego normalne funkcjonowanie budynku na dzień następny,

2.  Roboty będą wykonywane w budynku czynnym, w związku z tym głośne i uciążliwe prace budowlane winny być prowadzone w godzinach popołudniowych, w soboty i dni wolne od pracy celem uniknięcia przestojów w pracy prokuratury i utrudnień.

Wszelkie roboty prowadzić w uzgodnieniu ze służbami administracyjnymi prokuratury, zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem.

Pracownicy Wykonawcy winni posiadać identyfikatory lub odzież roboczą pozwalającą   na identyfikację.

Zabrania się przebywania w obiekcie prokuratury pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

- W razie zagrożenia epidemiologicznego, należy wdrożyć „Zasady postępowania obowiązujące w okresie zagrożenia ” i stosować się do zaleceń i uregulowań prawnych obowiązujących w tym zakresie.

- W dniu przekazania „placu budowy” Wykonawca przedłoży Inwestorowi harmonogram robót.