HIKPRO BIURO ARCHITEKTONICZNE URSZULA HIKMAN

UL. KORMORANÓW 18/6, 44-122 GLIWICE

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Temat:      PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ ORAZ MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH

W ZWIĄZKU Z WYDZIELENIEM STREF „CZYSTEJ” I „BRUDNEJ” W BUDYNKU JRG

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PYSKOWICACH

# Adres inwestycji:  44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 4

dz. nr 481/15, m. Pyskowice, obręb ew.: Stare Miasto

# Kategoria obiektu:  XVII

Inwestor:             Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Opracował:

Specjalność                       Nr Uprawnień               Podpis

mgr inż. arch. Urszula  Hikman         architektoniczna                        -

Projektant:                                              Specjalność                       Nr Uprawnień                Podpis

mgr inż. arch. Barbara Hikman          architektoniczna                    157/00

###### SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

Część opisowa:

- Dane ogólne                                                                                                      str.3

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego			                    str.3

- Opis stanu istniejącego                         		                                 str.3

- Opis projektu. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy   str.3

- Charakterystyka ekologiczna                                                                         str.4

- Obszar oddziaływania inwestycji 				                    str.4

- Zagadnienia  ochrony przeciwpożarowej	                                              str.4

- Informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia			       str.4

- Uwagi końcowe                                                                                                str.5

Dokumenty:

- Oświadczenie projektanta

- Kserokopia uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej decyzja nr 157/00 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów o przynależności do Izby Architektów.

- Przedmiar robót

- Kosztorys

Część rysunkowa:

A1.  Sytuacja

A2.  Rzut parteru

A3.  Rzut I piętra

A4.  Rzut II piętra

A5.  Schemat sufitów podwieszonych

OPIS TECHNICZNY

## DANE OGÓLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy klatki schodowej oraz montażu drzwi wewnętrznych w związku z wydzieleniem stref „czystej” i „brudnej” w budynku JRG Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 4.

Planowane roboty budowlane i instalacyjne będą wykonywane w przestrzeni klatki

schodowej budynku i w wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

  - PODSTAWY OPRACOWANIA

-         zlecenie od Inwestora

- ustalenia i informacje otrzymane od zarządcy budynku

- inwentaryzacja wykonana na podstawie wizji lokalnej

- Uchwała Nr XLII /396 /2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Miasto z otoczeniem

-         obowiązujące normy i przepisy

### 1.3   OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020r poz.1609 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Normy przywołane powyższymi przepisami.

2.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach,      którego klatka schodowa będzie przebudowywana, to budynek socjalno- usługowy.

Kategoria obiektu - XVII.

3.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy obiekt to budynek trzykondygnacyjny niski (N), o konstrukcji żelbetowej. Ściany zewnętrzne oraz ściany klatki schodowej murowane. Stropy żelbetowe, schody również żelbetowe wykończone lastrico. Szerokość biegów 1,2m, spoczników 1,5m.

Dach płaski typu „lekkiego”; płyty warstwowe z izolacją termiczną.

Budynek wyposażony jest w instalację wodno- kanalizacyjną i c.o. oraz instalację elektryczną i teletechniczną.

OCENA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO:

Budynek wielofunkcyjny pełniący m.in. funkcję remizy PSP i budynku socjalnego dla pracowników (część objęta opracowaniem).

Konstrukcja żelbetowa budynku, fundamenty i ściany przyziemia w dobrym stanie technicznym, ściany niezawilgocone.

Ściany nadziemia murowane w dobrym stanie technicznym niespękane czy zawilgocone.

Strop nad parterem i I-szym piętrem w dobrym stanie technicznym, nie wykazujący ponadnormatywnych ugięć i spękań.

Budynek jest utrzymany w dobrym stanie technicznym i możliwa jest jego przebudowa

w celu wydzielenia stref „czystej” i „brudnej”.

4.  OPIS PRAC BUDOWLANO-REMONTOWYCH

Inwestor zdecydował o przebudowie klatki schodowej, wstawieniu dodatkowych drzwi, wydzielających komunikację od pomieszczeń użytkowych czyli oddzieleniu stref  „czystej” i „brudnej”. Ponadto przewidziano montażu sufitów podwieszonych w klatce schodowej i korytarzu II-go piętra oraz renowację balustrady schodowej.

Zakres prac budowlano-remontowych zaczyna się od schodów na poziomie ±0,00m (parter), a kończy się na poziomie II piętra.

4.1  Opis robót rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych.

Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

- ługowanie farby olejnej z tynków ścian,

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian,

- likwidacja cokolika cementowego,

- demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego,

- czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości konstrukcji kratowych,

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach i pilastrach,

- opalenie starej farby olejnej ze słupków balustrady schodowej,

- demontaż pochwytów balustrady schodowej,

- rozebranie istniejącej ścianki z płyt OSB, zabezpieczającej wejście na schody na II piętro

Roboty budowlane i wykończeniowe:

-  prace malarskie i tynkarskie

Zaprojektowano uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III na stropach, belkach i podciągach, pod biegami schodowymi i podestami, zaprawą cementową. Powierzchnie poziome zagruntowane będą preparatem Ceresit CT 17.  Następnie wykonane będzie siatkowanie powierzchni w celu zapobiegnięcia spękaniom i wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych. Powierzchnie te malowane będą 2-krotnie farbami emulsyjnymi, w kolorze jasnoszarym.

W miejsce lamperii na ścianach klatki schodowej do wysokości 1,4m przyjęto tynk żywiczny mozaikowy. Przewidziano przygotowanie podłoża poprzez zaszpachlowanie nierówności oraz zagruntowanie powierzchni preparatem szczepnym. Następnie wykonany zostanie tynk mozaikowy w kolorze szarym.

- renowacja balustrady schodowej

Przewidziano podwyższenie istniejących balustrad do wysokości 110 cm poprzez wycięcie

fragmentu słupka stalowego i dosztukowanie do wymaganej wysokości,  z

zachowaniem istniejącego mocowania balustrady do podłoża.

Następnie wykonana będzie renowacja metalowych elementów balustrady: oczyszczenie z istniejącej farby oraz miniowanie w celu zabezpieczenia elementów przez korozją. Elementy stalowe malowane będą 2-krotnie farbą olejną. Proponuje się kolor antracytowy dla tych elementów.

Zaplanowano też renowację drewnianych poziomych elementów balustrady: oszlifowanie z istniejącego lakieru oraz brudu, wypełnienie bruzd i zarysowań szpachlą do drewna.

Kolejnym krokiem będzie montaż nowego pochwytu ze stali nierdzewnej.

Łączna długość balustrady schodowej to około 16,0mb.

- renowacja stopni schodów i podestów wykończonych lastryko

Zaprojektowano naprawę posadzek lastrykowych w klatce schodowej poprzez naprawę pęknięć, szlifowanie oraz ręczne pastowanie i froterowanie stopni schodowych i podestów.

- wykonanie sufitów podwieszonych kasetonowych 60x60cm

Przyjęto na II piętrze w klatce schodowej oraz korytarzu, sufity podwieszone kasetonowe z wypełnieniem z wełny mineralnej lub wełny szklanej, mocowane na systemowym stelażu stalowym.

Zaprojektowano montaż w sufitach kasetonów oświetleniowych, jak pokazano na schemacie sufitów podwieszonych rys. nr A5.

Przewidziano w płaszczyźnie sufitu, pod świetlikiem dachowym, płytę PLEXI mocowaną na profilach systemowych kotwionych do ścian murowanych korytarza.

- stolarka wewnętrzna

Zaprojektowano montaż drzwi wewnętrznych z profili PVC, przeszklonych szkłem bezpiecznym, o wymiarach w świetle przejścia 110x200cm. Drzwi osadzone w istniejących otworach drzwiowych o wymiarach 120x205cm – lokalizacja wg rys. nr A3 i A4.

Drzwi wewnętrzne bez wymagań izolacyjności termicznej.

Proponowany kolor drzwi antracytowy.

4.2 Odniesienie do planu miejscowego zagospodarowania terenu

W Planie Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pyskowice

dla obszaru Stare Miasto z otoczeniem zatwierdzonego uchwałą nr XLII /396 /2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie miej– określono przeznaczenie terenu symbolem 2UL – tereny usług innych.

Planowana inwestycja jest zgodna z podstawowym przeznaczeniem terenu w  planie miejscowym.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko oraz

higienę i zdrowie ludzi oraz nie zmienia charakteru otoczenia i nie obniża jego estetyki.

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania inwestycji polegającej na przebudowie klatki schodowej oraz montażu drzwi wewnętrznych w budynku JRG Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach przy

ul. Szpitalnej 4, mieści się w całości na działce nr 481/15, m. Pyskowice, obręb ew.: Stare Miasto.

7.  ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Prace budowlane w lokalu w nie zmienią warunków ochrony przeciwpożarowej.

Długości drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na zewnątrz budynku, zwanej "dojściem ewakuacyjnym” nie ulega zmianie i nie przekroczy dopuszczalnych 30m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (dla budynku niskiego ZLIII).

Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekroczy dopuszczalnych 40m i nie będzie ono prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia.

8.  INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONA ZDROWIA

Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP zawartych w:

-Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 06. 02.2003r. (Dz. U. Nr 47/401).

-Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6).

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowie dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany:

- w trakcie budowy nie będzie wykonywany żaden z rodzajów robót:

- o charakterze, organizacji lub miejscu stwarzającym szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią  lub upadku z wysokości

-  przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

-  stwarzającym zagrożenie promieniowaniem jonizującym

-  prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii napowietrznych

-  stwarzającym ryzyko utonięcia pracowników

-  prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach

-  wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

-  wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza

-  wymagających użycia materiałów wybuchowych

-  prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów  prefabrykowanych

2.) Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie nie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni.

Wszystkie prace projektowane w obiekcie nie naruszą konstrukcji nośnej budynku i nie zmieniają schematu statycznego ani konstrukcji budynku.

- UWAGI KOŃCOWE

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane zastosowane w budynku winny posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz instrukcjami opracowanymi  przez ITB.

W przypadku braku odnośnych instrukcji można posłużyć się opracowaniem „Warunki techniczne wykonania i obioru robót budowlanych” wydanym przez Verlag Dashofer,

W- wa 2004.

Roboty wykonywać zgodnie z zasadami BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

DOKUMENTY:

- Oświadczenie projektanta

- Kserokopia uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej decyzja nr 157/00 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów o przynależności do Izby Architektów.

Barbara Hikman                                                       		                       Data  06.03.2024

.............................................................

( imię, nazwisko )

157/00

...................................................................................

( nr uprawnień )

SL -0596

.....................................................................................

( nr członkowski izby zawodowej )

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Pt.:   PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ ORAZ MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH

W ZWIĄZKU Z WYDZIELENIEM STREF „CZYSTEJ” I „BRUDNEJ” W BUDYNKU JRG

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PYSKOWICACH przy ul. Szpitalnej 4

……............................................................................................................................................

( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

sporządzony w dniu:  06.03.2024........................................................................................

dla:                          Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

...............................................................................................................................................

( podać inwestora )

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego,  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

................................................................

( imię, nazwisko, pieczęć )

Wykaz załączników:

  - Przedmiar robót

  - Kosztorys inwestorski