Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tapet w pomieszczeniach i na korytarzach 
w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Tapetowanie ścian, bez przygotowania podłoża.

- Tapetowanie ścian, z przygotowaniem podłoża.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- dostawa tapet zgodnych ze specyfikacją techniczną, odpowiadających istniejącej aranżacji pomieszczeń i przestrzeni ogólnodostępnych w budynku Zamawiającego,

- montaż tapet na ścianach – maksymalna wysokość ścian przeznaczonych do tapetowania wynosi ok. 4,10 m,

- w zależności od rodzaju i jakości / stanu technicznego istniejącego podłoża ścian – przygotowanie podłoża pod tapetowanie, poprzez m.in.:

- usunięcie istniejących warstw farby i tynków,

- naprawę spękań, nierówności ścian, wykonanie nowych tynków,

- gruntowanie ścian.

Zlecenia na wykonanie prac będą udzielane Wykonawcy sukcesywnie, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia lub do upłynięcia terminu obowiązywania umowy.

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż tapet BRUSHED STEEL w kolorystyce 021, 022 i 028.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolorystyki tapet, w ramach aktualnej palety barw producenta dla kolekcji tapet BRUSHED STEEL.

Specyfikacja techniczna tapet:

| Waga całkowita | 400 g/m² |
| --- | --- |
| Waga winylu | 310 g/m² |
| Rodzaj podłoża | tekstylne nietkane |
| Odporność na działanie światła BS EN ISO 105-B02 | 7/8 |
| Wytrzymałość względem rozciągania | MD 40 N/cm |
| TD 30 N/cm |  |
| Wytrzymałość względem rozerwania | 4500 mN |
| Zmywanie | tak |
| Odporność na plamy | wg normy ASTM D-1308-1987 odporny na czasowe zabrudzenia olejem, tłuszczem, łagodnymi kwasami i zasadami |
| Klasyfikacja ogniowa Euro klasa (EN13501-1:2007) B-s2, d0 |  |
| Odporność mikrobiologiczna ochrona przeciwbakteryjna, zapobiegająca |  |
| rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni |  |

okleiny, a także bakterii typu MRSA

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

- Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia, w tym tapety, środki gruntujące oraz klejące, posiadające stosowne atesty/certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania szczegółowych obmiarów pomieszczeń z natury i uzgodnień montażowych z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP 
i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru prac.

- Prace będą realizowane w czynnym budynku, w którym funkcjonuje urząd 
- z zastrzeżeniem potrzeby zorganizowania prac w taki sposób, że roboty głośne, generujące ewentualne uciążliwe zapachy lub zapylenie będą prowadzone wyłącznie od godziny 17:00 do godziny 7:00 dnia następnego, oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu – z uwzględnieniem sąsiedztwa pobliskich nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i wymogów przestrzegania ciszy nocnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac 
i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji - do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca, a także do naprawy ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac.

- Termin wykonania zamówienia.

Do 20 dni kalendarzowych od daty udzielenia poszczególnego zlecenia.

- Płatność za zrealizowanie zamówienie.

100 % po realizacji i odbiorze końcowym zamówienia bez zastrzeżeń.