## OCENA  OBSZAROWA  JAKOŚCI WODY

dla gminy TCZEW za 2021	 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) i § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2021 r. dla gminy Tczew.

Pod nadzorem PPIS w Tczewie znajduje się 12 wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gm. Tczew.

- 5 o produkcji wody < 100 m³/d,

- 7 o produkcji wody od >100≤1000 m³/d

- Producentem wody z w/w wodociągów publicznych jest przedsiębiorstwo wodociągowe Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14, które prowadzi działalność w myśl Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1152) nr zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nr RIT 7031.1.2019 z dnia 08.04.2019.

- Ujęcia wody do spożycia w gminie Tczew niezależnie od wydajności oparte są tylko na wodach podziemnych ujmowanych z warstw czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Najczęściej stosowane metody uzdatniania wody to napowietrzanie i filtracja na złożach piaskowych.

- We wszystkich urządzeniach wodociągowych systematycznie kontrolowano jakość wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia.

- W zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonywanego w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej firmy Ecol Unicon Sp. z o.o. badane były następujące wskaźniki:  barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, srebro, miedź, chlorki wolne i związane,  Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen oraz  parametry mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h, Enterokoki.

- W roku 2021 z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tczew pobrano 75 próbek wody do badań w tym w ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badań 19 próbek wody, z czego 10 zostało zakwestionowanych (załącznik nr 2,8,9,10 i 12) z uwagi na ponadnormatywną wartość manganu i żelaza (wodociąg publiczny Boroszewo), ponadnormatywną wartość jonu amonowego  (wodociąg publiczny Waćmierek i Turze Duże), obecność bakterii grupy coli oraz nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h (wodociąg publiczny Zajączkowo oraz Szczerbięcin) ponadnormatywną wartość ołowiu  (wodociąg publiczny Szczerbięcin) (tabela 1).

- Przedsiębiorstwo wodociągowe Ecol- Unicon Sp. z o. o. w Tczewie,  ul. Rokicka 14, zakupuje wodę z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie w ilości 599 m3/d celem zaopatrzenia w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Tczewskie Łąki, Czatkowy, Mały Miłobądz jest zatem eksploatatorem sieci wodociągowej w w/w miejscowościach i systematycznie kontroluje jakość wody w punktach rozmieszczonych na tej sieci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Tabela 1. Charakterystyka stref zaopatrzenia i urządzeń wodociągowych na terenie gm. Tczew

| L.p | Urządzenia wodociągowe- miejscowość | Miejscowości zaopatrywane w wodę | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Wielkość produkcji wody [m³/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Młynki | Młynki | - | 12 | 1,9 |
| 2 | ### Boroszewo | Boroszewo, Wędkowy, Liniewko | mangan żelazo | 1031 | 198,1 |
| 3 | ### Czarlin | Czarlin, Knybawa, Bałdowo | - | 2099 | 947,3 |
| 4 | ### Lubiszewo | Lubiszewo Szpęgawa Stanisławie | - | 1642 | 203,3 |
| 5 | ### Swarożyn | Swarożyn Zabagno | - | 1698 | 148,3 |
| 6 | ### Małe Turze | Małe Turze | - | 478 | 37 |
| 7 | ### Rukosin | Rukosin, cz. Łukocia, | - | 127 | 10,6 |
| 8 | ### Waćmierek | Waćmierek, Gniszewo, Rokitki, Śliwiny | jon amonowy | 845 | 543,3 |
| 9 | ### Zajączkowo | Dabrówka Zajączkowo | bakterie grupy coli ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h | 989 | 77,1 |
| 10 | ### Turze Duże | Turze Duże, Damaszka, Zwierzynek, Małżewo, Małżewko Goszyn | jon amonowy | 1608 | 118,5 |
| 11 | ### Łukocin | Łukocin, Malenin, Miłobądz Mieścin | - | 1724 | 204,1 |
| 12 | ### Szczerbięcin | Szczerbięcin, Malenin Dalwin, Świetlikowo | ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h ołów | 873 | 60,3 |

W wyniku interwencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie  stwierdzone przypadki przekroczeń chemicznych i mikrobiologicznych zostało bezzwłocznie wyeliminowane przez producenta wody. Większość przekroczeń wystąpiło incydentalnie  a  niektóre wymagały dłuższych działań naprawczych, jednak na czas ich trwania zapewniono konsumentom zastępcze źródło wody do spożycia. Próbki wody pobrane do powtórnej analizy nie wykazały przekroczeń w badanym zakresie.

Występujące przekroczenia mikrobiologiczne w wodzie do spożycia nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, gdyż dopuszcza się bakterie grupy coli w pojedynczych badanych próbkach do wartości parametrycznej <10 jtk (NPL)/100ml przy jednoczesnym wykonaniu badań wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki. Występujące przekroczenia bakterii grupy coli w ilości powyżej wykrywalności skutkowały natychmiastowym wyłączeniem wodociągów z eksploatacji na czas działań naprawczych a mieszkańcy byli zaopatrywani z sąsiednich wodociągów.

W zakresie ogólnej liczny mikroorganizmów w 22ºC±2ºC po 72h nie zdefiniowano jakiego rzędu zmianę należy uznawać na nieprawidłową, natomiast  w uzupełnieniu powyższego kryterium zalecono, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100 jtk w 1 ml, a w kranie u konsumenta 200 jtk w 1 ml.

W odróżnieniu od wielu innych parametrów objętych kontrolą z uwagi na ich wpływ na  akceptowalność wody i stan techniczny sieci wodociągowej, istnieją przesłanki świadczące o możliwym szkodliwym wpływie manganu w wodzie do picia na zdrowie ludzi. Dotyczą one wysokich wartości stężeń, przewyższających co najmniej kilkakrotnie wartość parametryczną, należy jednak wziąć pod uwagę, że stężenia takie bywają spotykane w wodzie i że zdarzają się one z przyczyn naturalnych. Ryzyko takie dotyczy głównie wartości przekraczających 0,4 mg/l, jednakże mangan w wodzie do picia z reguły nie osiąga tak wysokich stężeń. Należy zatem zabiegać o zachowanie jak najniższych wartości manganu w wodzie do spożycia.

Ważnym działaniem w 2021 r. firmy Ecol Unicon Sp. z o.o.  była kontrola jakości wody zgodna z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Zawartość fluorków w badanych próbkach wody do spożycia w 2021r.

Rys1. Średnia zawartość fluorków w badanych próbkach wody do spożycia z wodociągów publicznych miasta i gminy Tczew w roku 2021.

Ocena  obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gm. Tczew

za okres 2021 roku dla poszczególnych stref zaopatrzenia przez poszczególne wodociągi w wodę do spożycia ( załączniki od 1 do 11):

załącznik 1- wodociąg publiczny Młynki

załącznik 2 - wodociąg publiczny Boroszewo

załącznik 3 - wodociąg publiczny Czarlin

załącznik 4 - wodociąg publiczny Lubiszewo

załącznik 5 - wodociąg publiczny Swarożyn

załącznik 6 - wodociąg publiczny Małe Turze

załącznik 7 - wodociąg publiczny Rukosin

załącznik 8 - wodociąg publiczny Waćmierek

załącznik 9 - wodociąg publiczny Zajączkowo

załącznik 10 - wodociąg publiczny Turze Duże

załącznik 11 - wodociąg publiczny Łukocin

załącznik 12 - wodociąg publiczny Szczerbięcin

#### Załącznik 1

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Młynki gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 1,9 m³/dobę zaopatrujących ok. 12 mieszkańców miejscowości: Młynki jest Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg w Młynkach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 2 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Czarlin.

#### Załącznik 2

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Boroszewo gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 198,1 m³/dobę zaopatrujących ok. 1031 mieszkańców miejscowości: Boroszewo, Wędkowy i Liniewko jest Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 14 próbek wody, z których 4 zakwestionowano z uwagi na ponadnormatywną wartość mangan i żelaza. Wartości kwestionowanych parametrów przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wodociąg miejscowość | Nazwy punktów kontroli jakości wody | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba wykonanych badań parametru | Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne | Średnia wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Maksymalna wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boroszewo | Budynek mieszkalny Boroszewo nr 1 | mangan żelazo | 3 3 | 2 1 | 117 µg/l 660 µg/l | 123 µg/l 660 µg/l | 50 μg/l 200 µg/l |
|  | SUW woda podawana do sieci | mangan | 3 | 2 | 103 µg/l | 151 µg/l | 50 μg/l |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przy zachowaniu dopuszczalnej wartości manganu na poziomie 150 µg/l.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe Ecol- Unicon Sp. z o. o. tj. płukanie sieci i przyłączy wodociągowych nie przyniosło oczekiwanych rezultatów (redukcji manganu) a zatem zaplanowano w stacji uzdatniania wody uzupełnienie złoża aktywnego w drugim stopniu uzdatniania wody.

Przekroczenia wartości żelaza nie potwierdziły się w kolejnych badaniach w ramach kontroli wewnętrznej w związku z tym PPIS w Tczewie uznał je za incydentalne.

## Przedsiębiorstwo wodociągowe wywiązało się z nałożonych w ww. decyzji obowiązków przed wskazanym terminem ich wykonania, doprowadzając jakość wody stosownie do wymagań  określonych w ww. rozporządzeniu;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg  publiczny Boroszewo.

Załącznik 3

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Czarlin gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 947,3 m³/dobę zaopatrujących 2099 mieszkańców Czarlina, Knybawy i Bałdowa jest  Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg w Czarlinie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 9 próbek wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Czarlin.

Załącznik 4

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Lubiszewo gmina Tczew za okres 2021r.

Producentem wody w ilości 203,3 m³/dobę zaopatrujących 1642 mieszkańców Lubiszewa, Szpęgawy i Stanisławia jest Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg w Lubiszewie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 6 próbek wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Lubiszewo.

Załącznik 5

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Swarożyn gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 148,3 m³/dobę zaopatrujących 1698 mieszkańców Swarożyna i Zabagna jest Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg w Swarożynie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 6 próbek wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Swarożyn.

Załącznik 6

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Turze (Małe Turze) gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 37 m³/dobę zaopatrujących 478 mieszkańców Turze (Małe Turze) jest  Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg w Małym Turzu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 3 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Małe Turze.

Załącznik 7

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Rukosin gmina Tczew za rok 2021 r.

Producentem wody w ilości 10,6 m³/dobę zaopatrujących 127 mieszkańców Rukosina oraz częściowo Łukocina przedsiębiorstwo wodociągowe Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg w Rukosinie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 4 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Rukosin.

Załącznik 8

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Waćmierek gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 543,3 m³/dobę zaopatrujących 845 mieszkańców Waćmierka, Gniszewa, Rokitek i Śliwin jest Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg publiczny w Waćmierku w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r w zakresie prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 7 próbki wody, z których 1 zakwestionowano z uwagi na podwyższone wartości jonu amonowego w wodzie. Wartości kwestionowanych parametrów przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wodociąg miejscowość | Nazwy punktów kontroli jakości wody | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba wykonanych badań parametru | Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne | Średnia wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Maksymalna wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waćmierek | budynek mieszkalny Waćmierek nr 7 | jon amonowy | 2 | 1 | 1,32mg/l | 1,32 mg/l | 0,50mg/l |

Incydentalny przypadek ponadnormatywnej wartości jonu amonowego z wodociągu publicznego Waćmierek, został natychmiast wyeliminowany poprzez regulacje płukanie sieci wodociągowej a skuteczność działań naprawczych została potwierdzona w badaniu jakości wody przeprowadzonym w ramach kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg  publiczny Waćmierek.

Załącznik 9

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Zajączkowo gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 71,1 m³/dobę zaopatrujących 989 mieszkańców Zajączkowa
i Dąbrówki jest Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 7 próbek wody, z których 1 zakwestionowano z uwagi na obecności nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC. Wartość kwestionowanego parametru przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wodociąg miejscowość | Nazwy punktów kontroli jakości wody | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba wykonanych badań parametru | Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne | Średnia wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Maksymalna wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zajączkowo | Budynek mieszkalny Dąbrówka 4/2 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h | 2 | 1 | >300 jtk | >300 jtk | 100 jtk |
|  | SUW woda podawana do sieci | bakterie grupy coli | 3 | 1 | 13 jtk | 13 jtk | 0 jtk |

## Incydentalny przypadek ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli oraz nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC w wodzie z wodociągu publicznego Zajączkowo, został natychmiast wyeliminowany poprzez płukanie sieci wodociągowej, dezynfekcję oraz płukanie systemu uzdatniania wody. Skuteczność działań naprawczych została potwierdzona w wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Zajączkowo.

Załącznik 10

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Turze (Turze Duże) gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 118,5 m³/dobę zaopatrujących 1608 mieszkańców: Turze (Turze Duże), Damaszka, Zwierzynek, Małżewa, Małżewka i Goszyna jest Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 8 próbek wody, z których 1 zakwestionowano z uwagi na obecności nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC. Wartość kwestionowanego parametru przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wodociąg miejscowość | Nazwy punktów kontroli jakości wody | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba wykonanych badań parametru | Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne | Średnia wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Maksymalna wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turze Duże | SUW woda podawana do sieci | jon amonowy | 2 | 1 | 1,54 mg/l | 1,54 mg/l | 0,50mg/l |

Incydentalny przypadek ponadnormatywnej wartości jonu amonowego z wodociągu publicznego Turze Duże został natychmiast wyeliminowany poprzez płukanie systemu uzdatniania wody a skuteczność działań naprawczych została potwierdzona w badaniu jakości wody przeprowadzonym w ramach kontroli wewnętrznej.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Turze Duże.

Załącznik 11

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Łukocin gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 204,1 m³/dobę zaopatrujących 1724 mieszkańców Łukocina, Miłobądza i Mieścina jest Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spożycia produkowanej przez wodociąg w Łukocinie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 4 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Łukocin.

Załącznik 12

## OCENA  OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla miejscowości Szczerbięcin gmina Tczew za okres 2021 r.

Producentem wody w ilości 60,3 m³/dobę zaopatrujących 873 mieszkańców Szczerbięcina, Świetlikowa i Dalwina jest Ecol Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

W 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano do badań 5 próbek wody, z których 1 zakwestionowano z uwagi na obecności nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC. Wartość kwestionowanego parametru przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wodociąg miejscowość | Nazwy punktów kontroli jakości wody | Parametry przekraczające wartości dopuszczalne | Liczba wykonanych badań parametru | Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne | Średnia wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Maksymalna wartość przekroczenia parametrów dopuszczalnych | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczerbięcin | Budynek ubojni, Dalwin 26 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h | 2 | 1 | >300 jtk | >300 jtk | 100 jtk |
|  | Budynek mieszkalny w Maleninie ul. Długa 30 | ołów | 2 | 1 | 27 µg/l | 27 µg/l | 10 µg/l |

## Incydentalny przypadek nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC z wodociągu publicznego Szczerbięcin, został natychmiast wyeliminowany poprzez płukanie sieci wodociągowej. Skuteczność działań naprawczych została potwierdzona w wyniku powtórnych badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

W wyniku stwierdzenia przekroczenia wartości ołowiu w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego Szczerbięcin w ramach nadzoru sanitarnego, natychmiastowo pobrano wodę w zakresie ołowiu z tego samego punktu. Uzyskany wynik nie potwierdził przekroczenia w/w parametru w badanej wodzie a zatem uznano przedmiotowe przekroczenie chemiczne za incydentalne.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2021 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Szczerbięcin.