Szczegółowy opis techniczny

MEBLE C

Pozycja C1 – 7 szt.

Fotel obrotowy z zagłówkiem typ 1

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis:

- Fotel z zagłówkiem tapicerowany, wyposażony w mechanizm Synchro SL z regulacją synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkową funkcją wysuwu siedziska.

- Baza pięcioramienna w kolorze czarnym lakierowana proszkowo.

- Podłokietniki z regulacją góra dół w zakresie 70mm z nakładką poliuretanową.

- Kółka do powierzchni miękkich.

- Siedzisko ze sklejki liściastej z pianką poliuretanową wylewaną – gęstość 80 kg/m3.

- Oparcie sklejka liściasta z pianką poliuretanową wylewaną – gęstość 75 kg/m3.

- Zagłówek z tworzywa, regulowany, tapicerowany.

- Tkanina obicia – kolor czarny – skład powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna, gramatura 220 g/m3. Atesty na ścieranie – 50 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 5470-2) , trudnozapalność – papieros ( PN-EN 1021-1)

Pozycja C2 – 1 szt.

Sofa trzyosobowa

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis:

- noga/podstawa: stal, matowy lakier strukturalny w kolorze czarnym.

- Podłokietniki : sklejka, płyta wiórowa, płyta MDF Mesonite, watolina 200 g/m2. Pianka 25 kg/m3, 16 kg/m3 .

- Oparcie: Lite drewno, płyta wiórowa, sklejka, płyta MDF Mesonite, watolina 200g/m2. Pianka 23 kg/m3.

- Ramka: Lite drewno, sklejka, płyta wiórowa, płyta MDF Mesonite

- Siedzisko: Lite drewno, sklejka, płyta wiórowa, płyta MDF Mesonite, sprężyny Nozag, włókno, watolina 200 g/m2, Pianka: 30 kg/m3, 25 kg/m3. Waga 62 kg.

- Tkanina beżowa (kolor do ustalenie ze wzornika) Skład : 75% poliester

25% wiskoza. Odporność na ścieranie: 30 000 cykli. Mechacenie: 3, Trwałość koloru i odporność na działanie światła: 5, Gramatura: 520 g/m2.

Wymiary:

Wysokość 73 cm

Szerokość 218 cm

Głęboość 91 cm

Wysokość siedziska 42 cm

Wysokość podłokietnika 65 cm

Wysokość nogi 16 cm

Pozycja C3 – 2 szt.

Sofa jednoosobowa

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis:

- noga/podstawa stal, matowy lakier strukturalny w kolorze czarnym.

- Podłokietniki: sklejka, płyta wiórowa, płyta MDF Mesonite, watolina 200 g/m2. Pianka 25 kg/m3 16 kg/m3.

- Oparcie: Lite drewno, płyta wiórowa, sklejka, płyta MDF Mesonite, watolina 200 g/m2, Pianka 23 kg/m3.

- Ramka: Lite drewno, sklejka, płyta wiórowa, płyta MDF Mesonite

- Siedzisko: Lite drewno, sklejka, płyta wiórowa, płyta MDF Mesonite, sprężyny Nozag, włókno, watolina 200 g/m2, Pianka: 30 kg/m3 25 kg/m3.

- Tkanina beżowa (kolor do ustalenie ze wzornika) Skład : 75% poliester – 25% wiskoza. Odporność na ścieranie: 30 000 cykli. Mechacenie: 3, Trwałość koloru i odporność na działanie światła: 5, Gramatura: 520 g/m2.

- Wymiary:

- Wysokość 73 cm

- Szerokość 88 cm

- Głębokość 91 cm

- Wysokość siedziska 42 cm

- Wysokość podłokietnika 65 cm

- Wysokość nogi 16 cm

Pozycja C4 – 1 szt.

Kanapa trzyosobowa na płozach

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis:

- stelaż na płozie – pręt płaski o wymiarach 40x10 mm, wysokość płozy – 140 mm. Kolor płozy chrom błyszczący, stopki podkładki filcowe do podklejenia.

- siedzisko pianka cięta – gęstość 35 kg/m3,

- oparcie pianka cięta – gęstość 35 kg/m3.

- kubełek – skrzynia drewniana oraz sprężyny faliste.

- tkanina w kolorze jasny beż (kolor do ustalenie ze wzornika): powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina posiadająca atesty: odporność na ścieranie – 50 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 5470-2), trudnopalność – papieros (PN-EN 1021-1)

Pozycja C5 – 4 szt.

Kanapa dwuosobowa na płozach

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis:

- stelaż na płozie – pręt płaski o wymiarach 40x10 mm, wysokość płozy – 140 mm. Kolor płozy chrom błyszczący, stopki podkładki filcowe do podklejenia.

- siedzisko pianka cięta – gęstość 35 kg/m3,

- oparcie pianka cięta – gęstość 35 kg/m3.

- kubełek – skrzynia drewniana oraz sprężyny faliste.

- tkanina w kolorze jasny beż (kolor do ustalenie ze wzornika): powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina posiadająca atesty: odporność na ścieranie – 50 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 5470-2), trudnopalność – papieros (PN-EN 1021-1)

Pozycja C6 – 2 szt.

Stolik na płozach

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis

- stelaż na płozie chromowanej – pręt płaski o wymiarach 40x10 mm, wysokość płozy – 140 mm, stopki podkładki filcowe do podklejenia

- blat płyty wiórowej w okleinie naturalnej modyfikowanej (HM) w kolorze wenge classic (kolor do ustalenie ze wzornika)

Pozycja C7 – 6 szt.

Fotel obrotowy z zagłówkiem typ 2

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis

- Fotel z tapicerowanym oparciem i zagłówkiem, wyposażony w mechanizm synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkową funkcją wysuwu siedziska oraz pochylenia siedziska i oparcia. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

- Baza pięcioramienna aluminium polerowane.

- Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres regulacji 90 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 28 mm), nakładka poliuretanowa.

- Kółka twarde z hamulcem do podłóg twardych.

- Zagłówek z regulacją wysokości i z regulacją kąta nachylenia, w pełni tapicerowany.

- Tkanina obicia kolor czarny: powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina posiadająca atesty: odporność na ścieranie – 50 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 5470-2), trudnopalność – papieros (PN-EN 1021-1).

Pozycja C8 – 44 szt.

Krzesło konferencyjne na płozach

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis

- Fotel konferencyjny bez możliwości sztaplowania.

- Stelaż metalowa rura o przekroju fi 25 mm, aluminium polerowane.

- Podłokietniki tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym.

- Stopki z wkładką filcową.

- Siedzisko metalowy stelaż, pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 65 kg/m3.

- Oparcie elastyczne, metalowy stelaż, pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 90 kg/m3.

- Tkanina obicia kolor czarny: powłoka 100% PU, nośnik 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina posiadająca atesty : odporność na ścieranie – 50 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 5470-2), trudnopalność – papieros (PN-EN 1021-1).

Pozycja C9 – 1 szt.

Fotel kubełek

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis

- Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. Konstrukcja siedziska i oparcia zapewnia komfort dzięki wysokiej gęstości i grubości pianki.

- Stopki do powierzchni miękkich.

- Fotel w całości tapicerowany.

- Tkanina wysokiej jakości skaj w kolorze czarnym (kolor do ustalenie ze wzornika), wyglądem przypominająca skórę naturalną z delikatnie widoczną fakturą odpowiadającą naturalnej strukturze. Materiał składa się w 100% z Poliestru pokrytego warstwą PCV gramaturze 460 g/m2.. Gramatura: 460 g/m2, Odporność na ścieranie: ≥30 000 cykli Martindale, Trudnozapalność: N oznacza niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

Pozycja C10 – 5 szt.

Krzesło

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis

- Krzesło na stelażu metalowym ( płoza) rura o przekroju fi 14 mm, w kolorze metalik ( malowany proszkowo)

- Stopki twarde do podłóg miękkich

- Siedzisko wykonane ze sklejki liściastej z wylewaną pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3.

- Oparcie tapicerowane wykonane z pianki poliuretanowej wylewanej o gęstości 55 kg/m3. Metalowy łącznik oparcia czarny.

Pozycja C10 – 3 szt.

Kanapa trzyosobowa pikowana

Zdjęcie poglądowe

Opis

Siedzisko – kubełek wykonany z litego drewna, sklejki oraz pasów tapicerskich. Siedzisko i oparcie wypełnione pianka cięta o gęstości 35 kg/m3.

Pikowane poduchy w siedzisku i oparciu, wykończone guzikami w kolorze tapicerki.

Tapicerka wykonana z II grupy cenowej tkanin (rodzaj tkaniny i kolor do ustalenia z Zamawiającym po okazaniu próbek tkanin).

Stelaż nogi metalowe metalik lakierowane proszkowo wykonane z płaskownika o wymiarach 40x12 mm. Stopki z wkładką filcową.

Wymiary: szerokość 207 cm, wysokość całkowita 84 cm, wysokość siedziska 44 cm, głębokość całkowita 84 cm, głębokość siedziska 58 cm.

Pozycja C11 – 6 szt.

Fotel pikowany

Zdjęcie poglądowe wraz z wymiarami

Opis

Siedzisko – kubełek wykonany z litego drewna, sklejki oraz pasów tapicerskich. Siedzisko i oparcie wypełnione pianka cięta o gęstości 35 kg/m3.

Pikowane poduchy w siedzisku i oparciu, wykończone guzikami w kolorze tapicerki.

Tapicerka wykonana z II grupy cenowej tkanin (rodzaj tkaniny i kolor do ustalenia z Zamawiającym po okazaniu próbek tkanin).

Stelaż nogi metalowe metalik lakierowane proszkowo wykonane z płaskownika o wymiarach 40x12 mm. Stopki z wkładką filcową.