Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

- Przedmiot zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Sposób wykonania i dostarczenia dokumentacji.

- Opis Stanu Istniejącego obiektów i pomieszczeń przewidzianych do remontu.

- Odbiór dokumentacji kosztorysowej.

- Termin Płatności.

- Wizja lokalna.

- Dokumentacja budowlana archiwalna.

- Akty Prawne.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji kosztorysowej  oraz innych czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia w zakresie:

- Wykonania niezbędnych odkrywek i wizji lokalnych,

- Wykonania przedmiarów planowanych prac remontowych,

- Wykonania kosztorysów inwestorskich z kalkulacją szczegółową cen jednostkowych,

- Wykonania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

dla prac remontowych dotyczących:

- Budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33.

- Pokoi biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa - Żoliborz przy ul. Krasińskiego 65.

- Pokoi, łazienek  w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14.

- Dwóch kancelarii tajnych znajdujących się w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie 
8 Wydział do spraw Wojskowych przy ul Nowowiejskiej 26 B w Warszawie.

- Przebudowy węzła sanitarnego (łazienki) w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa - Wola przy ul. Ciołka 14.

- Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w 40 dni od dnia podpisania umowy.

- Sposób wykonania i dostarczenia dokumentacji:

- Dla każdego obiektu należy wykonać oddzielną dokumentację kosztorysową.

- Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację kosztorysową 
w 3 egzemplarzach (forma papierowa + forma elektroniczna  w formacie PDF i ATH  na nośnikach typu pendrive).

- Opis Stanu Istniejącego obiektów i pomieszczeń przewidzianych do remontu:

- Informacje podstawowe o obiekcie Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33:

- Kubatura: 8030 m³

- Powierzchnia użytkowa: 1873 m²

- Powierzchnia zabudowy: 548 m²

- Ilość  kondygnacji: 3 nadziemne + 1 podziemna

- Wysokość kondygnacji w świetle: parter – 330 cm, 1 i 2 piętro 300 cm.

  - Zakres planowanych prac remontowych:

- Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń istniejących elementów budynku i wyposażenia budynku takich jak: meble, okna, drzwi, parapety, instalacje, podłogi itp.,

- Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia znajdującego się w remontowanych  pomieszczeniach,

- Przygotowanie do malowania ścian i sufitów z bruzdowaniem pęknięć, skuciem zagrzybionych tynków, wypełnianiem ubytków i ich szlifowaniem przed malowaniem,

- Malowanie ścian i sufitów z gruntowaniem w pokojach, łazienkach, korytarzach i na klatkach schodowych,

- Demontaż starych wykładzin dywanowych z cokołami,

- Przygotowanie powierzchni odsłoniętych  posadzek do położenia nowych wykładzin,

- Ułożenie nowych wykładzin podłogowych z cokołami,

- Remont istniejących sufitów podwieszanych z malowaniem dobrych kasetonów, wymianą uszkodzonych kasetonów i z czyszczeniem stelaży,

- Wymiana istniejących lamp świetlówkowych na lampy ledowe  z pomiarami  natężenia światła,

- Zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia na ścianach w pokojach, przeciwko uszkodzeniom spowodowanym przez fotele (typu jak istniejące),

- Zamontowanie parapetów nad istniejącymi grzejnikami w łazienkach i w korytarzach,

- Wymiana uszkodzonej umywalki,

- Wykonanie spadków na parapetach zewnętrznych z ociepleniem przestrzeni pod parapetem,

- Wyrównanie zapadniętej kostki na pochylni dla niepełnosprawnych,

- Remont rozwiernej  bramy wjazdowej,

- Wymiana lub przełożenie z podniesieniem poziomu kostki brukowej w  obszarze  wypchniętych kostek przez korzenie drzew,

- Uszczelnienie przejść instalacyjnych przez ścianę zewnętrzną budynku w węźle cieplnym 
i naprawa uszkodzonych tynków w węźle cieplnym.

- Informacje podstawowe o obiekcie Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie przy ul. Krasińskiego 65:

- Kubatura: 13241,96 m³,

- Powierzchnia użytkowa całego budynku: 3692,30 m²,

- Powierzchna użytkowa przewidziana do remontu: do 500 m²,

- Powierzchnia zabudowy: 893,99 m²,

- Ilość  kondygnacji: 5 nadziemne w tym 2 poziomy garażowe,

- Wysokość kondygnacji w świetle: 308 cm.

2.2	Zakres planowanych prac remontowych:

- Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń istniejących elementów budynku i wyposażenia budynku takich jak: meble, okna, drzwi, parapety, instalacje, podłogi itp.

- Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia znajdującego się w remontowanych  pomieszczeniach,

- Demontaż starych wykładzin dywanowych z cokołami,

- Przygotowanie powierzchni odsłoniętych  posadzek do położenia nowych wykładzin,

- Ułożenie nowych wykładzin podłogowych z cokołami,

- Wymiana istniejących lamp świetlówkowych na lampy ledowe  z pomiarami  natężenia światła w remontowanych pokojach,

- Remont dachu odwróconego na tarasie zewnętrznym nad wejściem głównym do budynku       na poziomie 1 p., w tym:

- Wymiana zasypki balastowej z otoczaków,

- Wymiana geowłókniny filtracyjnej,

- Punktowa naprawa i uszczelnianie obróbek blacharskich,

- Punktowa naprawa pokrycia dachu  z papy termozgrzewalnej,

3.1	Informacje podstawowe o obiekcie Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14:

- Prokuratura Rejonowa w Piasecznie zajmuje 3 piętro (ostatnie) w  Budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie,

- Powierzchnia użytkowa III p przewidzianego do remontu: 746,70 m²,

- Wysokość III kondygnacji: 3,05 m.

  - Zakres planowanych prac remontowych:

- Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń istniejących elementów budynku i wyposażenia budynku takich jak: meble, okna, drzwi, parapety, instalacje, podłogi itp.

- Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia znajdującego się w remontowanych  pomieszczeniach,

- Punktowe skuwanie uszkodzonych tynków cementowo-wapiennych z sufitów i ścian,

- Oczyszczenie  istniejącej dylatacji  ścian i stropów z istniejących zabudów  i wypełnień,

- Demontaż uszkodzonych i odpadających okładzin ceramicznych w łazienkach i na korytarzach,

- Odtworzenie wcześniej skutych tynków z impregnacją  preparatem anty - grzybiczym i głęboko penetrującym zwiększającym przyczepność  podłoża,

- Montaż narożników tynkarskich na krawędziach otworów drzwiowych,

- Wypełnienie  dylatacji sprężystym materiałem izolacyjnym (wełna mineralna),

- Montaż systemowych dylatacji  w warstwach wykończeniowych na  dylatacji konstrukcyjnej     w ścianach, sufitach i okładzinach posadzkowych,

- Odtworzenie skutych okładzin ceramicznych,

- Malowanie odtworzeniowe z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem po naprawach tynkarskich ścian i sufitów.

4.1	Informacje podstawowe o Kancelariach Tajnych przewidzianych do remontu:

- Kancelarie Tajne znajdują się w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w 8 Wydziale do spraw Wojskowych przy ul Nowowiejskiej 26 B w Warszawie.

- Ilość kancelarii przewidzianych do remontu: 2,

- Położenie  kancelarii w budynku: 1kancelaria parter i 1 kancelaria IV p.,

- Powierzchnia kancelarii: parter ok. 50 m² i IV p. ok. 50 m²,

- Wysokość pomieszczeń przewidzianych do remontu: ok. 3m,

- W kancelariach znajdują się instalacje:  elektryczna , informatyczna, SKD, CTTV, SSP, SWiN.

  - Zakres planowanych prac remontowych:

- Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń istniejących elementów budynku i wyposażenia budynku takich jak: meble, okna, drzwi ,parapety, instalacje, podłogi itp.

- Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia znajdującego się w remontowanych  pomieszczeniach,

- Demontaż zabudów aluminiowo szklanych,

- Przygotowanie do malowania ścian i sufitów z bruzdowaniem tynków, wypełnianiem ubytków    i ich szlifowaniem przed malowaniem,

- Malowanie grzejników  i instalacji CO,

- Malowanie ścian i sufitów z gruntowaniem w kancelariach,

- Demontaż starych wykładzin dywanowych z cokołami,

- Przygotowanie powierzchni odsłoniętych  posadzek do położenia nowych wykładzin,

- Ułożenie nowych wykładzin podłogowych z cokołami,

- Zamontowanie zabezpieczenia na ścianach w pokojach, przeciwko uszkodzeniom spowodowanym przez fotele,

- Wymiana istniejących lamp na lampy ledowe  z pomiarami  natężenia światła,

l.    Instalacja rolet okiennych (pomieszczenia i korytarz) oraz na ścianie szklano – aluminiowej na 4 piętrze,

n.   Demontaż urządzeń nieaktywnego systemu SWiN, CCTV, SKD.

5.1	Informacje podstawowe o węźle sanitarnym przeznaczonym do przebudowy:

- Węzeł sanitarny (łazienka) przewidziany do przebudowy, znajduje się w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola przy ul. Ciołka 14,

- Numery pomieszczeń, których dotyczy przebudowa: 105 i 105a,

- Położenie węzła sanitarnego w budynku; I p. w pobliżu klatki schodowej,

- Powierzchnia węzła sanitarnego przewidzianego do przebudowy: ok 6 m²,

- Wysokość pomieszczeń: ok. 3 m.

5.2	Zakres planowanych prac remontowych:

- Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń istniejących elementów budynku i wyposażenia budynku takich jak: meble, okna, drzwi, parapety, instalacje, podłogi itp.

- Demontaż pisuaru,

- Demontaż zabudowy kabiny WC,

- Demontaż okładzin ceramicznych ścian i podłóg w zakresie niezbędnym do wykonania  kabiny prysznicowej w przestrzeni wcześniej zajętej przez pisuar,

- Wykonanie przebudowy wszystkich instalacji  niezbędnych do prawidłowego działania prysznica (kanalizacja, zasilenie w wodę ciepłą i zimną)

- Wykonanie nowego obwodu elektrycznego z rozdzielni piętrowej do nowego podgrzewacza wody,

- Montaż zasobnika ciepłej wody,

- Wykonanie nowej ścianki działowej między WC a przestrzenią kabiny prysznicowej,

- Wykonanie nowego wpustu odwodnienia, z wpięciem go do istniejącego pionu kanalizacyjnego,

- Wykonanie posadzki spadkowej,

- Wykonanie izolacji przeciwwodnych na ścianach i posadzce w zakresie kabiny prysznicowej,

- Wykonanie nowych okładzin ceramicznych,

- Montaż  brodzika i armatury prysznicowej,

- Wymiana istniejących lamp na lampy ledowe  z montażem czujki ruchu i pomiarami  natężenia światła.

- Odbiór dokumentacji kosztorysowej:

- Zamawiający dostarczy przedmiot zamówienia  do siedziby Zamawiającego najpóźniej 
w 40 dniu od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez uwag.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca będzie zobowiązany         do poprawienia dokumentacji kosztorysowej w ciągu 7 dni od podpisania protokołu odbioru z uwagami.

- W przypadku odmowy Wykonawcy wprowadzenia  do dostarczonej dokumentacji kosztorysowej uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo                   do odstąpienia od umowy.

- Termin Płatności:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wizja lokalna:

- Zamawiający  przewiduje możliwość wizji lokalnej w zakresie niezbędnym do wykonania wyceny prac kosztorysowych.

- Dokumentacja budowlana archiwalna:

Zamawiający dysponuje tylko szczątkową dokumentacją budowlaną dotyczącą budynków 
i pomieszczeń przewidzianych do remontu. Z dokumentacją znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego.

- Akty Prawne:

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.)

- Kosztorysy należy wykonać przy użyciu programu  Norma z uwzględnieniem aktualnych cen zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021. poz. 2454 z późn. zm)

- STWiORB należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021 poz.2458 z późn. zm)