Załącznik nr 1 b – opis przedmiotu zamówienia

Kubryk

Zestawienie pomieszczeń dla Piwnic

| lp | Pomieszczenie – rodzaj | Rodzaj posadzki | Pow. Użytkowa (Podłogi) m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1/1 | Klatka schodowa | Terrakota | 11.09 |  |
| -1/2 | Pomieszczenie do czyszczenie butów | Terrakota | 4.80 |  |
| -1/3 | Korytarz | Terrakota | 6.40 |  |
| -1/4 | Suszarnia butów, zbrojownia | Terrakota | 5.20 |  |
| -1/5 | Korytarz do siłowni | Terrakota | 3.10 |  |
| -1/6,-1/7 -1/8 | Wc z sauną i natryskiem | Terrakota | 8.20 |  |
| -1/9 | Siłownia | Terrakota | 23.76 |  |
| -1/10 | Przedsionek | Terrakota | 3.60 |  |
| -1/11, -1/12 | Magazyn | Terrakota | 19.70 |  |
| -1/13 | Magazyn | Terrakota | 13.80 |  |
| -1/14 | Sala rekreacyjna | Terrakota | 21.16 |  |
| -1/15 | Sala rekreacyjna | Gładź cem. | 11.50 |  |
| -1/16 | Garaż z hydroforem | Gładź cem. | 28.20 |  |
| -1/17 | Kotłownia | Terrakota | 12.90 |  |
| -1/18 | Skład oleju opałowego | Gładź cem. | 13.60 |  |
|  | Razem |  | 187.01 |  |

Kubryk

Zestawienie pomieszczeń dla Parteru

| lp | Pomieszczenie – rodzaj | Rodzaj posadzki | Pow. Użytkowa (Podłogi) m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/1 | Podcień zadaszony | Terrakota mroz. | 7.01 |  |
| 01/2 | Wiatrołap | Terrakota mroz. | 2.62 |  |
| 01/3 | Klatka schodowa | Terrakota | 25.15 |  |
| 01/4 | Hall | Terrakota | 15.49 |  |
| 01/5 – 01/6 | Wc z um. | Terrakota | 2.84 |  |
| 01/7 – 01/8 | Wc z um. | Terrakota | 2.84 |  |
| 01/9 | Przedsionek | Terrakota | 4.26 |  |
| 01/10 | Przedsionek 2 | Terrakota | 4.95 |  |
| 01/11 | Jadalnia | Terrakota | 30,62 |  |
| 01/12 | Salon | Terrakota | 30.91 |  |
| 01/13 | Kuchnia cateringowa | Terrakota | 10,90 |  |
|  | Razem |  | 137,59 |  |

Kubryk

Zestawienie pomieszczeń dla piętra

| lp | Pomieszczenie – rodzaj | Rodzaj posadzki | Pow. Użytkowa (Podłogi) m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Klatka schodowa | Terrakota | 23.29 |  |
| 1/2 | Korytarz | Terrakota | 33.80 |  |
| 1/3 | Pokój 1 | Wykł. dywan | 15.40 |  |
| 1/4 | Przedsionek 1 | Wykł. dywan | 2.06 |  |
| 1/5 | Łazienka 1 | Pł. ceramiczne | 2.71 |  |
| 1/6 | Pokój 2 | Wykł. dywan | 15.40 |  |
| 1/7 | Przedsionek 2 | Wykł. dywan | 2.06 |  |
| 1/8 | Łazienka 2 | Pł. ceramiczne | 2.71 |  |
| 1/9 | Pokój 3 | Wykł. dywan | 15.40 |  |
| 1/10 | Łazienka 3 | Pł. ceramiczne | 2.66 |  |
| 1/11 | Przedsionek 3 | Wykł. dywan | 2.00 |  |
| 1/12 | Pokój 4 | Wykł. dywan | 13.75 |  |
| 1/13 | Przedsionek 4 | Wykł. dywan | 3.30 |  |
| 1/14 | Łazienka 4 | Pł. ceramiczne | 2.66 |  |
| 1/15 | Pokój 5 | Wykł. dywan | 10.40 |  |
| 1/16 | Przedsionek 5 | Wykł. dywan | 1.87 |  |
| 1/17 | Łazienka 5 | Pł. ceramiczne | 2.40 |  |
| 1/18 | Pokój 6 | Wykł. dywan | 9.90 |  |
| 1/19 | Przedsionek 6 | Wykł. dywan | 2.00 |  |
| 1/20 | Łazienka 6 | Pł. ceramiczne | 2.60 |  |
| 1/21 | Pokój 7 | Wykł. dywan | 10.70 |  |
| 1/22 | Przedsionek 7 | Wykł. dywan | 2.00 |  |
| 1/23 | Łazienka 7 | Pł. ceramiczne | 2.52 |  |
| 1/24 | Pokój 8 | Wykł. dywan | 10.40 |  |
| 1/25 | Przedsionek 8 | Wykł. dywan | 2.00 |  |
| 1/26 | Łazienka 8 | Pł. ceramiczne | 2.52 |  |
| 1/27 | Pokój 9 | Wykł. dywan | 10.40 |  |
| 1/28 | Przedsionek 9 | Wykł. dywan | 2.12 |  |
| 1/29 | Łazienka 9 | Pł. ceramiczne | 2.52 |  |
|  | Razem |  | 208.89 |  |

Kubryk

Zestawienie pomieszczeń dla poddasza

| lp | Pomieszczenie – rodzaj | Rodzaj posadzki | Pow. Podłogi m2 | Pow. Użytkowa - m2 ( pow1.9 m wys) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Korytarz wewnętrzny | Terrakota | 8.12 | 8.12 |
|  | Wc męski z przedsionkiem 1.5 m2 + 1.5 m2 | Terrakota | 3.00 | 2.55 |
|  | Wc damski z przedsionkiem 1.5 m2 + 1.5 m2 | Terrakota | 3.00 | 2.55 |
|  | Pokój gospodarczy - magazyn | Panele podłogowe | 16.53 | 9.60 |
|  | Schowek na mat pomocnicze | Panele podłogowe | 5.60 | 3.80 |
|  | Aneks sali rekreacyjnej | Panele podłogowe | 16.85 | 11.99 |
|  | Sala rekreacyjna z bufetem | Terrakota | 29.33 | 26.00 |
|  | Bufet z ladą barową | Terrakota | 4.27 | 4.27 |
|  | Serwerownia | Terrakota | 5.39 | 3.22 |
|  | Sala szkoleń | Panele podłogowe | 58.22 | 40. 88 |
|  | Razem (bez kl. schodowej) |  | 150.31 | 112.98 |
|  | Klatka schodowa z korytarzem zewnętrznym | Terrakota | 25.01 | 17.56 |
|  | Kubatura poddasza |  |  | 458 m3 |

Kubryk -Okna

Piwnica

|  | Wymiar okna /szer x wys /cm | Ilość /szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90 x 90 | 9 |  |

Parter

|  | Wymiar okna /szer x wys /cm | Ilość /szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 129 x 180 | 6 |  |
|  | 160 x 180 | 8 |  |
|  | Naświetle w kl. schodowej 160 x 190 | 1 |  |
|  | Drzwi przeszklone wewn. 150 x 220 | 2 |  |
|  | Drzwi przeszklone zewn. 150 x 220 | 1 |  |

Piętro

|  | Wymiar okna /szer x wys /cm | Ilość /szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 160 x 130 | 10 |  |
|  | 100 x 130 | 2 |  |

Poddasze

|  | Wymiar okna /szer x wys /cm | Ilość /szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 160 x 130 | 2 | lukarny |
|  | Typ A - 120 x 80 cm | 3 | połaciowe |
|  | Typ B - 150 x 80 cm | 4 | połaciowe |
|  | Typ C- 50 x 70 cm | 5 | połaciowe |

Kubryk -Drzwi

Piwnica

|  | Wymiar drzwi /szer x wys /cm | Ilość /szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 140 x 205 | 1 | wewnętrzne |
|  | Brama 205 x190 | 1 | zewnętrzne |
|  | 90 x 190 | 3 | zewnętrzne |
|  | 90 x 200 | 9 | wewnętrzne |
|  | 80 x 200 | 3 | wewnętrzne |
|  | 90 x 200 | 1 | Wewnętrzne, ogniochronne |

Parter

|  | Wymiar drzwi /szer x wys /cm | Ilość /szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 x 220 | 1 | zewnętrzne |
|  | 150 x 220 | 2 | wewnętrzne |
|  | 180 x 220 | 2 | wewnętrzne |
|  | 90 x 205 | 6 | wewnętrzne |
|  | 80 x 205 | 4 | wewnętrzne |
| Drzwi w mieszkaniu funkcyjnym nie ujęto |  |  |  |

Piętro

|  | Wymiar drzwi /szer x wys /cm | Ilość /szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150 x 220 | 1 | wewnętrzne |
|  | 90 x 205 | 9 | wewnętrzne |
|  | 80 x 205 | 18 | wewnętrzne |

Poddasze

|  | Wymiar drzwi /szer x wys /cm | Ilość /szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90 x 205 | 1 | Wewnętrzne, metalowe na kl. schodową |
|  | 90 x 205 | 5 | wewnętrzne, |
|  | 80 x 205 | 4 | wewnętrzne |

Kubryk –utrzYmanie CZystosci Posesji

|  |  | Ilość / | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trawnik na posesji | 1,00 ha | klomby, kwiaty |
|  | Żywopłot | 620 mb |  |