Poglądowe  pytania

/. Pytania ogólne

- Grupa pakowania towaru niebezpiecznego, o ile występuje, powinna być wskazana:

- Na opakowaniu

- W dokumencie przewozowym

- W instrukcjach pisemnych dla członków załogi pojazdu/maszynisty/członków załogi statku

- Kod klasyfikacyjny może zawierać:

- Numer podklasy

- Literę grupy zgodności

- Grupę pakowania

- Tytuł klasy 3 obejmuje stopione materiały stałe, przewożone lub dostarczone do przewozu w stanie podgrzanym:

- Z wyjątkiem materiałów, których temperatura zapłonu jest wyższa niż temperatura przewozu

- Jeżeli ich temperatura zapłonu jest wyższa niż temperatura przewożonego materiału

- Nawet wówczas, gdy ich temperatura zapłonu jest wyższa niż 60 °C

- Zgodnie z hierarchią cystern, cysterna o kodzie LGBV może być użyta do przewozu materiałów wymagających cysterny o kodzie:

- L4BN

- LGAV

- LGBF

- DPPL o kodzie 11A napełniony towarem niebezpiecznym przed upływem ważności ostatniego badania okresowego może być przewożony po terminie badania:

- Przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

- W okresie 6 miesięcy w przypadku zwrotu materiałów niebezpiecznych, o ile właściwa władza nie postanowiła inaczej

- Bez ograniczenia czasowego

- Pytania specjalistyczne ADR

- W skład ruchomej jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) mogą wchodzić:

- Przedziały ładunkowe na materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem wybuchowym

- Cysterny

- Kontenery do przewozu luzem

- Pojazd przewożący materiał niebezpieczny UN 1204 w sztukach przesyłek może przejechać przez tunel kategorii:

- A

- B

- C

- Umieszczenie zapisu "Przewóz zgodny z 1.1.4.2.1" w dokumencie przewozowym oznacza, że:

- Ładunek jest dopuszczony do przewozu wyłącznie koleją

- Ładunek jest dopuszczony do przewozu w łańcuchu transportowym zawierającym przewóz morski lub lotniczy

- Oznakowanie przewożonych sztuk przesyłek lub kontenerów może być inne niż wymagane w ADR

- Każdy pojazd przewożący towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej, powinien być wyposażony w:

- Klin pod koła dla każdego pojazdu

- Dwa stojące znaki ostrzegawcze

- Komplet narzędzi do naprawy pojazdu w przypadku awarii

- Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych powinien:

- Posiadać co najmniej ośmioletnią praktykę zawodową

- Posiadać wyższe wykształcenie

- Ukończyć kurs specjalistyczny dla doradców, organizowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki

- Pytania specjalistyczne RID

- Czy można dokonywać przewozu przesyłek ekspresowych towarów niebezpiecznych w wagonach dostępnych dla podróżnych?

- Tak, ale z określonymi ograniczeniami

- Tak, bez ograniczeń

- Nie, taki przewóz jest zabroniony

- Jakim kodem, zgodnie z RID, oznaczone są przepisy szczególne dotyczące używania cystern?

- TA

- TC

- TU

- Przy przewozie jakich materiałów wszystkie części wagonu-cysterny powinny mieć możliwość uziemienia elektrycznego?

- Gazów palnych

- Kwasu chlorowodorowego

- Węgla UN 1361 GPU

- Czy dopuszczalny jest przewóz na wagonach platformach samochodów ciężarowych z towarami niebezpiecznymi?

- Nie

- Tak, ale z wyłączeniem towarów niebezpiecznych, których przewóz transportem drogowym jest zabroniony

- Tak, bez ograniczeń

- Zgodnie z RID pracownicy zarządców infrastruktury biorący udział w przewozie towarów niebezpiecznych powinni przejść szkolenie w zakresie:

- Przepisów dla innych rodzajów transportu w przypadku przewozów w łańcuchu przewozowym

- Znaczenia nalepek ostrzegawczych

- Znaczenia tablic pomarańczowych

- Pytania specjalistyczne ADN

- Statek typu G:

- oznacza zbiornikowiec przeznaczony do przewozu gazów

- może przewozić gazy pod ciśnieniem lub jako schłodzone

- oznacza zbiornikowiec przeznaczony do przewozu cieczy

- Egzamin dla doradców ADN powinien obejmować co najmniej następujące tematy:

- znajomość głównych przyczyn wypadków z towarami niebezpiecznymi

- oznakowanie i stosowanie dużych nalepek ostrzegawczych na kontenerach

- przewóz pasażerów

- Na podstawie podanych par numerów UN, podaj które materiały nie mogą być sztauowane razem w tej samej ładowni:

- UN 1202 z UN 0012

- UN 1300 z UN 1863

- UN 1230 z UN 1234

- Statki przewożące materiały lub przedmioty klasy 5.2 powinny utrzymywać odległość od siebie co najmniej:

- 50 m w przypadku, gdy przypisano oznakowanie w postaci jednego niebieskiego stożka lub jednego niebieskiego światła

- 50 m w przypadku, gdy przypisano oznakowanie w postaci trzech niebieskich stożków lub trzech niebieskich świateł

- 25 m w przypadku, gdy przypisano oznakowanie w postaci trzech niebieskich stożków lub trzech niebieskich świateł

- Urządzenia uruchamiające instalacje gaśnicze:

- powinny być uruchamiane w sposób ręczny

- mogą uruchamiać instalacje w sposób automatyczny

- mogą uruchamiać instalacje w sposób tylko mechaniczny