PSSE-AT-262/8/2021                                                                                            załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia :  zakup i dostawa komory laminarnej typu SC2- 4E1 serii Streamline, Klasa II BIOHAZARD

| Lp. | Parametr wymagany | Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna typu SC2-4E1 serii Streamline, Klasa II BIOHAZARD | Tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne: 1340 x 810 x 1 400mm(sz/g/w) | Tak |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne: 1220 x 580 x 670 mm(sz/g/w) | Tak |  |
| 4. | Ściany boczne przeszklone, wykonane ze szkła hartowanego, z wprowadzeniami do podłączenia mediów w części metalowej ścian bocznych | Tak |  |
| 5. | Blat ze stali nierdzewnej, dzielony na segmenty | Tak |  |
| 6. | 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na bocznych ścianach | Tak |  |
| 7. | Statyw do zamocowania komory, jako niezależne stanowisko pracy (na kółkach) | Tak |  |
| 8. | Lampa UV | Tak |  |
| 9. | Zawór gazowy | Tak |  |
| 10. | Palnik FIREBOY plus- -dwa tryby pracy (manualny poprzez przycisk oraz poprzez sensor na podczerwień), -dysza gaz propan/butan -dysza na gaz ziemny i mieszany -akumulator -szybko-złączka bez gwintu na podłączenie węża gazowego | Tak |  |
| 11. | Podłokietnik dla przedramion, wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 12. | Przepływ powietrza pionowy, laminarny | Tak |  |
| 13. | Spełniająca II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 | Tak |  |
| 14. | Wyposażona w 2 filtry HEPA H14 (główny i wylotowy) o skuteczności 99, 999% dla cząstek od 0,1 do 0,3µm | Tak |  |
| 15. | Szyba frontowa nieprzepuszczalna dla promieni UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji opuszczenia, przesuwana ręcznie góra-dół, mechanicznie na zasadzie przeciwwagi, ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego | Tak |  |
| 16. | Wewnętrze i zewnętrzne elementy komory malowane proszkową z powłoka hamującą wzrost bakterii | Tak |  |
| 17. | Komora wyposażona w silnik zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahania napięcia w sieci elektrycznej | Tak |  |
| 18. | Zasilanie 230V | Tak |  |
| 19. | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapychania filtrów | Tak |  |
| 20. | Mikroprocesowy panel sterowania zintegrowany z wyświetlaczem LCD | Tak |  |
| 21. | Ważna autoryzacja producenta na serwis na terenie Polski wystawiony na firmę Oferenta (dołączyć do oferty) | Tak |  |
| 22. | Certyfikat ISO 9001 producenta | Tak |  |
| 23. | Transport z wniesieniem na wskazane miejsce | Tak |  |
| 24. | Gwarancja 24 miesiące od zakupu | Tak |  |
| 25. | Instrukcja w języku polskim Szkolenie personelu | Tak |  |

Cena netto  ……………………………….

(stawka VAT ………………………… %)

Cena brutto: …………………….