Załącznik nr 6 do SWZ (Załącznik nr 1 do Umowy Nr……..  z dnia…..)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (umowy)

Część 1 – Dostawa i montaż mebli na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych pokój 21 - Serwis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Krzesło obrotowe | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w min. 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze alu (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/ wykładzinowych. Kolor tapicerki czarny. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Tkanina i kółka do wyboru Zamawiającego. | 4 |
| 2. | Biurko w kształcie litery L | Jeden bok: o wymiarach 160 cm (szer.) x 65 cm (gł.) x 75 cm (wys.) z wysuwaną półką na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60cm - opcja do wyboru przez Zamawiającego. Montaż półki po środku lub lewej/prawej stronie – opcja do wyboru. W blacie przelotka na okablowanie w kolorze płyty. Drugi bok: 140 cm x 40 cm (głębokość) x 75 cm (wys.), na części (ok. 50 cm) szafka. Blat biurka wykonany z płyty odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm, ścianki pozostałe z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Tył biurka, od blatu do podłogi, zabudowany. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |
| 3. | Dostawka do biurka/ stolik zaokrąglony z obu stron | Wysokość stolika dostosowana do wysokości biurka ok. 75 cm. Blat stolika wykonany z płyty o grubości 25 mm, zaokrąglone boki, na nogach aluminiowych. Cała konstrukcja dodatkowo wzmocniona i stabilna. Wymiary blatu: 160 x 45 cm. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |
| 4. | Kontener | O wymiarach ok. 60 cm (wys.) x 45 cm (szer.) x 50cm (gł.) na kółkach, z czterema szufladami. Szuflady zamykane na centralny zamek. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C. Kontener wykonany z płyty odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm boki, nie mniejszej niż 25mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Kolor płyty oraz uchwyty do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników. | 1 |
| 5. | Szafka komoda biurowa | O wymiarach 110cm (wys.) x 90 (szer.) x 40 cm (gł.) Szafka z drzwiami zamykanymi na centralny zamek. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C. W środku dwie regulowane półki. Szafka wykonana z płyty wiórowej odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm boki, blat nie mniejszej niż 25 mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Półki z możliwością regulacji wysokości, wykonane z płyty identycznej co korpus, wysokością dostosowane do przechowywania segregatorów format A4. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 1 |
| 6. | Szafa aktowa | Wymiar szafy 140 cm (szer.) x 40 cm (gł.) x 200 cm (wys.). Wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 18 mm, blat minimum 25 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C. Trzydrzwiowa, w każdej części po 4 półki, nie wliczając dolnej, z możliwością regulacji wysokości. Jeden segment z miejscem na okrycia wierzchnie i buty. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 2 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Biura Wojewody | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 7. | Stolik okolicznościowy | zdjęcie poglądowe Blat stołu stanowi okrągłe transparentne szkło hartowane. Podstawę stanowią metalowe 4 listwy skręcone, ułożone pod kątem w kolorze chrom. Wymiary: średnica 90cm, wysokość 75 cm. | 2 |
| 8. | Krzesła | zdjęcie poglądowe Nogi stalowe rurki, malowane proszkowo w kolorze czarnym, nogi wyposażone w czarne plastikowe końcówki, rozstawione pod kątem. Miękka i przyjemna w dotyku tkanina welur w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. Konstrukcja krzesła przypominająca fotel, o półokrągłym oparciu, w środku pianka, kształt siedziska przypominający muszlę w środku pianka. Wymiary krzesła: głębokość siedziska 43cm do 66 cm, szerokość od 43 do 60cm, wysokość krzesła ok. 86cm, wysokość oparcia ok. 41cm. | 8 |
| 9. | Drabina 5-stopniowa rozkładana | Drabina aluminiowa rozkładana, jednostronna 5 - stopniowa, wyposażona w antypoślizgowe stopnie (profilowane lub z powłoką), stopki antypoślizgowe oraz zabezpieczenie przed rozsunięciem. Ostatni na górze stopień to podest. Wytrzymałość stopni w min. 120 kg. Maksymalna wysokość robocza 3m. Wysokość drabiny dostosowana do ilości stopni, szer. 45-46 cm | 2 |
| 10. | Regał słupek | Regał o wymiarach ok. 180cm (wys.) x 38 cm (gł.) x 50cm (szer.). W dolnej części regału cokół o wys. ok. 8cm. Wykonany z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus, półki, tył i drzwi o gr. nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Półki w szafkach zamkniętych o odstępach ok. 35cm głębokość półki ok. 40 cm (dostosowane do przechowywania środków czystości oraz w dolnej części odkurzacza. Wszystkie półki z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych, zamykane na zamek. W dolnym wieńcu regału regulator wysokości. Kolor płyty oraz kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Delegatury PUW w Suwałkach ul. Pułaskiego 73 pokój 11 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 11. | Krzesła | zdjęcie poglądowe Wymiary krzesła: wys. ok. 82cm, szer. 46cm, wysokość oparcia 40cm, wys. od podłoża do siedziska 42cm. Siedzisko miękkie obite wysokiej jakości tkaniną odporną na ścieranie. Oparcie półokrągłe w dolnej części przy siedzisku, w kształcie trapezu. Nogi metalowe, malowane na ciemny, imitujący drewno kolor z końcówkami nie rysującymi podłoże. Kolor i tkanina do wyboru Zamawiającego. | 4 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis na potrzeby wyposażenia meblowego do CPR w Zaściankach | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 12. | Regały metalowe | Wymiary ok. szer. 100cm x wys. 250cm x 60 cm gł. wytrzymałe półki, wykonane z grubej płyty MDF, wzmocnione specjalnymi stalowymi poprzeczkami, konstrukcja półek wykorzystuje stabilne zaczepy w postaci kulistych przetłoczeń, co zapewnia wytrzymałość i stabilność każdej z nich. Nośność półki jednej ok. 200 kg. Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. | 5 |
| 13. | Drabina 7-stopniowa | Drabina aluminiowa rozkładana, jednostronna 7 - stopniowa, wyposażona w antypoślizgowe stopnie (profilowane lub z powłoką), stopki antypoślizgowe oraz zabezpieczenie przed rozsunięciem. Ostatni na górze stopień to podest. Wytrzymałość stopni w min. 120 kg. Maksymalna wysokość robocza ok. 3,5m. Wysokość drabiny dostosowana do ilości stopni, szer. 45-46 cm | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Kancelarii Ogólnej Pokój 9 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 14. | Biurko proste | Biurko o wymiarach ok. 160cm (szer.) x 70cm (gł.) x 75 cm (wys.) z wbudowanym kontenerkiem 4 lub 5 szuflad – opcja do wyboru. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości ok. 70cm - opcja do wyboru przez Zamawiającego. W blacie dwie przelotki (w miejscach wyznaczonym przez zamawiającego) na okablowanie w kolorze płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm boki, nie mniejszej niż 25mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Biurko do połowy zabudowany płytą z prześwitem ok. 25 cm oraz stałą półką 25cm szer. przy przedniej ściance na teczkę lub torbę (pod blatem). Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 3 |
| 15. | Biurko proste | Biurko o wymiarach ok. 160cm (szer.) x 80cm (gł.) x 75 cm (wys.) z wbudowanym kontenerkiem 4 lub 5 szuflad – opcja do wyboru. Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości ok. 70cm - opcja do wyboru przez Zamawiającego. W blacie dwie przelotki (w miejscach wyznaczonym przez zamawiającego) na okablowanie w kolorze płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm boki, nie mniejszej niż 25mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Tył biurka do połowy zabudowany płytą oraz stałą półką 25cm szer. przy przedniej ściance na teczkę lub torbę (pod blatem). Przednia ścianka biurka z prześwitem ok. 15cm od podłogi. Kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego. | 2 |
| 16. | Fotel obrotowy | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w min. 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze alu (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/ wykładzinowych. Kolor tapicerki czarny. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Tkanina i kółka do wyboru Zamawiającego. | 5 |
| 17. | Szafa aktowa z nadstawką | Szafa z nadstawką składająca się z dwóch segmentów o wymiarach całkowitych ok. 280cm (wys.) x 48 (gł.) x 310 cm (szer.). Każdy segment o szerokości 155 cm, wys. szafy ok. 200 cm, wys. nadstawki ok. 80 cm. Szafa i nadstawka wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej odpornej na zarysowania, korpus o gr. 18 mm, tył, półki, drzwi i inne elementy o gr. nie mniejszej niż 18mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Szafa jak również nadstawka na stałe w środku wydzielone w pionie na dwie równe częścio szer. 77,5 cm. Wysokość półki do uzgodnienia z Zamawiającym. Ilość półek dostosowana do wysokości całości. Szafa i nadstawka zamykana na centralny zamek (oddzielnie każde skrzydło). Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa i nadstawka wyposażone w drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach rolkowych – górnej i dolnej. Dwoje drzwi (skrzydeł) przesuwanych w szafie i dwoje drzwi (skrzydeł) przesuwanych w nadstawce. W dolnej części szafy cokół o wys. ok. 10cm. Szafa powinna posiadać blokady i odboje. Kolor płyty buk. Kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 18. | Szafa ubraniowa | Szafa ubraniowa jednodrzwiowa lub dwudrzwiowa do ustalenia o wymiarach ok. 200 cm (wys.) x 45 cm (gł.) x 60 cm (szer.). Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, tył i drzwi o grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone, wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Uchwyty stalowe 2-punktowe. Szafa wyposażona w wieszak wysuwany/drążek (do uzgodnienia z Zamawiającym) i w górnej części z półką wykonaną z płyty identycznej co korpus o grubości 18 mm. Kolor płyty buk, kolor i kształt uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. | 1 |
| 19. | Szafka narożna na listy | Jeden bok - długość zew. 198 cm, dł. Wew. 154cm, gł. 60 cm, wys.110 cm; Drugi bok - długość zew. 118 cm, dł. 60 cm, gł. 44 cm. Na blacie szafki będą stały skrzynki na koperty. Wykonana z płyty meblowej, na bazie płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm krawędzie wykończone listwą zabezpieczającą koszyki przed upadkiem w kolorze płyty. Szafka wydzielona płytą w pionie i poziomie tworząc półki do przechowywania wag, segregatorów itd. | 1 |
| 20. | Szafka zamknięta na drukarkę | Szerokość 53 cm, głębokość 55 cm, wysokość 75 cm. Szafka dwudrzwiowa na kółkach, posiadająca 3 półki zamykane. Rączki stalowe 2-punktowe w kształcie litery C pasujące do istniejących mebli. Szafka wykonana z płyty wiórowej odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm boki, drzwi i nie mniejszej niż 25mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Drzwi otwierane na zawiasach stalowych, zamykane na zamek. Kolor płyty buk. | 1 |
| 21. | Lada z drzwiami wahadłowymi | Wys. 110 cm, gł. 42 cm, dł.125 cm. Lada wykonana z płyty wiórowej odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm, blat o grubości 25mm. Od strony wewnętrznej trzy lub cztery półki wydzielone w pionie płytą. Z prawej strony lady płyta umieszczona prostopadle 1-część o szer. 44,5 cm tworząca ścianę dla drzwi wahadłowych, zawiasy zamontowane na drugiej części ściany o szer. 54,6 cm. | 1 |
| 22. | Szafka | Wys. 110 cm, gł. 42 cm, szer. 72,4 cm zamykana na dwoje drzwi rozwierane. Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W wieńcu cokół o wys. ok. 10 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. W środku komoda przedzielona na pół, z trzema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Komoda zamykana na zamek. Uchwyty oraz kolor płyty pasujący do istniejących mebli. | 1 |
| 23. | Komoda | Komoda dwudrzwiowa wymiary ok. wys. 110 cm, szer. 120 cm, gł. 38 cm, drzwi przesuwane/rozchylane – opcja do wyboru. Wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 25 mm – blat; boki, tył i drzwi nie mniejszej niż 18 mm. W wieńcu cokół o wys. ok. 10 cm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. W środku komoda przedzielona na pół, z trzema półkami po obu stronach z możliwością regulacji, na podpórkach uniemożliwiających samoczynne wysunięcie półki (dostosowane do przechowywania segregatorów biurowych formatu A4, stojących grzbietami na zewnątrz). Komoda zamykana na zamek. Uchwyty oraz kolor płyty pasujący do istniejących mebli. | 1 |

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis mebli biurowych na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Kancelarii Ogólnej – skład chronologiczny Pokój 8 | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 24. | Regał narożny otwarty | Regał narożny o wymiarach: dolna część 212 cm wysokości, górna część 92 cm wysokości. Dłuższa część: ok. 250 cm (długość całkowita do podzielenia na segmenty o szerokości odpowiadającej szerokości i wielokrotności kartonów archiwizacyjnych 35 cm gł. x 26 cm wys. x 11 cm szer.) x 36 cm (gł.) x 304 cm (wys.), krótsza część: ok. 81 cm (dł.) x 36 cm (gł.) x 304 cm (wys.). Dolny i górny regał przymocowane do podłogi i ściany ze względu na ciężar przechowywany na półkach. Regał wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. | 1 |
| 25. | Regał otwarty słupek z nadstawką | Regał słupek o wymiarach dolna część 212 cm wys., górna część 92 cm wys. Wymiary całkowite szer. 40 cm, wys.: 304 cm, gł. 36 cm półki do przechowywania kartonów archiwizacyjnych o wymiarach 35 cm gł. x 26 cm wys. x 11 cm szer. Wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. | 1 |
| 26. | Komoda otwarta | Komoda otwarta wydzielona na pół tworząc dwa segmenty, każdy z czterema pólkami o wymiarach ok. szer. połowy 74 cm, szer. całości 148 wys.: 125 cm, gł. 35-36 cm każdy półki do przechowywania kartonów archiwizacyjnych o wymiarach 35 cm gł. x 26 cm wys. x 11 cm szer. Wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. | 1 |
| 27. | Biurko proste z wbudowana szafką | Biurko o wymiarach 130cm -150 cm(szer.) x 65-70 cm (gł.) x 75 cm (wys.). Pod blatem biurka wysuwana półka na klawiaturę komputera w metalowych prowadnicach o szerokości 60cm - opcja do wyboru oraz zamykana na zamek szafka o wymiarach szer. 35-40 cm, gł. 35 cm. W blacie jedna przelotka (w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego) na okablowanie w kolorze płyty. Biurko wykonane z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości nie mniejszej niż 18mm boki, nie mniejszej niż 25mm blat. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Tył biurka do połowy zabudowany płytą oraz stałą półką 25cm szer. Przednia ścianka biurka z prześwitem ok. 25cm od podłogi. Kolor płyty | 1 |

Część 2 – Dostawa i montaż foteli na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

| Lp. | Rodzaj mebli | Opis foteli na potrzeby wyposażenia meblowego pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Fotel obrotowy | Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny czyli możliwość swobodnego kołysania się, oparcie powinno wychylać się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta położenia w min. 5 pozycjach. Możliwość regulacji siły oporu (podparcia pleców) jaki będzie stawiał fotel podczas "bujania się". Posiadający funkcję Anti - Shock - po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia względem siedziska, oparcie nie uderzy gwałtownie w plecy Użytkownika. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko o wymiarach w przedziale szer. 46-48 cm, głębokość 46 cm. Plastikowe, szerokie podłokietniki ułatwiające wygodne ułożenie przedramienia. Krzesło wyposażone w regulowany (poziomy obrót) zagłówek, umożliwiający wygodne podparcie głowy. Zagłówek tapicerowany tkaniną wybrana dla oparcia krzesła. Posiadające podpórkę pod lędźwiową część kręgosłupa o regulowanej wysokości. Podpórka powinna mieć możliwość montażu na całej wysokości oparcia. Metalowa, lekka i stabilna lakierowana podstawa jezdna w kolorze alu (jasnoszary). Kółka przystosowane do powierzchni twardych/ wykładzinowych. Kolor tapicerki czarny. Miękka i trwała tapicerka, odporna na przetarcia. Tkanina i kółka do wyboru Zamawiającego. | 52 |
| 2. | Fotel obrotowy gabinetowy | Front fotela tapicerowany naturalną skórą licową, tył zaś skórą ekologiczną o identycznej strukturze i kolorze. Nakładki na podstawę jezdną oraz podłokietniki wykonane z litego drewna. Mechanizm ruchowy Multiblock umożliwiający "bujanie się" w fotelu i jego blokadę w dowolnie obranej pozycji wychylenia. Wyposażony w system "anti - shock" zabezpieczający przez uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski. Płynna regulacja wysokości siedziska góra - dół, za pomocą podnośnika pneumatycznego. Kółka w fotelu przystosowane do powierzchni twardych typu parkiet, panele oraz powierzchni dywanowych. Minimalne obciążenie fotela to 120 kg. Wymiary wys. całkowita 120-130cm, szer. 70 -72 cm, wys. podłokietników 25 cm., wys. oparcia 72-75 cm. Kolor skóry i drewna do wyboru Zamawiającego. | 5 |

Część 3 – Wykonanie dostawy i montażu regałów przesuwnych do Archiwum Zakładowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanego w Łomży przy ul. Spokojnej 9B

Przedmiotem zamówienia są:

- Metalowe regały przesuwne (ruchome) na dokumentację archiwalną,

- Metalowe półki do wnęki o wymiarach: szer. 296 cm, wys. 230 cm, 
gł. 23,50 cm – Typu RJ2x430-2xx30/276-6+1:

- 69,50 cm x 30 cm – w ilości 6 sztuk,

- 79,50 cm x 30 cm – w ilości 7 sztuk,

- 99,50 cm x 30 cm – w ilości 7 sztuk,

do pomieszczenia archiwum zakładowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku zlokalizowanego w Łomży ul. Spokojnej 9 B.

Miejsce montażu regałów przedstawia „Rzut pomieszczenia archiwum” – załącznik nr 2 do umowy.

Informacje o przechowywanej dokumentacji:

- Wymiary akt: 350 mm x 270 mm,

- Dokumenty są stawiane na krótkim boku,

- Głębokość półki 300 mm.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - metalowe regały przesuwne (ruchome) na dokumentację archiwalną :

- Regały powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu archiwum zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do umowy,

- Preferowana wysokość regałów ok. 2700mm - 2800 mm - opcja do wyboru*

- Przejście między regałami (dostęp do półki) minimum 800 mm,

- Odstęp między półkami (światło) – 330 mm,

- Ilość półek – 7 użytkowych + 1 kryjąca,

- Szyny nawierzchniowe na całej długości pomieszczenia,

- Napęd ręczny korbowy z blokadą,

- Ściany boczne oraz tylne pełne,

- Osłona górna najwyższej półki zabezpieczająca przed kurzem,

- Szyny zastosowane wykonane ze stali walcowanej na gorąco, których profil uzyskuje się w poprzez proces walcowania. Szyna w celu zapewnienia prawidłowego toru jazdy regału, posiada wzdłuż swojej długości dwa rowki.

- Tory na stałe przytwierdzone do podłoża i wypoziomowane tak, by nie powodowały samoczynnego przemieszczania się regałów oraz umożliwiały swobodne zamykanie drzwi,

- Krawędzie  toru  osłonięte  z dwóch  stron  najazdami,

- Prowadzenie regału zapewnione jest na dwóch najbardziej odległych szynach,

- Dla zapewnienia równoległego prowadzenia regału podwozie regałów wyposażone jest w system napędu centralnego,

- Podwozie regałów jest wyposażone w system stabilizacji pionowej zabezpieczający regał przed przechyłem lub wywróceniem,

- Wszystkie regały zaopatrzone w odboje zabezpieczające przed przypadkowym przygnieceniem palców podczas przesuwania,

- Ściany boczne pełne wykonane ze stali, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035,  wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na specjalnych zaczepach – dowolność zmiany rozstawu półek bez konieczności rozkręcania śrub,

- Ściany tylne regałów krańcowych (pojedynczych) wykonane ze stali, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035,

- Komplet regałów powinien stanowić po ich zsunięciu jedną, zamkniętą całość,

- Górna półka skręcana na trwałe ze ścianą boczną regału,

- Ściany działowe w postaci wzmocnień krzyżowych (stężenia) zapewniających swobodny przepływ powietrza,

- Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej,

- Nośność półki min. 60 kg,

- Półki nie powinny  posiadać żadnych ostrych krawędzi i kantów, półki winny posiadać podgięcie na wysokość 50 mm wzdłuż tylnego brzegu lub listwę zapółkową , (ogranicznik nie pozwalający na wysunięcie się półek poza regał),

- Mocowania półek do ścian bocznych winno odbywać się przy pomocy specjalnych 4 zaczepów umożliwiających dowolność zmiany rozstawu półek bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi,

- Półki malowanie proszkowo w kolorze RAL 7035,

- Każda półka wyposażona w przegrodę ruchomą,

- Przemieszczenie regału odbywać się  będzie za pomocą trójramiennego pokrętła przy użyciu niewielkiej siły fizycznej poprzez dwustopniową przekładnie łańcuchową,

- Każde pokrętło ma wbudowany mechanizm blokady,

- Korby trójramienne zakończone plastykowymi obrotowymi gałkami,

- Koła zębate stalowe,

- Wszystkie elementy obrotowe łożyskowane na krytych kulkowych łożyskach tocznych,

- Mechanizm napędowy wyposażony w blokadę umożliwiającą zablokowanie regału 
w każdej chwili, co uniemożliwia niekontrolowany przesuw regału,

- Mechanizm napędowy zakryty poprzez panel frontowy,

- Panel frontowy - osłona wykonana z jednolitej blachy zimnowalcowanej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7035,

- Panel wyposażony w tabliczki z pleksi z możliwością wsuwania w nie oznakowania (informacji) zawartości regału,

- Panele frontowe osłaniają mechanizmy napędowe.

Sugestie odnośnie ilości i długości regałów:

Maksymalne wykorzystanie  powierzchni magazynowej.

UWAGA:

ostateczna ilość regałów po wykonaniu pomiarów przez przedstawiciela wykonawcy;

1. Przewidywana długość regałów:

-  440 cm + 10 cm korby.

2. Przewidywana długość pola regałów przesuwnych (rozłożonych z odstępem min. 
80 cm: -  1448 cm.

UWAGA:

Ostateczna długość regałów po wykonaniu pomiarów przez przedstawiciela wykonawcy.

Oferowane przez Wykonawcę regały przesuwne i podłogi jezdne muszą 
w szczególności:

- Posiadać świadectwo/a bezpieczeństwa pracy,

- Posiadać atest/y klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oferowanych regałów,

- Posiadać atest/y higieniczny/e,

- Posiadać zgodność z polskimi normami, obowiązującymi w przedmiotowym zakresie 
i zgodnie normą PN-88/M78321 powinny posiadać tabliczki znamionowe zawierające dane pozwalające na pełną identyfikację producenta, zawierające, co najmniej:

- nazwę i znak wytwórcy,

- nazwę i oznaczenie regału,

- numer fabryczny i rok produkcji,

- zakres i wyniki przeprowadzonych badań,

- stwierdzenie zgodności wyników badań z PN,

- dane o dopuszczalnym obciążeniu półek i regałów.

UWAGA:

Zaleca się, aby wykonawca przed wykonaniem regałów dokonał szczegółowego pomiaru i w razie potrzeby skorygował, w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, wymiary podane w załącznikach.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – metalowe półki do regałów przesuwnych.

      - Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej,

      - Nośność półki min. 60 kg,

      - Kształt i wymiary zagięć oraz zaczepy (mocowanie) dostosowane do istniejących regałów.

      - Półki malowanie proszkowo w kolorze istniejących regałów.