ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów natężenia hałasu oraz badań gleby dla drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko do początku obwodnicy Grójca.

Odcinki objęte zamówieniem

- Odcinek A od węzła "Lotnisko" (bez węzła) do węzła "Lesznowola" (z węzłem) o długości odcinka 8, 6 km;

- Odcinek B

  - zadanie I -od węzła Lesznowola (bez węzła) długość odcinka ok. 14,80 km. od km 6+945,31 d km 8+241,47;

  - zadanie II -długość odcinka ok. 14,80 km od km 8+241,47 do km 21+746,16;

- Odcinek C

  - zadanie I -od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca od km 21+746 do km 24+003,01;

  - zadanie II - droga ekspresowa S-7 od km 24+003,01 do km 26+711,23;

  - zadanie III -droga ekspresowa S-7 od km 26+711,23 do km 28+760,71;

  - zadanie IV -droga ekspresowa S-7 od km  28+760,71 do km 29+626,68.

- Podstawa zamówienia

Obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie przeprowadzenia pomiarów hałasu wynika z następujących rozstrzygnięć administracyjnych:

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia  22 kwietnia 2011 r. znak WOOŚ-II.4200.11.2011.TS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca według wariantu "II" z przebiegiem trasy w pobliżu miejsc. Antoninów wg podwariantu "C";

- Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia  29 stycznia 2015 r. znak DOOŚ-idk.4200.8.2011.aj.31 uchylająca w części decyzję RDOŚ z dn. 22-04-2011 zn. WOOŚ-II.4200.11.2011.TS, a w pozostałej części utrzymująca decyzję w mocy;

- Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia  6 kwietnia 2017 r. znak DOOŚ-OAII.4200.8.2011.aj.44 zmieniająca decyzję RDOŚ z dn. 22-04-2011 zn. WOOŚ-II.4200.11.2011.TS.

ODCINEK A:

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 roku, zn. WOOŚ-II.4222.16.2018.MP.17 ponownie uzgadniające realizację i określające warunki dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - odcinek A od węzła "Lotnisko" (bez węzła) do węzła "Lesznowola" (z węzłem) o długości odcinka 6,64 km”.

ODCINEK B zadanie I

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 lipca 2019 roku zn. WOOŚ-II.4222.15.2018.AG.13 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji;

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 lutego 2023 roku zn. WOOŚ-II.4222.10.2022.MC.11 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji.

ODCINEK B zadanie II

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 lipca 2019 roku zn. WOOŚ-II.4222.14.2018.DF.14 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji;

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 stycznia 2023 roku zn. WOOŚ-II.4222.9.2022.AG.11 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji.

ODCINEK C zadanie I

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2018 roku zn. WOOŚ-II.4222.9.2018.AG.9 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji, sprostowane postanowieniem RDOŚ z dnia 29 listopada 2018 roku , zn. WOOŚ-II.4222.9.2018.AG.11.

ODCINEK C zadanie II

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2018 roku zn. WOOŚ-II.4222.8.2018.MP.9 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji, sprostowane postanowieniem RDOŚ z dnia 29 listopada 2018 roku , zn. WOOŚ-II.4222.8.2018.MP.11.

ODCINEK C zadanie III

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2018 roku zn. WOOŚ-II.4222.7.2018.EWA.9 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji, sprostowane postanowieniem RDOŚ z dnia 29 listopada 2018 roku , zn. WOOŚ-II.4222.7.2018.EWA.11.

ODCINEK C zadanie IV

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku zn. WOOŚ-II.4222.10.2018.DF.9 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji, sprostowane postanowieniem RDOŚ z dnia 5 listopada 2018 roku , zn. WOOŚ-II.4222.10.2018.DF.9.

- Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca, obejmującej: przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej, pomiarów zanieczyszczeń gleb oraz porównanie ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawartych w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzjach administracyjnych, z rzeczywistym oddziaływaniem wraz z oceną skuteczności działań podjętych dla jego ograniczenia. W przypadku, gdy istniejące rozwiązania ograniczające oddziaływanie na środowisko okażą się niewystarczające, w analizie porealizacyjnej zostaną również określone dodatkowe sposoby minimalizacji oddziaływania.

- Wymagania ogólne

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zamówienia, w tym niezbędnych pomiarów i badań, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia, a także najnowszą wiedzą techniczną. Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt i oprogramowanie odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych, obliczeń, pomiarów oraz wymaganej czytelności załączników  graficznych.

  - W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezakłócania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251) oraz przepisów BHP.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu pomiarów oraz inwentaryzacji w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie.

  - Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Zamówienia Wykonawca uzyskuje zgodę właścicieli na wejście w teren.

  - Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej lub elektronicznej o terminie planowanych pomiarów lub zmianie tego terminu z przynajmniej 24 -godzinnym wyprzedzeniem.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Do wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie w zakresie zagospodarowania terenu, identyfikacji budynków chronionych akustycznie oraz elementów infrastruktury drogowej, w tym istniejących zabezpieczeń akustycznych.

- Termin realizacji zamówienia

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu analizę porealizacyjną za potwierdzeniem dostarczenia wraz z protokołem przekazania w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Podpisanie protokołów przekazania rozpoczyna proces odbioru opracowania i nie jest równoznaczne z dokonaniem odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia.

  - Wszystkie pomiary hałasu należy wykonywać poza okresem ferii zimowych w województwie mazowieckim.

- Materiały wyjściowe oraz podstawowe przepisy prawa

  - Decyzje i postanowienia wymienione w pkt. 2 niniejszego opracowania.

  - Odcinek A  -Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  -czerwiec 2018 r. dla przedsięwzięcia pt.: „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości odcinka ok. 6,64 km” wraz z aneksem.

  - Odcinek B zadanie I -Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  -luty 2022 r. dla przedsięwzięcia Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem), długość odcinka około 14,80 km ZADANIE 1 km 6+945,31-8+241,47 wraz z aneksami.

  - Odcinek B zadanie II -Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  - luty 2022 r. dla przedsięwzięcia Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem), długość odcinka około 14,80 km ZADANIE 2 km 8+241,47-21+746,16 wraz z aneksami.

  - Odcinek C zadanie I -Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  - marzec 2018 r. dla przedsięwzięcia Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 - długość odcinka ok. 7,9 km Zadanie 1 – Droga ekspresowa S-7 od km 21+746,16 do km 24+003,01 wraz z aneksem.

  - Odcinek C zadanie II - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko -marzec 2018 dla przedsięwzięcia „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 - długość odcinka ok. 7,9 km
Zadanie 2 – Droga ekspresowa S-7 od km 24+003,01 do km 26+711,23 wraz z aneksem.

  - Odcinek C zadanie III - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko -kwiecień 2018 dla przedsięwzięcia „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 - długość odcinka ok. 7,9 km
Zadanie 3 – Droga ekspresowa S-7 od km 26+711,23 do km 28+760,71 wraz z aneksem.

  - Odcinek C zadanie IV - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko -kwiecień 2018 dla przedsięwzięcia „Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 - długość odcinka ok. 7,9 km Zadanie 4 – Droga ekspresowa S-7 od km 28+760,71 do km 29+626,68 wraz z aneksem.

  - Wyżej wymienione dokumenty Zamawiający udostępni do wglądu zainteresowanym Oferentom na ich prośbę po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu, tel. 22/209 23 14, e-mail: mszafran@gddkia.gov.pl.

  - Zamawiający może udostępnić na wniosek Wykonawcy posiadane opracowania z projektu budowlanego i wykonawczego oraz mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w celu wykorzystania ich w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

- Przepisy podstawowe

Sposób realizacji zamówienia winien być zgodny z obowiązującymi na dzień odbioru opracowania przepisami prawa, wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania i weryfikacji pomiarów oraz zapisu, przetwarzania i udostępniania danych, w szczególności z:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54.);

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112);

- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 r. poz. 215);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów 
i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024r. poz. 219);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2021 r. nr 1412);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 
z 2024 r. poz. 870);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1395);

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L 2002 r. poz. 189 z dnia 18.07.2002 r. ze zm.);

- Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

- PN-EN 61672-1:2014-03 – „Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku – Część 1”;

- PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka – Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego – Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny;

- PN-ISO 1996-2:1999 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu wraz z erratą;

- PN-ISO 1996-3:1999 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu;

- PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji 
w przestrzeni otwartej – Ogólna metoda obliczania;

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem 
w budynkach – Cześć 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-EN ISO 10381-5:2009 Jakość gleby – pobieranie próbek.

- Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania opracowania

  - Założenia ogólne

    - Analizę porealizacyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 83 oraz art. 94 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W szczególności należy dokonać porównania ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawartych w raportach 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzjach administracyjnych, z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko oraz ocenić skuteczność działań podjętych dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań.

    - W analizie porealizacyjnej należy spełnić następujące wymagania:

- porównać metody pomiarowe i prognostyczne zastosowane w raportach o oddziaływaniu na środowisko z metodami przyjętymi w analizie porealizacyjnej;

- porównać metody oceny wpływu na środowisko oraz dobrane na tej podstawie urządzenia ochrony środowiska z rzeczywistym oddziaływaniem na etapie analizy porealizacyjnej;

- zidentyfikować zasięg i ocenić skutki aktualnych ponadnormatywnych oddziaływań drogi;

- określić skuteczność zastosowanych środków minimalizujących oddziaływanie drogi na środowisko;

- w przypadkach koniecznych wskazać propozycje dodatkowych zabezpieczeń ograniczających oddziaływanie drogi (z określeniem ich efektywności i przybliżonego kosztu wykonania wraz z opisem analizowanych wariantów dodatkowych zabezpieczeń);

- w razie potrzeby wykazać oraz uzasadnić konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wraz z podaniem jego granic (na kopii mapy ewidencyjnej poświadczonej przez właściwy organ z zaznaczonym przebiegiem granic OOU) oraz określić sposób wykorzystania terenów i obiektów tam występujących.

    - Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary i badania. Przy analizie oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca będzie stosował metody badań, pomiarów, obliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt 
i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych.

    - Analizę porealizacyjną należy przeprowadzić na podstawie dostępnych dokumentów (w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub stanowisk właściwych organów, uzyskanych zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz wizji lokalnych w terenie w celu ustalenia faktycznego ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz inwentaryzowania istniejącej infrastruktury drogowej.

    - Kwalifikację terenu należy wykonać na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania mając na uwadze zapisy planów (dot. ochrony akustycznej) i załączników graficznych planów. 
W przypadku  braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać stanowisko odpowiedniego organu 
o  faktycznym zagospodarowaniu terenu, na podstawie art. 115 ustawy POŚ (Zamawiający wymaga aby stanowisko zawierało odwołanie do artykułu 115 ustawy POŚ, a ewentualne załączniki graficzne były wymienione w piśmie głównym i opatrzone podpisem osoby upoważnionej).

    - W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek m.in.:

- rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi i związanej z nią infrastruktury;

- inwentaryzacji kilometrażu drogi zgodnie z oznaczeniami na słupkach pikietażowych zlokalizowanych w terenie;

- zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących ukształtowania i zagospodarowania terenu, w tym wnikliwej analizy zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym zapisów szczegółowych);

- przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji w terenie i zebrania danych o istniejących ekranach akustycznych (pomiar długości, wysokości, rodzaj materiału z jakiego są wykonane, wraz z dokumentacją fotograficzną);

- zidentyfikowania i scharakteryzowania źródeł hałasu innych niż trasa S7 (oddziaływania skumulowane);

- wykonania dokumentacji fotograficznej drogi i jej otoczenia oraz punktów pomiarowych;

- przeprowadzenia szczegółowej oceny technicznych możliwości zastosowania urządzeń minimalizujących oddziaływanie drogi na środowisko;

- przeprowadzenia analizy kosztowej wykonania proponowanych zabezpieczeń;

- przeprowadzenia analizy pod kątem ekonomicznym, technicznym i społecznym wskazanych w opracowaniu racjonalnych wariantów środków ograniczających oddziaływanie drogi w miejscach przekroczeń dopuszczalnych norm 
wraz z uzasadnieniem preferowanego wariantu zabezpieczeń;

- w razie potrzeby wykazać oraz uzasadnić konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) wraz z podaniem jego granic oraz określeniem sposobu wykorzystania terenów i obiektów tam występujących.

    - Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować o przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna być przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail).

    - Zamawiający może ustalać spotkania robocze dla oceny jakości i postępu prac w ramach opracowywania analizy porealizacyjnej. O spotkaniach roboczych Wykonawca będzie informowany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

  - Akredytacje

    - Zgodnie z art. 175 ust. 5a oraz art. 147a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zarządzający drogą zleca wykonanie wszelkich pomiarów (w tym analiz hałasu metodą obliczeniową) przez akredytowane laboratorium, które powinno posiadać certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z 2023 r. poz. 215) lub certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1816) w zakresie wszystkich wskaźników określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

    - Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dysponowanie przez Wykonawcę laboratoriom posiadającym akredytacje lub  świadectwo certyfikacji w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (kopia wraz z zakresem).

    - Jeżeli Wykonawca nie posiada własnego certyfikowanego laboratorium 
w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, należy przedłożyć oświadczenie jednostki, która wykona wymagane pomiary, zawierające nazwę, adres laboratorium, które wykona pomiary oraz potwierdzenie, że wskazane laboratorium posiada odpowiednie świadectwo certyfikacji lub akredytacji, 
o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (kopia wraz z zakresem).

    - Wykonawca w momencie przedłożenia wyników pomiarów przedłoży również kopię świadectwa akredytacji/certyfikacji wraz z jej zakresem potwierdzającą, że laboratorium, które wykonało pomiary, posiadało w dniu pomiaru i analizy wyników pomiaru wymaganą akredytację/certyfikację.

    - Termin ważności certyfikatów akredytacji laboratorium badawczego musi obejmować okres wykonania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia wymaganych akredytacji należy do przygotowanej dokumentacji złożyć kopie odpowiednich certyfikatów w zakresie metod wykorzystywanych do pomiarów i obliczeń objętych zamówieniem.

  - Pomiary poziomu hałasu

    - Pomiary poziomów hałasu należy wykonać przy użyciu odpowiednich zestawów pomiarowych, które posiadają świadectwa wzorcowania (kopie świadectw dołączyć do opracowania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

    - Szczegółowe zasady lokalizacji punktów pomiaru poziomu hałasu oraz warunków i metod prowadzenia pomiarów określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 ze zm.).

    - W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać 24-godzinne pomiary poziomu hałasu w miejscach potencjalnego występowania ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego, wykorzystując procedurę ciągłej rejestracji hałasu, określoną w zał. 3 część E „Procedura ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych w czasie odniesienia t” do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r., wraz z opracowaniem i analizą wyników oraz określić równoważny poziom hałasu dla wymaganych okresów doby (pory dnia i pory nocy).

    - Wyniki pomiarów należy opracować zgodnie z złącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia i odnieść do wartości normatywnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

    - Jednocześnie z pomiarami poziomu hałasu należy wykonać pomiary towarzyszące:

- natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie),

- prędkości pojazdów,

- warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie).

    - Pomiary poziomu hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi (natężenie ruchu, prędkość pojazdów, warunki atmosferyczne) należy wykonać z wyłączeniem okresu ferii zimowych w województwie mazowieckim. Pomiary hałasu w różnych punktach powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby uwzględnić dobowe oraz tygodniowe szczyty natężeń ruchu. Pomiary hałasu powinny zaczynać się o pełnej godzinie. Pomiary nie powinny być wykonywane w nietypowych sytuacjach zakłóceń akustycznych niezwiązanych z ruchem drogowym, czy podczas zatorów spowodowanych np. wypadkami drogowymi, itp.

- Lokalizacja punktów pomiarowych

  - Pomiarów poziomu hałasu należy dokonać w dwóch kategoriach punktów pomiarowych:

- referencyjnych (podstawowych),

- dodatkowych.

  - Dla punktów referencyjnych przed numerem punktu pomiarowego należy wprowadzić oznaczenie „PPH”. Dla punktów dodatkowych - przed numerem punktu należy wprowadzić oznaczenie „PDH”. Wszelkie materiały związane 
z punktem pomiarowym (materiały robocze, wyniki, protokoły) powinny być opisywane numerem danego punktu.

  - Pomiary hałasu w punktach dodatkowych (PDH) należy wykonać 
w lokalizacjach wskazanych poniżej metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie (pomiary 24-godzinne – 16 godzin w porze dnia, 8 godzin w porze nocy).

9.3.1  Proponowane punkty pomiaru hałasu:

| Lp | Adres |  | Orientacyjny kilometraż | Strona drogi | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. | Baletowa 132 Warszawa | 1+090 | P |  |
| 2 | ul. | Baletowa 150 Warszawa | 0+950 | P |  |
| 3 | ul. | Stefana Starzyńskiego 85 Dawidy Bankowe | 2+150 | P |  |
| 4 | ul. | Wróbelka 41 Zgorzała | 3+150 | P |  |
| 5 | ul. | Postępu 137d Zgorzała | 3+065 | L | * |
| 6 | ul. | Raszyńska 12 Zgorzała | 4+063 | L | * |
| 7 | ul. | Nadarzyńska 14 Nowa Wola | 4+200 | L |  |
| 8 | ul. | Begonii 4 Nowa Wola | 4+800 | L |  |
| 9 | ul. | Ignacego Krasickiego 190 Nowa Wola | 5+488 | P | * |
| 10 | ul. | Ignacego Krasickiego 180 Nowa Wola | 5+506 | L | * |
| 11 | ul. | Postępu 29 Nowa Wola | 5+614 | L | * |
| 12 | ul. | Orna 15 Nowa Wola | 5+780 | P |  |
| 13 | ul. | Postępu 32a Nowa Wola | 6+094 | L | * |
| 14 | ul. | Borowa 12 Lesznowola | 7+410 | P |  |
| 15 | ul. | Borowa 1a Wilcza Góra | 7+400 | L |  |
| 16 | ul. | Polnego Wiatru 10 Wilcza Góra | 7+814 | L | * |
| 17 | ul. | Polna 19e Wilcza Góra | 8+250 | P |  |
| 18 | ul. | Żwirowa 10g Wilcza Góra | 8+214 | L | * |
| 19 | ul. | Żwirowa 37 Władysławów | 8+811 | P | * |
| 20 | ul. | Zielona 18 Władysławów | 9+470 | P |  |
| 21 | ul. | Zielona 8 Władysławów | 9+470 | L |  |
| 22 | ul. | Podskarbińska 31 Robercin | 10+421 | P |  |
| 23 | ul. | Gościniec 51 Wola Gołkowska | 11+037 | P |  |
| 24 | ul. | Stawowa 9 Złotokłos | 15+950 | L |  |
| 25 | ul. | dz. Nr ew. 57/136 obr. Szczaki | 16+350 | P |  |
| 26 | ul. | Słoneczna 30c Szczaki | 16+707 | L | * |
| 27 | ul. | Szczakoska 62 Kotorydz | 17+422 | L | * |
| 28 | ul. | Słoneczna 47 Kotorydz | 18+250 | P |  |
| 29 | ul. | Akacjowa 75 Marylka | 18+890 | L |  |
| 30 | ul. | Długa 28 Ruda | 19+530 | P |  |
| 31 | ul. | Działkowa 10 Ruda | 20+160 | L |  |
| 32 | ul. | Piaseczyńska 21 Komorniki | 21+021 | P | * |
| 33 | ul. | Sosnowa 6 Ruda | 21+136 | L | * |
| 34 | ul. | Spokojna 2 lub 4 Ruda | 21+460 | L |  |
| 35 | ul. | Sadowa 5 Ruda | 21+650 | L |  |
| 36 | ul. | Warszawska 21 Komorniki | 22+550 | P |  |
| 37 | ul. | Południowa 7 Komorniki | 22+865 | P | * |
| 38 | ul. | Słoneczna 38 Komorniki | 22+929 | L | * |
| 39 | ul. | Główna 10 Rembertów | 23+478 | P | * |
| 40 | ul. | Główna 14 Komorniki | 23+562 | L | * |
| 41 | ul. | Główna 19 Rembertów | 23+734 | L | * |
| 42 | Al. | Krakowska 4 Kopana | 24+930 | P |  |
| 43 | ul. | Pawłowicka 4 Kopana | 25+400 | L |  |
| 44 | Al. | Wojciecha i Anieli Górskich 3 Kopana | 25+567 | P | * |
| 45 |  | Podole 77a | 26+971 | L | * |
| 46 |  | Podole 65 | 28+129 | L | * |
| 47 | ul. | Warszawska 86 Głuchów | 28+891 | L | * |
| 48 | ul. | Miła 13 Głuchów | 29+180 | P | * |
| 49 | ul. | Spacerowa 1 Głuchów | 29+354 | L | * |
| 50 |  | Podole 92 | 29+618 | L | * |
| * Punkty pomiarowe wskazane w wydanych dla danego odcinka drogi rozstrzygnięciach organów ochrony środowiska |  |  |  |  |  |

Powyższe lokalizacje punktów należy zweryfikować w terenie pod względem jak najlepszego zbadania oddziaływania akustycznego od drogi. W przypadku braku możliwości wykonania pomiaru w lokalizacji wskazanej w pkt 9.3.1 – 9.3.7 (np. brak zgody właściciela posesji) lub w przypadku stwierdzenia, że zmieniono funkcję budynku z chronionego akustycznie na niepodlegający ochronie akustycznej, należy dokonać korekty wskazanych lokalizacji i uzgodnić ją z Zamawiającym przed przystąpieniem do pomiarów (przy ustaleniu ostatecznej lokalizacji punktów należy uwzględnić efekt cienia akustycznego).

  - Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę właścicieli na wejście w teren prywatny, na którym będą zlokalizowane punkty pomiarowe, celem wykonania pomiarów.

  - Wybór dokładnej lokalizacji i ilości punktów pomiarowych referencyjnych (PPH) leży po stronie Wykonawcy, w zależności od potrzeby kalibracji modelu obliczeniowego. Punkty pomiarowe referencyjne powinny umożliwić ocenę źródła hałasu. Lokalizację PPH należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do pomiarów.

  - Szczegółowa lokalizacja referencyjnych i dodatkowych punktów pomiarowych powinna uwzględniać zasady i metodykę wskazaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, w Załączniku nr 3 cz. B „Kryteria lokalizacji punktów pomiarowych”.

  - Dodatkowe punkty pomiarowe (PDH) należy lokalizować w takim miejscu, aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu hałasu od przedmiotowej drogi na ludzi.

  - Dodatkowe punkty pomiarowe powinny być lokalizowane w świetle okna kondygnacji użytkowej najbardziej eksponowanej na hałas, w pierwszej kolejności przy otwartym oknie. Dopuszcza się także wykonywanie pomiarów przy oknie zamkniętym lub nieznacznie uchylonym tj. w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie przez nie wysięgnika i kabli łączących mikrofony pomiarowe z przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w pomieszczeniu. Właściwą kondygnację ustala się poprzedzając właściwy pomiar hałasu pomiarami orientacyjnymi na poszczególnych kondygnacjach.

  - W związku z utrudnioną interpretacją wyników pomiaru hałasu przy elewacji budynku (stopień odbicia/pochłaniania fali dźwiękowej uzależniony od sposobu/materiału wykończenia elewacji) nie należy lokować punktów pomiarowych przy elewacjach budynków w miejscach poza światłem okien. Ponadto, nie należy lokować punktów pomiarowych przy krawędziach elewacji (np. na narożnikach budynków, na styku elewacji z połaciami dachowymi).

  - W tekście analizy porealizacyjnej należy zamieścić charakterystykę punktów pomiarowych wraz z ich dokładną lokalizacją (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS, podaniem strony drogi, kilometraża, adresu posesji, kondygnacji, rodzaju terenu pod względem ochrony akustycznej oraz ewentualnie innych dodatkowych danych identyfikujących punkt pomiarowy (wskazanych w protokole pomiarowym). W analizie porealizacyjnej należy także zamieścić dokumentację fotograficzną pokazującą każdy punkt pomiarowy (miejsca wykonywania pomiarów z ustawieniem miernika poziomu hałasu). Ponadto należy zweryfikować w terenie i ewentualnie zaktualizować adresy punktów pomiarowych. Lokalizacja punktów pomiarowych powinna być również przedstawiona na mapie w skali 1:5000 na podkładzie ortofotomapy.

- Pomiar hałasu skumulowanego

W miejscach skumulowanego oddziaływania hałasu pochodzącego od drogi ekspresowej S7 stanowiącej południowy wylot z Warszawy w kierunku Grójcaz hałasem z innych źródeł o znaczącym natężeniu, w szczególności:

- z drogą ekspresową S2 Południowa Obwodnica Warszawy (węzeł Lotnisko), ul. Baletową (m.st. Warszawa), ul. I. Krasickiego (m. Nowa Wola), drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna), ul. Mrokowską (m. Szczaki), droga wojewódzką nr 876 (ul. Piaseczyńska w m. Ruda), drogą krajową nr 7 w m. Rembertów (węzeł Tarczyn Południe)

- z liniami kolejowymi: nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny oraz nr 12 Skierniewice -Łuków.

Należy wykonać dodatkowo pomiary dla innych niż droga ekspresowa S7 źródeł hałasu w okresie 24 godzin wraz z pomiarem natężenia 
i prędkości ruchu.

W analizach oddziaływania skumulowanego należy wykazać oddziaływanie skumulowane oraz wykazać poziom hałasu pochodzącego wyłącznie od inwestycji stanowiącej przedmiot analizy porealizacyjnej.

Potrzeba wykonania dodatkowych pomiarów nie stanowi podstawy do zmiany wyceny wartości zamówienia.

- Pomiary towarzyszące

  - Dla każdego z wyznaczonych punktów pomiarowych należy wykonać pomiary towarzyszące: natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów i warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Pomiary te należy prowadzić równolegle (jednocześnie) do pomiarów hałasu w lokalizacjach charakteryzujących warunki panujące w miejscu wykonywania pomiarów hałasu.

  - Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów hałasu

Pomiary hałasu powinny być wykonywane w warunkach meteorologicznych zgodnych z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3, części D rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Pomiary parametrów meteorologicznych wykonuje się równocześnie z pomiarami hałasu. Dopuszcza się pomiar parametrów meteorologicznych w jednym punkcie i odnoszenie wyników tego pomiaru do kilku punktów pomiaru poziomu hałasu zlokalizowanych w pobliżu siebie.

11.3 Warunki wykonywania pomiarów ruchu drogowego i prędkości potoku pojazdów

Pomiary ruchu drogowego powinny być wykonywane w tym samym czasie co pomiary poziomu hałasu, we wszystkich przekrojach charakteryzujących natężenie ruchu na drodze (w szczególności na wszystkich odcinkach międzywęzłowych).

Pomiary ruchu drogowego powinny być prowadzone i sumowane w interwałach jednogodzinnych (rozpoczynanych o pełnej godzinie np. 22.00).

Pomiary natężenia i prędkości ruchu powinny być wykonywane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu niezależnie od liczby pasów ruchu występujących na danym kierunku. W przypadku prowadzenia pomiarów ruchu w obrębie skrzyżowania lub węzła drogowego należy pomierzyć natężenie ruchu na każdym 
z wlotów i wylotów skrzyżowania.

W trakcie pomiarów ruchu pojazdów, oraz do zestawień i analiz należy stosować podział pojazdów na kategorie pojazdów ciężkich (hałaśliwych) i lekkich.

Jako pojazdy lekkie określa się pojazdy z kategorii c i d, zaś jako pojazdy ciężkie (hałaśliwe) – pojazdy z kategorii a, b, e-h; zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 1 Podział pojazdów na kategorie stosowane do pomiarów ruchu

| Lp. | Symbol kategorii pojazdów | Grupa pojazdów |
| --- | --- | --- |
| 1 | a | motorowery, skutery |
| 2 | b | Motocykle |
| 3 | c | samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy z przyczepą lub bez |
| 4 | d | lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z przyczepą lub bez (samochody dostawcze do 3,5 Mg |
| 5 | e | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep |
| 6 | f | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi |
| 7 | g | autobusy, trolejbusy |
| 8 | h | ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) |

Pomiary prędkości potoku pojazdów powinny być wykonywane w podziale na dwie grupy pojazdów - pojazdy lekkie i ciężkie. Metodę pomiaru prędkości ruchu w ww. kategoriach pojazdów należy opisać w analizie akustycznej.

Zaleca się wykonanie pomiarów prędkości potoku pojazdów metodą automatyczną w podziale co najmniej na pojazdy lekkie i ciężkie. W przypadku pomiarów prędkości urządzeniami radarowymi należy stanowisko takie odpowiednio maskować, aby obecność urządzenia nie powodowała zmiany wyników pomiarów.

Pomiary prędkości mogą pochodzić ze stacji pomiarowej lub innych urządzeń wykonujących pomiary prędkości, jeżeli zlokalizowane one są na odcinku jednorodnym, na którym wykonywane są pomiary poziomu hałasu.

Dopuszcza się wykonywanie pomiarów prędkości potoku pojazdów metodami manualnymi np. metodą stoperową opartą na pomiarze czasu przejazdu pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie długość odcinka bazowego powinna być tym dłuższa im wyższa jest prędkość (około 40-100 m).

Pomiary prędkości pojazdów na badanym odcinku drogi powinny być prowadzone z częstotliwością minimum 150 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów lekkich (od godz. 6.00 do 22.00), minimum 50 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów ciężkich (od godz. 6.00 do 22.00), 50 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów lekkich (od godz. 22.00 do 6.00), 25 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów ciężkich (od godz. 22.00 do 6.00) w równych odstępach czasu, odrębnie dla każdego kierunku ruchu. Jednakże w przypadku wykonania mniejszej liczby pomiarów należy wykazać statystycznie, że reprezentowana średnia prędkość strumienia pojazdów jest odpowiednia dla całego strumienia pojazdów i pomiar większej liczby pojazdów będzie nie istotny z punktu widzenia średniej prędkości strumienia ruchu.

Pomiar prędkości pojazdów powinien reprezentować zarówno przejazd swobodny, oraz kolumnowy pojazdów w przypadku gdy taki rodzaj ruchu występuje na drodze.

Na podstawie wyników pomiarów prędkości poszczególnych pojazdów należy określić  średnie prędkości pojazdów lekkich i ciężkich w porach dnia i nocy. Częstotliwość pomiarów prędkości pojazdów lub sposób uśredniania wyników poszczególnych pomiarów powinna oddawać zmienność natężenia rozkładu ruchu w trakcie doby. Pomiary w trakcie kolejnych okresów pory dnia i nocy, powinny być odpowiednio zagęszczone w okresach zwiększonego natężenia ruchu lub charakteryzować z góry założone przedziały czasowe, w których zmierzone prędkości pojazdów należy wstępnie uśrednić (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężki). Średnie dla okresów nocy i dnia (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężkich) należy wyciągnąć jako średnie ważone względem liczby pojazdów (odpowiednio lekkich lub ciężkich) z wyników otrzymanych dla poszczególnych przedziałów czasowych.

Średnią (ważoną) prędkość potoku pojazdów należy wyznaczać ze wzoru:

v= vl  (Ql  / Q) + vc (Qc  / Q)   [km/h], gdzie:

vl –  średnia prędkość potoku pojazdów lekkich [km/h]

vc – średnia prędkość potoku pojazdów ciężkich [km/h]

Ql – natężenie ruchu pojazdów lekkich [poj./h]

Qc - natężenie ruchu pojazdów ciężkich [poj./h]

Q -  całkowite natężenie ruchu potoku pojazdów [poj./h]

Pomiary natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów muszą być wykonywane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz osób przygotowujących i wykonujących pomiary.

- Model propagacji hałasu

W ramach przedmiotu zamówienia należy wyznaczyć wartość równoważnego poziomu dźwięku A dla wymaganych okresów doby (pory dnia i pory nocy) wykorzystując procedurę obliczeniową, określoną w zał. 3 cz. H „Procedura obliczeniowa” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem wraz z opracowaniem i analizą wyników.

Analizę akustyczną należy przeprowadzić na podstawie numerycznego, trójwymiarowego modelu terenu, przy uwzględnieniu kroku obliczeniowego maksymalnie 5 m oraz liczby odbić nie mniejszej niż N=2.

Analizę należy przeprowadzić na całej długości analizowanego odcinka dla pasa terenu o szerokości koniecznej do przedstawienia izolinii dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i pory nocy.

Jezdnie drogi powinny zostać uwzględnione w modelu jako oddzielne źródła hałasu. Powyższy wymóg dotyczy również łącznic węzłów oraz dróg zbierająco-rozprowadzających.

- Kalibracja modelu obliczeniowego

Kalibracja modelu obliczeniowego powinna być przeprowadzona w oparciu o wyniki pomiarów fizycznych przeprowadzonych we wskazanych punktach pomiarowych (z wyróżnieniem pory nocy i dnia), przed uwzględnieniem ewentualnych poprawek wynikających z odbicia fali dźwiękowej od fasady budynku (tj. bez odejmowania 3 dB w przypadku, gdy pomiary były wykonywane w świetle zamkniętego lub uchylonego okna).

Wymagane jest spełnienie warunku koniecznego określonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem - pkt H ppt 3, a także przedstawienia w analizie akustycznej dowodu, o którym mowa w pkt H. ppt 4 ww. załącznika do rozporządzenia. Zamawiający wymaga przedstawienia porównania wartości zmierzonych hałasu z wartościami obliczonymi w punktach pomiarowych.

Wszelkie znaczące różnice (powyżej 2,5 dB) pomiędzy wartością zmierzoną i obliczoną w poszczególnych punktach użytych do weryfikacji modelu należy przeanalizować i omówić w analizie.

- Obliczenia w punktach receptorowych

Niezależnie od wykonanych całodobowych pomiarów hałasu, Wykonawca jest zobowiązany do określenia metodą obliczeniową równoważnego poziomu hałasu dla pory dnia i pory nocy w punktach receptorowych.

Punkty receptorowe umiejscowione na każdej z kondygnacji użytkowych należy założyć dla wszystkich budynków chronionych akustycznie znajdujących się w zasięgu oddziaływania drogi. Punktami receptorowymi powinny być również wszystkie punkty pomiarowe, w których wykonano pomiary fizyczne hałasu (PDH).

Wyboru lokalizacji i dokładnej liczby punktów receptorowych Wykonawca dokona opracowując mapy zasięgów oddziaływania hałasu (na podstawie możliwych zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu).

Określając poziom hałasu metodą obliczeniową w punktach receptorowych położonych przy fasadzie zabudowy dopuszcza się ewentualne pomniejszenie poziomu hałasu wynikające z efektu odbicia fali dźwiękowej od fasady budynku uwzględnione bezpośrednio w programie użytym do modelowania. Program musi odzwierciedlać „rzeczywiste” poziomy hałasu związane z uwzględnieniem lub nie odbicia fali dźwiękowej od elewacji budynku. W przypadku punktów receptorowych nie należy stosować poprawki korekcyjnej o wartości 3 dB, o której mowa w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku […]. W przypadku lokalizacji punktów receptorowych w odległości powyżej 2 m od elewacji budynku nie należy pomniejszać poziomu hałasu z uwagi na odbicia dźwięku od elewacji budynków.

Poziom hałasu w punktach obliczeniowych (receptorowych) należy określić w wariancie istniejącym oraz z dodatkowymi zabezpieczeniami akustycznymi, a także z uwzględnieniem oddziaływań prostych (od przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot analizy akustycznej) oraz skumulowanych (jeżeli sytuacja w punkcie receptorowym wskazuje, że jest możliwy wpływ innych źródeł na poziom hałasu).

Wartości równoważnego poziomu hałasu określonego metodą obliczeniową, w wyznaczonych punktach receptorowych, należy przedstawić w formie zestawienia tabelarycznego. Tabela powinna uwzględniać informację nt. lokalizacji punktu (w postaci oznaczenia zastosowanego na sporządzonej w ramach opracowania mapie akustycznej) oraz wartości poziomu hałasu na poszczególnych kondygnacjach dla pory dnia i pory nocy. Ponadto, należy podać wartości dopuszczalne poziomu hałasu oraz wartości stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

- Proponowane dodatkowe zabezpieczenia akustyczne

  - W celu oceny, czy zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu należy opierać się przede wszystkim na wynikach modelu obliczeniowego. Jeśli jednak dla danego punktu określone zostały wartości równoważnego poziomu dźwięku zarówno na podstawie ciągłej rejestracji hałasu, jak i na podstawie metody obliczeniowej, do oceny należy przyjąć wartość bardziej niekorzystną.

  - W przypadku konieczności zastosowania nowych zabezpieczeń akustycznych należy przedstawić propozycje zabezpieczeń wraz ze wskazaniem skutków ich realizacji dla zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej oraz powiązań komunikacyjnych i ruchu drogowego. Dla proponowanych do realizacji nowych ekranów akustycznych należy podać ich lokalizację względem kilometrażu i strony drogi oraz podstawowe parametry, takie jak długość, wysokość, rodzaj (proponowany materiał wykonania), klasę izolacyjności i pochłanialności. Ponadto, należy określić możliwość posadowienia nowych ekranów oraz podwyższenia istniejących ekranów akustycznych, a dla ekranów w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności. Wysokość ekranu powinna być liczona od poziomu jezdni będącej źródłem hałasu do górnej krawędzi ekranu.

  - Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza projektowania ekranów wyższych niż 8 m (łącznie z dyfraktorem). Ponadto, ekrany akustyczne zlokalizowane w ciągu głównym drogi powinny mieć minimalną wysokość 3 m. Dopuszcza się zastosowanie niższych ekranów w przypadku przebiegu drogi w wykopie, wyłącznie w przypadku uzyskania akceptacji Zamawiającego.

  - Planując lokalizację nowych zabezpieczeń należy przeanalizować możliwość ich posadowienia pod kątem wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego wynikających z Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 roku, w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

Dodatkowo w przypadku konieczności posadowienia ekranu akustycznego na obiekcie inżynierskim należy przeanalizować m. in. obciążenia od wiatru, obciążenia od odśnieżania, możliwości zakotwienia ekranu, ustrój nośny obiektu i podpory, wpływ na łożyska oraz określić, czy konieczne będzie poszerzenie obiektu.

Ustalenia dotyczące możliwości posadowienia rozważanych dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, w tym możliwości podwyższenia istniejących ekranów akustycznych, wynikające z przesłanek technicznych (np. kolizje z podziemną i naziemną infrastrukturą techniczną, konieczność przekładania rowów drogowych, możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji ekranów do podwyższenia, konieczność wzmocnienia obiektów inżynierskich) oraz uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny być dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego, a w przypadku obiektów inżynierskich projektanta branży mostowej. W związku z powyższym do analizy porealizacyjnej należy załączyć opracowanie z ekspertyzą techniczną w powyższym zakresie podpisaną przez właściwego projektanta/ów. Lokalizację rozważanych wariantów dodatkowych zabezpieczeń akustycznych należy przedstawić na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub dokładniejszej oraz w przekroju normalnym (poprzecznym).

  - Proponując dodatkowe rozwiązania służące ochronie środowiska akustycznego należy przeanalizować co najmniej dwa warianty dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem, przy czym Zamawiający zastrzega, że może wskazać do analizy inny wariant zabezpieczeń. Analiza wariantowa zabezpieczeń powinna zostać szczegółowo opisana w opracowaniu i dotyczyć zarówno metod ochrony przed hałasem (różne rodzaje zabezpieczeń), jak i zakresu stosowania danego rodzaju zabezpieczenia (np. optymalizacja wysokości i długości ekranu akustycznego w celu uzyskania analogicznego efektu).

- W celu znalezienia rozwiązań optymalnych w przedmiotowej analizie należy w szczególności:

  - przedstawić możliwe sposoby zmniejszenia oddziaływania drogi biorąc pod uwagę zarówno rodzaj, jak i zakres zabezpieczeń (w tym porównanie ekranów o różnej geometrii – długość/wysokość, z zastosowaniem oktagonów lub/i innych reduktorów dźwięku, różnym usytuowaniu, pochyleniu (zagięciu) itp., pozwalających uzyskać analogiczny efekt ochrony zabudowy);

  - przedstawić ewentualne ograniczenia techniczne analizowanych rozwiązań (m.in. możliwe kolizje z sieciami, wytrzymałość istniejących konstrukcji ekranów akustycznych pod kątem ich podwyższenia, możliwość dodatkowego obciążenia obiektów inżynierskich);

  - ocenić szacunkowe koszty związane z analizowanymi rozwiązaniami, w tym:

  - wykonania zabezpieczeń w rozważanych wariantach,

  - ewentualnego wykupu gruntu w celu wykonania danego rodzaju zabezpieczenia;

  - utrzymania/konserwacji zaproponowanych zabezpieczeń,

  - wynikające z żywotności zabezpieczeń (czasu przewidzianego do zakładanej wymiany/remontu zabezpieczenia na skutek utraty jego właściwości);

  - ewentualnego utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i wynikającej z niego konieczności poniesienia przez zarządcę drogi określonych świadczeń (np. wypłaty odszkodowań, ewentualny wykup nieruchomości, rekompensaty za utratę wartości nieruchomości, wymianę stolarki okiennej itp.);

  - ocenić warianty zabezpieczeń w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  - ocenić akceptowalność społeczną zaproponowanych zabezpieczeń oraz ich estetykę i wkomponowanie w krajobraz;

  - przedstawić wariant proponowany do realizacji wraz z uzasadnieniem.

- Wariant preferowany należy uzgodnić z Zamawiającym m.in. w zakresie BRD.

W razie konieczności ustanowienia Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU), analizy uzasadniające brak możliwości zastosowania skutecznych środków minimalizujących i konieczność utworzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania należy przedstawić ze szczegółowością jak dla wariantów zabezpieczeń. W szczególności należy przedstawić sytuację zabudowy eksponowanej na ponadnormatywny hałas na planie w skali 1:1000 (lub innej w sposób czytelny dokumentującej uwarunkowania lokalne uniemożliwiające zastosowanie skutecznych środków minimalizujących oddziaływanie drogi). Należy także zamieścić szczegółową dokumentację fotograficzną pokazującą usytuowanie proponowanego obszaru (zabudowy na proponowanym obszarze) względem drogi. Należy wyznaczyć granice obszaru oraz określić sposób wykorzystywania terenów, objętych granicami obszaru i znajdujących się tam obiektów. Więcej informacji zamieszczono w punkcie 24 OPZ.

- Wymagania dotyczące formy opracowania

  - Analiza porealizacyjna powinna zawierać:

  - Opis stanu formalno–prawnego

- Przedmiot i cel opracowania,

- Podstawy prawne/uzasadnienie wykonania analizy porealizacyjnej,

- Zakres opracowania - określony w oparciu o zapisy decyzji administracyjnych (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowień RDOŚ z etapu ponownej oceny oddziaływania na środowisko).

- Opis lokalizacji przedsięwzięcia – w tym charakterystyka środowiska ze wskazaniem obszarów wrażliwych (objętych ochroną prawną) oraz analiza istniejącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi wraz z charakterystyką obszarów podlegających ochronie pod względem akustycznym (podział ze względu na wartości dopuszczalne zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem) w oparciu o wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także w przypadku braku MPZP na podstawie stanowiska, o którym mowa w art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska. Do opracowania należy dołączyć  kopie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu opinię/stanowisko odpowiedniego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenu, uzyskaną na podstawie art. 115 ustawy POŚ, w formie zgodnej ze wskazaniem zawartym w pkt 8.1.5 niniejszego POZ.

- Charakterystykę techniczną obiektu w stanie istniejącym oraz opis zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko:

- charakterystyka obiektu – w tym klasa i podstawowe parametry techniczne drogi, rodzaj nawierzchni, uksztaltowanie niwelety, węzły drogowe oraz informacja o stanie technicznym infrastruktury drogowej (wraz z przykładowymi fotografiami przedstawiającymi drogę);

- charakterystyka zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko (w tym tabelaryczne wykazanie zgodności tych rozwiązań z właściwymi decyzjami administracyjnymi i/lub postanowieniami RDOŚ  z etapu ponownej oceny oddziaływania na środowisko).

- Charakterystykę źródeł hałasu w rejonie przedsięwzięcia (zidentyfikowane oddziaływania skumulowane) – w tym graficzne przedstawienie zasięgów oddziaływania skumulowanego, jeśli występuje.

- Opis pomiarów wykonywanych w ramach analizy porealizacyjnej:

Należy przedstawić m. in. opis metodyki wykonywanych pomiarów, szczegółową lokalizację punktów pomiarowych, wyniki pomiarów 
w zestawieniach tabelarycznych, porównanie wyników pomiarów do obowiązujących wartości dopuszczalnych, dokumentację fotograficzną miejsc wykonywania pomiarów (uwidaczniającą stanowisko pomiaru oraz usytuowanie miernika).

- Określenie rzeczywistego oddziaływania inwestycji na środowisko – w tym w zakresie klimatu akustycznego opis metodyki wykonywanych obliczeń akustycznych, nazwa wykorzystanego programu obliczeniowego, założenia do modelu obliczeniowego, wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku, porównanie wyników obliczeń do wartości dopuszczalnych, przedstawienie graficzne zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu dla stanu istniejącego.

- Ocenę zastosowanych w raportach oddziaływania na środowisko metod, wyników analiz i wniosków –w tym analizę prognozy natężenia ruchu zawartej w raportach w porównaniu do wyników z pomiarów rzeczywistych.

- Ocenę stopnia spełniania wymogów formalno–prawnych zawartych w decyzjach administracyjnych (w zakresie wymagań dotyczących  ochrony środowiska).

- Ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań technicznych w zakresie minimalizacji oddziaływania na środowisko  -w tym wskazanie obiektów, dla których nie zostały dotrzymane standardy.

- Wskazanie proponowanych dodatkowych środków minimalizujących oddziaływanie na środowisko -w tym wykonanie obliczeń akustycznych równoważnego poziomu dźwięku oraz przedstawienie graficzne zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu po zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń akustycznych oraz ocena ich skuteczności.

- Wskazanie, czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest utworzenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania.

- Podsumowanie i wnioski:

- wyniki analizy porównawczej i wnioski z niej wynikające,

- ocena skuteczności zastosowanych urządzeń ochrony środowiska,

- propozycja ewentualnych dodatkowych, wariantowych zabezpieczeń, programów naprawczych -w tym wskazanie wybranego do realizacji wariantu dodatkowych zabezpieczeń akustycznych wraz z oceną ich skuteczności.

- ocena konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym.

- Część graficzną:

- mapę orientacyjną (w skali 1:25 000),

- mapę obrazującą zagospodarowanie terenu w stanie istniejącym z rozróżnieniem terenów klasyfikowanych pod względem akustycznym na podstawie MPZP oraz na podstawie pism organów (zgodnie z art. 115 POŚ), z zaznaczeniem zabudowy chronionej i niechronionej akustycznie, terenów zielonych, obiektów drogowych (w tym istniejących ekranów akustycznych) i innych istotnych elementów zagospodarowania oraz zasięgi oddziaływania przedsięwzięcia (w przypadku hałasu izofony odpowiadające wartościom normatywnym dla pory dnia oraz dla pory nocy) wraz z lokalizacją punktów pomiarowych i punktów receptorowych z wynikami obliczeń tj. z wprowadzaniem przy każdym punkcie informacji z wartością poziomu dźwięku dla pory dnia i nocy na najbardziej narażonej na hałas kondygnacji (załącznik w skali 1:5000 lub dokładniejszej na aktualnej lub zaktualizowanej w terenie ortofotomapie);

- mapę dodatkowych zabezpieczeń (w przypadku konieczności ich zastosowania) –dla dodatkowych zabezpieczeń akustycznych rysunki powinny posiadać szczegółową lokalizację istniejących oraz proponowanych zabezpieczeń, przedstawionych w różnej kolorystyce i odpowiednio oznaczonych w legendzie wraz z jednoznacznie określoną długością i wysokością oraz rodzajem zabezpieczenia (załącznik w skali 1:1000 na planie sytuacyjnym oraz przekroje poprzeczne);

- w przypadku konieczności utworzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania -poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami obszaru ograniczonego użytkowania - przygotowaną zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz spełniającą wymogi określone w § 26 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Uzgodnienia, opinie, dokumentacja fotograficzna, kopie certyfikatów akredytacji, kopie świadectw wzorcowania mierników.

- Kopie decyzji administracyjnych, w tym postanowień RDOŚ.

- Kopie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów dot. zagospodarowania terenu (np. pism o kwalifikacji terenów) - w wersji elektronicznej.

- Załącznik z ekspertyzą techniczną w zakresie możliwości technicznych posadowienia nowych oraz podwyższenia istniejących ekranów akustycznych, uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz ewentualnego dodatkowego obciążenia konstrukcji istniejących obiektów inżynierskich - podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego, a w przypadku obiektów inżynierskich projektanta branży mostowej, przedstawiający lokalizację proponowanych wariantów zabezpieczeń akustycznych na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub dokładniejszej oraz w przekroju normalnym (poprzecznym).

- Załącznik z szacowanym kosztem wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych –podanie przybliżonego kosztu wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych w analizowanych wariantach (w formie odrębnego opracowania).

- Nazwiska osób sporządzających analizę porealizacyjną.

  - Do opracowania należy dołączyć kopie protokołów pomiarowych (w tym również pomiarów towarzyszących), kopie świadectw wzorcowania mierników oraz kopie certyfikatów akredytacji laboratorium badawczego i/lub kopie certyfikatów w zakresie umożliwiającym wykonanie Przedmiotu zamówienia.

  - Protokoły pomiarowe oraz sprawozdania należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

  - Wszystkie opracowania graficzne powinny być wykonane w skali umożliwiającej przejrzyste przedstawienie danych i analiz, które przedstawiają.

  - Zakup map, ich aktualizacja w terenie oraz pozyskanie materiałów niezbędnych dla opracowania niniejszej analizy leży po stronie Wykonawcy.

- Mapa zasięgów oddziaływania hałasu

  - Obliczenia akustyczne równoważnego poziomu dźwięku oraz mapę zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu należy wykonać dla całej długości analizowanego odcinka drogi w stanie istniejącym oraz po zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

  - Zasięg izofon charakteryzujących dopuszczalne wartości natężenia hałasu w środowisku na dzień sporządzania analizy akustycznej (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem) należy określić na wysokości 4 m n.p.t.

  - Mapę należy przedstawić w skali 1:5000 lub dokładniejszej, na podkładzie aktualnej lub zaktualizowanej w czasie wizji w terenie ortofotomapy, obejmującej swoim zakresem cały analizowany odcinek drogi wraz z przyległym terenem w pasie nie mniejszym niż 300 m i nie mniejszym niż zasięg wyznaczony przez izofony charakteryzujące możliwe ponadnormatywne oddziaływanie drogi.

  - Na mapie należy w szczególności nanieść i czytelnie opisać:

- przebieg drogi z uwzględnieniem drogi głównej, skrzyżowań (w tym węzłów), a także istotnych elementów wpływających na propagację hałasu;

- kilometraż drogi;

- lokalizację terenów dla których określono dopuszczalne poziomy hałasu na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz terenów klasyfikowanych na podstawie rzeczywistego użytkowania (w oparciu o kwalifikację organu w trybie art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska) – należy oznaczyć odpowiednią szrafurą/kolorem tereny o różnej klasyfikacji (m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rekreacyjne), dodatkowo z rozróżnieniem, czy została ona dokonana na podstawie MPZP czy art. 115 ustawy POŚ;

- zabudowę chronioną i niechronioną akustycznie, w tym należy wyraźnie zaznaczyć budynki mieszkalne niepodlegające ochronie akustycznej, jeśli takie występują;

- zabudowę i rodzaj terenu należy przedstawić i opisać w sposób umożliwiający przypisanie do niej wartości dopuszczalnych hałasu drogowego;

- zabudowę w zasięgu oddziaływania drogi z określeniem liczby kondygnacji użytkowych/ wysokości zabudowy;

- lokalizację urządzeń w pasie drogowym służącym ograniczeniu hałasu w środowisku, przedstawionych w sposób umożlwiający ich rozróżnienie (w sytuacji, gdy stosuje się różne urządzenia / urządzenia o różnych parametrach) i określenie podstawowych parametrów (w szczególności długości i wysokości ekranów akustycznych);

- lokalizację punktów pomiaru hałasu wraz z ich opisem;

- lokalizację punktów receptorowych wraz z ich opisem, a także lokalizację punktów /przekrojów, w których prowadzono pomiary towarzyszące (jeżeli punkty/ przekroje te są zlokalizowane w różnych miejscach);

- przebieg izofon z wartościami dopuszczalnymi dla pory dnia i pory nocy na wysokości 4 m n.p.t., określony:

  - dla stanu obecnego (z istniejącymi zabezpieczeniami),

  - po zastosowaniu proponowanych dodatkowych środków minimalizujących,

- na mapie należy przedstawić numery dróg krzyżujących się z inwestycją, nazwy miejscowości oraz aktualne nazwy ulic i numery budynków.

Ponadto mapa powinna zawierać takie elementy, jak: tytuł, legendę, skalę, orientację względem stron świata.

  - Na mapie przedstawia się zasięgi poziomu hałasu wynikające z kumulowania oddziaływania drogi z innymi źródłami, a w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych norm w miejscu kumulowania się oddziaływań – również zasięgi pokazujące oddziaływanie tylko od drogi ekspresowej S7.

Sposób oraz szczegółowość prezentacji wyników, symulacji propagacji hałasu (dla stanu istniejącego oraz ewentualnie po wdrożeniu programu naprawczego) na załącznikach graficznych, jak również treść oraz formę opracowania należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym w celu usprawnienia późniejszego formalnego odbioru opracowania.

- Obszar Ograniczonego Użytkowania

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli z przeprowadzonych analiz wyników pomiarów wyniknie obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, analiza porealizacyjna powinna zawierać następujące informacje dotyczące OOU:

a) Część opisowa powinna zawierać:

- podstawy i zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

- szczegółowe uzasadnienie utworzenia obszaru w danym przypadku – należy w szczególności zamieścić dokumentację fotograficzną oraz mapy pokazujące umiejscowienie zabudowy chronionej względem drogi oraz dokumentujące uwarunkowania uniemożliwiające wprowadzenie skutecznych środków minimalizujących;

- zasięg obszaru ograniczonego użytkowania w aspekcie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- opis zewnętrznej granicy obszaru ograniczonego użytkowania;

- uwarunkowania obowiązujące na terenie obszaru ograniczonego użytkowania - zasady korzystania, ograniczania, warunki techniczne obowiązujące w poszczególnych strefach obszaru ograniczonego użytkowania;

- wykaz działek znajdujących się na terenie proponowanego obszaru ograniczonego użytkowania wraz z danymi adresowymi właścicieli działek, usystematyzowany wg. numerów działek w poszczególnych obrębach 
z podaniem nazwiska i imienia oraz pełnym adresem (z podaniem kodu);

- alfabetyczny wykaz działek znajdujących się na terenie proponowanego obszaru ograniczonego użytkowania wg. nazwisk i imion z podaniem współwłaścicieli, 
nr działek i obrębów;

- wykaz działek pozostających w dyspozycji zarządzającego obiektem, dla którego tworzony jest OOU.

b) W części graficznej należy przedstawić:

- granice obszaru ograniczonego użytkowania oraz granice poszczególnych stref obszaru pokazane na mapie w skali 1:1000, 1:2000, 1:5000 (wybór skali w zależności od stopnia zagospodarowania terenu, która umożliwi bezproblemową identyfikację przebiegu granic OOU przez poszczególne działki), której tłem jest poświadczona przez właściwy organ mapa ewidencji gruntów i budynków z naniesioną rzeźbą terenu i topografią oraz zaznaczonymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej. Mapy powinny obejmować swym zasięgiem nie tylko obszar znajdujący się w granicach OOU, ale również teren przyległy do jego zewnętrznej granicy w pasie o szerokości co najmniej 50 % zasięgu. Załącznik, który powinien być zamieszczony w analizie porealizacyjnej precyzuje art. 83 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto mapa powinna spełniać wymogi określone w § 26 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- wykaz współrzędnych (x,y) punktów zewnętrznej granicy OOU –format zapisu danych powinien być dostosowany do postaci danych, w których prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków na danym obszarze i uzgodniony z jednostką prowadząca ta ewidencję.

Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 30 dni przed zakończeniem umowy poinformować Zamawiającego o konieczności lub braku konieczności opracowania materiałów dla utworzenia OOU.

W przypadku braku konieczności utworzenia OOU, kwota umowna za opracowanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia zostanie pomniejszona o koszty związane z opracowaniem materiałów dla utworzenia OOU, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Zmiana powyższa nie będzie wymagać aneksu do umowy.

- Badania zanieczyszczeń gleb

Badania gleb należy przeprowadzić w sześciu punktach, po jednym na każdym odcinku międzywęzłowym, poczynając od węzła Zamienie. Ostateczną lokalizację punktów pomiarowych oraz metodykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

Badania gleb należy wykonać w następującym zakresie:

- pomiar pH;

- suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn;

- suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju;

- zawartość metali: kadmu i ołowiu;

wraz z opracowaniem i analizą wyników.

Wyniki badań próbek gruntu należy odnieść do dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi określonych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395).

Pomiary powinny być przeprowadzone w okresie, w którym istnieje możliwość poboru próbek gleby, czyli kiedy grunt nie będzie zmrożony i po zaniku ewentualnej pokrywy śnieżnej.

Wyniki pomiaru próbek gruntu wraz z analizą oraz ewentualną propozycją działań naprawczych należy zawrzeć w analizie porealizacyjnej.

  - Metodyka badań

Poboru próbek należy dokonać zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie PN-EN ISO 10381-5:2009 Jakość gleby – pobieranie próbek.

Badania próbek gleby należy przeprowadzić zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395).

Pobrane próbki gleby do badań należy oznakować w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Oznakowanie to powinno również umożliwiać identyfikację daty i godziny poboru oraz osoby pobierającej.

25.2 Lokalizacja punktów pomiarowych

Lokalizację punktu pomiarowego należy wyznaczyć podczas wizji w terenie 
i uzgodnić z Zamawiającym (PPG).

Lokalizację punktów pomiarowych należy określić przy uwzględnieniu danych dotyczących kilometrażu drogi, strony drogi (lewa, prawa), współrzędnych geograficznych oraz odległości punktu od drogi. W analizie porealizacyjnej należy także zamieścić dokumentację fotograficzną pokazującą każdy punkt pomiarowy oraz przedstawić lokalizację punktów pomiarowych na mapie w skali 1:5000 na podkładzie ortofotomapy.

Sprawozdanie z pomiarów powinno zawierać krótki opis metodyki pomiarowej tj. sposobu i częstotliwości poboru próbek, opis metodyki oznaczeń zanieczyszczeń, wyniki analiz oraz wnioski zawierające porównanie otrzymanych wyników pomiarów zanieczyszczeń z dopuszczalnymi normami. Kopie protokołów pomiarowych należy załączyć do opracowania.

- Sposób odbioru i przekazywania opracowania

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu analizę jakości gleby wraz z raportem z pomiaru próbek gleby w wersji ostatecznej w 3 egzemplarzach w  wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach na nośniku elektronicznym.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu analizę porealizacyjną w wersji ostatecznej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach na nośniku elektronicznym.

  - Dodatkowo należy przekazać do Zamawiającego 1 egzemplarz w wersji papierowej i elektronicznej opracowania zawierającego tylko sprawozdania z wynikami wszystkich pomiarów hałasu wraz z mapą przedstawiającą lokalizację punktów pomiarowych.

  - Jeżeli konieczne będzie ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane materiały w sposób oraz w ilościach analogicznych jak dla analizy porealizacyjnej.

  - Opracowane ma mieć postać raportu zawierającego stronę tytułową z podpisami Wykonawcy opracowania, w których kartki są ze sobą trwale złączone i zabezpieczone okładkami ochronnymi.

  - Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na nośniku elektronicznym w formacie umożliwiającym ich dalszą edycję (pliki nie powinny być zablokowane do edycji), opakowana i odpowiednio czytelnie opisana.

  - Opracowanie powinno być zapisane w następujących formatach danych:

- Część tekstowa: zgodna z Microsoft Word i *PDF

- Rysunki: *dwg lub *dxf, *PDF, *shp

- Pliki graficzne (fotografie): *jpg

- Tabele, kosztorysy itp.: zgodne z Microsoft Excel, *PDF.

  - W wersji elektronicznej na dodatkowym nośniku elektronicznym należy również przekazać wszystkie dane wejściowe i wyjściowe wykorzystane w analizie akustycznej, w tym między innymi:

- numeryczny model terenu (NMT) uwzględniający teren po realizacji inwestycji wraz z korpusem drogowym  (format dwg lub dxf);

- obliczeniowy model hałasu wraz z plikami obliczeń, w tym:

    - posadowienie zabezpieczeń akustycznych (format dxf lub dwg, ponadto dane w formacie shp; zabezpieczenia akustyczne powinny posiadać szczegółową inwentaryzację na rysunkach z jednoznacznie określoną długością i wysokością oraz rodzajem ekranu akustycznego i przyjętymi parametrami do obliczeń (izolacyjność, pochłanialność) – dane te powinny zostać zapisane również w tabeli atrybutów plików shp;

    - zabudowa z podziałem na zabudowę chronioną i niechronioną wraz z informacją o wysokościach budynków (format dxf lub dwg, ponadto w formacie shp, a także dane w formacie pdf);

    - granice terenów podlegających ochronie akustycznej (format dwg lub dxf, ponadto dane w formacie shp, a także dane w formacie pdf) w przypadku braku opracowań w wersji wektorowej należy zamieścić tylko fragment dotyczący obszaru analizy);

- MPZP i zagospodarowanie (wg. pism o kwalifikacji terenów) – pliki dxf lub dwg;

- natężenie ruchu z podziałem na strukturę rodzajową osobno dla pory dnia 
i pory nocy z rozbiciem na godzinowe natężenie ruchu (xls, doc);

- prędkość pojazdów z podziałem na pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie - osobno 
dla pory dnia i pory nocy (xls,  doc);

- inwentaryzacja obiektów drogowych i innych elementów powodujących emisję hałasu, ich szerokość/długość (format dxf lub dwg, ponadto dane w formacie shp, a także przedstawione w formacie pdf);

- zagospodarowanie terenu (tereny zieleni, tereny odbijające dźwięk 
np. nawierzchnie betonowe itp.) wraz z informacją o przyjętych współczynnikach pochłaniania dźwięku (format dxf lub dwg, ponadto dane w formacie shp, a także przedstawione w formacie pdf);

- wyniki modelowania akustycznego w formie izolinii ze szczególnym uwzględnieniem izolinii o wartościach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (format dxf lub dwg, ponadto dane w formacie shp, a także przedstawione w formacie pdf).

  - Pliki dwg i dxf powinny być zapisane w wersji możliwej do odczytania za pomocą programu Autocad.

  - Dane przestrzenne wytworzone na potrzeby niniejszego zamówienia powinny zostać zapisane w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000. W przypadku uzasadnionych odstępstw od tej reguły należy podać układ w jakim zostało zrealizowane opracowanie. Zamknięta lista dopuszczalnych układów znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247).

  - W przypadku braku bezpośredniego powiązania z jakimkolwiek ww. układem współrzędnych (dot. np. informacji przedstawianych w formie pdf, rysunków wstawianych do tekstu) obiekty, które znajdą  się na mapach/rysunkach muszą być możliwie do zinwentaryzowania w terenie na podstawie ortofotomapy. Można to osiągnąć np. poprzez włączenie do tła ortofotomapy/bądź mapy w skali 1:10000, lub poprzez dodanie obrysów obiektów charakterystycznych np. budynków/elementów infrastruktury drogowej/itp.

- WYMAGANIA DODATKOWE

W ramach umowy po przekazaniu przedmiotowej dokumentacji przez Zamawiającego do właściwych organów administracji, Wykonawca w razie potrzeby będzie przygotowywał odpowiedzi na wezwania oraz wyjaśnienia do organów, a także wprowadzi ewentualne, konieczne zmiany i uzupełnienia do opracowania na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.