ZASADY DOBORU STANOWISKA PRACY UCZNIA/PRZEDSZKOLAKA

DO ZASAD ERGONOMII

(zgodnie z Polską Normą PN-EN 1729-1:2007)

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa materialnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami) oraz Normę PN-EN 1729-1:2007 „Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych”:

■   „szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty  i certyfikaty” –  (§ 9 ust.3);

■ „sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki 
    dostosowuje się do wymagań ergonomii - (§ 9 ust.2).

Prawidłowe dostosowanie mebli edukacyjnych do wzrostu dzieci i młodzieży ma istotny i zasadniczy wpływ na ich postawę i zdrowie: prawidłowe kształtowanie się kręgosłupa i prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Właściwy dobór stanowiska pracy zapewnia nie tylko komfort przy pisaniu, czytaniu i rysowaniu, lecz także zapobiega powstawaniu wad postawy.

W oparciu o dokonane pomiary wzrostu dzieci/młodzieży, korzystając z dołączonej poniżej tabeli, należy dostosować właściwe i oznakowane zgodnie z ww. normą, meble edukacyjne (numer wielkości i wysokości stołu i krzesła stanowi komplet). Oznakowanie stołów i krzeseł musi być czytelne i trwałe (kolorem, numerem lub obydwoma sposobami naraz). Uczniowie i przedszkolaki, znając numer (kolor) zestawu mebli, przy którym powinny siedzieć, zajmują stanowiska prawidłowo dostosowane do wzrostu (niezależnie od sali, w której przebywają). Szkoła lub placówka  winna udokumentować podczas kontroli dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

| Numer wielkości i wysokość stołu i krzesła w mm | Wzrost ( bez butów) w mm | Kolory |
| --- | --- | --- |
| Nr 0 stół – 400 krzesło - 210 | 800-950 | Biały |
| Nr 1 stół – 460 krzesło - 260 | 930 - 1160 | Pomarańczowy |
| Nr 2 stół – 530 krzesło – 310 | 1080 - 1210 | Fioletowy |
| Nr 3 stół – 590 krzesło – 350 | 1190 - 1420 | Żółty |
| Nr 4 stół – 640 krzesło – 380 | 1330 - 1590 | Czerwony |
| Nr 5 stół – 710 krzesło – 430 | 1460 - 1765 | Zielony |
| Nr 6 stół – 760 krzesło - 460 | 1590 - 1880 | Niebieski |
| Nr 7 Stół – 820 krzesło - 510 | 1740 - 2070 | Brązowy |