EGZ   NR  1   / Inwestora/

# Projekt przebudowy

# dojazdu pożarowego nr 24

# w Nadleśnictwie Gostynin    Leśnictwo Kruk

w  oddz.  114, 113, 120,112, 119, 118 i 117

długość drogi  1+256 km

## Projekt  wykonawczy  / uproszczony  /

### Inwestor: Lasy Państwowe

### Nadleśnictwo Gostynin

#### ul. Bierzewicka 55

### 09-500 Gostynin

Opracował:

Andrzej Mamulski

Nr upr.bud. 240/91 WŁ

Nr ewid.ŁOD/BD/6077/04

Łódź  wrzesień 2021r.

Projekt zawiera:

- Opis techniczny

- Opis trasy i stanu istniejącego

- Opis projektowanych rozwiązań

- Część rysunkowa

- Sytuacja na mapie gospodarczej w skali 1: 5 000  /szkic/

- Zał. do syt. szczegół.- główne punkty łuków przy zjazdach

- Przekroje podłoża gruntowego

- Przekroje normalne i konstrukcyjne

- Zjazdy i mijanki – rys 1

- Zbiornik odparowujący – rys 3

- Słupki krawędziowe  U-2  - rys 4

- Część kosztorysowa

- Strona tytułowa przedmiaru robót

- Przedmiar robót

- Strona tytułowa kosztorysu inwestorskiego

- Kosztorys inwestorski uproszczony /wg cen jednostkowych/

- Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

- Tabela elementów scalonych

- Strona tytułowa kosztorysu ofertowego

- Kosztorys ofertowy

      - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

      - Informacja o planie BIOZ

      - Oświadczenie wykonawcy

      - Zaświadczenie PIIB

- Wersja elektroniczna części projektu na płycie CD, potrzebnej do ogłoszenia przetargu

OPIS TECHNICZNY

# do przebudowy  dojazdu pożarowego nr 24

# PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Dokumentację wykonano na podstawie umowy zawartej z Nadleśnictwem Gostynin.  Dokumentacje wykonano w celu przebudowy dojazdów pożarowych zgodnie z wymaganiami  określonymi w Poradniku Technicznym – drogi leśne oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska – w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.. Dokumentację wykonano dla przeprowadzenia procedury przetargowej  w rozumieniu   Ustawy Prawo zamówień publicznych.

### II.   0PIS TRASY I STANU ISTNIEJĄCEGO

### Dojazd pożarowy nr 24 w leśnictwie Kruk będący przedmiotem projektu  zwany również w dalszych  opisach „drogą”,  „drogą leśną” „drogą pożarową” rozpoczyna się na istniejącym  zjeździe z drogi publicznej 573 Gostynin – Duninów w oddziałach 114/120.  Początek trasy  zlokalizowany jest na linii rozgraniczającej pas drogowy drogi publicznej z gruntami leśnymi.

### Droga kończy się pętlą do zawracania w oddziale 117.

### Długość drogi wynosi 1+256 km.

### Droga biegnie po pofalowanym  terenie i na długich odcinkach ze zdecydowanymi spadkami podłużnymi. Ponadto od km 0+300 droga biegnie przeważnie po zboczu bardziej  lub mniej nachylonego terenu na lewą stronę. Na odcinkach z większym poprzecznym nachyleniem terenu wysokość lewego pobocza wynosi nawet 1,20m.

### Na całej długości droga w złym stanie technicznym  koleiny i wyboje.

### Gruntowa jezdnia zaniżona zdecydowanie bo z lewej strony wywyższone pobocze o ok 30cm a z prawej przeważnie skarpa zbocza.

### W ciągu drogi jest wiele bezodpływowych  zagłębień terenu szczególnie na pierwszej połowie.

### W najgorszym stanie są odcinki w bezodpływowych obniżeniach terenu gdzie powstały rozległe głębokie kałuże i koleiny wypełnione wodą po opadach deszczu.  Taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas bo występują tu w podłożu nieprzepuszczalne warstwy  pylasto piaszczyste.Po opadach odcinki te są  nieprzejezdne dla  ciężkiego transportu leśnego.

### Bardzo utrudniony a nawet niemożliwy staje  się przejazd tą drogą  w okresach  rozmarzania gruntu w okresach jesienno - zimowych i wiosennych.

### Droga  na końcowym odcinku jest w lepszym stanie ale również z koleinami i wybojami..

### Na krótkich fragmentach drogi głównej i zjazdów ślady nawiezionego kruszywa.

### Rowy i zbiorniki odparowujące w znacznym stopniu lub całkowicie zamulone  i zarośnięte. Drogi nie przecina żaden rów melioracyjny do którego można by  odprowadzić wodę.

### W  podłożu występują przeważnie grunty wysadzinowe i wątpliwe, pylasto piaszczyste i piaszczysto gliniaste. W licznych zagłębieniach i obniżeniach terenu namyte grunty organiczne. Grunty wierzchnich warstw przeważnie są przemieszane z humusem i próchnicą tworzą zwarte warstwy w suchych warunkach, a przy opadach zmieniają się w grząskie błoto.

Istniejące zjazdy na  szlaki zrywkowe nie mają odpowiednich wyokrągleń co jest powodem trudności z wjazdem ciągników zrywkowych na drogę.  Podobnie zjazdy na drogi boczne i linie oddziałowe nie mają odpowiednich wyokrągleń szczególnie w kierunku wywozu drewna.

Na odcinku od km 0+327 do 0+354 rosną na poboczu drogi 3 dęby – „POMNIKI PRZYRODY” których nie można uszkodzić przy robotach drogowych.

III.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

1. Niweleta drogi, oraz droga w planie.

Niweleta drogi zostanie poprowadzona po obecnym terenie,  wyniesiona o grubość planowanych nasypów i  grubość planowanej nawierzchni.  Oś drogi składa się z prostych odcinków z niewielkimi załamaniami  trasy po istniejących łukach obecnej trasy.

- Podstawowe założenia parametrów drogi,   przekroju

normalnego i  konstrukcyjnego

W oparciu o  „Poradnik Techniczny – Drogi Leśne”  oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska – w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

dla projektowanej drogi  przyjęto następujące parametry techniczne :

- trwałość nawierzchni: 10 lat

- prędkość projektowa: 30 km/godz.,

- szerokość korony drogi  - 3,60 m

- szerokość jezdni – 3,60 m

- szerokość pasa drogowego  ok. 7-8m

- spadek poprzeczny jezdni  dwustronny -  3 -  4 % /od PT do km 0+300/

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny  - 3% / od km 0+300 do KT/

- odstępy pomiędzy koronami drzew o szerokości minimum 6 m zostaną zachowane do

wysokości 4,5 m od nawierzchni jezdni,

- promienie wyokrąglające zjazdów i skrzyżowań z  liniami oddziałowymi i leśnymi drogami bocznymi R=  11 m, a promienie na zjazdach na  szlaki zrywkowe  R= 11m – łuk w kierunku wywozu drewna i  R=6m łuk w  kierunku przeciwnym do kierunku wywozu drewna.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano wg „Poradnika technicznego – drogi leśne”,  dla głównych dróg wywozowych tj dla ciężkich pojazdów wywozowych o łącznej masie ok. 43 ton co spełni  wymagania określone w „Rozporządzeniu Min. Ochr.Środ.…” nośność10ton i  nacisk 5ton/oś.

- nawierzchnia na długości  drogi głównej zjazdów i mijanek tłuczniowa 2-warstwowa  grubości  łącznej 27cm  tj 18cm + 9cm jak przewiduje „Poradnik techniczny…...”  dla głównych  dróg leśnych.

Szczegółowe rozwiązania techniczne tych elementów przedstawiono w części rysunkowej  i dalszym opisie.

Roboty przygotowawcze  i  ziemne.

Na trasie projektowanej przebudowy drogi  należy  wykarczować pnie znajdujące się na obecnym pasie drogowym i zjazdach na szlaki zrywkowe, z uwzględnieniem planowanych promieni wyokrągleń i planowanego przedłużenia zjazdów. Wykarczowane pnie należy załadować i wywieźć  poza obręb lasu.

Ponadto trzeba wykarczować z pasa drogowego zakrzaczenia i poszycie, które  znajdują  się na fragmentach obecnego pasa drogowego. Przed wjazdem na ścieżkę rowerową od strony lasu wykarczować zakrzaczenia i obciąć nisko rosnące gałęzie w trójkątach widoczności o boku 30m. Przed wjazdem na drogę publiczną, również należy wykarczować i oczyścić z niskich gałęzi takie trójkąty widoczności.

Następnie przewiduje się zdjęcie  warstwy humusu i darniny. Zdjęty równiarką,  ładowarką, lub koparką humus należy załadować i wywieźć w miejsca wskazane przez Inwestora na odległość  do 3km. Przewidziano również  rozplantowanie  wywiezionego humusu w miejscu rozładunku  warstwą grubości ustaloną przez miejscowego leśniczego.

Planuje się na drodze głównej zdjęcie humusu grubości średnio do 25 cm ale jego grubość i szerokość  jest różna  na poszczególnych odcinkach drogi i na szerokości pasa drogowego. Przyjęto grubość 25cm z uwagi na to że na wielu fragmentach zaniżona droga biegnie przy zdecydowanie wywyższonych poboczach lub przy pionowych bandach.

Grubość zdejmowanego humusu i darniny na zjazdach i mijankach  przyjęto na 15cm.

Zdjęty i spryzmowany humus należy załadować i wywieźć na odległość do 3km we wskazane przez leśniczego miejsca.

Po zdjęciu humusu  przewidziano niewielkie roboty ziemne podłużne i poprzeczne w celu  wyrównania nierówności, w profilu podłużnym i poprzecznym wyrównania przechylonych fragmentów drogi oraz wykopu - poszerzenia przy trzech dębach „POMNIKACH PRZYRODY”. Przy robotach ziemnych na odcinku od km 0+300 do 0+380 należy dopilnować aby żaden z dębów nie został uszkodzony. Szczególną uwagę należy zwrócić również na to aby nie uszkodzić systemu korzeniowego tych drzew. Wykop na tym odcinku będzie polegał głównie na poszerzeniu go w prawo aby zaplanowana lewa krawędź jezdni była oddalona od pni dębów o 1,5m.

Po wykonaniu tych robót należy uformować , i zagęścić walcem wyprofilowane podłoże.

Roboty te  określono  w przedmiarze  w przybliżeniu i szacunkowo.

Następnie należy odtworzyć  rowy przydrożne na odcinku PT do km 0+300 gdzie planowany jest spadek dwustronny. Wykonanie tych rowów będzie polegało na wykonaniu – odtworzeniu płytkich rowów trójkątnych - ścieków.

Głębokość rowów ok 20cm nachylenie skarp 1:2. Na odcinkach gdzie pas drogowy zwęża się nachylenie skarp można  odpowiednio zwiększyć.

Na odcinku od PT do km 0+030 należy wykonać koryto o głębokości  37cm na PT do 0cm w km 0+030, z dostosowaniem poziomu nowej nawierzchni z poziomem istniejącego zjazdu z drogi publicznej i poziomu ścieżki rowerowej.

Na odcinku od km 0+300 do KT droga będzie miała przeważnie charakter drogi stokowej ze spadkiem jednostronnym o pochyleniu 3% na lewo.   Nachylenie skarpy nasypu po lewej stronie 1:1,5 a wykopu po prawej ok. 1:1 – 1: 1,5.

Grunt z wykopanych rowów i zbiorników odparowujących na odkład . Złożony na odkładzie w przyległym lesie grunt należy rozplantować warstwą do 25cm grubości.

Z uwagi na podłoże wysadzinowe i  wątpliwe oraz zaniżoną drogę w stosunku do przyległego terenu oraz zagłębień terenu zaplanowano   wykonanie nasypów z  dowiezionego gruntu G1 /pospółki/. Ilości tych robót lokalizację wymiary nasypów na poszczególnych odcinkach szczegółowo określa przedmiar.

Nasypy planuje się wykonać na drodze głównej  oraz  na zjazdach i mijankach.

Należy formować koronę i wyprofilować skarpy wykopów i nasypów /nachylenie skarp nasypów 1:1,5/. Nasypy  zagęszczać warstwami.

4.  Obiekty odwodnienia

Przewidziano odtworzenie – wykonanie całkowicie zamulonych rowów i zbiorników odparowujących. Zbiorniki odparowujące wykonać w oparciu o rysunek nr 3 o pojemności średnio ok. 9m3 , skarpy o nachyleniu 1 : 3. Odległość zbiornika od krawędzi rowu przydrożnego ok. 3m.

Rowy odparowujące wykonać w linii spadku terenu o długości 20m.

Należy wykonać rów przydrożny przy wydłużonym zjeździe w km 0+522, od drogi głównej do zbiornika odparowującego. Długość tego rowu 40m. Obiekty te zlokalizowane są na sytuacji szczegółowej.

Ostateczną lokalizację niektórych zbiorników odparowujących należy ustalić przy udziale inspektora nadzoru po wykonaniu liniowych robót  ziemnych .

5.  Zjazdy i mijanki

Projektuje się zjazd na szlak zrywkowy  zaznaczony na sytuacji szczegółowej. Promienie wyokrąglające   zjazdu R= 11m, – łuk w kierunku wywozu drewna i  R=6m łuk w  kierunku przeciwnym do kierunku wywozu drewna. Powierzchnia nawierzchni tego zjazdu przy kącie zwrotu α=90° wynosi 72m2 + przedłużenie zjazdu o 20m /długość całego zjazdu 31m /  - rys 1.

Promienie wyokrąglające przy zjeździe na linie oddziałowe i drogi boczne  wynoszą  R=11m i R15 a powierzchnia nawierzchni tych zjazdów przy R=11m wynosi 90m2 przy kącie zwrotu α=90°.

Powierzchnie zjazdów o innym kącie zwrotu „α” podano szczegółowo na załączniku do sytuacji szczegółowej wraz z parametrami łuków .

Na wielu zjazdach należy przedłużyć nawierzchnię /szerokości 3,5m/.

Wymiary i kształt oraz usytuowanie zjazdów i mijanek przedstawiono na załączonych rysunkach i sytuacji szczegółowej. Mijanka ma  3m szerokości  i 23m długości + skosy 17,5m, a  powierzchnia nawierzchni na mijance wynosi 122m2.

Większość linii oddziałowych i dróg bocznych są usytuowane pod różnym kątem do drogi głównej.  Zjazdy te  należy wykonać zgodnie z podanymi parametrami w załączniku do sytuacji szczegółowej.

Zał. nr 1 określa punkty główne łuków kołowych przy wyokrągleniach zjazdów R=11 i R=15m i przy zmieniającym się kącie zwrotu „α”. Takie dane podano w załączniku nr1 dla każdego zjazdu w określonym km drogi głównej.  W załączniku podano również długość całkowitą każdego zjazdu i ich powierzchnię nawierzchni. Na końcu trasy usytuowano pętlę do zawracania, którą szczegółowo przedstawia rysunek w skali 1:1000.

6.  Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Na drodze głównej  od PT do KT na zjazdach, mijankach i pętli  wyprofilować podłoże pod nawierzchnie do odpowiednich spadków poprzecznych  i zagęścić walcem. Spadki poprzeczne podłoża i nawierzchni 3 %. Na odcinku PT do km 0+300 spadek dwustronny a od km 0+300 do KT spadek jednostronny na lewą stronę drogi.

Potem należy   ułożyć warstwę dolną i górną nawierzchni  ze  spadkami poprzecznymi  / 3% /, z zagęszczeniem ich walcem. Szerokość nawierzchni należy dostosować do planowanej szerokości korony drogi i nawierzchni wynoszącej 3,60m z planowanymi skarpami o nachyleniu 1:1,5.

Średnia szerokość warstwy dolnej przy tym rozwiązaniu wyniesie na odcinku ze spadkiem dwustronnym 4,14m a warstwy górnej 3,74m, natomiast na odcinku ze spadkiem jednostronnym średnia szerokość warstwy dolnej wyniesie  3,87mm a warstwy górnej 3,67m.

Skarpy ułożonych warstw nawierzchni i nasypów należy zagęścić płytą wibracyjną  z uzupełnianiem nierówności drobnym kruszywem średniej grubości ok 3cm. Zabezpieczy to skarpy przed rozmywaniem w czasie opadów deszczu.

Projektuje się  wykonanie następującej konstrukcji  nawierzchni:

- na drodze głównej   od PT  do KT i na  zjazdach, mijankach i przedłużeniach  zjazdów i pętli do zawracania na KT.

- dolna warstwa nawierzchni tłuczniowej grubości 18cm z  kruszywa łamanego skalnego o uziarnieniu ciągłym  0-63 mm

- górna warstwa nawierzchni tłuczniowej grubości 9 cm z kruszywa łamanego skalnego o uziarnieniu ciągłym  0-31,5mm, w tym zamknięcie grysem  o uziarnieniu 4-8mm lub 2-8mm, grubości  ok.2 cm.

7.  Oznakowanie

Na PT przy zjeździe z drogi publicznej należy ustawić 2 słupki krawędziowe U-2  oraz znak drogowy B-1 z informacją   "NIE DOTYCZY POJAZDÓW ALP", oraz znak D-6a. Od strony lasu przed ścieżką rowerową ustawić również znak D-6a.

8.  Urządzenia obce:

Według danych nadleśnictwa pod pasem drogowym  nie występuje podziemne uzbrojenie terenu.

……………………….