##### Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

# dla przebudowy dojazdu pożarowego nr 24

w  Nadleśnictwie Gostynin Leśnictwo Kruk

###### SPIS TREŚCI

D.L. 00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE

D.L.01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.L.01.01.01.  Roboty pomiarowe

D.L.01.02.01.  Karczowanie pni drzew

D.L.01.02.02.  Ręczne karczowanie krzaków

D.L.01.03.01.  Usunięcie humusu

D.L.02.00.00.  ROBOTY ZIEMNE

D.L.02.01.01.  Wykonywanie wykopów i nasypów

DL. 02.01.02.   Odtworzenie rowów trójkątnych

D.L.02.02.01.   Formowanie i zagęszczanie nasypów

DL. 02.03.01.   Rozplantowanie gruntów z wykopów

D.L.03.00.00.  WYKONANIE URZĄDZEŃ  ODWADNIAJĄCYCH

D.L.03.01.01.   Odtworzenie zbiorników odparowujących,  rowów odparowujących

i odpływowych

D.L.04.00.00.  PODBUDOWA

D.L.04.01.02.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża,

D.L.05.00.00.  ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

D.L.05.01.02.  Nawierzchnia tłuczniowa

D.L.05.02.01   Ustawienie słupków krawędziowych U-2 i znaków drogowych

Opracował

Andrzej  Mamulski

........................................

D.L.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych na dojazdach pożarowych.

Specyfikacje sporządzono częściowo w oparciu o ogólne specyfikacje techniczne  Gen.Dyr.Dr.Publ.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach leśnych wewnątrzzakładowych.

## 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## 1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy wylesiony teren budowy, dziennik budowy /-wewnętrzny  wydany i opieczętowany przez Nadleśnictwo/ oraz dokumentację projektową i ST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa uproszczona będzie zawierać opis techniczny rysunki obiektów, sytuację szczegółową drogi /szkic/ na mapie gospodarczej, przekroje glebowe, przekroje konstrukcyjne,  przedmiar robót i ST.

## 1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać pas drogowy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-uszkadzaniem drzew

-zanieczyszczaniem gleby leśnej olejami /z pracującego sprzętu/

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

-możliwością powstania pożaru.

## Pracujący sprzęt musi być sprawny technicznie ze szczególnym uwzględnieniem szczelności układów paliwowych, olejowych i  hydraulicznych.

## 1.3.4 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej w lesie a szczególnie w okresie suszy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

## 1.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

## 1.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca zapewni wykonanie robót zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach drogowych wykonywanych w lesie.

Oprócz normalnych zagrożeń związanych z pracą przy budowie drogi szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia występujące przy pracy w lesie a więc na spadające gałęzie z drzew w czasie wiatru,  na spadające gałęzie zawieszone wcześniej podczas ścinki drzew przy odtwarzaniu pasa drogowego /przy silnych wichurach wycofać pracowników z zagrożonych miejsc/.

Operatorzy sprzętu ciężkiego muszą  zwracać uwagę aby nie uszkadzać systemu korzeniowego bezpośrednio przy stojących drzewach co może spowodować ich przewrócenie. Pracownicy na budowie muszą być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny.

Pracownikom Wykonawcy nie wolno ścinać żadnych drzew stojących ani usuwać drzew zawieszonych lub wywalonych przez wiatr lub inne czynniki.

Wszelkie potrzeby związane z wycięciem drzew lub ich usunięciem Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu lub miejscowemu leśniczemu. Na budowie mogą pracować  pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie bhp w warunkach jakie wystąpią na tej budowie.

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ w oparciu o odpowiednie przepisy.

## 1.3.7. Ochrona i utrzymanie robót

## Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty  ostatecznego odbioru robót  i przekazania drogi  Zamawiającemu.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu materiałów oraz świadectwa jakości, lub inny dokument stwierdzający  przydatność tych materiałów. Dotyczy to szczególnie materiałów na podbudowę i materiałów nawierzchniowych .

# 3. sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko leśne.  Sprzęt winien być sprawny technicznie.

# 4. transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

# 5. wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST i Inspektora Nadzoru,

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

W razie potrzeby Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres i sposób kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

## 6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końcowego odbioru robót lub odbioru ewentualnych usterek. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  Dziennik budowy zostanie wydany przez Zamawiającego.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i      przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu robót, obmiary podstawowych parametrów technicznych określonych w opisie technicznym projektu z załączonymi wynikami  pomiarów  kontrolnych  i  obmiarów  końcowych.

-  zgłoszenia częściowych i końcowych odbiorów robót,

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca przyjmuje do wykonania podpisem  lub podpisuje z zajęciem stanowiska.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót

- protokóły obmiaru robót

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą po akceptacji Inspektora Nadzoru załączone do dziennika budowy.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

## 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą rozliczone według dowodów wydania materiałów.

## 7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Pomiar do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

## 8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru ewentualnie komisja ustalona przez Zamawiajacego.

## 8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach i umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- dziennik budowy (oryginał), z protokółami odbioru i wynikami pomiarów podstawowych parametrów  drogi,

- deklaracje zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  atestami certyfikatami.

## 8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie na podstawie kosztorysu opartego na cenach jednostkowych. Jeżeli wystąpią roboty dodatkowe  będą wycenione wg tych cen jednostkowych z oferty Wykonawcy.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-     koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

# D.L.01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

# D.L. 01.01.01. Roboty Pomiarowe

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej na dojeździe pożarowym nr 24  w leśnictwie Kruk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach leśnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz odtworzenia i położenia obiektów inżynierskich.

2. MATERIAŁY

2.2. Rodzaje materiałów

Do stabilizacji  punktów należy stosować paliki drewniane .

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Odtworzenie  trasy

Tyczenie  trasy drogi głównej ,zjazdów, mijanek i pętli do zawracania należy wykonać w oparciu o uproszczoną dokumentację projektową. Zjazdy mijanki wytyczyć zgodnie z rys 1., a parametry wyokrągleń zjazdów oraz powierzchnię nawierzchni poszczególnych zjazdów i mijanek podano na załączniku nr 1 do sytuacji szczegółowej.  Ponadto należy zaznaczyć opisanymi trwale  palikami hektometry na całej długości drogi po zdjęciu humusu. Pętlę do zawracania należy wytyczyć zgodnie z załączonym na sytuacji szczegółowej rysunkiem w skali 1:1000.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka pomiarowa

Jednostką pomiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Długość odtwarzanej trasy wraz z przedłużeniami zjazdów i pętlą do zawracania wynosi 1,69km. Długość drogi głownej wynosi  1,256 km i odnosi się do całej szerokości pasa drogowego wraz ze zjazdami, mijankami i planowanymi obiektami odwodnienia.

###### D.L.01.02.01. KARCZOWANIE  PNI  DRZEW

I USUNIĘCIE KARPINY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z karczowaniem pni na dojeździe pożarowym nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach leśnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem karp drzew wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

2.  MATERIAŁY - Nie występują.

3.  SPRZĘT

Karczowanie pni należy wykonać koparką o pojemności łyżki do 0,6m3 przy  pniach o średnicy do 35cm  i   koparką o pojemności łyżki powyżej 0,6m3 przy pniach o średnicy ponad 35cm.

4. TRANSPORT

Karczowane pnie można pozostawić poza granicą pasa drogowego do czasu załadunku na samochody wywrotki.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Roboty związane z usunięciem pni obejmują wykarczowanie pni,  zasypanie dołów po wykarczowaniu z zagęszczaniem warstwami. Wykarczowane pnie należy załadować na samochody i  przetransportować poza obręb lasu na odpowiedni skład odpadów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykarczowania pni i zasypania dołów, oraz zagęszczeniu. Doły po pniach nie mogą być zasypywane humusem ściołą i gałęziami.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem pni jest: 1sztuka

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach w trakcie i po ich zasypaniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7.

Należy usunąć   pnie na pasie drogowym i w miejscach planowanych zjazdów i mijanek- ilość określono w przedmiarze, wg poszczególnych klas grubości.

Cena wykonania robót obejmuje:

- karczowanie pni

--zasypanie dołów z zagęszczeniem przy zasypywaniu

- załadowanie karpiny i korzeni na samochody ewent. przyczepy

- przewiezienie  karpiny poza obręb lasu na odpowiedni skład odpadów

###### D.L.01.02.02. RĘCZNE ŚCINANIE I KARCZOWANIE    KRZAKÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycięciem i karczowaniem krzaków na pasie drogowym na dojazdu pożarowego nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach leśnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem krzaków wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

2.  MATERIAŁY - Nie występują.

3.  SPRZĘT -  Narzędzia ręczne, koparka.

4. TRANSPORT

Karczowane pieńki można pozostawić poza granicą pasa drogowego. Wykarczowane pnie i gałęzie nie mogą jednak pozostać na zjazdach na drogi boczne, szlaki zrywkowe i linie oddziałowe i na powierzchni trójkątów widoczności przed ścieżką rowerową.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie reszty krzaków i poszycia  i wykarczowanie pni po krzakach i usunięcie karpiny i korzeni poza pas drogowy. Wykarczowane pieńki należy wywieźć razem z karpiną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykarczowania pni i uprzątnięcia gałęzi i pniaków.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem krzaków jest: 1 ha.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie powierzchni po usuniętych krzakach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7. Roboty wykonać na powierzchni określonej w przedmiarze.

Cena wykonania robót obejmuje:

-ewentualne wycięcie krzaków z odrąbaniem gałęzi

- ew.odniesienie drągowiny, gałęzi i krzaków na odległość do 50m i ułożenie w stosy

-wykarczowanie pni

-usunięcie karpiny i korzeni i odwiezienie

###### DL-01.03.01.  USUNIĘCIE  WARSTWY HUMUSU i DARNINY

1.WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem i przewiezieniem warstwy humusu na dojeździe pożarowym nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny z drogi głównej  oraz z planowanych nowych i poszerzanych i przedłużanych zjazdów i mijanek.

2. MATERIAŁY - Nie występują.

3. SPRZĘT

Usunięcie humusu należy wykonać równiarką ,  koparką, lub ładowarką

4. TRANSPORT

Zdjęty humus należy przewieźć wywrotkami .

5. WYKONANIE ROBÓT

Zdjęcie humusu, darniny i błota należy wykonać do grubości średnio 25cm /do gruntu mineralnego/   na drodze głównej a na zjazdach mijankach, przedłużeniach zjazdów i pętli do zawracania średnia grubość wyniesie 15cm Zdjęty humus równiarką, koparką lub ładowarką należy złożyć w pryzmy do załadunku.

Następnie zdjęty humus należy załadować na  samochody i przetransportować  w uzgodnione miejsce z insp. nadzoru lub miejscowym leśniczym.  Planuje się przewiezienie humusu w obrębie leśnictwa na odległość do 3km. W ustalonym miejscu należy dokonać rozładunku i ewentualnie rozgarnięcia dowiezionego humusu wg wskazówek leśniczego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu  próchnicy i darniny oraz sprawdzenie właściwego rozłożenia i wyrównania w miejscach rozładunku.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1m2 zdjętej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlega powierzchnia usuniętego humusu przed wykonaniem kolejnych robót.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Należy zdjąć humus darninę na powierzchni określonej w przedmiarze.

Cena 1 metra kwadratowego wykonania robot obejmuje

- odspojenie humusu

- złożenie humusu w pryzmy

- załadowanie przewiezienie i rozładowanie humusu

- rozgarnięcie i wyrównanie złożonego humusu w miejscu rozładunku

## D.L.02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE

## D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW I NASYPÓW

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów na dojeździe pożarowym nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów spycharką lub równiarką, i dowiezienia gruntu G1 na nasypy .

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  Grunt rodzimy z wykopów.  Dowieziony grunt G1 na nasypy  -  pospółka / o uziarnieniu jak na dolną warstwę nawierzchni żwirowej / str 12 /.

Rodzaj i kategorię gruntów ustalono na podstawie oględzin gruntu z odkrywek przy badaniu podłoża. Przyjęto dla wykopów III kat. gruntu.

3. SPRZĘT Do wykonania robót należy używać koparki, ładowarki, spycharki, walca i zagęszczarki wibracyjnej.

4. TRANSPORT

Do przewozu gruntu G1 - wywrotki. Do przemieszczania gruntu na niewielkie odległości należy wykorzystać ładowarkę, spycharkę , ewentualnie równiarkę.

5. WYKONANIE ROBÓT

Zaplanowano roboty  podłużne i poprzeczne  określone w przybliżeniu i szacunkowo dla wyrównania przechylonych fragmentów, poszerzenia wąskich wykopów i innych nierówności w pasie drogowym dojazdu pożarowego. Od km 0+300 do km 0+380 należy poszerzyć wykop z prawej strony tak aby zaplanowana lewa krawędź jezdni była oddalona od pni dębów /”POMNIKI PRZYRODY”/ o 1,50m.  Grunt z tych wykopów zostanie przemieszczony na odległość do 40m i wbudowany w korpus  drogi szczególnie we wszystkie obniżenia terenu.

Powierzchnię drogi głównej zjazdów i mijanek należy wyprofilować na całej długości /spadki poprzeczne 3%/  i  zagęścić walcem przed dowiezieniem gruntu G1.

Zaplanowane nasypy z dowiezionego gruntu G1 planuje się wykonać z dowiezionej z zewnątrz pospółki.

Określone szczegółowo w przedmiarze nasypy muszą mieć odpowiednie wymiary.  Odpowiednią grubość winny mieć wykonane nasypy po zagęszczeniu. Stopień zagęszczenia 0,97 do 1.

Nasypy z dowiezionej z zewnątrz pospółki przewidziano na drodze głównej przeważnie  zaniżonej w stosunku do przyległego terenu, której poziom po zdjęciu humusu jeszcze się obniży.  Odcinki z nasypami szczegółowo określono w przedmiarze na drodze głównej zjazdach i mijankach  /lokalizacja, grubość i szerokość średnia   nasypów z uwzględnieniem uformowanych skarp o nachyleniu 1:1,5 /.

Pospółka powinna odpowiadać wymaganiom dla pospółki na dolną warstwę nawierzchni żwirowej. Wymagania te są załączone na  str. 12

Nasypy zagęszczać walcami a skarpy zagęszczarką wibracyjną z uzupełnianiem nierówności drobnym kruszywem.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wykonanych wykopów i nasypów.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanych robót ziemnych podłużnych, nasypów  i wykopów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór wykopów następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Należy wykonać poszczególne roboty w ilościach określonych w przedmiarze

Cena wykonania     obejmuje:

- prace pomiarowe i  oznakowanie robót,

- mech. odspojenie gruntu

- wykopy spycharką, koparką i ładowarką z przemieszczeniem gruntu

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasypy z gruntu G1

- dowiezienie gruntu G1 /pospółki/

- formowanie nasypów wyrównanie  korony profilowanie skarp

- zagęszczanie warstwami nasypów walcami a skarp zagęszczarką

D-02.01.02. ODTWORZENIE ROWÓW TRÓJKĄTNYCH

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów liniowych na dojeździe pożarowym nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania  rowów przydrożnych  trójkątnych  równiarką.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Rodzaj i kategorię gruntów ustalono na podstawie oględzin gruntu z wykonanych odkrywek przy badaniu podłoża. Przyjęto III kat. gruntu.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót należy używać równiarki i narzędzi ręcznych.

4. TRANSPORT

Ziemia z rowów przydrożnych na odkład .

5. WYKONANIE ROBÓT

Rowy przydrożne należy wykonać w miarę możliwości z jednostajnym spadkiem do  zbiorników odparowujących.  Spadki rowów będą zwykle równe spadkom terenu z niewielkimi korektami w razie potrzeby.

Rowy trójkątne wykonywane równiarką  przewiduje się na odcinku od PT do km 0+300.

Rowy trójkątne  należy wykonać o niewielkiej głębokości tj.  20cm.

Przy wykonaniu rowu trójkątnego równiarką grunty złożyć obok rowu i rozścielić na zewnątrz pasa drogowego. Nachylenie  skarp wewnętrznych i zewnętrznych 1: 1,5 -2 w zależności od szerokości pasa drogowego. Dno rowu trójkątnego wyokrąglić. Na węższych odcinkach pasa drogowego można zwiększyć nachylenie skarp.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wykonanych wykopów sprawdzeniu spadków dna rowu, nachylenia skarp i innych parametrów określonych w uproszczonym projekcie i ST

Drzewa rosnące przy pasie drogowym nie mogą być uszkodzone w trakcie wykonywania tych rowów.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1m wykonanego rowu

. Minimalna głębokość rowu trójkątnego  20cm .

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór wykopów następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Należy wykonać:

- wykopy rowów trójkątnych równiarką wykonać na długości określonej w przedmiarze.

Cena wykonania 1mb rowu trójkątnego obejmuje:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robót,

- odspojenie gruntu równiarką ze złożeniem i rozścieleniem gruntu obok

- formowanie  skarp i dna rowu  ręczne.

D-02.03.01.   ROZPLANTOWANIE ZIEMI Z WYKOPÓW,

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na rozplantowaniu gruntów z wykopów przy dojeździe pożarowym nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują ręczne roboty ziemne przy rozplantowaniu ziemi z wykopów  złożonej poza pasem drogowym .

2.MATERIAŁY   -

3.SPRZĘT – narzędzia  ręczne

4. TRANSPORT  -

5. WYKONANIE ROBÓT

Ręczne rozplantowanie części gruntów z wykopów - wykopów rowów i zbiorników odparowujących i odmulenia rowów, będzie polegało na rozłożeniu gruntu w przyległym do drogi lesie. Grunt winien być rozłożony warstwą o grubości nie większej niż 20cm. Dotyczy to gruntów, które nie zostały wbudowane w korpus drogi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wykonanych robot sprawdzeniu grubości warstwy rozłożonego gruntu i braku uszkodzeń na drzewach rosnących zasięgu wykonywanych robót.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest  1m3 gruntu .

8.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót następuje na podstawie projektu i stwierdzenia rozplantowania gruntu i braku shałdowanego gruntu poza pasem drogowym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Należy wykonać: rozplantować   ziemię z wykopów w ilości określonej w przedmiarze.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- rozplantowanie gruntu z wykopów warstwą  20cm.

- wykonanie w razie potrzeby bruzd w rozplantowanej ziemi

## D.L.03.00.00. WYKONANIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH

## D-03.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW POD ODTWORZENIE   ROWÓW I ZBIORNIKÓW ODPAROWUJĄCYCH,

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów pod rowy i zbiorniki odparowujące przy dojeździe pożarowym nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odtworzenia zbiorników odparowujących, rowów odparowujących i rowów odpływowych.

2. GRUNT

Rodzaj i kategorię gruntów ustalono na podstawie wyników  badań geotechnicznych. Przyjęto III kat. gruntu.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót należy używać koparki, częściowo narzędzia ręczne.

4. TRANSPORT

Ziemia z wykopów na odkład  /do lasu lub na korpus drogi/.

5. WYKONANIE ROBÓT

Zbiorniki odparowujące należy wykonać ze skarpami. Wielkość , kształt i usytuowanie zbiorników wg. rysunku 3 w projekcie uproszczonym. Ostatecznego usytuowania miejsca pod zbiornik należy dokonać po wykonaniu podłużnych robót ziemnych. Skarpy zbiorników o nachyleniu 1:3.  Skarpy rowów odparowujących i odpływowych 1: 1,5.

Wielkość  zbiorników może być różna w zależności od potrzeb  /długość odcinka przepuszczalność gruntu/, średnia wielkość zbiornika przyjęta została na 9m3.

Wszystkie rowy odparowujące należy wykonać o głębokości 50cm. Długość rowów odparowujących 20m.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wykonanych  wykopów sprawdzeniu  parametrów określonych w uproszczonym projekcie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest  1m3 wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór wykopów następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Należy wykonać:

- wykopy koparką  /cz.ręcznie/ 	w ilości określonej w przedmiarze.

Cena wykonania jednego metra sześciennego wykopów  w gruntach kategorii III obejmuje:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopów na odkład, z rozplantowaniem

- wyprofilowanie dna i skarp wykopów

###### D.L. 04.00.00. PODBUDOWA

###### D.L.04.01.02. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

1.Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  pod nawierzchnię na dojeździe pożarowym      nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach leśnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem podłoża  drogi pod konstrukcję  podbudowy i nawierzchni.

2. Materiały  -

3. Sprzęt  - do wykonania robót należy używać równiarki i walców narzędzia ręczne

4.Transport   - nie występuje

5. Wykonanie robót

Podłoże należy wyprofilować do projektowanego  dwustronnego pochylenia poprzecznego 3% pod projektowaną konstrukcję nawierzchni  i zagęścić walcem – stopień zagęszczenia 0,98-1.

Wyprofilować  należy koronę drogi na całej długości, i szerokości drogi głównej zjazdów, mijanek i pętli do zawracania pod nawierzchnię tłuczniową.

Spadki poprzeczne  3% należy wykonać na odcinkach ze spadkami dwustronnymi i  spadkiem jednostronnym.

Na początku trasy poziom planowanej nawierzchni ma być dostosowany do poziomu istniejącego  zjazdu i do poziomu istniejącej ścieżki rowerowej, co należy uwzględnić przy profilowaniu wykonanego tu koryta.

6.Kontrola jakości robót.

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie przygotowanego pod nawierzchnię podłoża. Sprawdzona będzie równość podłoża, spadki poprzeczne i zagęszczenie.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża zgodnie z dokumentacją projektową.

8. Odbiór  robót

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego przed wykonaniem kolejnych robót.

9. Podstawa płatności

- Zgodnie z projektem profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać na powierzchni  określonej w przedmiarze.

Cena wykonania wyprofilowanego podłoża obejmuje:

- wyprofilowanie podłoża

- zagęszczenie podłoża

# D.L. 05.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIowe

# D.L.05.01.02.  Nawierzchnia tłuczniowa  Z mieszanEk Niezwiązanych

# 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni tłuczniowej na dojeździe pożarowym nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

1.2. Zakres stosowania ST

## ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej.

Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

- na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - warstwa z mieszanki kruszywa kamiennego, leżąca na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanym i uzdatnionym do bezpośredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym uzyskane przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg   PN-EN-13242.

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-EN-13242 +A1; 2010

1.4.4. kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym wielkości ziarn  0 -  63 mm

1.4.5. kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym o wielkości ziarn  0 -  31,5 mm

1.4.6. kruszywo łamane o uziarnieniu 2 – 8mm i  4 -  8 mm.

2. MATERIAŁY

## 2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni na projektowanej drodze są kruszywa:

Na warstwę dolną:

skalne kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym  0-63 mm

Na warstwę górną:

skalne kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm  ,   w tym zamknięcie skalnym kruszywem łamanym o uziarnieniu 4-8mm lub 2-8mm  grubości  ok.2 cm.

2.2. Wymagania dla materiałów

Do wykonania zaplanowanych warstw nawierzchni dopuszcza się skalne kruszywa łamane z następujących skał: granit, gabro, gnejs, melafir, sjenit, dioryt, kwarcyt, dolomit i kruszony kamień polny.

Kruszywo ma spełniać wymagania określone dla mieszanek niezwiązanych w Wymaganiach Technicznych WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych /Tablica 1/ dla KR1-KR2,  opartych na klasyfikacji zgodnej normą PN-EN 13242

Planowany do wbudowania materiał nawierzchniowy   musi zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i posiadać odpowiednie badanie jakości,  przed właściwym rozpoczęciem robót nawierzchniowych.

Żadne kruszywa użyte do wykonania nawierzchni nie mogą być zaglinione, nie dopuszcza się  kruszywa z gruzu i żużla.

Nie dopuszcza się zamknięcia górnej warstwy nawierzchni naturalną pospółką , żwirem lub piaskiem.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DL.00.00.00..Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

1 koparka o wielkości łyżki min. 0.6 m3, 1 spycharka o mocy min. 100 KM, 1 walec drogowy

wibracyjny min 8 ton lub walec statyczny 10-15 ton ubijaki lub płyty wibracyjne, 1równiarka o mocy

min.100 km, pożądany   sprzęt  – rozścielacz do kruszywa.

4. TRANSPORT - materiały na budowę należy dowieźć samochodami samowyładowczymi

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z projektem i odpowiednimi ST.

## 5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Grubość warstwy dolnej nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 18 cm na odcinku drogi głównej i  na  zjazdach na linie oddz. drogi boczne, szlaki zrywkowe i mijanki oraz na przedłużeniach zjazdów.  Spadki poprzeczne 3%.

Średnia szerokość warstwy dolnej nawierzchni przy zachowaniu nachylenia skarp nawierzchni wynoszącego 1:1,5 wynosi -  4,14m przy spadku dwustronnym i 3,87 przy spadku jednostronnym.

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale.

Po zagęszczeniu warstwy dolnej i uzyskaniu prawidłowego profilu można przystąpić do układania warstwy górnej.

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy górnej musi nastąpić odbiór warstwy dolnej z pomiarami kontrolnymi.

W masie warstwy górnej grubości 9cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm przewidziano również materiał na zamknięcie tej warstwy kruszywem 4-8mm lub 2-8mm/ grubości ok. 2cm/ . Zamknięcie mieszanką grysową  winno nastąpić w takim stopniu, aby na powierzchni nawierzchni w żadnym miejscu nie było widoczne grubsze kruszywo. Przy układaniu  warstwy górnej zalecane jest  użycie rozścielacza do kruszywa. Średnia szerokość warstwy górnej przy zachowaniu nachylenia skarp nawierzchni wynoszącego 1:1,5 wynosi 3,74m przy spadku dwustronnym i 3,67 przy spadku jednostronnym. Szerokość nawierzchni i korony drogi 3,60m.

Szerokość nawierzchni i korony na zjazdach i przedłużeniach zjazdów 3,50m.Szerokość nawierzchni na mijance 3,00m. Szerokość nawierzchni na pętli do zawracania od 3,60 na wjeździe na pętlę do 8m.

Spadki poprzeczne 3%.

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami.

W przypadku zagęszczania kruszywa walcami wibracyjnymi roboty należy przeprowadzać bez skrapiania kruszywa wodą. Skarpy ułożonych nawierzchni należy zagęścić razem ze skarpami nasypów.  Ewentualne nierówności na skarpach należy uzupełniać drobnym kruszywem np: pospółka lub niesort dowolnego kruszywa łamanego.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Badania w czasie robót

## 6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej

1.Grubość układanej warstwy Wykonawca powinien mierzyć przed i po jej zagęszczeniu.           Pomiaru grubości wykonanej warstwy dolnej nawierzchni należy dokonać co najmniej w jednym punkcie na 200 m długości nawierzchni.  W przypadku stwierdzenia większych odchyłek pomiary należy zagęścić.

Średnia grubość zagęszczonej warstwy nie może być mniejsza od projektowanej grubości.

Najmniejsza grubość warstwy dolnej nie może być niższa od projektowanej o więcej niż 10%.

Po ułożeniu warstwy górnej należy  dokonać pomiaru grubości nawierzchni tj obu warstw łącznie.

Średnia grubość zagęszczonej nawierzchni nie może być mniejsza od projektowanej grubości łącznej obu warstw. Najmniejsza grubość zagęszczonej nawierzchni nie może być niższa od projektowanej o więcej niż 5%.

2. Równość podłużna  i poprzeczna  mierzona łatą 2m  - odchyłki nie powinny przekraczać 15mm .

## 3. Spadki poprzeczne winny być zgodne z projektowanymi  + 10%.

- Szerokość nawierzchni nie może być niższa od projektowanej więcej niż  5cm.

- Średnia szerokość nawierzchni nie może być mniejsza od projektowanej szerokości.

- Powierzchnia ułożonych nawierzchni nie może być mniejsza od powierzchni ustalonych w przedmiarze, przy założeniu, że poszerzenia   nawierzchni / większe od projektowanych/ na drodze głównej nie uwzględnia się w obmiarze końcowym, który miałby stanowić podstawę do dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. .

- Powierzchnia łączna zjazdów mijanek nie może być mniejsza od projektowanej.

Wyniki powyższych pomiarów i wyliczeń należy dołączyć w formie zestawień – protokołów  do dziennika budowy.

- 6.5. Pomiar nośności nawierzchni

- Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą VSS o średnicy 30 cm, zgodnie z BN- 64/8931-02 [23]. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru.

- Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy

| Kategoria ruchu | Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30cm, MPg |  |
| --- | --- | --- |
|  | pierwotny | wtórny |
| Ruch lekki | 100 | 140 |

- Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2, 2.

## Wyniki powyższych pomiarów i wyliczeń należy dołączyć w formie zestawień – protokołów  do dziennika budowy.

## 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewłaściwe kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań materiałowych zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową nawierzchni jest m2 (metr kwadratowy).

# 8. odbiór robót

Przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw należy zawsze odebrać roboty ulegające zakryciu.

Odbiór końcowy wykonanej  nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy.

# 9. podstawa płatności  -

Należy wykonać - warstwę dolną nawierzchni tłuczniowej  gr 18 cm

## - warstwę górną naw. tłuczn. grub. 9cm

w ilościach określonych w przedmiarze

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie dolnej warstwy kruszywa

- uwałowanie dolnej warstwy z uzupełnianiem kruszywa

- rozścielenie górnej warstwy z kruszywa 0-31,5 rozścielaczem

- zagęszczenie  warstwy z uzupełnianiem kruszywa

- zamknięcie  kruszywem grysowym 4-8mm lub 2-8mm

-    zagęszczenie nawierzchni z uzupełnianiem kruszywa

-    zagęszczenie skarp z uzupełnianiem kruszywa

- pielęgnacja wykonanej nawierzchni

-    porządkowanie terenu

D.L.05.02.01.  USTAWIENIE SŁUPKÓW KRAWĘDZIOWYCH U-2 i

ZNAKÓW DROGOWYCH

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące ustawienia słupków krawędziowych U-2 i znaków drogowych na dojeździe pożarowym nr nr 24  w leśnictwie Kruk.

Wykonanie robót

Słupki krawędziowe  ustawić na końcu trasy przy zjeździe na drogę publiczną w miejscach zaznaczonych na rys 4. Mając na uwadze swobodny wyjazd samochodów z dłużycą.

Na PT drogi głównej należy ustawić znak drogowy B-1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" oraz znak drogowy D-6a „Przejazd dla rowerzystów”. Od strony lasu przed ścieżką rowerową należy również ustawić znak D-6a.

- W  tych miejscach należy wykonać wykopy 0,4*0,4*0,6m i ustawić znaki drogowe i słupki krawędziowe U-2    i zabetonować.

- 9.1. Cena jednostki obmiarowej

- Należy ustawić:

- słupki krawędziowe U-2  - 2 szt

- znaki drogowe B1  - 1szt

- znaki drogowe D-6a – 2szt

Cena wykonania słupków obejmuje:

- wykonanie wykopów

- ustawienie i zabetonowanie słupków U-2

- ustawienie i zabetonowanie znaku    B-1

- ustawienie i zabetonowanie znaków  D-6a