| OO.420.4.4.2020.TŚ | Kraków, 29.04.2022 r. |
| --- | --- |

- Decyzja

- o Środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 84 ust. 1a, art. 84 ust. 1, ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.), 
§ 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie 
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 20.11.2020 r. (data wpływu 23.11.2020 r.), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Krakowie, ul. K. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, działającej przez pełnomocnika (...), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy. Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km) wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”, w toku prowadzonego postępowania, przy zapewnionym udziale stron,

orzekam co następuje

- Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy. Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km) wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”.

- Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:

- W trakcie prac nie dopuszczać do utworzenia oraz niezwłocznie likwidować powstające lub powstałe zastoiska wodne, które mogą być zajmowane przez pojedyncze osobniki płazów, 
a nawet w okresie od końca lutego do połowy maja stanowić ich miejsca rozrodu;

- Wszystkie gatunki małych zwierząt (w szczególności chronionych – płazów, gadów, drobnych ssaków), w każdym stadium rozwojowym stwierdzone na terenie prowadzonych robót winny być odłowione i przemieszczone poza teren realizacji przedsięwzięcia do najbliższych miejsc uwzględniając bieżące potrzeby siedliskowe poszczególnych gatunków.

- Zaplecza budowy, w tym składy materiałów i odpadów, bazy techniczne itp. należy lokalizować poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym w odległości minimum 20 m od brzegu cieku oraz istniejących zadrzewień.

- Prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności prowadzenia wycinki w okresie lęgowym, prace te należy prowadzić pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji występowania gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych w obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki, prace należy wstrzymać w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną.

- W trakcie prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasięgów koron istniejących drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie, w celu uniknięcia uszkodzeń systemów korzeniowych. Pnie istniejących drzew w obrębie placu budowy powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez szczelne obłożenie ich deskami, do wysokości 
2 m. Zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych lub jutowych. Krzewy 
i żywopłoty należy zabezpieczyć poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysokości minimum 1,2 m, ustawionym poza zasięgiem rzutów ich koron. 
W wypadku prowadzenia prac w zasięgu rzutów koron drzew, nie wolno dopuszczać do przesychania skarp i dna wykopów oraz systemów korzeniowych drzew, zabezpieczając je okresowo zwilżanymi matami kokosowymi lub jutowymi, do czasu zamknięcia wykopów. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych oraz parkowanie maszyn budowlanych w obrębie istniejących zadrzewień - w zasięgu koron drzew i krzewów.

- Zastosowany do rozbudowy wałów materiał nie może zawierać substancji podlegających wymywaniu, a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, występujących w formie związków rozpuszczalnych.

- Po zakończeniu prac, odsłonięte w wyniku prac ziemnych powierzchnie gruntu należy zadarnić.

- Należy zrealizować zaplanowaną infrastrukturę (drogi dojazdowe, plac manewrowy przy przepuście) umożliwiającą zlokalizowanie mobilnego stanowiska pompowego i odprowadzanie wód z terenu zawala, w czasie wysokich stanów w Wiśle, kiedy klapy zwrotne na przepuście 
w km 2+492 będą zamknięte.

- Po planowanej przebudowie, przepust w km 2+492  na rowie odprowadzającym wody opadowe z terenu zawala do Wisły, winien utrzymać swoją aktualną funkcję.

- Prace budowlane należy prowadzić w sposób ograniczający możliwość zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi wód powierzchniowych oraz środowiska gruntowo wodnego poprzez:

- wykorzystanie do prac budowlanych wyłącznie sprawnego sprzętu i środków transportu,

- zagwarantowanie na terenie budowy materiałów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych,

- zaopatrzenie zaplecza budowy w urządzenia sanitarne.

- Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie, 
ul. K. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, działające przez pełnomocnika (…), wystąpił z wnioskiem z dnia 20.11.2020 r. (data wpływu 23.11.2020 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy. Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km) wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.; cyt. jako „UUOŚ”) regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 UUOŚ realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Po stosownych uzupełnieniach, złożonych przez wnioskodawcę wniosek oraz karta informacyjna przedsięwzięcia spełniały wymogi określone ustawą.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, 
w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ, miał zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.; cyt. jako „k.p.a.”), w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pismem z dnia 05.01.2021 r. znak: OO.420.4.4.2020.TŚ skutecznie zawiadomiono strony 
o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, przy czym nie dotyczy to decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 UUOŚ  organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa 
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Pismem znak: OO.420.4.4.2020.TŚ z dnia 29.04.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Proszowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał opinię z dnia 12.05.2021 r. znak: NZ.90831.14.2021, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.

Pismem znak: OO.420.4.4.2020.TŚ z dnia 29.04.2021 r. tutejszy organ wystąpił do Ministra Infrastruktury o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.

Pismem z dnia 12.07.2021 r., znak: GM-DOK-2.7750.50.2021 Minister Infrastruktury wskazał na konieczność uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji.

Przy piśmie z dnia 11.08.2021 r. Wnioskodawca przedłożył stosowne wyjaśnienia.

Wobec złożenia przez Wnioskodawcę wyjaśnień w odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 12.07.2021 r., znak: GM-DOK-2.7750.50.2021, tutejszy organ pismem znak: OO.420.4.4.2020.TŚ z dnia 19.08.2021 r. przesyłał wyjaśniania Ministrowi Infrastruktury.

W związku ze złożonymi wyjaśnieniami pismem z dnia 30.08.2021 r. wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał opinię z dnia 16.09.2021 r. znak: NZ.90831.33.2021, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.

Minister Infrastruktury wydał opinię z dnia 27.10.2021 r. znak: GM-DOK-2.7750.50.2021, 
w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.

Przystąpiono zatem do dalszych czynności w toku postępowania, w ramach których pismem z dnia 21.12.2021 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.. Do organu nie wpłynęły jednak żadne uwagi, ani też zastrzeżenia stron.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a UUOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
W przypadku zajścia takiej potrzeby ma możliwość określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UUOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

W związku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji, wzięto pod uwagę następujące kryteria:

- Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, na długości około 2,8 km (na odcinku 0+100 – 2+830 – km roboczy 0+000-2+730). Początek wału znajduje się tuż przed istniejącym mostem na Wiśle w ciągu DW 775, łączącym Nowe Brzesko i Kąty, natomiast koniec na wysokości miejscowości Hebdów – Nowa Wieś. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579), przedmiotowy wał zakwalifikowano do klasy II, w związku z czym jego docelowe parametry zostały zaprojektowane na: przepływ miarodajny 
o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%, wynoszący Q1%=3050 m3/s, przepływ kontrolny, 
o prawdopodobieństwie wystąpienia p=0,3% , wynoszący Q0,3% =3790 m3/s.

Realizacja Inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego terenów 
m. Nowe Brzesko, Hebdów.

Istniejący wał przeciwpowodziowy jest wałem ziemnym o nieregularnym przekrój trapezowym, o parametrach:

- rzędna korony wału 188,27 ÷ 189,53 m n.p.m.,

- szerokość korony 2,1 ÷ 4,5 m,

- nachylenie skarpy od strony odpowietrznej 1:1,5 ÷ 1:4,8,

- nachylenie skarpy od strony odwodnej 1:1,7 ÷ 1:3,

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji, wał posiadać będzie następujące parametry:

    - rzędna korony wału:  ok. 190,24 m n.p.m; ÷ ok. 190,95 m n.p.m.,

    - szerokość korony 4,0 m,

    - nachylenie skarpy od strony odpowietrznej 1:2,25,

    - nachylenie skarpy od strony odwodnej 1:2,5.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, w wyniku której ulegną zmianie parametry wału. Wykonane zostanie również uszczelnienie korpusu wału geomembraną; doszczelnienie podłoża pod wałem za pomocą przesłony cementowo-bentonitowej oraz umocnienie skarp wału poprzez humusowanie, darniowanie, obsiew trawą, zastosowanie biowłókniny. Ponadto, na nieobwałowanym odcinku od km 0+000 – 0+100  zaprojektowano lokalne podwyższenie terenu o długości ok. 100 m, szerokości nieregularnej ok. 8,0 - 10,8 m; rzędnej podwyższenia: ok. 190,20 m n.p.m..

Inwestycja obejmuje również budowę/przebudowę budowli towarzyszących związanych z wałem, w tym m.in.:

- przebudowę przejazdu wałowego w km ok. 0+100,

- przebudowę przejazdu wałowego w km ok. 0+366,

- przebudowę/przełożenie istniejącej drogi żwirowej/gruntowej wzdłuż stopy wału w km ok. 0+454 – ok. 2+261 (droga dojazdowa do pól),

- przebudowę przejazdu wałowego w km ok. 2+362,

- budowa drogi technologicznej o nawierzchni z kruszywa drogowego od km ok. 2+372 – ok. 2+485 (km roboczego ok. 2+272 do km ok. 2+385),

- plac manewrowy w km ok. 2+470 (km roboczy ok. 2+370),

- przebudowa/ przełożenie fragmentu istniejącej drogi gruntowej, projektowana nawierzchnia żwirowa w km ok. 2+350 (km roboczy ok. 2+250),

- przebudowa (przełożenie) istniejącej drogi żwirowej/gruntowej wzdłuż stopy wału – droga dojazdowa do pól w km ok. 2+465 – ok. 2+485,

- rozbiórkę przepustu wałowego i budowę nowego przepustu w km ok. 2+492,

- budowę placu manewrowego/do zawracania wraz ze zjazdem z wału na ten plac
w km ok. 2+815.

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego polegać będzie na:

- rozbiórce korpusu do poziomu nie posiadającego odpowiedniego zagęszczenia – warstwa ok. 1,5 m

- zagęszczeniu korpusu po rozbiórce za pomocą sprzętu mechanicznego np. walce,

- rozbudowie korpusu poprzez zwiększenie jego wymiarów w planie oraz podwyższeniu korpusu wału do poziomu zapewniającego ochronę przed wodą miarodajną i kontrolną (dostosowanie do wymogów technicznych rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne),

- wykonaniu doszczelnienia podłoża pod wałem poprzez wykonanie pionowej przesłony cementowo-bentonitowej u stopy wału w celu wydłużenia drogi filtracji,

- wykonaniu doszczelnienia korpusu wału poprzez ułożenie na skarpie odwodnej geomembrany,

- wykonaniu umocnień skarp i korony wału (humusowanie, darniowanie, obsiew trawą, zastosowanie biowłókniny),

- wykonaniu drogi technologicznej częściowo po koronie wału i częściowo przy stopie skarpy

- wykonanie obiektów towarzyszących.

- powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora na temat planowanych inwestycji, w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wałów p. powodziowych rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy”, wchodzą w skład trzy wały przeciwpowodziowe – odcinek 1 lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce (dł. 14,520 km), odcinek 2 – przedmiotowe przedsięwzięcie oraz odcinek 3 – lewy wał rzeki Wisły od m. Morsko do ujścia Nidzicy, gm. Koszyce (dł. 10,160 km). Rzeka Wisła na tym odcinku jak i na pozostałych obwałowana jest od lat, a w bliskiej odległości zlokalizowane są gospodarstwa zabudowy wiejskiej. Stąd zakres oddziaływań dotyczyć będzie etapu budowy, 
a kumulacja oddziaływań nastąpiłaby, gdyby prace te realizowane były równocześnie.

  - różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Teren gminy Nowe Brzesko ubogi jest w zbiorowiska leśne. Fragmenty łęgów wierzbowotopolowych i wiklin wierzbowych spotyka się w dolinie rzeki Wisły i nad rzeką Szreniawą. Całkowita powierzchnia zajmowana przez zbiorowiska leśne na terenie gminy Nowe Brzesko stanowi 1,6% ogólnej powierzchni gminy. Najbardziej powszechne zbiorowiska, występujące na terenie gminy to zbiorowiska nieleśne, które reprezentowane są przez wilgotne łąki ostrożeniowo-rdestowe, które wykształciły się w dolinie rzeki Wisły i Szreniawy. W dolinach obu rzek występują również zbiorowiska turzycowe, trzcinowe i mannowe. Łąki zajmują stosunkową dużą powierzchnię gminy, choć są zbiorowiskami związanymi głównie 
z gospodarką człowieka. Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia została przeprowadzona wizja terenowa, zmierzająca do rozpoznania środowiska przyrodniczego w najbliższym sąsiedztwie od analizowanej Inwestycji. Poszczególne gatunki i siedliska roślin występujących 
w rejonie objętym inwestycją, oznaczono na podstawie bezpośredniej wizji terenowej, wykonanych zdjęć oraz literatury fachowej. Gatunki zwierząt określono na podstawie bezpośredniej wizji terenowej oraz na podstawie oznaczeń z literatury fachowej. Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w miejscowości Nowe Brzesko zaczyna się na wysokości mostu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 775, a kończy się w okolicy km 2+830. W bezpośrednim otoczeniu wału szata roślinna podlega zaburzeniom antropogenicznym. Tuż za końcem opracowania znajduje się niewielkie skupisko pojedynczego zadrzewienia robinii akacjowej Robinia pseudacacia. Teren międzywala porośnięty jest przez gatunki typowe dla siedlisk wilgotnych łąk ostrożeniowych reprezentowanych przez następujące byliny z rodziny wiechlinowatych: śmiałek darniowy, trzęślica modra, kostrzewa łąkowa. Skarpy wału porośnięte są zróżnicowaną roślinnością trawiastą. Dominują trawy licznie występujące 
w otoczeniu, w tym stokłosa bezostna, bylica pospolita, ostrożeń pospolity, wiechlina łąkowa, marek szerokolistny, przetacznik ożankowy, tasznik pospolity, wrotycz pospolita. Liczna jest roślinność ruderalna z klasy Artemisietea, głównie pokrzywa Urtica dioica. W rowie, przechodzącym pod istniejącym wałem zaobserwowano gatunki ostrożeń polny, pojedyncze stanowiska mięty nadwodnej, pojedyncze skupisko wierzby białej Salix alba. Obszar zawala jest trenem zmienionym antropogenicznie – występują tutaj głównie tereny uprawne m.in. uprawy kukurydzy, zboża, sad owocowy. Na odcinku od km ok. 1+900 do km ok. 2+020 występuje skupisko zadrzewienia, reprezentowane przez olszę czarną, jesion, krzewy – bez czarny. Fragment tego skupiska koliduje z planowaną rozbudową istniejącego wału, w związku z czym, koniecznym będzie wycinka ok. 140 drzew.

W najbliższym sąsiedztwie istniejącego wału nie zaobserwowano siedlisk przyrodniczych, ani gatunków roślin, grzybów i porostów objętych ochroną prawną. Na wysokości wysokich skarp rzeki Wisły, poza obszarem inwestycji, w miejscowości Hebdów znajdują się gatunki tworzące murawy kserotermiczne m.in. śniedek baldaszkowaty, pierwiosnek lekarski, wilżyna ciernista (źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko, Kraków 2017 r.). Świat fauny jest bardzo ubogi w gatunki chronione. Podczas wizji terenowej nie zaobserwowano obecności gatunków płazów i gadów. Stwierdza się, że potencjalnie mogą występować tam żaba trawna oraz żaby z grupy zielonych - w okolicach istniejących rowów, znajdujących się na obszarach użytkowanych rolniczo, na zawalu. Wśród ssaków wyróżnić można sarnę, mysz polną czy nornicę. Gatunki bezkręgowców reprezentowane są przez pospolite gatunki występujące na niżach m.in. trzmiel ziemny, trzmiel ogrodowy. Z uwagi na bliskość występowania formy ochrony przyrody – Natura 2000 Puszcza Niepołomicka, 
w pobliżu doliny Wisły zauważyć można przelatujące gatunki: derkacz, kania czarna, gąsiorek, dymówka zaobserwowane m.in. w rejonie skupisk zadrzewionych.

Na etapie budowy przewiduje się zużycie surowców i materiałów takich jak: piasek, geomembrana, przesłona cementowo-bentonitowa, kruszywo pod drogę technologiczną, woda na cele socjalne, olej napędowy (koparka), olej napędowy (samochody), benzyna (piła spalinowa), benzyna (kosa spalinowa). Ze względu na charakter inwestycji, po wykonaniu prac zużycie jakichkolwiek surowców nie będzie miało miejsca, pomijając znikome zużycie surowców podczas ewentualnych prac konserwacyjnych bądź prac remontowych na budowlach towarzyszących.

  - emisji i występowania innych uciążliwości,

Użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem robót będą narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia powodowane przez fazę budowy związaną z rozbudową istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w miejscowości Nowe Brzesko i Stary Hebdów. Uciążliwości dla terenów sąsiednich będą zależeć od postępu prac, trwać będą znacznie krócej i będą miały charakter przejściowy. Niedogodności etapu budowy będą zjawiskiem o skali lokalnej. Czas trwania budowy szacuje się na około 12 miesięcy.

Emisja zanieczyszczeń gazowych wynikać będzie z wykonywania prac budowlanych. Należy spodziewać się okresowej emisji pyłów i gazów na skutek: eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy, terenów składowych, prowadzenia robót ziemnych, przewozu i składowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy. Pylenie może wystąpić w rejonach budowy, zwłaszcza przy przesuszeniu gruntów, długotrwałym braku odpadów atmosferycznych i jednocześnie wietrznej pogodzie, ale można to zmniejszyć poprzez zraszanie gruntów. Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy nie będzie wpływało w sposób znaczący na stan jakościowy powietrza. Będzie to emisja niezorganizowana, chwilowa o charakterze lokalnym. W celu zminimalizowania uciążliwości proponuje się następujące działania:

- osłanianie miejsc składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe,

- w dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia,

- utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn budowlanych.

Zasadniczym źródłem hałasu na etapie budowy będzie praca maszyn i sprzętu budowlanego oraz hałas komunikacyjny, związany z ruchem samochodów transportowych. Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się charakteryzował krótkotrwałym ale intensywnym oddziaływaniem akustycznym. Hałas powstający na etapie budowy będzie krótkotrwały 
o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Podczas prac zastosowany będzie sprzęt budowlany najnowszej generacji spełniające wyśrubowane normy środowiskowe. Prace budowlane na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w okresie pory dziennej (od 6:00 do 22:00).

Jedyne ścieki powstające w związku z inwestycją, to ścieki komunalne. Będą one generowane w przenośnych toaletach typu Toi-Toi i wywożone przez odpowiednie służby do oczyszczalni ścieków, gdzie będą opróżniane w miejscach do tego przeznaczonych formalnie.

Na odpady wytworzone w wyniku realizacji inwestycji składają się:

- odpady związane z pracą maszyn budowlanych tj. zużyte płyny technologiczne, które zostaną czasowo przechowywane w atestowanym zamkniętym pojemniku, a następnie przekazane specjalistycznej firmie, w celu zapewnienia odzysku lub unieszkodliwienia;

- opakowania wykonane z tworzyw sztucznych lub drewna, zostaną posegregowane, wywiezione na najbliższe składowisko odpadów i w miarę możliwości poddane recyklingowi.

Za prawidłową gospodarkę odpadami będzie odpowiadał wykonawca prac. W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na placu budowy powinny zostać ustawione kontenery na poszczególne rodzaje odpadów. Gospodarkę odpadami w trakcie realizacji (budowy) inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, zajmujący się realizacją planowanych robót, a więc wytwórca odpadów, ma obowiązek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami z jednoczesną możliwością przekazania tego obowiązku innym podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje na gospodarowanie odpadami. Plac budowy będzie zaopatrzony w pojemniki (kontenery) zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych 
w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Miejsca magazynowania odpadów powstających w czasie budowy będą zlokalizowane z dala od koryta rzeki oraz zabezpieczone zarówno na wypadek wystąpienia powodzi jak również zabezpieczone w sposób zapewniający brak penetracji zanieczyszczeń do wód i do ziemi. Prace budowlane zorganizowane będą w taki sposób, aby ograniczyć czas magazynowania odpadów do niezbędnego minimum. Czasowe gromadzenie odpadów prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych 
i odpowiednio zorganizowanych minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko.

W trakcie eksploatacji wał przeciwpowodziowy i budowle towarzyszące nie będą miały wpływu na stan powietrza w ich otoczeniu. Na etapie eksploatacji inwestycji, emisje substancji będą generowane jedynie w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów dojeżdżających do budowli hydrotechnicznych w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych czy remontów.

Podobnie w trakcie eksploatacji wał przeciwpowodziowy i budowle towarzyszące nie będą miały wpływu na klimat akustyczny w ich otoczeniu. Jedyną emisję hałasu (sporadyczną, krótkotrwałą, chwilową) będą powodowały pojazdy dojeżdżające do budowli hydrotechnicznych w ramach prac konserwacyjnych, remontów i okresowych przeglądów. Z uwagi na charakter tych prac nie będzie dochodziło do ewentualnej kumulacji oddziaływania hałasu.

Budowle przeciwpowodziowe są w zasadzie obiektami bezobsługowymi, zatem nie będą powstawały żadne ścieki w fazie eksploatacji.

Eksploatacja powstałej inwestycji spowoduje co pewien czas powstawanie odpadów związanych z pracami konserwatorskimi, naprawczymi czy też pracami porządkowymi. Będą to zarówno odpady inne niż niebezpieczne oraz w niewielkich ilościach odpady niebezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) odpady powstające na etapie eksploatacji to: odpadowa masa roślinna (kod 20 01 03). Do odpadów niebezpiecznych będą należały sorbenty, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (kod 15 02 02). Dokładna ilość odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji inwestycji jest trudna do określenia gdyż zależy ona od wielu czynników. Odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów powstaną tylko i wyłącznie wówczas gdy uszkodzeniu ulegnie któryś z betonowych elementów. Odpady ulegające biodegradacji powstaną podczas prac związanych z wykaszaniem traw w celu właściwego utrzymania wału. Odpady te będą należały do firmy wykonującej usługę prac konserwacyjnych. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów, powstających na etapie budowy, będzie firma prowadząca prace konserwacyjne.

W ramach inwestycji nie planuje się wykonywania żadnych robót w korycie rzeki Wisły ani w bezpośredniej strefie brzegowej. Prace wykonywane będą wyłącznie w strefie istniejącego już korpusu wału przeciwpowodziowego i budowli towarzyszących lub bezpośrednio wzdłuż istniejącego obwałowania z dala od koryta rzeki. Wyjątek stanowi lokalne podwyższenie terenu, gdzie obecnie w terenie nie występuje wał przeciwpowodziowy oraz remont istniejącego rowu, jednak ww. obiekty również nie ingerują w strefę brzegową ani bezpośrednio w koryto rzeki Wisły. Zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji, materiał do rozbudowy wału pozyskiwany będzie z licencjonowanych złóż i będzie spełniał wymogi norm branżowych. Zastosowany materiał nie będzie zawierał ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń, przede wszystkim substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, występujących w formie związków rozpuszczalnych. Nie przewiduje się wydobywania materiału ziemnego z terenu międzywala. W celu zabezpieczenia przed przesiąkami pod korpusem wału w warunkach powodziowych, które mogą skutkować przebiciem hydraulicznym i rozmyciem wałów, przewiduje się wykonanie przesłony cementowo-bentonitowej, zagłębionej maksymalnie do 6 m. Przesłona zawieszona będzie w gruntach przepuszczalnych, zatem w dalszym ciągu możliwy będzie kontakt hydrauliczny rzeki z terenem zawala, z tym, że wydłużona zostanie droga filtracji pod wałem. W konsekwencji może dojść do niewielkiego obniżenia poziomu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie korpusu wału, jednak będzie to zjawisko lokalne, o pomijalnym oddziaływaniu. Aktualnie wody opadowe z terenu zawala odprowadzane są rowem uchodzącym do Wisły przez podwójny przepust wałowy (o średnicy 2 x 1000mm)  w km 2+492 (kilometraż wału), posiadający klapy zwrotne, które zamykają się w czasie stanów powodziowych na Wiśle. Zgodnie z informacjami podanymi w uzupełnieniu kip, aktualnie brak jest odpowiedniej infrastruktury  (drogi dojazdowe, place manewrowe), umożliwiającej usytuowanie  na zawalu mobilnego stanowiska pompowego. Ze względu na stan techniczny, a także rozbudowę wału, po której istniejący przepust okazałby się za krótki, w ramach inwestycji zaplanowano jego przebudowę, dostosowaną do docelowych parametrów wału. Średnica przepustu pozostanie bez zmian. Po zrealizowaniu inwestycji, wody opadowe z terenu zawala odprowadzane będą tak jak dotychczas. Natomiast przewidziane w ramach przedsięwzięcia drogi dojazdowe i plac manewrowy przy przepuście, umożliwią zlokalizowanie mobilnego stanowiska pompowego i zastosowanie mobilnych urządzeń do odpompowania wód opadowych z zawala, w przypadku zamknięcia klap zwrotnych na przepuście. Zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji, podniesienie rzędnych lewego wału Wisły na odcinku objętym niniejszym przedsięwzięciem nie spowoduje wzrostu zagrożenia powodziowego na przeciwległym brzegu rzeki Wisły, ponieważ Inwestor planuje również rozpocząć prace nad rozbudową wałów na brzegu prawym, tak aby w pełni i kompleksowo zabezpieczyć całą dolinę rzeki Wisły na tym odcinku.

- ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Do zjawisk ekstremalnych należy zaliczyć wystąpienie wód powodziowych w rozmiarze, który doprowadzi do przelania się przez koronę wału. W obecnej sytuacji, przy braku podwyższenia korony wału może dojść zarówno do poważnej awarii, katastrofy budowlanej i naturalnej. Brak prac, przy większej powodzi może zaowocować sytuacjami niebezpiecznymi dla środowiska przyrodniczego jak i dla ludzi, zamieszkujących miejscowość Nowe Brzesko i Stary Hebdów. W takim wypadku woda przelewająca się przez zaporę, co w przypadku konstrukcji ziemnych spowodować może jej rozmycie. Należy również wymienić poważną awarię – zalanie przez wody Zakładu Produkcyjny Zremb, Agroopał czy AutoCentrum-KN, co jest niebezpieczną katastrofą naturalną, poważną awarią zarówno dla środowiska przyrodniczego jak i dla ludzi i zwierząt. W przypadku wykonania wszystkich prac związanych z rozbudową konstrukcji wału oraz pracami na budowlach towarzszących, przy założeniu, że konserwacja obiektów będzie odbywać się regularnie, ryzyko wystąpienia poważnej awarii, katastrofy budowlanej bądź naturalnej jest znikome. Zapobieganie awariom i katastrofom wymaga ciągłej kontroli stanu technicznego zapór, prowadzenia przeglądów, systematycznej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu jak również sygnalizacji i czynności w okresie zagrożenia i awarii.

- przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na odpady wytworzone w wyniku realizacji inwestycji składają się:

- odpady związane z pracą maszyn budowlanych tj. zużyte płyny technologiczne, które zostaną czasowo przechowywane w atestowanym zamkniętym pojemniku, a następnie przekazane specjalistycznej firmie, w celu zapewnienia odzysku lub unieszkodliwienia;

- opakowania wykonane z tworzyw sztucznych lub drewna, zostaną posegregowane, wywiezione na najbliższe składowisko odpadów i w miarę możliwości poddane recyklingowi;

| Kod | Rodzaj odpadu | Szacunkowa ilość [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych(odpad niebezpieczny) | <0,1 |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (odpad niebezpieczny) | <0,1 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | <1 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | <1 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | <1 |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | <3 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | <1 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,03 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Ok. 60 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 50 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 0,2 |

Za prawidłową gospodarkę odpadami będzie odpowiadał wykonawca prac. W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na placu budowy powinny zostać ustawione kontenery na poszczególne rodzaje odpadów. Gospodarkę odpadami w trakcie realizacji (budowy) inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, zajmujący się realizacją planowanych robót, a więc wytwórca odpadów, ma obowiązek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami z jednoczesną możliwością przekazania tego obowiązku innym podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje na gospodarowanie odpadami. Plac budowy będzie zaopatrzony w pojemniki (kontenery) zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Miejsca magazynowania odpadów powstających w czasie budowy będą zlokalizowane z dala od koryta rzeki oraz zabezpieczone zarówno na wypadek wystąpienia powodzi jak również zabezpieczone w sposób zapewniający brak penetracji zanieczyszczeń do wód i do ziemi. Prace budowlane zorganizowane będą w taki sposób, aby ograniczyć czas magazynowania odpadów do niezbędnego minimum. Czasowe gromadzenie odpadów prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych 
i odpowiednio zorganizowanych minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko.

Eksploatacja powstałej inwestycji spowoduje co pewien czas powstawanie odpadów związanych z pracami konserwatorskimi, naprawczymi czy też pracami porządkowymi. Będą to zarówno odpady inne niż niebezpieczne oraz w niewielkich ilościach odpady niebezpieczne. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) odpady powstające na etapie eksploatacji to: odpadowa masa roślinna (kod 20 01 03). Do odpadów niebezpiecznych będą należały sorbenty, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( kod 15 02 02). Dokładna ilość odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji inwestycji jest trudna do określenia gdyż zależy ona od wielu czynników. Odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów powstaną tylko i wyłącznie wówczas gdy uszkodzeniu ulegnie któryś z betonowych elementów. Odpady ulegające biodegradacji powstaną podczas prac związanych z wykaszaniem traw w celu właściwego utrzymania wału. Odpady te będą należały do firmy wykonującej usługę prac konserwacyjnych. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów, powstających na etapie budowy, będzie firma prowadząca prace konserwacyjne.

- zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Inwestycja ta nie będzie miała wpływu na pogorszenie warunków środowiskowych przyległych terenów, nie będzie również w sposób istotny oddziaływać na klimat, środowisko, ani zdrowie 
i życie ludzi.

- Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W momencie opracowywania karty informacyjnej przedsięwzięcia tzw. część zawala, objęta była Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko. Zgodnie z załącznikiem 1a do ww. Uchwały, fragment planowanej inwestycji (stopa skarpy od strony zawala) zlokalizowana będzie na terenie oznaczonym jako 5ZP – tereny zieleni urządzonej oraz linie i strefy elektroenergetyczne – napowietrzne: najwyższego napięcia 220 kV. Przez teren zawala prowadzona jest granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody. Na pozostałej części inwestycji obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr III/22/2002 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:

- występowanie obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,

W najbliższym otoczeniu od inwestycji nie znajdują się obszary wodno-błotne, ani obszary 
o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

- występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami wybrzeży.

- możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie gruntów wykorzystywanych rolniczo. W odległości ok. 540,0 m znajduje się obszar zalesiony z przewagą dębów.

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Teren inwestycji zlokalizowany będzie poza obszarami ochronnych zbiorników śródlądowych. Zgodnie z zapisami w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, planowana inwestycja graniczy z strefą pośrednią ochrony ujęcia wód podziemnych.

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Puszcza Niepołomicka PLB120002 jest najbliższym obszarem Natura 2000 oddalonym o ok. 0,56 km od przedsięwzięcia.  Obszar Natura 2000 Puszcza Niepołomicka (PLB120002) jest specjalnym obszarem ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) położonym na terenie gmin Niepołomice, Kłaj, Drwina i Bochnia, w powiecie wielickim i bocheńskim, w województwie małopolskim. Obszar stanowi rozległy kompleks leśny wraz z przyległymi terenami łąkowymi 
w widłach rzeki Wisły i Raby, o powierzchni 11762,3 ha. Składa się on z dwóch części, które oddzielone są od siebie doliną rzeki Drwinki. W większej, południowej części Puszczy Niepołomickiej przeważają lasy sosnowe, które stanowią 44,65% całkowitej powierzchni terenu. Pozostała część, sąsiadująca z Wisłą porośnięta jest głównie przez lasy liściaste, w tym łęgowe, które otaczają starorzecza. Ten mniejszy fragment ostoi zdominowany jest przez młodniki, ale występują również dobrze zachowane połacie starodrzewi. Puszcza Niepołomicka jest ostoją ptasią o randze europejskiej, na terenie której występuje co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), w tym jedna z największych w kraju populacji muchołówki białoszyjej. Szacuje się występowanie powyżej 1% populacji krajowej muchołówki białoszyjej i puszczyka uralskiego (PCK). Dodatkowo Puszcza jest jednym z niewielu lęgowisk włochatki oraz stanowi istotne znaczenie dla dwóch regularnie występujących gatunków ptaków migrujących – kobuza i gołębia siniaka. Ważne dla Europy gatunki zwierząt, które można spotkać na terenie Puszczy Niepołomickiej (z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej i z Zał. I Dyrektywy Ptasiej, w tym gatunki

priorytetowe).

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Niepołomicka.

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Inwestycja obejmuje tereny, gdzie standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone. Ewentualne wyższe poziomy hałasu może występować wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 775 łączącej Nowe Brzesko i Kąty.

- obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowana inwestycja przebiega przez tereny wykorzystywane rolniczo. W odległości ok. 250 m znajduje się park w zespole klasztornym wpisany do rejestru zabytków.

- gęstość zaludnienia,

Na terenie miejscowości Nowe Brzesko, gęstość zaludnienia wynosi 105,3 os/km2.

- obszary przylegające do jezior,

Na terenie ocenianej inwestycji nie występują jeziora.

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Na terenie przedsięwzięcia brak jest miejscowości o statusie uzdrowiska zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1056 późń. zm.)

- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, (Dz. Urz. DE L 327 z 22.12.2000 r., str. 1, - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), zwanej dalej „RDW", inwestor zarówno w trakcie realizacji, jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powinien mieć na względzie osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem wodnym”. Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze dorzecza Wisły. Zadanie to nie zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911), zwanego dalej „aPGW”, jako mogące zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze jednolitej części wód powierzchniowej (JCWP) RW200019213799 Wisła od Podłężanki do Raby. Zgodnie 
z obowiązującym aPGW ww. część wód została wyznaczona jako silnie zmieniona część wód 
o złym stanie, celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Wisła od Raby do Podłężanki, oraż dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieoslągnięcia celów środowiskowych - zagrożona. Dla wskazanej części wód wyznaczono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych, tj. cele mniej rygorystyczne (brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty). Część wód stanowi obszar przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Inwestycja będzie realizowana na obszarze Jednolitej części wód podziemnej (JCWPd) o kodzie PLGW2000148. Zgodnie z aPGW zarówno stan chemiczny jak i stan ilościowy tej części wód jest dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona. Wskazana JCWPd jest wyznaczona jako część wód przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dla ww. części wód nie ustanowiono derogacji zgodnie 
z RDW.

Biorąc pod uwagę charakter zaplanowanych prac i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdza się że nie będą one powodować trwałego negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w obowiązującym aPGW dla jednolitych części wód których dotyczy przedsięwzięcie.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją nie planuje się wykonywania żadnych robót w korycie rzeki Wisły ani w bezpośredniej strefie brzegowej. Prace wykonywane będą wyłącznie w strefie istniejącego już korpusu wału przeciwpowodziowego i budowli towarzyszących lub bezpośrednio wzdłuż istniejącego obwałowania z dala od koryta rzeki, stosownie rozbudowując wał, tak aby zapewnić wymagane parametry. Wyjątek stanowi lokalne podwyższenie terenu, gdzie obecnie w terenie nie występuje wał przeciwpowodziowy oraz prace przewidziane 
w obrębie rowu, natomiast nadal ww. obiekty nie ingerują w strefę brzegową, ani bezpośrednio w koryto rzeki Wisły. Posadowienie przesłony cementwo - bentonitowej nie zakłóci połączenia hydraulicznego rzeki z zawałem, ponieważ w wierzchniej warstwie podłoża występują grunty słabo przepuszczalne więc woda w obecnym stanie w niewielkim stopniu wsiąka w grunt. Głównym elementem odpowiedzialnym za odprowadzanie wody z terenu zawala był przepust wałowy (podlegający rozbiórce i budowie na nowo). Przepust ten dalej pozostanie czynny 
i zapewni odpływ wód z terenu zawala tak jak było to do tej pory. Konieczność zastosowania przesłony w podłożu wynika z potrzeby zabezpieczenia zawala przed ewentualnymi przesiękami pod korpusem wału w warunkach powodziowych. W głębszych warstwach pod korpusem wału znajdują się grunty przepuszczalne i w warunkach powodziowych dochodzi do znacznych przesięków wody pod korpusem wału na stronę odpowietrzoną. W ramach przedsięwzięcia odcinek istniejącego koryta rowu na długości ok. 10 m powyżej i poniżej przepustu wałowego zostanie umocniony. Zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowu za pomocą geokraty wypełnionej kamieniem łamanym, bądź za pomocą materacy siatkowo-kamiennych. 
Na stanowisku górnym rowu, na odcinku ok. 15 m od projektowanego umocnienia rowu oraz na stanowisku dolnym, na odcinku ok. 60 m od projektowanego umocnienia rowu zostaną wykonane prace polegające na usunięciu lokalnych zamuleń, likwidacje wyrw w skarpach, usunięcie śmieci. Nie planuje się na tych odcinkach zmiany przebiegu rowu czy też nachyleń skarp. Materiał do rozbudowy wału pozyskany będzie z licencjonowanych złóż. Przed rozpoczęciem prac oraz w czasie ich realizacji będzie prowadzony nadzór przyrodniczy.

Wycinka drzew i krzewów nie wpłynie na zmniejszenie strefy buforowej wychwytującej biogeny i zawiesiny spływające do rzeki, ani nie wpłynie na zmiany parametrów fizykochemicznych wód.

Zakres planowanej inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestor zaplanował działania mające na celu minimalizację oddziaływań planowanych robót na środowisko, w tym m.in.:

- odpowiednie zdeponowanie warstwy próchniczej gleby zdjętej z pasa robót;

- zastosowanie maszyn sprawnych technicznie;

- gromadzenie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w miejscu wyznaczonym,

- uniemożliwiając dostęp osobom trzecim. Magazynowanie ich na szczelnym podłożu,

- uniemożliwiającym przenikanie substancji do gruntu;

- wyznaczenie bazy materiałowej oraz miejsca postoju maszyn w sposób uniemożliwiający

- przedostanie się do gleby i wód substancji szkodliwych;

- eliminację pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym.

W związku z realizacją inwestycji nie stwierdzono możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych. Oceniono, także że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje możliwości wystąpienia kumulacji negatywnych oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Podsumowując, mając na względzie skalę I charakter przedsięwzięcia oraz zastosowaną technologię robót, uwzględniając realizację powyższych warunków, nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Prawa wodnego.

- Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

  - zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Przewiduje się, że zasięg oddziaływania będzie zamykał się w granicach terenu, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie.

  - transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Nie stwierdzono transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

  - charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Przewiduje się, że oddziaływanie będzie nieznaczne ze względu na niewielką skalę oraz lokalny charakter przedsięwzięcia; nie stwierdza się złożoności ww. oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

  - prawdopodobieństwa oddziaływania,

Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i zastosowane rozwiązania eliminujące uciążliwe oddziaływanie na etapie realizacji oraz eksploatacji nie będzie źródłem zagrożeń, które 
w sposób znaczący miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym zdrowie ludzi. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenie mienia na wypadek powodzi.

  - czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji ma charakter lokalny, krótkotrwały 
i odwracalny. Oddziaływanie na etapie eksploatacji będzie stałe o niewielkim nasileniu.

  - powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora na temat planowanych inwestycji, w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wałów p. powodziowych rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy”, wchodzą w skład trzy wały przeciwpowodziowe – odcinek 1 lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce (dł. 14,520 km), odcinek 2 – przedmiotowe przedsięwzięcie oraz odcinek 3 – lewy wał rzeki Wisły od m. Morsko do ujścia Nidzicy, gm. Koszyce (dł. 10,160 km). Analizując odległości przedmiotowej inwestycji od pozostałych rozbudowywanych odcinków lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły stwierdza się, że ewentualne oddziaływania byłyby znikome.

  - możliwości ograniczenia oddziaływania,

Etap budowy:

- prowadzenie robót pod nadzorem przyrodniczym,

- wykonawca będzie odpowiednio deponował warstwę próchniczną gleby zdjętą z pasa robót, a po zakończeniu prac wykorzysta ją do humusowania skarp, rekultywacji terenu,

- ze względu na ochronę lęgów ptaków usuwanie drzew i krzewów prowadzone będzie poza sezonem lęgowym ptaków lub pod ścisłym nadzorem przyrodniczym,

- tereny zajęte pod drogi dojazdowe (technologiczne) na czas budowy oraz zaplecza drogowe powinny zostaną zrekultywowane po zakończeniu prac budowlanych,

- roboty budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej (od 6:00 do 22:00),

- podczas realizacji inwestycji roboty prowadzone będą w taki sposób, aby ograniczyć emisje pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza stosując m.in. zapobieganie zanieczyszczeniom lokalnych dróg gruntem z placu budowy (by nie powodować pylenia w okresach suchych) oraz ograniczenie do minimum czasu pracy silników maszyn, sprzętu i pojazdów,

- przewiduje się eliminację pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym,

- przewiduje się stosowanie sprzętu budowlanego charakteryzującego się niską emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, a także w miarę możliwości małogabarytowego. Same pojazdy nie będą przeładowywane,

- w celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i wycieków, pojazdy oraz sprzęt budowlany będzie poddawany bieżącym przeglądom i konserwacjom, zaś ewentualne naprawy sprzętu, wykonywane będą poza placem budowy w miejscach do tego przeznaczonych,

- odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne powstające podczas realizacji inwestycji gromadzone będą w miejscu wyznaczonym, uniemożliwiającym dostęp osobom trzecim, magazynowane będą na szczelnym podłożu, uniemożliwiającym przenikanie substancji do gruntu. Posegregowane odpady znajdować się będą w szczelnych zamkniętych 
i oznakowanych pojemnikach, w miejscu zapewniającym łatwy odbiór przez uprawnione podmioty,

- zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,

- baza materiałowa oraz miejsce postoju maszyn będzie wyznaczona i tak zlokalizowana oraz wykonana (uszczelniona), aby nie dopuścić do przedostania się do gleby lub do wód powierzchniowych substancji szkodliwych,

- wykonawca zabezpieczy plac budowy w sorbenty służące neutralizacji hipotetycznych wycieków niebezpiecznych substancji do środowiska wodno – gruntowego,

- odpady przed wywiezieniem do odzysku lub unieszkodliwienia będą gromadzone w miejscu wyznaczonym w sposób bezpieczny dla środowiska i posegregowane,

- transport powinien odbywać się samochodami sprawnymi technicznie. Kruszywo znajdujące się na samochodach powinno być zabezpieczone przed pyleniem poprzez przykrycie trwałą plandeką w sposób uniemożliwiający podleganiu transportowanego gruntu czynnikom atmosferycznym, takim jak wiatr czy opady,

- w trakcie prac ziemnych, drzewa znajdujące się w bezpośrednim zasięgu prac, ale nie podlegające wycince będą zabezpieczone przed odzieraniem z kory i obłamywaniem gałęzi. Przewiduje się m.in. szalunek pni z desek, osłony z opon, wygrodzenia taśmą 
i nieskładowanie materiałów w obrębie obrysu rzutu korony drzewa i w odległości 2,0 m na zewnątrz od tego obrysu, zaleca się kontrolę występowania osobników prowadzimy pod kłodami, kamieniami, w szczelinach, wykrotach, w gęstej roślinności. Zaleca się nocną penetrację terenu, zwłaszcza po lub w czasie deszczu, w przypadku natrafienia na gatunki płazów i gadów w wykopie należy przenieść je w bezpieczne miejsce.

Etap eksploatacji:

W trakcie eksploatacji wałów przeciwpowodziowych, budowli towarzyszących nie przewiduje się prowadzenia specjalnych działań w celu ochrony siedlisk, flory i fauny. W czasie eksploatacji obiekty przeciwpowodziowe nie będą negatywnie oddziaływać na powietrze (nie będzie emitował żadnych zanieczyszczeń), nie będą również źródłem ponadnormatywnego hałasu. Hałas emitowany będzie jedynie sporadycznie przez pojazdy dojeżdżające do budowli przeciwpowodziowych w ramach prac konserwacyjnych i okresowych przeglądów.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analiza zgromadzonego materiału doprowadziła do jednoznacznej konkluzji, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane 
w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 UUOŚ potwierdzają trafność zawartego 
w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UUOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

# POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji 
(art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Krakowie

mgr Rafał  Rostecki

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

- Wnioskodawca/Pełnomocnik,

- Pozostałe strony zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,

- OO. TŚ a/a.

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach,

- Minister Infrastruktury,

- Organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a UUOŚ.

Niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej na mocy art. 7 pkt 3 ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

- Załącznik nr 1 do decyzji

znak: OO.420.4.4.2020.TŚ

z dnia: 29.04.2022 r.

- charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy. Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km) wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego” polega na rozbudowie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, na długości około 2,8 km. Początek wału znajduje się tuż przed istniejącym mostem na Wiśle w ciągu DW 775, łączącym Nowe Brzesko i Kąty, natomiast koniec na wysokości miejscowości Hebdów – Nowa Wieś. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579), przedmiotowy wał zakwalifikowano do klasy II, w związku z czym jego docelowe parametry zostały zaprojektowane na: przepływ miarodajny 
o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%, wynoszący Q1%=3050 m3/s, przepływ kontrolny, 
o prawdopodobieństwie wystąpienia p=0,3% , wynoszący Q0,3% =3790 m3/s.

Realizacja Inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego terenów m.
Nowe Brzesko, Hebdów.

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji, wał posiadać będzie następujące parametry:

    - rzędna korony wału:  ok. 190,24 m n.p.m; ÷ ok. 190,95 m n.p.m.,

    - szerokość korony 4,0 m,

    - nachylenie skarpy od strony odpowietrznej 1:2,25,

    - nachylenie skarpy od strony odwodnej 1:2,5.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, w wyniku której ulegną zmianie parametry wału. Wykonane zostanie również uszczelnienie korpusu wału geomembraną; doszczelnienie podłoża pod wałem za pomocą przesłony cementowo-bentonitowej oraz umocnienie skarp wału poprzez humusowanie, darniowanie, obsiew trawą, zastosowanie biowłókniny. Ponadto, na nieobwałowanym odcinku od km 0+000 – 0+100  zaprojektowano lokalne podwyższenie terenu o długości ok. 100 m, szerokości nieregularnej ok. 8,0 - 10,8 m; rzędnej podwyższenia: ok. 190,20 m n.p.m..

Inwestycja obejmuje również budowę/przebudowę budowli towarzyszących związanych z wałem, w tym m.in.:

- przebudowę przejazdu wałowego w km ok. 0+100,

- przebudowę przejazdu wałowego w km ok. 0+366,

- przebudowę/przełożenie istniejącej drogi żwirowej/gruntowej wzdłuż stopy wału w km ok. 0+454 – ok. 2+261 (droga dojazdowa do pól),

- przebudowę przejazdu wałowego w km ok. 2+362,

- budowa drogi technologicznej o nawierzchni z kruszywa drogowego od km ok. 2+372 – ok. 2+485 (km roboczego ok. 2+272 do km ok. 2+385),

- plac manewrowy w km ok. 2+470 (km roboczy ok. 2+370),

- przebudowa/ przełożenie fragmentu istniejącej drogi gruntowej, projektowana nawierzchnia żwirowa w km ok. 2+350 (km roboczy ok. 2+250),

- przebudowa (przełożenie) istniejącej drogi żwirowej/gruntowej wzdłuż stopy wału – droga dojazdowa do pól w km ok. 2+465 – ok. 2+485,

- rozbiórkę przepustu wałowego i budowę nowego przepustu w km ok. 2+492,

- budowę placu manewrowego/do zawracania wraz ze zjazdem z wału na ten plac
w km ok. 2+815.

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Krakowie

mgr Rafał  Rostecki

/podpis elektroniczny/