Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja głównych wymagań

- Przedmiot zamówienia: wykonanie opracowania, dotyczącego przygotowania zadania do realizacji w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych pn. „Dostosowanie pomieszczenia nr 100 do wymogów bezpiecznej Sali Spotkań dla potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych”, obejmującego: inwentaryzację architektoniczno-budowlaną pomieszczenia, zalecenia konserwatora zabytków, ekspertyzę ppoż., program funkcjonalno-użytkowy, zwany w dalszej części „programem” wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, oraz wsparcie w procesie udzielania odpowiedzi na pytania techniczne na etapie postępowania przetargowego.

- Dane o pomieszczeniu i budynku:

Obecna sala konferencyjna – pomieszczenie o nr 100, docelowo planowana na bezpieczną Salę Spotkań. Powierzchnia sali wynosi - 38,40 m2, sala zlokalizowana jest na I piętrze w budynku przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie. Budynek został wybudowany w technologii słupowo-wylewanej. Obiekt figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków (ID: SRO 10771). Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, na planie w kształcie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem. Sala Spotkań (nr 100) będzie stanowić strefę ochronną II.

- Zamawiający dysponuje dokumentacją, którą udostępni wykonawcy na etapie realizacji zamówienia:

- protokołem nr 27300-30/05/2020 z okresowej półrocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego – budynek administracyjno-biurowy ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie;

- protokołem nr 27300-32/11/2020 z okresowej półrocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego – budynek administracyjno-biurowy ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie;

- rzutem kondygnacji 1 piętra;

- inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku 1999r;

- projektem wykonawczym instalacji elektrycznej oświetleniowej 2008-2013r;

- projektu wykonawczym instalacji elektrycznej oświetleniowej 2014r.

- Zakres robót budowlanych – prac zabezpieczających Sali Spotkań (nr 100) i Gabinetu Ministra:

W programie należy uwzględniać m.in. zakres, polegający na:

- dostosowaniu Sali Spotkań (nr 100) w zakresie zabezpieczeń anty podsłuchowych i wymagań dla strefy ochronnej II;

- dostosowaniu drzwi wejściowych do strefy i drzwi w Sali Spotkań (nr 100) w strefie ochronnej II, w zakresie ochrony informacji niejawnych;

- dostosowaniu Sali Spotkań (nr 100) do wymogów bhp i ppoż.;

- dostosowaniu Sali Spotkań (nr 100) do uzyskania wymaganego poziomu izolacyjności, a w szczególności zakres polegający, m.in. na:

- wymianie drzwi do Sali Spotkań (nr 100) na drzwi o odpowiedniej odporności na włamanie (np. RC4), odporności ppoż. (np. EI60s), o współczynniku izolacyjności akustycznej (np. min 42 dB),

- wymianie drzwi od strony holu na drzwi przeciwwłamaniowe, o odpowiedniej odporności na włamanie (np. RC4), odporności ppoż. (np. EI60s), o współczynniku izolacyjności akustycznej (np. min 42 dB),

- montażu dodatkowych okien wewnętrznych z elementem nośnym z PCV lub aluminium (co najmniej klasy 3 wg PN-EN 1627),

- montażu rolet wewnętrznych elektrycznych (roleta w kasecie zamknięta) w oknach,

- montażu tłumików akustycznych (generatorów szumu) na klimatyzacji,

- wymianie wykładziny na panele akustyczne lub inne rozwiązanie,

- oklejeniu wszystkich okien zewnętrznych folią zabezpieczającą przed podglądem,

- oklejeniu wszystkich wewnętrznych okien folią anty podsłuchową SD 1000,

- montażu osłon dźwiękochłonnych o podwyższonej izolacyjności akustycznej na instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki).

- podłączeniu drzwi i okien Sali Spotkań (nr 100) do budynkowego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);

- podłączeniu drzwi Sali Spotkań (nr 100), drzwi wejściowych do strefy II oraz drzwi do Sali Kolumnowej (nr 115) do systemu kontroli dostępu (SKD);

- wykonaniu nowej instalacji elektrycznej do zasilania rolet;

- wymianie drzwi do Gabinetu Ministra na drzwi o odpowiednim współczynniku izolacyjności akustycznej (np. min 42 dB);

- wykonaniu nowej instalacji SKD, SSWiN, CCTV i ppoż., zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania pomieszczenia, rozbudowa instalacji i urządzeń systemu monitorowania o kamery (6 szt) i 2 monitory dla pom. SOP i pom. portiernia ochrony.

Uwaga: Wymianę drzwi przejściowych z holu do Sali kolumnowej pozostawia się do rozstrzygnięcia na etapie opracowania programu.

- Program powinien zawierać m.in.:

- część rysunkową obejmującą rzut poziomy i przekrój pomieszczenia - zwymiarowane;

- ocenę stanu technicznego instalacji i urządzeń zlokalizowanych w omawianym pomieszczeniu;

- część opisową: w programie wykonawca powinien przedstawić m.in.: zakres prac projektowych i zakres robót budowlanych planowanych do realizacji, rozwiązania techniczne w zakresie: zabezpieczeń anty podsłuchowych i wymagań dla strefy ochronnej II,  wymogów bhp i ppoż., dostosowania drzwi wejściowych i drzwi w pomieszczeniu nr 100 w strefie ochronnej II w zakresie ochrony informacji niejawnych,  propozycje rozwiązań materiałowych odnoszących się do wszystkich elementów pomieszczenia, wykończenia pomieszczenia oraz rozwiązań w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

- opis ogólny przedmiotu zamówienia: charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczenia, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

- część informacyjną: dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia dokumentacyjnego i budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych).

Przyjęte rozwiązania w programie muszą uwzględniać potrzeby zamawiającego i odpowiadać obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym, a w szczególności muszą być zgodne z przepisami:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2127
z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 1609),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z późn. zm.).

- Wymagania zamawiającego:

- osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny posiadać co najmniej upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych;

- osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji prac projektowych w wymaganej branży oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- Zamawiający wymaga aby program funkcjonalno-użytkowy określał koszt wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych. Dokumentacja kosztorysowa powinna zawierać  szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów, w tym m.in.:

- koszty prac projektowych; projektu budowlanego i projektu budowlanego wykonawczego, opinii i ocen technicznych, uzgodnień branżowych,

- koszty wykonania robót budowlanych (przedmiar i kosztorys),

- Zamawiający wymaga, aby zapisy programu uwzględniały obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej z właściwym rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, którego akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac projektowych uwzględnionych w programie;

- Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym;

- Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego przygotowywać projekty odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, w zakresie związanym z opracowaniem programu, będącego podstawą opisu przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu do czasu jego rozstrzygnięcia, nie dłużej jednak niż do dnia 15.09.2021r. chyba, że strony postanowią inaczej.

- Termin realizacji opracowania:  do 60 dni od daty zawarcia umowy.

- Forma odbioru opracowania:

Przedmiot zamówienia wykonawca przekaże zamawiającemu w następującej formie:

- Inwentaryzację pomieszczenia – klauzula „zastrzeżone”, 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD w formacie PDF i wersji edytowalnej w dowolnym formacie, np. doc, *dwg, *xls;

- program funkcjonalno-użytkowy – klauzula „zastrzeżone”, 4 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD w formacie PDF i wersji edytowalnej w dowolnym formacie, np. *doc, *dwg, *xls;

- ekspertyza ppoż. – 2 egzemplarze w wersji papierowej;

- szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD w formacie PDF i wersji edytowalnej w dowolnym formacie, np.  *doc, *dwg, *xls;

- pisemne oświadczenie, iż opracowanie jest kompletne i w pełni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.