## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sufitu podwieszanego do obiektu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zlokalizowanego przy Placu Trzech Krzyży 3/5 
w Warszawie.

Charakterystyka sufitu podwieszanego:

Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu do góry.

Parametry techniczne sufitu podwieszanego (wzorcowe):

- producent: Ecophon Saint Gobain,

- kolekcja: Focus E TECH T15,

- kolorystyka: Silver Stone (NCS: S 4502-Y),

- materiał rdzenia płyt: wełna szklana,

- wymiar płyt: 600 x 600 mm,

- grubość płyt: 20 mm,

- konstrukcja systemowa: Connect T15 (NCS: S 2502-B),

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0,

- klasa pochłaniania dźwięku: A.

Zamawiający dopuszcza sufity równoważne, spełniające wymagania jakościowe, ilościowe oraz dekoracyjne.

Szczegółowy zakres zamówienia:

Dostawa i montaż sufitu podwieszanego w salach konferencyjnych A, B, C, D oraz w przyległym do sal korytarzu, w ilości ok. 351 m2, w tym:

- demontaż i utylizacja istniejącego sufitu podwieszanego wraz z konstrukcją,

- demontaż i ponowny montaż / odtworzenie instalacji i urządzeń zainstalowanych 
w istniejącym suficie podwieszanym, tj.: anemostatów, statywów projektorów, opraw oświetleniowych, inne,

- montaż nowego sufitu podwieszanego wraz z konstrukcją.

Rys. 1 Sale konferencyjne A, B, C, D wraz z przyległym korytarzem.

Podana powierzchnia sufitu ma charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt wizji lokalnej miejsca montażu sufitu, w celu złożenia wiążącej oferty 
(z uwzględnieniem odpadów sufitu) oraz zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do robót należy pobrać wymiary z natury i uszczegółowić sposób montażu sufitu z Zamawiającym.

Ogólne warunki zamówienia:

- pożądany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od chwili udzielenia zamówienia, nie później niż do 15 grudnia 2019 r.

- sufit wraz konstrukcją mają być fabrycznie nowe, nie noszące znamion użytkowania, wolne od wad, pełnowartościowe,

- Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające cechy materiałów, w tym atesty higieniczne dopuszczające materiały do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz sprawozdania / raporty potwierdzające klasyfikację ogniową sufitu,

- wszelkie prace winny być prowadzone w sposób umożliwiający ciągłość działania urzędu - Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w dni powszednie, po godz. 18.00, lub 
w dni wolne od pracy,

- prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Wykonawca zapewni wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany jest do  przestrzegania  przepisów BHP,  ppoż. oraz porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego.

Termin i sposób składania ofert:

- termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2019 r.,

- oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii - Biuro Administracyjne, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatba.mpit@mpit.gov.pl,

- oferta Wykonawcy winna zawierać cenę jednostkową netto / brutto dla m2 zainstalowanego kompletnego sufitu podwieszanego oraz całkowitą wartość zamówienia netto / brutto,

- okres gwarancji na przedmiot zamówienia: min. 36 miesięcy,

- wynagrodzenie wskazane w ofercie winny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe:

- płatność będzie dokonana przelewem bankowym, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT,

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji prawnie chronionych, uzyskanych w związku z udzieleniem mu zamówienia,

- osobami upoważnionymi do kontaktów i uzgodnień ze strony Zamawiającego są:

- Sławomir Borowski - tel. +48 502 078 361; e-mail: slawomir.borowski@mpit.gov.pl,

- Beata Nowakowska - tel. +48 605 844 792; e-mail: b.nowakowska@mpit.gov.pl,

- Zamawiający zastrzega prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia bądź rezygnacji 
z zamówienia bez podania przyczyny,

- Zamawiający zastrzega, że oferowana przez Wykonawcę cena będzie stanowić informację publiczną.