Załącznik nr 1

do umowy

nr ……………….

Zakres usług konserwacyjnych

w budynkach przy Al. Ujazdowskich 11 i przy ul. Koszykowej 6 w Warszawie

- 1. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System firmy AC Project:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;

- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich;

- sprawdzenie połączeń: pomiędzy kontrolerami, pomiędzy kontrolerem a czytnikami, kontraktonem, przyciskiem ewakuacyjnym, przyciskiem wyjścia, ryglem/zworą elektromagnetyczną, przełącznikami sieciowymi;

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli;

- sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy;

- sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta;

- sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego;

- sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego;

- sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym;

- ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart;

- sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób;

- testy zasilania i podtrzymania awaryjnego;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco (w tym czyszczenie, smarowanie, regulacja rygli/zwór elektromagnetycznych);

- poprawienie wszystkich połączeń.

- Wyposażenie systemu typ KD System firmy AC Project

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroler | szt. | 30 |

2.   Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych bramek, tripodów, depozytorów:

2.1  BRAMKA kołowrót - szt. 4

- kontrola zakotwienia urządzeń w podłożu;

- kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydeł bramki;

- kontrola elementów mocujących skrzydła bramki;

- kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;

- kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;

- kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających;

- kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia;

- kontrola poprawności działania sterowania elektr.;

- kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;

- czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2.2 TRIPOD - szt. 2

- kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu;

- kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów ruchomych tripoda;

- kontrola elementów mocujących ramiona tripoda;

- kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;

- kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;

- kontrola mocowań komórek okablowania urządzenia;

- kontrola przegród metalowych;

- kontrola poprawności działania sterowania elektrycznego;

- kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2.3 BRAMKA uchylna - szt. 1

- kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu;

- kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydła bramki;

- kontrola elementów mocujących skrzydło bramki;

- kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;

- kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;

- kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających;

- kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia;

- kontrola poprawności działania sterowania elektr.;

- kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;

- czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

  - PRZESŁONA uchylna - szt. 2

- czyszczenie podzespołów;

- regulacja podzespołów;

- sprawdzenie napędów;

- smarowanie podzespołów w miarę potrzeb.

2.5 BRAMKA ALUMINIOWA – szt. 1

- czyszczenie podzespołów;

- regulacja podzespołów;

- sprawdzenie napędów;

- smarowanie podzespołów w miarę potrzeb.

  - DEPOZYTOR KLUCZY SAIK – szt. 8

2.7 System wideofonowy

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typu COMMAX (3 kpl.);

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typu URMET (3 kpl.);

  - usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

3. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych szlabany – szt. 2:

- test mocowania szlabanu;

- pełna regulacja układów mechanicznych;

- dozór funkcji autozamykania oraz fotokomórek bezpieczeństwa;

- ocena zużycia części zamiennych;

- smarowanie poszczególnych elementów napędu;

- pełna kontrola stanu silnika oraz akcesoriów szlabanu.

Przeprowadzenie czynności konserwacyjno-serwisowych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.