Szkolenia dowódców OSP

(jedna odpowiedz prawidłowa)

1. Wodą nie można gasić:

a) olejów, tłuszczy, smarów

b) sprasowanych bel słomy

c) torfu

2. Zasadniczy mechanizm gaśniczy piany polega na:

a) działaniu inhibicyjnym.

b) działaniu rozcieńczającym, tzn. obniżeniu stężenia tlenu.

c) połączonym działaniu inhibicyjnym i rozcieńczającym.

d) oddzieleniu strefy spalania od otaczającego powietrza.

3. Co to jest sorbent?

a) Ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ograniczonej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko.

b) Substancja posiadająca właściwości zobojętniające.

c) Środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni wód i gruntów.

d) Środek zobojętniający rozlewy olejowe powstałe podczas wypadków drogowych.

4. Dominującym mechanizmem gaśniczym wody jest:

a) izolowanie powierzchni

b) chłodzenie

c) rozrzedzanie strefy spalania

5. Piana ciężka powstaje:

a) w wytwornicach

b) w generatorach

c) w prądownicach i działkach pianowych

6. Do poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika służy:

a) wysysacz głębinowy,

b) zasysacz liniowy,

c) pompka tłokowo-próżniowa.

7. Podaj jaki czas może bezpiecznie pracować ratownik w aparacie powietrznym nadciśnieniowym z butlą o pojemności 6l, w której ciśnienie powietrza wynosi 260 bar, a zużycie powietrza przez ratownika kształtuje się na poziomie ok.80 dm3/min

a) ok.15 minut

b) ok. 20 minut

c) ok.25 minut

8. Sprzęt ochrony dróg oddechowych dzielimy na:

a) monitorujący, filtrujący

b) monitorujący, izolujący

c) filtrujący, izolujący

9. Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:

a) drzwiami na stronę jezdni,

b) drzwiami na stronę pobocza,

c) nie ma znaczenia w którą stronę.

10. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :

a) materiały wybuchowe

b) gazy skroplone

c) ropa naftowa

11. Rota to:

a) Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,

b) Każdy dwuosobowy zespół ratowników,

c) Kierowca i ratownik;

12. „Odcinek bojowy” jest to:

a) ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem

b) część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym

c) część terenu akcji, przez którą biegną linie główne

13. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:

a) ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych

b) działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej

c) wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru

14. Natarcie gaśnicze polega na:

a) Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,

b) Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania,

c) Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.

15. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:

a) Całkowite zalanie wodą

b) Całkowite wypalenie pianą

c) Przykrycie komina sitem kominowym

16. Ewakuacja to:

a) Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.

b) Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.

c) Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.

17. Działania ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną należy rozumieć jako:

a) pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze

b) każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

c) akcję ratowniczą

18. W procesie usuwania drzwi przednich samochodu osobowego na miejscu katastrofy drogowej, metodą ułatwienia dostępu do zawiasów jest:

a) usunięcie zewnętrznego poszycia drzwi

b) usunięcie części błotnika przedniego

c) usunięcie dolnej części słupka

19. Zaznacz prawidłowy sposób odłączenie przewodów instalacji od akumulatora:

a) w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu.

b) w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu.

c) nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów.

d) o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji.

20. Przy cięciu słupka „C” musimy uważać na:

a) zbiorniki wysokociśnieniowe do napełniania kurtyn

b) grubość słupka i jego skomplikowany profil

c) szerokość słupka i tapicerkę

d) elementy tapicerskie słupka

21. Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:

a) stropów,

b) wykopów,

c) kominów

22. Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:

a) Skafander nurkowy suchy

b) Kamizelkę ratunkowa

c) Kamizelkę asekuracyjną

23. Dekontaminację dzielimy na:

a) wstępną i właściwą,

b) wstępną i wtórną,

c) utylizacyjną i właściwą.

24. Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:

a) absolutny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą

b) przewożona substancja nie w chodzi w niebezpieczny kontakt z wodą

c) woda jako zalecany środek gaśniczy

25. Kurtyny wodne sprawia się na terenie akcji ratownictwa chemicznego w celu:

a) przeprowadzenie dekontaminacji

b) opłukania terenu skażonego

c) związania lub rozpuszczenia par i gazów, co zwalnia przemieszczanie się obłoku gazowego;

26. Przyczyną wstrząsu hipowolemicznego jest:

a) nagły spadek poziomu cukru we krwi.

b) nagłe podniesienie poziomu cukru we krwi.

c) chwilowa utrata przytomności.

d) spadek objętości krwi krążącej.

e) wszystkie odpowiedzi są fałszywe

27. Niepokój, szybki oddech, słabo wyczuwalne tętno, bladość, zimny pot na twarzy, to objawy:

a) udaru cieplnego.

b) śmierci klinicznej..

c) przegrzania.

d) wstrząsu.

e) żadne z wymienionych

28. Czas nawrotu kapilarnego:

a) < 2 sek. świadczy że nie wystąpiła centralizacja krążenia.

b) 2 sek. świadczy że poszkodowany jest we wstrząsie.

c) przy wychłodzeniu nie jest wyznacznikiem stanu poszkodowanego.

d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

29. Drgawki mogą występować przy:

a) urazie mózgowo-czaszkowym.

b) zatruciu, niedotlenieniu.

c) wysokiej temperaturze ciała, szczególnie u dzieci.

d) odwodnieniu, udarze cieplnym.

e) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

30. Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:

a) bóle brzucha

b) zawroty głowy.

c) drapanie w gardle. .

d) skoki temperatury.

e) swędzenie skóry.

31. Kołnierz szyjny służy do:

a) stabilizacji kręgosłupa na odcinku szyjnym.

b) unieruchomienia kręgosłupa na odcinku szyjnym i piersiowym.

c) unieruchomienia kręgosłupa na odcinku szyjnym.

d) usztywnieniu kręgosłupa na odcinku szyjnym.

e) ochrony przed następstwami doznanego urazu kręgosłupa szyjnego.

32. Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:

a) GRANIT,

b) OMEGA,

c) GEJZER

d) RATUNEK

33. Niagara to kryptonim oznaczający:

a) Stanowisko wodne,

b) Stanowisko gaśnicze podczas działań w obronie,

c) Stanowisko gaśnicze podczas pracy prądem rozproszonym,

d) Stanowisko gaśnicze podczas działań w natarciu

34. Karat to kryptonim oznaczający:

a) Komendanta danego powiatu na terenie, którego prowadzona jest akcja,

b) Kierującego działaniami ratowniczymi,

c) Dowódcę zastępu przybyłego na miejsce akcji,

d) Komendanta wojewódzkiego na miejscu akcji ratowniczo-gaśniczej,

35. Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:

a) Organizacji łączności podczas dużych akcji ratowniczych na terenie powiatu do łączności w obrębie danego zastępu,

b) Łączności pomiędzy SK KP/KM a stacjami pracującymi w tej sieci,

c) Łączności pomiędzy SK KP/KM a SK KW, któremu to PSK podlega,

d) Łączności alarmowej pomiędzy PSK a jednostkami podległymi

- W gaśnicy śniegowej piktogram grupy pożarowej oznaczony wielką literą „C” informuje użytkownika o zastosowaniu urządzenia do gaszenia pożarów:

  - cieczy palnych

  - ciał stałych pochodzenia organicznego

  - gazów palnych

- Pożary ciał stałych topliwych zaliczamy do grupy pożarów:

  - A

  - B

  - C

- W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:

  - A B C D E F

  - A B C D

  - A B C D E

  - A B C D F

- Od jakiego parametru pożarowego uzależniona jest intensywność podawania środka gaśniczego?

  - temperatura zapłonu

  - temperatura zapalenia

  - dolna granica wybuchowości

  - masową i liniową szybkością spalania

- Dominującym mechanizmem gaśniczym wody jest:

  - izolowanie powierzchni

  - chłodzenie

  - rozrzedzanie strefy spalania

  - inhibicja chemiczna wolnych rodników

- Czynnik określający jakość i przydatność środków zwilżających:

  - zdolność obniżania napięcia powierzchniowego

  - zdolność wytwarzania piany

  - zdolność wytwarzania piany relatywnie trwałej

  - zdolność poprawienia przyczepności wody do gaszonych materiałów

- Środki zwilżające stosuje się, aby:

  - zwiększyć prędkość pompowania wody

  - spowodować lepsze wnikanie wody w materiały gaszone

  - wytworzyć pianę gaśniczą

- Woda podawana z systemów mgłowych i gaśnic np. GWM doskonale nadaje się do gaszenia pożarów substancji wymienionych w pkt:

  - olejów tłuszczy smarów

  - sprasowanych bel słomy

  - torfu

- Uszlachetnianie wody do celów gaśniczych polega na:

  - usuwaniu zanieczyszczeń

  - zmianie twardości wody i usuwaniu zanieczyszczeń

  - zmianie napięcia powierzchniowego

- Największy stopień odparowania wody ma:

  - prąd zwarty

  - prąd kroplisty

  - prąd mgłowy

- Piana o liczbie spienienia LS=172, zaliczana jest do piany:

  - lekkiej

  - średniej

  - ciężkiej

- Liczba spienienia Ls to:

  - stosunek objętości roztworu do objętości piany

  - stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego została wytworzona

  - iloczyn objętości roztworu i objętości piany

  - iloczyn objętości piany i objętości roztworu

- Piana gaśnicza powstaje:

  - w wyniku energicznego zmieszania środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym

  - w wyniku energicznego zmieszania roztworu środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym

  - w wyniku energicznego zmieszania środka zagęszczającego z powietrzem lub gazem obojętnym

  - w wyniku energicznego zmieszania związku powierzchniowo czynnego z powietrzem lub gazem obojętnym

- Zasadniczy mechanizm gaśniczy piany polega na:

  - działaniu inhibicyjnym

  - działaniu rozcieńczającym tzn. obniżeniu stężenia tlenu

  - połączonym działaniu inhibicyjnym i rozcieńczającym

  - oddzieleniu strefy spalania od otaczającego powietrza

- Piany stosowane są do gaszenia pożarów:

  - grupy A B

  - grupy B C

  - grupy A D

- Pianą gaśniczą nie można gasić:

  - materiałów strzępiastych

  - oleju napędowego

  - urządzeń elektrycznych pod napięciem

- Do wytwarzania piany mechanicznej potrzebne są:

  - woda i środek pianotwórczy

  - woda, środek pianotwórczy, powietrze, sprzęt pożarniczy

  - sprzęt pożarniczy, woda, środek pianotwórczy

- Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol AFFF:

  - proteinowe

  - proteinowe fluorowane

  - syntetyczne

  - fluorosyntetyczne tworzące film wodny

- Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol FFFP:

  - proteinowe

  - proteinowe fluorowane

  - fluoroproteinowe tworzące film wodny

  - fluorosyntetyczne tworzące film wodny

- Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol P:

  - proteinowe

  - proteinowe fluorowane

  - fluoroproteinowe tworzące film wodny

  - syntetyczne

- Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol S:

  - proteinowe

  - proteinowe fluorowane

  - fluorosyntetyczne tworzące film wodny

  - syntetyczne

- Jakimi środkami gaśniczymi należy gasić metale alkaliczne?

  - pianą średnią

  - prądem mgłowym wody

  - proszkami gaśniczymi typu D

- Zasadniczy mechanizm gaśniczy gazów obojętnych to:

  - izolowanie

  - chłodzenie

  - wypieranie i zmniejszanie stężenia tlenu

- Do gazów gaśniczych nie jest zaliczany:

  - dwutlenek węgla

  - tlenek węgla

  - azot

- Co można gasić dwutlenkiem węgla?

  - ciała stałe ciecze i metale

  - ciała stałe o temp do 10000C

  - gazy i metale

  - ciecze i gazy

- Działanie rozcieńczające jako najważniejszy mechanizm gaśniczy posiadają:

  - halony

  - gazy obojętne

  - proszki gaśnicze

- Co to jest sorbent?

  - Ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ograniczonej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko

  - Substancja posiadająca właściwości zobojętniające

  - Środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni wód i gruntów

  - Środek zobojętniający rozlewy olejowe powstałe podczas wypadków drogowych

- Materiał lub substancję pochłaniającą oleje nazywamy:

  - sorbentem

  - dyspergentem

  - neutralizatorem

- Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:

  - nie są skuteczne, ponieważ nie wchłaniają tych substancji

  - zapalenie się sorbentu

  - lepiej wchłaniają substancje

- Do dyspergentów zaliczamy?

  - toluen

  - olej i oleum

  - ropopochodne ciecze

  - środki powierzchniowo czynne

- Dyspergenty mogą być stosowane do unieszkodliwiania:

  - ropy naftowej

  - alkoholi i ługów

  - kwasów organicznych

- Do sorbowania stężonych kwasów można zastosować:

  - mokry piasek i torf

  - trociny i wiórki

  - środek pianotwórczy i gliny

  - sorbenty syntetyczne

- Korespondencji radiowej nie przekażemy:

  - radiotelefonem przenośnym

  - terminalem statusów

  - radiotelefonem bazowym

- Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP to użycie zwrotu:

  - WARSZAWA 998 ZGŁOŚ SIĘ DLA DF 303-21 ODBIÓR

  - WARSZAWA 998 TU DF 303-21 ODBIÓR

  - WARSZAWA 998 ZGŁOŚ SIĘ - TU DF 303-21 ODBIÓR

- Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:

  - sieć o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na wydzielonym kanale radiowym – KRG

  - sieć o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na kanale radiowym powiatowym

  - sieć o stałym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na wydzielonym kanale radiowym – KRG

- Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowym pojazdu?

  - tak

  - nie

- Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:

  - GRANIT

  - OMEGA

  - GEJZER

  - RATUNEK

- Sieć radiowa jest to:

  - Zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół trzech stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół dwóch stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

- Kryptonim jest to:

  - Dowolne słowo logiczne w języku polskim używane podczas prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach MSWiA

  - Umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta i stanowiący jego adres radiotelefoniczny

  - Określenie pełnionej funkcji korespondenta radiowego podczas prowadzonej łączności w sieci radiowej

- Kierunek radiowy jest to:

  - Zespół trzech stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół dwóch ściśle określonych stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

  - Zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych

- Dane radiowe jest to:

  - Wykaz częstotliwości poszczególnych stacji radiowych danej sieci radiowej MSWiA

  - Zestaw informacji dotyczących parametrów radiotelefonów pracujących w danej sieci radiowej (np. moc, czułość, dewiacja itp.)

  - Zestaw informacji określających: sieć, nazwę użytkownika, numer kanału radiowego, kryptonimy i sygnały alarmowe

  - Tabelaryczny wykaz wszystkich urządzeń radiowych pracujących w danej sieci radiowej

- Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:

  - Sieć szkolna

  - Sieć alarmowa

  - Sieć ratowniczo-gaśnicza

  - Sieć wojewódzka

- Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:

  - Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania- KSW

  - Sieć Wojewódzka – PW

  - Sieć Dowodzenia i Współdziałania – KDW

  - Sieć Powiatowa – PR

- Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:

  - Organizacji łączności podczas dużych akcji ratowniczych na terenie powiatu do łączności w obrębie danego zastępu

  - Łączności pomiędzy SK KM/P, a stacjami pracującymi w tej sieci

  - Łączności pomiędzy SK KM/P, a SK KW któremu to SK KM/P podlega

  - Łączności alarmowej pomiędzy SK KM/P, a jednostkami podległymi

- Karat to kryptonim oznaczający:

  - Komendanta danego powiatu, na terenie którego prowadzona jest akcja

  - Kierującego działaniami ratowniczymi

  - Dowódcę zastępu przybyłego na miejsce akcji

  - Komendanta wojewódzkiego na miejscu akcji ratowniczo-gaśniczej

- Daria to kryptonim oznaczający:

  - Stanowisko ratownicze

  - Stanowisko przy zaworze nasady tłocznej

  - Stanowisko rozdzielacza

  - Dowódcę zastępu sekcji lub odcinka bojowego podczas działań

- Niagara to kryptonim oznaczający:

  - Stanowisko wodne

  - Stanowisko gaśnicze podczas działań w obronie

  - Stanowisko gaśnicze podczas pracy prądem rozproszonym

  - Stanowisko gaśnicze podczas działań w natarciu

- Ratunek to sygnał radiowy oznaczający:

  - Pogotowie Ratunkowe

  - Sygnał Alarmowy

  - Zastęp Sanitarny

  - Lekarza Dyżurnego

- Sygnał radiowy Gejzer oznacza:

  - Stanowisko wodne

  - Stanowisko z działkiem wodnym

  - Nakaz alarmowego opuszczenia strefy

  - Punkt czerpania wody

- Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:

  - Karat/Sztab a stanowisko kierowania PSP

  - Daria a Karat

  - DOB a KDR

  - Stoper a Daria

- Kryptonim „Reduta” oznacza:

  - Odcinek bojowy działający w obronie

  - Odcinek bojowy działający w natarciu na front pożaru

  - Punkt przyjęcia sił i środków

  - Punk pomocy medycznej

- Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych w celu skoordynowania działań należy zorganizować jako:

  - na kanale dowodzenia i współdziałania (KDW)

  - na kanale ogólnopolskim KSW)

  - łączność na kanale powiatowym (PR)

- Okólnik to:

  - Sygnał o zagrożeniu skierowany do wszystkich znajdujących się w strefie zagrożenia

  - informacja przekazywana drogą radiową jednocześnie do wielu abonentów sieci radiowej

  - Rozkaz dowódcy przekazywany drogą radiową

- Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:

  - Zgłaszamy ten fakt do własnego stanowiska kierowania na kanale powiatowym i do właściwego terenowo powiatowego stanowiska kierowania na jego kanale powiatowym

  - Jeśli nie ma innych ustaleń, nasłuch/korespondencję prowadzimy w sieci KSW. O przejściu na KSW informujemy własne PSK/MSK

  - Zgłaszamy ten fakt do własnego WSKR na kanale wojewódzkim oraz do WSKR sąsiedniego województwa na właściwym dla niego kanale wojewódzkim

- W przypadku utworzenia PPSiŚ przyjeżdżające do niego z innego powiatu/województwa jednostki zgłaszają się na:

  - KDW

  - KSW

  - KRG

- Udając się do działań ratowniczych podczas przejazdu przez inne województwa:

  - Pozostajemy na własnym kanale wojewódzkim, zmieniając go na kanał wojewódzki województwa docelowego po przekroczeniu jego granic i nawiązujemy na nim łączność z właściwym SK KW

  - Każdorazowo przejeżdżając granice województw zmieniamy kanał na właściwy kanał wojewódzki i nawiązujemy łączność z właściwym obszarowo SK KW

  - Utrzymujemy łączność na KSW nawiązując korespondencję radiową z SK KW informując o wjechaniu na teren województwa oraz opuszczeniu terenu województwa – w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu radiowego z SK KW prowadzimy korespondencję poprzez SK KP/KM

- Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:

  - To sieć radiowa funkcjonująca stałe zapewniająca łączność pomiędzy stanowiskiem kierowania PSP a właściwym komendantem PSP

  - To sieć radiowa uruchamiana doraźnie podczas dużych akcji zapewniająca łączność  pomiędzy właściwym komendantem PSP a Kierującym Działaniami Ratowniczymi

  - To kanał radiowy uruchamiany doraźnie podczas dużych akcji zapewniający łączność pomiędzy Stanowiskiem Kierowania PSP a Kierującym Działaniami Ratowniczymi/Sztabem

- Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:

  - Maksimum czasu nadawania – maksimum treści

  - Minimum czasu nadawania – maksimum treści

  - Maksimum czasu nadawania – minimum treści

- Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jest wywołaniem:

  - OMEGA

  - RATUNEK

  - GRANIT

- Zwrot „BEZ ODBIORU” stosuje się:

  - zawsze jako informację całkowitego zakończenia łączności w sieci radiowej

  - po zakończeniu prowadzenia działań ratowniczych

  - w celu wstrzymania korespondencji, żeby był czas na uzupełnienie karty manipulacyjnej

- Symbol                  oznacza:

  - radioprzemiennik

  - radiotelefon stacjonarny (bazowy)

  - radiotelefon nasobny (noszony)

- Który kanał służy do prowadzenia korespondencji radiowej ze statkami powietrznymi biorącymi udział w akcji ratowniczej?

  - B 036W

  - jeden z ośmiu kanałów ratowniczo-gaśniczych

  - U 02

  - jeden z kanałów dowodzenia i współdziałania

- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia łączność pomiędzy KDR a rotami realizowana powinna być na kanale:

  - KSW

  - KRG

  - Powiatowym

- Czy dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego/miejskiego PSP ma obowiązek nasłuchu i prowadzenia korespondencji na kanale ratowniczo-gaśniczym?

  - Tak

  - Nie

- Dysponentem kanałów ratowniczo-gaśniczych jest:

  - KCKR

  - WSKR

  - P/MSK

- Dysponentem operacyjnego kierunku radiowego jest:

  - KCKR

  - WSKR

  - P/MSK

- Kanałem łączności do współdziałania jednostek KSRG z Biurem Ochrony Rządu podczas zabezpieczania osób podlegających ochronie:

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania KSW 28

  - kanał MSW współdziałanie 112

  - ogólnopolski kanał ratowniczy służby zdrowia 999

- Kanałem podstawowym do łączności współdziałania jednostek KSRG ze śmigłowcami LPR podczas prowadzonych działań jest:

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania KSW 28

  - kanał MSW współdziałanie 112

  - ogólnopolski kanał ratowniczy służby zdrowia 999

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania ze statkami powietrznymi KSWL U02

- Kanałem rezerwowym do łączności współdziałania jednostek KSRG ze śmigłowcami LPR podczas prowadzonych działań jest:

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania KSW 28

  - kanał MSW współdziałanie 112

  - ogólnopolski kanał ratowniczy służby zdrowia 999

  - kanał Krajowej Sieci Współdziałania ze statkami powietrznymi KSWL U02

- Poprawne wywołanie abonenta radiowego w sieciach PSP to:

  - SF201-00 tu MIKOŁÓW998 ODBIÓR

  - SF201-00 tu MIKOŁÓW998 ZGŁOŚ SIĘ

  - SF201-00 ZGŁOŚ SIĘ DLA MIKOŁÓW998

  - SF201-00 DLA  MIKOŁÓW998

- Kanał radiowy przeznaczony do organizacji łączności współdziałania w sieci radiowej współdziałania służb MSW oznaczony jest:

  - B040W

  - KRG1

  - B112

  - KDW1

- Według Zasad Organizacji Łączności, Alarmowania, Powiadamiania, Dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na poziomie interwencyjnym łączność pomiędzy KDR a PSK odbywa się na kanale:

  - Ratowniczo Gaśniczym KRG za pomocą radiotelefonu przewoźnego

  - Kierunku operacyjnym K0 za pomocą radiotelefonu przewoźnego

  - Ratowniczo Gaśniczym KRG za pomocą radiotelefonu przewoźnego

  - Powiatowym za pomocą radiotelefonu przewoźnego

- Oznaczenie kanału symbolem BF171 dotyczy:

  - Uruchomienia kanału radiowego dowodzenia i współdziałania z statkami powietrznymi podczas prowadzonych działań

  - Komunikacji radiowej pomiędzy WSKR a wszystkimi PSKMSK w sieci PW za pomocą łącza sterującego

  - Radiowej sieci retransmisyjnej o zmiennym obszarze działania

  - Organizacji łączności na operacyjnym kierunku radiowym KO podczas prowadzonych działań przydzielonym przez WSKR na wniosek KDR

- Krajowa sieć współdziałania ze statkami powietrznymi to sieć oznaczona:

  - KSWL U02

  - RATOWNIK 4

  - PW SAMOLOT

  - KSW

- W przypadku utworzenia drugiego i trzeciego odcinka bojowego DOB z ratownikami prowadzi korespondencje:

  - Na przydzielonym kanale ratowniczo gaśniczym

  - Na kanale powiatowym do czasu gdy KDR otrzyma przydział kanałów KRG

  - Na kanale dowodzenia i współdziałania

- Na kanale wojewódzkim słysząc wywołanie GRANIT tu SF 220-97 odbiór, należy:

  - Zgłosić się niezwłocznie – tu (podać własny kryptonim) zgłaszam się dla GRANIT odbiór

  - Zgłosić się niezwłocznie - tu (podać własny kryptonim) zgłaszam się dla SF220-97 odbiór

  - Zgłosić się niezwłocznie - tu GRANIT zgłaszam się dla SF220-97 odbiór

  - Zgłosić się niezwłocznie - tu SF220-97 tu podać własny kryptonim zgłaszam odbiór

- Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:

  - GRANIT

  - GEJZER

  - RATUNEK

- Uruchomienie operacyjnego kierunku radiowego wymaga zgody:

  - SK KP/KM PSP

  - SK KW PSP

  - SK KG PSP

- Kryptonim REDUTA oznacza:

  - Odcinek bojowy działający w natarciu na front pożaru

  - Punkt przyjęcia sił i środków

  - Punkt pomocy medycznej

- Kryptonim okólnikowy „OMEGA”:

  - służy wyłącznie do przekazania informacji o zagrożeniu

  - służy do równoczesnego przekazania informacji wszystkim korespondentom sieci radiowej

  - może być stosowany za zgodą SK KW PSP

- Kodowana blokada szumów (CTCSS) na kanale powiatowym:

  - wpływa na poprawę komfortu pracy użytkowników sieci powiatowej

  - może być wyłączana przy braku zakłóceń

  - powinna być zmieniana minimum raz w roku

- Który z korespondentów usłyszy informacje przekazywane przez SK na kanale B021T?

  - wyłącznie korespondent pracujący na kanale B021T

  - korespondenci pracujący na kanałach B021T lub B021

  - wszyscy korespondenci pracujący na kanałach B021M B021T lub B021R

- KARAT oznacza:

  - Komendanta danego powiatu, na terenie którego prowadzone są działania ratownicze

  - Kierującego Działaniami Ratowniczymi

  - Dowódcę zastępu przybyłego na miejsce akcji

- Kanały ratowniczo-gaśnicze na terenie powiatu:

  - mogą być wykorzystywane tylko w przypadku działań prowadzonych przez więcej niż dwa zastępy

  - powinny być wykorzystywane zawsze w miejscu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

  - mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą KDR

- Po przybyciu na miejsce działań dowódca do prowadzenia korespondencji na miejscu akcji:

  - używa kanału ratowniczo gaśniczego (KRG) ustalonego pomiędzy Komendantem Wojewódzkim PSP a Komendantem Powiatowym/ Miejskim PSP, a w przypadku zajętości tego kanału uzgadnia z SK KP/KM inny kanał ratowniczo gaśniczy (KRG)

  - uzgadnia z SK KP/KM kanał ratowniczo gaśniczy (KRG)

  - używa kanału powiatowego (PR)

- Korzystanie z kanałów sieci dowodzenia i współdziałania (KDW):

  - jest możliwe za zgodą SK KW PSP

  - nie jest zalecane przy działaniach na terenie jednego powiatu

  - wymaga zgłoszenia do SK KG PSP

- Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych w celu skoordynowania działań, należy zorganizować w:

  - Sieci Dowodzenia i Współdziałania (KDW)

  - Krajowej Sieci Współdziałania i Alarmowania (KSW)

  - Sieci Wojewódzkiej (PW)

- Radiowa Sieć Retransmisyjna – RSR (kanał BF 171) może być wykorzystywana jako dodatkowy kanał w:

  - Sieci Dowodzenia i Współdziałania (KDW)

  - Krajowej Sieci Współdziałania i Alarmowania (KSW)

  - Sieci Powiatowej (PW)

- Podstawowym kanałem pracy jednostek PSP do współdziałania ze statkami powietrznymi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) jest:

  - Kanał Krajowej Sieci Współdziałania ze statkami powietrznymi (KSWL)

  - Ogólnopolski Kanał Współdziałania wszystkich jednostek służby zdrowia

  - nie ma znaczenia, obydwa kanały są wykorzystywane równoznacznie

- Kto ustala kolejność przydziału kanałów ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatów:

  - Dowódcy Jednostek Ratowniczo Gaśniczych

  - Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP w uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo Gaśniczych

  - Komendant Wojewódzki PSP w uzgodnieniu z Komendantami Powiatowymi/Miejskimi PSP

- Pojazdy dysponowane poza teren własnego powiatu prowadzą nasłuch/korespondencję:

  - do momentu przekroczenia granicy administracyjnej powiatu na kanale powiatowym, a następnie na KSW

  - do momentu przekroczenia granicy administracyjnej powiatu na kanale powiatowym, a następnie na kanale powiatowym powiatu do którego pojazdy zostały zadysponowane

  - w sieci KSW

- Organizatorem łączności w relacjach miejsce prowadzonych działań - stanowisko kierowania - sztab jest:

  - Stanowisko kierowania

  - Sztab

  - KDR

- Łączność KDR z SK KP/KM PSP w Sieci Powiatowej (PR) odbywa się za pośrednictwem:

  - wyłącznie radiotelefonu przewoźnego

  - wyłącznie radiotelefonu nasobnego

  - pierwszy i drugi sposób jest dopuszczony

- Korespondencja pomiędzy KDR a poszczególnymi rotami lub pododdziałami odbywa się:

  - wyłącznie w sieci powiatowej (PR)

  - wyłącznie na kanale ratowniczo gaśniczym (KRG)

  - pierwszy i drugi sposób jest dopuszczony decyzja należy do KDR

- Kryptonim jest to:

  - Dowolne słowo logiczne w języku polskim używane podczas prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach MSWiA

  - Umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta i stanowiący jego adres radiotelefoniczny

  - Określenie pełnionej funkcji korespondenta radiowego podczas prowadzonej łączności w sieci radiowej

- GRANIT to:

  - kryptonim Kierującego Działaniem Ratowniczym

  - Sygnał Krajowej Sieci Współdziałania i Alarmowania (KSW)

  - Nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej

- Przekazywanie informacji z miejsca prowadzonych działań na numery alarmowe obsługiwane przez stanowiska kierowania jest:

  - bezwzględnie zabronione

  - dopuszczone

  - wskazane, gdyż są to numery rejestrowane

- Prowadzenie komunikacji głosowej w Sieci Alarmowej PA1 i PA2 jest:

  - bezwzględnie zabronione

  - dopuszczone

  - wskazane ze względu na znikome wykorzystywanie

- Radiotelefony nasobne wykorzystywane przez ratowników zaleca się oprogramować, tak aby pozwalały na ich bezpośrednie uruchamianie się:

  - w Sieci Powiatowej (PR)

  - na uzgodnionym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim PSP a Komendantem Powiatowym/Miejskim PSP Kanale Ratowniczo Gaśniczym (KRG)

  - na jakimkolwiek Kanale Ratowniczo Gaśniczym (KRG), ważne aby nie w Sieci Powiatowej (PR)

- Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:

  - „Maksimum czasu nadawania – maksimum treści”

  - „Minimum czasu nadawania – maksimum treści”

  - „Maksimum czasu nadawania – minimum treści”

- W przypadku utworzenia PPSiŚ przyjeżdżające do niego z innego powiatu/województwa jednostki zgłaszają się na:

  - KDW

  - KSW

  - KRG

- W momencie utworzenia PPSiŚ korespondencja pomiędzy KDR a kierującym PPSiŚ odbywa się na kanale sieci:

  - KDW

  - KSW

  - KRG

- Czy dopuszcza się wykorzystanie kanału powiatowego celem zgłaszania się jednostek przyjeżdżających do PPSiŚ:

  - Nie

  - Tak, ale tylko wtedy gdy do działań są dysponowane siły i środki z własnego powiatu

  - Tak, decyzja należy do KDR

- Udając się do działań ratowniczych podczas przejazdu przez inne województwa:

  - pozostajemy na własnym kanale wojewódzkim, zmieniając go na kanał wojewódzki województwa docelowego po przekroczeniu jego granic i nawiązujemy na nim łączność z właściwym SK KW PSP

  - każdorazowo przejeżdżając granice województw zmieniamy kanał na właściwy kanał wojewódzki i nawiązujemy łączność z właściwym obszarowo SK KW PSP

  - utrzymujemy łączność na KSW nawiązując korespondencję radiową z SK KW informując o wjechaniu na teren województwa oraz opuszczeniu terenu województwa – w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu radiowego z SK KW prowadzimy korespondencję poprzez SK KP/KM

- Operacyjny Kierunek Radiowy (KO) służy do łączności w relacjach:

  - Kierujący Działaniem Ratowniczym/Sztab a Stanowisko Kierowania PSP

  - Dowódca Odcinka Bojowego a Kierujący Działaniem Ratowniczym

  - Dowódca Odcinka Bojowego a podległe SIS

- Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP to użycie zwrotu:

  - DF 200-01 ZGŁOŚ SIĘ DLA DF 200-00 ODBIÓR

  - DF 200-01 TU DF 200-00 ODBIÓR

  - DF 200-01 ZGŁOŚ SIĘ - 200-00 ODBIÓR

- Jeżeli na kanale B043 użytkownik ma zaprogramowaną w radiotelefonie blokadę szumów typu M, to usłyszy On zgłoszenie na wywołanie:

  - użytkowników z zaprogramowaną blokadą tego samego typu (M) oraz bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty)

  - tylko użytkowników z zaprogramowaną blokadą tego samego typu (M)

  - użytkowników bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty)

- Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:

  - Sieć Powiatowa

  - Sieć Alarmowa

  - Sieć Ratowniczo-Gaśnicza

- Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:

  - Sieć Szkolna (KS)

  - Sieć Dowodzenia i Współdziałania (KDW)

  - Sieć Powiatowa (PR)

- Zgodnie z „Metodyką postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby KDR” kryptonim DARIA oznacza:

  - Stanowisko ratownicze zastępu lub sekcji

  - Dowódcę odcinka bojowego zastępu lub sekcji

  - Odcinek bojowy

- Sieć Komendy Głównej służy do:

  - zapewnienia łączności pomiędzy stacją stałą a stacjami ruchomymi będącymi w dyspozycji KG PSP

  - zapewnienia łączności podczas długotrwałych akcji ratowniczych, gdy kierującym działaniami jest Komendant Główny PSP lub jego zastępcy

  - zapewnienia łączności na terenie całego kraju

- W przypadku konieczności ograniczenia ilości prowadzonej korespondencji na Kanale Powiatowym (PR) pomiędzy KDR i SK KP/KM uruchamia się:

  - Operacyjny Kierunek Radiowy (KO)

  - Kanał Dowodzenia i Współdziałania (KDW)

  - Radiową Sieć Retransmisyjną (RSR)

- Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczych, podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia?

  - Średni

  - Duży

  - Bardzo duży

- Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni oraz 355m³ jego kubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:

  - mały

  - średni

  - duży

  - bardzo duży

- Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:

  - Pożar otwarty

  - Pożar blokowy

  - Pożar przestrzenny

- Inicjowanie procesu spalania to:

  - podpalenie

  - zapalenie

  - utlenianie

- W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:

  - w fazie drugiej

  - na granicy fazy pierwszej i drugiej

  - na granicy fazy drugiej i trzeciej

- Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne nazywamy:

  - rozgorzeniem

  - burzą ogniową

  - wstecznym ciągiem płomieni

- Rozgorzeniem nie jest:

  - przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację

  - gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II

  - spalanie powierzchniowe

- Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia

  - cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie

  - jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne

  - jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia

  - przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu

- Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:

  - przy pożarach całkowitych drzewostanu

  - przy pożarach poszycia

  - jest ono niemożliwe

- Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:

  - deficyt tlenowy

  - deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu, w którym jest pożar

  - pulsujący okresowy charakter

- Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”

  - wysoka zawartość tlenu i obecność CO2

  - obecność CO i niska zawartość tlenu

  - niska zawartość tlenu i obecność CO2

  - obecność CO oraz brak bodźca energetycznego

- Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:

  - uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem temperatura gazów pożarowych, wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania

  - temperatura płomienia mierzona w jego części górnej

  - temperatura strefy spalania mierzona u podstawy tej strefy

- Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:

  - uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania

  - uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania

  - temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania

- W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:

  - I fazie

  - II fazie

  - III fazie

- Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:

  - prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego

  - prędkość,  z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu

  - szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego

- Czy stwierdzenie że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy” jest:

prawdziwe