Załącznik nr 1

do Warunków udziału w mechanizmie „Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku” określających warunki zakupu OMP na zapasy interwencyjne

Minimalne parametry jakościowe odtłuszczonego mleka w proszku w interwencyjnym zakupie

| Parametry | Skład i cechy jakościowe |
| --- | --- |
| Białka | minimum 34,0 % suchej masy beztłuszczowej |
| Tłuszcz | maksymalnie 1,00 % |
| Woda | maksymalnie 3,5 % |
| Kwasowość miareczkowa w ml decynormalnego roztworu wodorotlenku sodu | maksymalnie 19,5 ml |
| Mleczany | maksymalnie 150 mg/ 100g |
| Test na fosfatazę | Wynik ujemny tj. aktywność fosfatazy nie większa niż 350 mU na litr mleka rekonstytuowanego |
| Wskaźnik nierozpuszczalności | maksymalnie 0,5 ml ( 24˚C) |
| Cząstki przypalone | maksymalnie 15,0 mg, tj. co najmniej dysk B |
| Mikroorganizmy | maksymalnie 40 000 jtk na gram |
| Maślanka1 | brak2 |
| Serwatka podpuszczkowa3 | brak |
| Serwatka kwaśna3 | brak4 lub maksymalnie 150 mg/100 g5 |
| Smak i zapach | czyste |
| Wygląd | białe lub lekko żółtawe, bez zanieczyszczeń i cząstek kolorowych |

1 „maślanka” – oznacza produkt uboczny wytwarzania masła powstały po zmaśleniu śmietanki i oddzieleniu stałego tłuszczu.

2 brak maślanki może być zweryfikowany albo przez niezapowiedzianą kontrolę jednostki produkcyjnej przeprowadzaną co najmniej raz w tygodniu albo poprzez badania laboratoryjne produktu końcowego wykazujące maksymalnie 69,31 mg PEDP na 100 g.

3 „serwatka” – oznacza produkt uboczny wytwarzania sera lub kazeiny uzyskany w wyniku działania kwasów, podpuszczki lub procesów fizyko-chemicznych. 4 w przypadku przeprowadzenia kontroli na miejscu 5 w przypadku stosowania ISO 8069