OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie badań stali zbrojeniowej dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Katowicach dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

- Termin realizacji: - 4 tygodnie

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Badania należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15630-1:2019-04, PN-H-93220:2018-02 (badanie nie musi być objęte zakresem akredytacji)

| Lp. | Obiekt badań | Badania | Ilość prętów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie prętów żebrowanych, klasa AIIIN, klasa ciągliwości C : średnica 10 mm | Wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności Re | 6 |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, stosunek plastyczności do wytrzymałości Rm/Re |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne A5 |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite Agt |  |
|  |  | Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniu maksymalnym |  |
| 2 | Badanie prętów żebrowanych, klasa AIIIN, klasa ciągliwości C : średnica 12 mm | Wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności Re | 6 |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, stosunek plastyczności do wytrzymałości Rm/Re |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne A5 |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite Agt |  |
|  |  | Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniu maksymalnym |  |
| 3 | Badanie prętów żebrowanych, klasa AIIIN, klasa ciągliwości C : średnica 16 mm | Wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności Re | 6 |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, stosunek plastyczności do wytrzymałości Rm/Re |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne A5 |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite Agt |  |
|  |  | Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniu maksymalnym |  |
| 4 | Badanie prętów żebrowanych, klasa AIIIN, klasa ciągliwości C : średnica 20 mm | Wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności Re | 6 |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, stosunek plastyczności do wytrzymałości Rm/Re |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne A5 |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite Agt |  |
|  |  | Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniu maksymalnym |  |
| 5 | Badanie prętów żebrowanych, klasa AIIIN, klasa ciągliwości C : średnica 25 mm | Wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności Re | 6 |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, stosunek plastyczności do wytrzymałości Rm/Re |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne A5 |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite Agt |  |
|  |  | Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniu maksymalnym |  |
| 6 | Badanie prętów żebrowanych, klasa AIIIN, klasa ciągliwości C : średnica 28 mm | Wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności Re | 6 |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, stosunek plastyczności do wytrzymałości Rm/Re |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne A5 |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite Agt |  |
|  |  | Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniu maksymalnym |  |
| 7 | Badanie prętów żebrowanych, klasa AIIIN, klasa ciągliwości C : średnica 32 mm | Wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności Re | 6 |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, stosunek plastyczności do wytrzymałości Rm/Re |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne A5 |  |
|  |  | Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie całkowite Agt |  |
|  |  | Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniu maksymalnym |  |

Długość badanych prętów 1000 mm

- Warunki dotyczące zamówienia:

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając sprawozdanie z wynikami badań

- Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym. Wykonawca powinien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto, dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczyć cenę netto łącznie.

- Wszystkie skalkulowane koszty Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „Cena netto łącznie”. Obliczoną w ten sposób „Cenę netto łącznie” należy powiększyć o VAT 
w wysokości 23%.

- Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego oraz cena Oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

- Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną, za którą Wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie.

- Wyjaśnienia treści Ogłoszenia:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując wniosek na adres: GDDKiA Oddział w Katowicach, Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno lub email: dkonieczna@gddkia.gov.pl.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek zawierający zapytania do treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu 
o którym mowa w pkt II.2 Ogłoszenia lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Pozostałe zasady postępowania:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

- Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

- Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego i/lub nie uzupełnił dokumentów i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy,

- Oferta została złożona po terminie,

- Zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca nie spełnia wymagań w zakresie niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia lub potencjału technicznego (jeśli zamawiający określił takie wymaganie).

- Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  - wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

  - jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (jeśli są inne kryteria), zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:

- nie złożono żadnej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

| Wojciech Kuźnik Przygotował | Marcin Walkowiak Zatwierdził |
| --- | --- |