Pomiar stężenia radonu 222Rn Techniki pomiarowe służące do pomiaru stężenia radonu, energii potencjalnej lub radonu i energii potencjalnej jednocześnie wykorzystują najczęściej promieniowanie alfa emitowane podczas rozpadu radonu i niektórych krótkożyciowych produktów jego rozpadu (polon 218Po i 214Po). W przedstawionych powyżej przepisach rekomendowany jest pomiar średniego stężenia radonu w okresie co najmniej jednego miesiąca. Stężenie 222Rn zmienia się znacznie w rytmie dobowym i rocznym. Najwłaściwszą więc metodą pomiaru stężenia radonu do celów oceny dawki (miary narażenia w ochronie radiologicznej) jest długoterminowy pomiar detektorami pasywnymi. Określenie ”detektor pasywny" oznacza, że rejestracja promieniowania następuje w sposób bierny bez konieczności zasilania. Detektor pasywny składa się z: komory dyfuzyjnej i detektora śladowego. Pomiary stężeń radonu wykonują specjalistyczne laboratoria pomiarowe. Otwarta komora dyfuzyjna z detektorem śladowym typu CR-39 Pomiary stężenia radonu mogą wykonywać laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i laboratoria, które zostały dopuszczone do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych w zakresie średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, lokali lub pomieszczeń, organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W zakresie pomiaru stężenia izotopu 222Rn w powietrzu dla czasów ekspozycji 1 miesiąca oraz dodatkowo, dla części z nich, dla dowolnego czasu ekspozycji detektora, Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji: - Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach (Certyfikat Akredytacji Nr AB 005); - Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (Certyfikat Akredytacji Nr AB 327); - Centralnemu Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie (Certyfikat Akredytacji Nr AB 450); - Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Certyfikat Akredytacji Nr AB 788); - Narodowemu Centrum Badań Jądrowych w Otwocku (Certyfikat Akredytacji Nr AB 567). Badania stężenia radonu 222Rn w powietrzu prowadzone są przez ww. Podmioty w oparciu o własne metody pomiarowe opisane w procedurach. W międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych w zakresie średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, lokali lub pomieszczeń, zleconych zgodnie z art. 23d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, przez zbywcę lub wynajmującego budynek, lokal lub pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi, organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego uczestniczyły następujące Podmioty: - Pracownia Badań Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Laboratorium Centrum Wodne SGGW, ul. Jana Ciszewskiego 6, 02-766 Warszawa. - Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczych w Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. - IQRAD Sp. z o.o al. Armii Krajowej 220, 43-300 Bielsko-Biała. - ACTE Sp. z o.o., ul. Krańcowa 49, 02-493 Warszawa. Powyższe podmioty są uprawnione do wykonywania pomiarów średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu do czasu zakończenia kolejnych międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych, które zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, są organizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, nie rzadziej niż co 2 lata. Laboratoria prowadzące pomiary średniorocznego stężenia radonu informują niezwłocznie państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o przypadkach przekroczenia wartości średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (art. 23d ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe)