Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych w sieci kanalizacji poziomej i pionowej w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

- Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Czyszczenie wraz z inspekcją TVC po wykonanych pracach kanalizacji ogólnospławnej, całość zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wykaz odcinków do czyszczenia:

- 114,115,121,122 DN 100-150 mm długość 28,0 mb

- 148,150,151,152,155 DN 100-150 mm długość 13,0 mb

- 116,117,118,153,121,120 DN 100-150 mm długość 15,0 mb

- 129,133,134,136, DN 100 mm długość 10,0 mb

- 123,125,127,136,137,138,140,142,143 DN 100-150 mm długość 27,0 mb

- 156,157,159,160,161,162,164 DN 100-150 mm długość 29,0 mb

- 165,171,183,185 DN 100-150 mm długość 15,0 mb

- 176,177,179,180,181,190 DN 100-150 mm długość 20,0 mb

- 186,188,190 DN 100-150 mm długość 10,0 mb

- 74,75,76,77,78,79,80,81, ,84,86,88,90,92,93 DN 100-150 mm długość 75,0 mb

- 96,97,104,105,107 DN 100mm długość 10,0 mb

- 94,95,99,100,102 DN 100mm długość 10,0 mb

- 51,53,55,57,58,59,60,61,62,65,66,68,70,73 DN 100-150 mm długość 75,0 mb

- 20,21,23,25,26,27,28,30,32,33,35,37,38 DN 100-150 mm długość 65,0 mb

- 44,45,46,48 DN 100-150 mm długość 15,0 mb

- 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,19 DN 150 mm długość 60,0 mb

- 39,41,43 DN 100-150 mm długość 18,0 mb

Razem 495,00 mb

- Wymiana 8 sztuk zasuw burzowych.

Montaż zasuw należy wykonać w punktach określonych na jako 43, 48, 101, 106, 134, 154, 185, 189. Są to najniżej położone punkty kanalizacji.

Montaż zasuw ma zapobiec  wstecznym napływom  wody deszczowej i ścieków, podczas tzw. cofki  w czasie wystąpienia obfitych opadów deszczu.

Zasuwy musza spełniać następujące wymogi:

- Odporność na korozję, ujemne temperatury i związki chemiczne

- Zasuwa samoczynnie działająca, nie wymagająca zewnętrznego zasilania.

- Skuteczna ochrona przed dostępem  gryzoni.

- Zapobieganie wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.

- Maksymalna temperatura robocza do 95֯ C.

- Urządzenie zgodne z PN-EN 13564

- Wykonanie osadnika-piaskownika w pomieszczeniu sanitarnym na potrzeby firm budowlanych (pomieszczenie S99-punkt na mapie nr 151)
Wymagania odnośnie osadnika: 
stół z basenem jednokomorowy, wykonany z stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niż 800x600x800mm wraz z podłączeniem go do odpływu posadzkowego średnicy 75mm. Zakres prac obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z montażem osadnika, podłączeniem do kanalizacji, podłączeniem wody wraz z baterią oraz roboty wykończeniowe.

- Czyszczenie pionów kanalizacji deszczowej na dachu, wraz z frezowaniem twardych osadów (beton) wraz z inspekcją TVC po wykonanych pracach - zgodnie z oznaczeniami na mapie nr 2: S-7, WC-M, CO-4. Szacowana długość na jakiej należy usunąć twarde osady to 4,0 mb.

- Wymiana 6 szt. wpustów dachowych (koszy) na trzeciej kondygnacji.
Ze względu na obecny stan techniczny wpustów dachowych na trzeciej kondygnacji konieczna jest ich wymiana na nowe. 
 Wymogi dotyczące nowych wpustów:

- wpust grawitacyjny zgodny z normą EN 1253,

- odpływ  o średnicy nie mniejszej niż D125

- odporność na zmienne  warunki atmosferyczne

- odpowiedni do dachów bez izolacji jak i z izolacją termiczną

- Uszczelnienia metodą rękawa nasączonego żywicami pionu deszczowego (oznaczenie zna zał. nr 2, S-33) o długości 26 m. zgodnie z poniższym opisem technologii. W ramach prac należy wykonać  następujące procesy

- Czyszczenie elektromechaniczne,

- Inspekcja TVC,

- Frezowanie kanału – ( jeżeli jest niezbędne),

- Czyszczenie przed instalacją rękawa,

- Inspekcja TVC – przed instalacją rękawa,

- Montaż rękawa wewnątrz pionu deszczowego metodą ciśnieniową,

- Inspekcja powykonawcza.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

Umiejscowienie przeznaczonej do czyszczenia kanalizacji w całości wewnątrz budynku na poziome -1, uniemożliwia dostęp specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego. Z tego powodu wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę sprzętu mobilnego do czyszczenie hydrodynamicznego, umożliwiającego czyszczenie odcinków o długości do 60 metrów, zasilanego wyłącznie elektrycznie (nie dopuszcza się urządzeń zasilanych silnikiem spalinowym) i mieszczącego się w otwór drzwiowy o szerokości 90 cm. Wyciąganie czyszczonego urobku z kanalizacji musi zostać wykonane w poszczególnych punktach rewizyjnych ręcznie, lub sprzętem typu odkurzacz przemysłowy mokry zasilany elektrycznie.

Wykonanie uszczelnienia metodą rękawa nasączonego żywicami pionu deszczowego musi się odbyć zgodnie z technologia dla tego typu prac oraz zgodnie z zaleceniami producenta żywic.

Terminy wykonania poszczególnych prac musza zostać uzgodnione z Zamawiającym z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w celu zapewnienia dostępności.

Wykonanie wszystkich prac i robót towarzyszących niezbędnych do realizacji zamówienia którego zakres został opisany w Rozdziale I odbywa się na wyłączny koszt Wykonawcy i musza zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

- Terminy wykonania zamówienia.

Do 4 tygodni od daty podpisania umowy

- Płatność za zrealizowanie zamówienie

100 % po realizacji zamówienia i odbiorze końcowym bez zastrzeżeń.

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

- Budynek użyteczności publicznej wybudowany w roku 1948, eksploatowany jako obiekt biurowy. Budynek sześciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony.

Obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków m. st. Warszawy i podlega Ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Placu Trzech Krzyży  zgodnie z decyzją nr A-586, 1965-07-01, oraz indywidualnie w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy na podstawie zarządzenia nr 2998/2012 Prezydenta M. St. Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną obiektu.

Załącznik:

- Rzut kondygnacji - 1 z naniesioną instalacją kanalizacji poziomej

- Rzut kondygnacji 4

Opracował

Michał Dominiak – główny specjalisty w Wydziale Inwestycji i Remontów w Biurze Administracyjnym

Zatwierdził

Tomasz Dudziec – Dyrektor Biura Administracyjnego