Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 15 stycznia 2024 r.

znak: WOOŚ.420.46.2023.AK.7

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 w zakresie: budowy gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa w m. Pszczyna w rejonie ul. Bieruńskiej o długości ok. 250m, wyłączenia z eksploatacji istniejącego gazociągu DN300 o długości ok. 220m, rozbiórki dwóch odcinków gazociągu DN300 w miejscach wpięcia projektowanego gazociągu do istniejącej sieci o łącznej długości ok. 20m; realizowanego w ramach zadania pn.; "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Oświęcim - Radlin w miejscowości Pszczyna przy ul. Bieruńskiej”

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

- Rodzaj, skala, usytuowanie oraz zakres przedsięwzięcia

Planowana inwestycja realizowana będzie w województwie śląskim, w Pszczynie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 6101/147, 6303/147, 6250/137, 6486/133, 2625/134, 6593/853, 1028/134, 5329/100, 6654/99, 6103/147, 6302/147, 5328/100, 5327/100, 6656/97, obręb Pszczyna.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 w zakresie: budowy gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa w m. Pszczyna w rejonie ul. Bieruńskiej o długości ok. 250m, na wyłączeniu z eksploatacji istniejącego gazociągu DN300 o długości ok. 220m oraz rozbiórki dwóch odcinków gazociągu DN300 w miejscach wpięcia projektowanego gazociągu do istniejącej sieci o łącznej długości ok. 20m

Na okres eksploatacji projektowanego gazociągu DN300 wyznaczono strefę kontrolowaną o szerokości 6,0 m (po 3,0 m na stronę od osi gazociągu), której środek stanowi oś gazociągu. W strefie tej nie można będzie wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m, licząc od osi gazociągu do pni drzew.

- Rodzaj technologii

Parametry techniczne gazociągu:

- średnica gazociągu głównego DN300,

- maksymalne ciśnienie robocze MOP 5,5 MPa.

Przygotowanie terenu pod budowę wymaga przeprowadzenia następujących robót:

- opracowanie planu organizacji i harmonogramu robót oraz planu bioz,

- wytyczenie, oznakowanie i organizacja pasa montażowego oraz przygotowanie terenu robót,

- wycinka krzewów w pasie montażowym,

- wykonanie i odwodnienie wykopów dla montażu rurociągu,

- montaż gazociągu,

- przeprowadzenie badań spoin,

- przeprowadzenie prób ciśnieniowych,

- izolacja połączeń spawanych,

- przekroczenie drogi oraz działki 6250/137 metodą bezwykopową,

- wstrzymanie przepływu gazu na istniejącym gazociągu,

- odgazowanie i przedmuchanie azotem wyseparowanego odcinka sieci gazowej,

- wycięcie odcinków gazociągu istniejącego w miejscach włączeń,

- przygotowanie końców rurociągu istniejącego do spawania,

- włączenie nowego odcinka rurociągu do istniejącej sieci,

- przywrócenie przepływu gazu,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kontroli wybudowanego obiektu przed zasypaniem,

- zasypanie wykopów,

- uporządkowanie terenu i przywrócenie terenów objętych robotami do stanu pierwotnego,

- zagospodarowanie odpadów,

- przekazanie gazociągu do eksploatacji.

Prace związane z budową odcinków gazociągu będą realizowane metodą wykopu otwartego, przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką - ulicą Bieruńską oraz działką nr 6250/137 zostaną wykonane metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym. Zdjęta zostanie wierzchnia warstwa gruntu (humusu), który będzie składowany w wyznaczonym miejscu i wykorzystany do odtworzenia wierzchniej warstwy terenu. Teren robót w miejscu usytuowania maszyn ciężkich wyłożony zostanie betonowymi płytami budowlanymi.

Po zakończeniu robót teren zostanie zrekultywowany, przywrócony do stanu poprzedzającego prace wykonawcze i zwrócony do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Wykonany gazociąg zostanie poddany próbom wytrzymałości i szczelności. Próba ciśnieniowa wykonana zostanie jako hydrauliczna.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

podpisano elektronicznie