FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:

Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz - Lis

ADRES: ul. Starożytna 122-126

KOD: 62-800 MIASTO: Kalisz

NIP: 618-18-90-347 | REGON: 250429293

DANE WYKONAWCY:

Wykonawca 1:..........................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ......................|MIASTO: ...............................................| KRAJ:........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL:..............................@................................

NIP: .............................................  | REGON: .............................................

Wykonawca 1 jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	 TAK  NIE

2) małym przedsiębiorstwem 	 TAK  NIE

3) średnim przedsiębiorstwem 	 TAK  NIE

Wykonawca1 2: ……...................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ......................|MIASTO: ...............................................| KRAJ:........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: .............................................  | REGON: .............................................

Wykonawca 2 jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	 TAK  NIE

2) małym przedsiębiorstwem 	 TAK  NIE

3) średnim przedsiębiorstwem 	 TAK  NIE

Pełnomocnik1 do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. lider konsorcjum):................…………………….………....................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ......................|MIASTO: ...............................................| KRAJ:........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: .............................................  | REGON: .............................................

Pełnomocnik jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	 TAK  NIE

2) małym przedsiębiorstwem 	 TAK  NIE

3) średnim przedsiębiorstwem 	 TAK  NIE

_________________________

wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja).

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na:

„DOSTAWĘ JEDNEGO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO”

1. 	Oferuje/my/wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalisz-Lis w rzeczowym zakresie wyszczególnionym poniżej:

| I. | Oferta obejmuje dostawę pojazdu: | (wpisać producenta, typ i model podwozia) |
| --- | --- | --- |

| Lp. |  | Wyszczególnienie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Warunki ogólne |  |  |  |
| 1.1 |  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: |  |
|  |  | - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, |  |
|  |  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), |  |
|  |  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), |  |
|  |  | - norm: PN-EN 1846-1 „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub równoważnej” |  |
| 1.2 |  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy, w przypadku umieszczenia przedziału załogi w zabudowie pojazdu, Wykonawca musi uzyskać zgodę producenta podwozia na wykonanie takiej zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji, wraz z opisem technicznym, należy przedstawić podczas odbioru techniczno-jakościowego. |  |
| 1.3 |  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwo dopuszczenia wraz z raportem z badań pojazdu, dostarczone najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego (ewentualnie do wglądu). Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwa dopuszczenia na sprzęt, dostarczone najpóźniej w dniu odbioru technicznojakościowego przedmiotu zamówienia. |  |
| 1.4 |  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straż Pożarne(Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 2. Podwozie z kabiną |  |  |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wcześniej niż 2020, silnik, kabina i podwozie pochodzące od tego samego producenta. |  |  |
| 2.2 | Moc silnika minimum 331 kW/450KM |  |  |
| 2.3 | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”): S (ciężka). |  |  |
| 2.4 | Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1 „lub równoważnej”): 2 (uterenowiona). Napęd 4x4. Wyposażony w blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej, tylnej i mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Blokowanie i rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |  |
| 2.5 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |  |
| 2.6 | Skrzynia biegów, manualna lub zautomatyzowana. Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. |  |  |
| 2.7 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min EURO 6. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. |  |  |
| 2.8 | Prędkość maksymalna pojazdu ograniczona elektronicznie. Prędkość max nie miej niż 90 km/h. |  |  |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania. |  |  |
| 2.10 | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25 °C ÷ +40 °C. |  |  |
| 2.11 | Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik, jak dla opon kół przednich). |  |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Na przodzie pojazdu zamontowana belka z czterema lampami dalekosiężnymi. Na przodzie kabiny, nad szybą czołową zamontowana osłona przeciwsłoneczna. |  |  |
| 2.13 | Maksymalna wysokość pojazdu mierzona przy maksymalnej masie rzeczywistej nie większa niż 3400 mm. Maksymalna długość pojazdu 9000 mm. Prześwit pod osiami minimum 305 mm. |  |  |
| 2.14 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: -Belka sygnalizacyjna mocowana na stałe, wykonana w technologii LED składająca się z 12 modułów świetlnych koloru niebieskiego. Belka wykonana z tworzywa o wzmocnionej odporności na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu, podstawa belki wykonana z aluminium. Wysokość profilu belki nie przekraczająca 60mm. -W tylnej górnej części na narożnikach zabudowy pożarniczej dwie lampy ostrzegawcze - model równoważny do Juluen HB6 – lampa pozycyjna czerwona, światło ostrzegawcze niebieskie. - Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie ostrzegawcze - model równoważny do MS6, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. -Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie ostrzegawcze - model równoważny do MS6, zamontowane na narożnikach przednich owiewek na kabinie pojazdu z punktami świetlnymi skierowanymi na boki pojazdu. - Na bokach zabudowy w górnej części zamontowane po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie ostrzegawcze - model równoważny do MS6 na każdą stronę. - W tylnej części zabudowy pożarniczej zamontowana lampa sygnalizacyjna niebieska ostrzegawcze - model równoważny do Senken LTE1755/ -Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, zamontowany na dachu pojazdu równolegle do osi pojazdu, uruchamiany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy. Sygnał dostarcza zamawiający. -Urządzenie dźwiękowe CODE3 H2 Covert (min. 6 modulowanych tonów z możliwością zmiany przyciskiem sygnału przy kierownicy) oraz ton typu Horn, wyposażone w funkcję megafonu oraz Wzmacniacz o mocy 200 W (lub 2x100W) wraz z dwoma głośnikami CODE3 C3500 - 2x100W – głośniki zamontowane na płycie montażowej wyciągarki z wylotem skierowanym równolegle do osi pojazdu. Panel sterujący z podświetlanymi klawiszami. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.. -Na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy składająca się z 8 modułów z możliwością załączenia za pośrednictwem sterownika w przedziale autopompy. |  |  |
| 2.15 | Zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |  |
| 2.16 | Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa, dostęp do silnika przez uchylenie kabiny, układ miejsc 1+1+4. Dopuszcza się wstawki we wnętrzu kabiny w innym kolorze. |  |  |
| 2.17 | Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy wyposażona w: - - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - - instalację klimatyzacyjną kabiny, - - niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, - - reflektor (szperacz) do oświetlania numerów budynków (wykonany w technologii LED), - - sygnalizacja otwartych skrytek i podestów, - - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - - manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych – wody i środków pianotwórczych, - - radioodtwarzacz mp3 wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami, na desce rozdzielczej zamontowane dwa gniazdka 12 V typu zapalniczka, w miejscy łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy, - urządzenia kontrolno-pomiarowe układu wodno-pianowego, - - lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane, - - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych, - - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. |  |  |
| 2.18 | Należy zapewnić miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. (Maksymalny format dokumentów A4). |  |  |
| 2.19 | - fotele z przodu wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, natomiast zamawiający dopuszcza wyposażenie siedzenia załogi z tyłu w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa, - - siedzenia odporne na rozdarcie i ścieranie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, - - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją kąta pochylenia. |  |  |
| 2.20 | Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych, według rozwiązania technicznego zaproponowanego przez wykonawcę i umożliwiającego: -przewożenie aparatów ODO, -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. w czasie hamowania pojazdu). Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowę pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. |  |  |
| 2.21 | Moc alternatora (min.) i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 2.22 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek, latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie. |  |  |
| 2.23 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umiejscowienie złącza za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 8m. z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. |  |  |
| 2.24 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Do radiotelefonu powinien być dostarczony komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu, Model radiotelefonu równoważny do Motorola DM4600. |  |  |
| 2.25 | Pomiędzy siedzeniem kierowcy a dowódcy pojazd wyposażony w półkę jednopoziomową ze stali nierdzewnej z wyprowadzona instalacja elektryczna do ładowarek radiotelefonów (wykonawca dostarczy 3 szt. ładowarek do radiotelefonu Motorola DP4600 oraz zamontuje je) oraz ładowarki detektora wielogazowego (zamawiający dostarczy pozostałe ładowarki), przedziałem na latarki kątowe oraz środki ochrony indywidualnej (tj. maseczki FFP, rękawice jednorazowe). |  |  |
| 2.26 | Dodatkowo zainstalowane w przedziale autopompy urządzenie umożliwiające prowadzenie korespondencji (nadawczo-odbiorczej). |  |  |
| 2.27 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze (w tym uchylane służące jako stopnie) muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg. |  |  |
| 2.28 | Ponadto instalacja pneumatyczna powinna być przystosowana do możliwości poboru powietrza z układu podczas pracy silnika – gniazdo szybkozłącza, wyprowadzone za kabiną z lewej strony. |  |  |
| 2.29 | Kolor: - - elementy podwozia – czarne lub ciemno-szare, - - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych – o kolorze aluminium) - RAL 3000. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |  |
| 2.30 | Pojazd należy wyposażyć w homologowany zaczep holowniczy „paszczowy” do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 3500 kg, wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi. Zaczep powinien być przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem samochodu ciężarowego oraz posiadać wymienną końcówkę do zaczepu kulowego. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu i tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą Pojazd wyposażony w cztery szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu, zamontowane po dwie z przodu i tyłu pojazdu. Pojazd dodatkowo wyposażony w hol sztywny zamocowany na pojeździe. Pojazd dodatkowo wyposażony w wyprowadzoną do tylnego zderzaka instalacje elektryczną 12/24V. |  |  |
| 2.31 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |  |
| 2.32 | Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 godzin w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 200 l. |  |  |
| 2.33 | Samochód wyposażony we wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 90 kN, długość liny min 28 m. Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Długość przewodu sterownika wyciągarki min. 2 m. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Osprzęt do wciągarki: - lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości min. 90 kN, długości min. 8 m – 1szt., - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 90 kN – 2 szt., - wyciągarka w obudowanie z materiałów kompozytowych. |  |  |
| 2.34 | Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie. |  |  |
| 2.35 | Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową, środkami gaśniczymi i wyposażeniem. |  |  |
| 2.36 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną oraz dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnał świetlny dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery wyświetlany na graficznym terminalu statusu. |  |  |
| 2.37 | Lampy przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu. |  |  |
| 2.38 | Wszystkie lampy (klosze) pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. |  |  |
| 2.39 | Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 4 kg. |  |  |
| 3. Zabudowa pożarnicza: |  |  |  |
| 3.1 |  | Zabudowa z układem skrytek 2+2+1 wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne gatunki stali bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. |  |
| 3.2 |  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo zamontowane dwie skrzynie wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł, pachołków, mostków przejazdowych). Skrzynia winna gwarantować przewożenie ww. sprzętu. Wymiary skrzyni zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia. Na dachu mocowania do niżej wymienionego sprzętu pożarniczego: - mocowanie drabiny ZS2100 - mocowanie drabiny DN 2,7 – 3 szt. - mocowanie węży ssawnych WS-110 – min 4 szt. |  |
| 3.3 |  | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.4 |  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganym systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). |  |
| 3.5 |  | Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.6 |  | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół zabudowy samochodu i na dachu w standardzie IP 67. Pojazd należy wyposażyć we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
| 3.7 |  | Dodatkowo samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego (o długości min. 1,5 m) maszt oświetleniowy LED o mocy strumienia świetlnego min. 30.000 lm z systemem optycznym do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem wbudowanym w lampy. zasilanego z instalacji pojazdu 24V. Stopień ochrony masztu i reflektorów IP 65. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 4,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 1350 w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt, co najmniej 1350 w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża). Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero) a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed samoczynnym wysuwem, oraz uszkodzeniem (np. przez gałęzie). |  |
| 3.8 |  | Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. |  |
| 3.9 |  | Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.10 |  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |
| 3.11 |  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb. |  |
| 3.12 |  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Podesty wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze. |  |
| 3.13 |  | Zbiornik wody o pojemności min. 6,5 m3, wykonany z stali nierdzewnej, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełniania zbiornika. |  |
| 3.14 |  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. |  |
| 3.15 |  | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. |  |
| 3.16 |  | Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.17 |  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział ogrzewany ogrzewaniem postojowym niezależnym od pracy silnika samochodu. Autopompa zapewniająca ręczne sterowanie zaworami. |  |
| 3.18 |  | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. – 5000 l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz 380 l/min przy ciśnieniu 40 bar. Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do linii tłocznych, działka, szybkiego natarcia. |  |
| 3.19 |  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 3.20 |  | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m. |  |
| 3.21 |  | Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z nakładką do piany ciężkiej o regulowanej wydajności oraz z płynną regulacją kąta rozproszenia strumienia wodnego, a także w zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia powinna posiadać funkcję odwodnienia węża bez konieczności jego rozwinięcia, z możliwością przedmuchiwania sprężonym powietrzem. |  |
| 3.22 |  | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle. |  |
| 3.23 |  | Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. |  |
| 3.24 |  | Pojazd wyposażone w minimum cztery nasady tłoczne W75, trzy nasady ssawne W110 oraz w instalacje napełnia zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 z zaworem kulowym. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem oraz powinny posiadać zabezpieczenie chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. |  |
| 3.25 |  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.26 |  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 12 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 35 s. |  |
| 3.27 |  | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |  |
| 3.28 |  | Uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe jedynie dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.29 |  | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii. |  |
| 3.30 |  | Ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniającego uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% w całym zakresie pracy. |  |
| 3.31 |  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.32 |  | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najwyżej 2 zaworów. |  |
| 3.33 |  | Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności min. 50 l/min. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, oraz dwa zraszacze po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy tylnych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 3.34 |  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 250 C. |  |
| 3.35 |  | Pojazd musi być wyposażony w wentylacje wszystkich skrytek sprzętowych znajdujących się po jego obu stronach. |  |
| 3.36 |  | Działko wodno – pianowe z nakładka do piany ciężkiej o regulowanym natężeniu przepływu 800, 1600, 2400 oraz 3200l/min. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinien wynosić min. 2400, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 750. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający, w korpusie działka musi być zamontowany manometr. Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego. |  |
| 4. Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 4.1 |  | Sprzęt należy rozmieścić grupami rodzajowymi (po uzgodnieniach z Zamawiającym). Pojazd wyposażony w pojemniki euro na sprzęt pomocniczy (ilość ustalona w trakcie realizacji) oraz pojemnik na sorbent o pojemności min. 60 dm3 substancji. W przedziale sprzętowym zamontowany regał (moduł sanitarny) z pojemnikiem na wodę, pojemnikiem na mydło, uchwytem na ręczniki papierowe. Pojazd wyposażony w pistolet do przedmuchiwania powietrzem zasilanym z instalacji samochodu. Sprzęt wymagający szuflad lub wysuwanych tac: - Pompa szlamowa Honda WT40X, - Agregat oddymiający Ramfan GF 164SE, - Agregat prądotwórczy GEKO 2801. Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA. |  |
| 4.2 |  | Wykonawca wykona uchwyty do mocowania wyposażenia ratowniczego oraz zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika. |  |
| 4.3 |  | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wraz ze sprzętem objęty był minimum 24 miesięczną gwarancją. |  |
| 4.4 |  | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia |  |
| 4.5 |  | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia |  |
| 4.6 |  | Wykonawca obowiązany jest dostarczeniem wraz z pojazdem: -instrukcji obsługi w języku polski do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, -aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, -dokumentacji niezbędniej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| 5. Parametry oceniane: |  |  |  |
| 5.1 |  | Termin wykonania przedmiotu zamówienia | (wpisać datę kalendarzową) |
| 5.2 |  | Należy podać wydajność autopompy w l/min przy ciśnieniu 8 bar | (wpisać wartość lub zakres wartości) |
| 5.3 |  | Należy podać pojemność zbiornika na wodę | (wpisać odpowiednio: wpisać wartość) |
| 5.4 |  | Należy podać czy zaoferowany pojazd posiada skrzynię biegów manualną czy zautomatyzowaną. | (wpisać odpowiednio: skrzynia manualna lub zautomatyzowana) |

2.	Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: …………………….…………….……………………………….….. PLN

(słownie złotych: …………………………………………………….……………….……..……………………………….…….\100)

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy |  | 1 |  | …… % |  |

3. 	Oświadczam/y/, że cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz, że do wyliczenia poszczególnych cen i wartości brutto, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej 
w dniu wszczęcia postępowania.

4. 	Warunki płatności: 30 dni (przelew).

5. 	Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. 	Zobowiązuje/my/ się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.

7.	Oświadczam/y/, że zapoznałem(liśmy) się z załączonymi do SIWZ istotnymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) i zobowiązuję (emy) się - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą - do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Przyjmuję (emy) do wiadomości treść art. 144 Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

9.	Oświadczam/y/, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od terminu składania ofert.

10.	Zamówienie zrealizujemy sami ** / przy udziale podwykonawców ** (** niepotrzebne skreślić), którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

1) ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....

(zakres i/lub udział procentowy i/lub wartość prac, które będzie wykonywać podwykonawca)

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....

(zakres i/lub udział procentowy i/lub wartość prac, które będzie wykonywać podwykonawca)

11.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO * wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12.	Oświadczam/y/, że: (jeżeli dotyczy)

1) 	następujące dokumenty zawierają informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA:

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…

2) 	uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dołączyliśmy do oferty, zgodnie z art. 8 ustawy PZP.

UWAGA:

Należy wskazać wszystkie dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, bez względu na termin ich złożenia.

SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- …………………………………………

- …………………………………………

- …………………………………………

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

…………….………………..…., dnia ………………………….. 2020 r.

(miejscowość)

………………………………………………………………………

podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy