- Załącznik nr 3

do umowy nr ………..

z dnia ………………

- Zakres usług konserwacyjnych

- w kompleksie budynków przy ul. Chopina 1/ Al. Ujazdowskie 19 w Warszawie

- Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System firmy AC Project:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;

- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich;

- sprawdzenie połączeń:

pomiędzy kontrolerami, pomiędzy kontrolerem a czytnikami, kontraktonem, przyciskiem ewakuacyjnym, przyciskiem wyjścia, ryglem/zworą elektromagnetyczną, przełącznikami sieciowymi;

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli;

- sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy;

- sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta;

- sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego;

- sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego;

- sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym;

- ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart;

- sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób;

- testy zasilania i podtrzymania awaryjnego;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco

(w tym czyszczenie, smarowanie, regulacja rygli/zwór elektromagnetycznych);

- poprawienie wszystkich połączeń.

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontroler | szt. | 45 |

- Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych bramek, tripodów:

2.1 BRAMKA ALUMINIOWA – szt. 1

- czyszczenie podzespołów;

- regulacja podzespołów;

- sprawdzenie napędów;

- smarowanie podzespołów w miarę potrzeb.

2.2 TRIPOD - szt. 1

- kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu;

- kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów ruchomych tripoda;

- kontrola elementów mocujących ramiona tripoda;

- kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;

- kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;

- kontrola mocowań komórek okablowania urządzenia;

- kontrola przegród metalowych;

- kontrola poprawności działania sterowania elektrycznego;

- kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

- Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych szlabany – szt. 1:

- test mocowania szlabanu;

- pełna regulacja układów mechanicznych;

- dozór funkcji autozamykania oraz fotokomórek bezpieczeństwa;

- ocena zużycia części zamiennych;

- smarowanie poszczególnych elementów napędu;

- pełna kontrola stanu silnika oraz akcesoriów szlabanu.

Przeprowadzenie czynności konserwacyjno-serwisowych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.