Załącznik nr 6

- do umowy

- nr ………………….

- Zakres usług konserwacyjnych

- w budynku przy ul. Pięknej 1B w Warszawie

Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System firmy AC Project:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;

- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich;

- sprawdzenie połączeń:

pomiędzy kontrolerami, pomiędzy kontrolerem a czytnikami, kontraktonem, przyciskiem ewakuacyjnym, przyciskiem wyjścia, ryglem/zworą elektromagnetyczną, przełącznikami sieciowymi;

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli;

- sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy;

- sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta;

- sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego;

- sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego;

- sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym;

- ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart;

- sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób;

- testy zasilania i podtrzymania awaryjnego;

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco

(w tym czyszczenie, smarowanie, regulacja rygli/zwór elektromagnetycznych);

- poprawienie wszystkich połączeń.

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontroler | szt. | 1 |

Przeprowadzenie czynności konserwacyjno-serwisowych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.