Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 16 szt. drzwi w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

- Szczegółowy zakres zamówienia.

- Zakres Zamówienia będzie obejmował:

  - rozłączenie systemu kontroli dostępu na drzwiach D1, D8, D9, D13

  - rozłączenie systemu sygnalizacji włamań i napadu na drzwiach D13, D14;

  - demontaż i utylizacja istniejących drzwi;

  - montaż nowych drzwi wraz z obróbkami;

  - ponowny montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu na drzwiach D1, D8, D9 i D13;

  - ponowny montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji włamań i napadu na drzwiach D13 i D14;

- Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczonych nowych drzwi:

- drzwi drewniane laminowane laminatem EGGER nr U961 ST22 szary grafitowy;

- dodatkowo drzwi D12 i D14 drewniane fornirowane dąb naturalny (należy dopasować do koloru w sąsiedztwie istniejących drzwi);

- dodatkowo drzwi D1, D7, D8, D9, D10, D11, i D13 wyposażone w samozamykacze;

- dodatkowo drzwi D3, D4,D5, D6, D12, D13 i D14 o poziomie akustyczności min 42dB;

- dodatkowo drzwi D13 klasa odporności ogniowej EI 30;

- dodatkowo drzwi D1, D8, D9, D13 wyposażone w elektro trzymacze w skrzydłach drzwiowych;

- dodatkowo drzwi D13, drzwi stalowe oklejone laminatem, klasy C wyposażone w bolce antywyważeniowe oraz  w dwa zamki zaliczone do klasy 7 wg. PN-EN 12209. Dodatkowo na drzwiach zamontowane elementy systemu kontroli dostępu oraz elementy systemu sygnalizacji włamań i napadu.

- listwy obwodowe dostosowane do koloru drzwi;

- nowe zamki z wkładkami;

- klamki i okucia chromowane nawiązujące do sąsiednich drzwi

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

  - Wykonawca przez rozpoczęciem realizacji musi dokonać weryfikacji wymiarów drzwi,

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przed planowanym montażem certyfikatów, deklaracji zgodności, kart materiałowych dla drzwi które planuje zamontować do akceptacji zamawiającego pod względem zgodności z wymogami określonymi w pkt. 2,

  - Termin demontażu istniejących drzwi oraz montażu nowych drzwi muszą być uzgodnione z Zamawiającym,

  - Dostarczone drzwi muszą być nowe, nieuszkodzone i nie nosić śladów użytkowania,

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące, w tym m.in. rozłączenie i ponowny montaż systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamań i napadu, niezbędne przy montażu drzwi na własny koszt,

  - Wykonawca musi uwzględnić konieczność uzgodnienia prac związanych z demontażem i ponownym montażem systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji włamań i napadu z firmami konserwującymi powyższe systemy i uwzględnić ew. potrzebę działań firm konserwującej lub jej nadzoru przy realizacji prac.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia:

  - Prace montażowe muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Prace montażowe, w zakresie niewyspecyfikowanym przez zamawiającego w niniejszym OPZ, muszą spełniać w szczególności wymagania następujących przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 t.j.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

- Budynek użyteczności publicznej wybudowany w roku 1948, eksploatowany jako obiekt biurowy. Budynek sześciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony.

Załącznik:

- Rzut pomieszczeń objętych zamówieniem,