Załącznik nr 7a do SIWZ

Parametry techniczne oferowanego systemu pamięci masowej

| Element konfiguracji |  | Wymagania minimalne | System pamięci masowej w lokalizacji podstawowej | System pamięci masowej w lokalizacji zapasowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferowane parametry (proszę podać dokładne parametry oferowanego sprzętu) | Oferowane parametry (proszę podać dokładne parametry oferowanego sprzętu) |  |  |  |
| Cechy fizyczne oferowanego rozwiązania |  |  | Cechy fizyczne oferowanego rozwiązania | Cechy fizyczne oferowanego rozwiązania |  |  | Cechy fizyczne oferowanego rozwiązania |
| Obudowa | System pamięci masowej musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. |  |  |  |  |  |  |
| Dyski | System pamięci masowej musi pozwalać na obsługę następujących dysków twardych: - SSD minimum 100 GB, - SAS minimum 450 GB, - SATA/NL-SAS minimum 1 TB. Budowa systemu pamięci masowej musi umożliwiać jej rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby migracji danych. System pamięci masowej musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 140 dysków. |  |  |  |  |  |  |
| Przestrzeń dyskowa –lokalizacja podstawowa | System pamięci masowej musi posiadać minimum 24 dyski po minimum 600 GB minimum10k RPM SAS. |  |  |  |  |  |  |
| Przestrzeń dyskowa –lokalizacja zapasowa | System pamięci masowej w lokalizacji zapasowej musi posiadać minimum 24 dyski po minimum 1 TB SATA/NL-SAS. |  |  |  |  |  |  |
| Kontroler | Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active. Każdy kontroler po minimum 6 GB cache. W przypadku awarii zasilania, dane niezapisane na dyskach (przechowywane w pamięci), muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego lub mechanizmem równoważnym przez minimum 72 godziny. |  |  |  |  |  |  |

| Zabezpieczenie sprzętowe RAID obszaru przeznaczonego na przechowywanie danych | System RAID zapewniający taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interfejsy zewnętrzne | Oferowany system pamięci masowej musi posiadać minimum: 8 portów 1 Gb Ethernet, 4 porty 8Gb FC oraz 2 porty SAS. |  |  |  |  |  |  |
| Cechy użytkowe proponowanego rozwiązania |  |  | Cechy użytkowe proponowanego rozwiązania | Cechy użytkowe proponowanego rozwiązania |  |  | Cechy użytkowe proponowanego rozwiązania |
| Protokoły i udostępnianie danych |  | System pamięci masowej musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, iSCSI, CIFS i NFS. Jednoczesna obsługa różnych protokołów dostępu do danych nie może być realizowana za pomocą dodatkowych urządzeń pośredniczących typu wirtualizator, gateway, switch, etc. Pliki muszą być natywnie udostępniane z systemu pamięci masowej za pomocą protokołów: CIFS i NFS z zachowaniem reguł kontroli dostępu ACL i uprawnień NTFS dla Windows oraz uprawnień Unix file permissions dla UNIX/Linux. |  |  |  |  |  |
| Deduplikacja |  | System pamięci masowej musi obsługiwać funkcjonalność deduplikacji danych dla wszystkich rodzajów udostępnianych danych, która umożliwi przechowywanie tylko jednej kopii identycznych bloków danych przechowywanych na wolumenie systemu pamięci masowej. System powinien mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Wielkość bloku - jeżeli jest on stały - nie może być większa niż 8KB. Wielkość bloku może być dowolna - jeżeli algorytm deduplikacji danych używa bloku o zmiennej wielkości. |  |  |  |  |  |

| Replikacja | System pamięci masowej musi posiadać funkcję replikacji danych. Replikacja musi być dostępna w trybie synchronicznym, semi-synchronicznym i asynchronicznym. Replikacja musi odbywać się na poziomie bloków danych. Musi być możliwe wykonywanie replikacji za pomocą połączeń IP. Zaproponowany system pamięci masowej musi posiadać funkcjonalność wykonywania tzw. replikacji hybrydowych, które pozwalają na przenoszenie części danych poddawanych replikacji na fizycznym nośniku (np. na dysku twardym), a pozostałe dane mogą być przesłane przez sieć. Technologia ta musi mieć zastosowanie zarówno podczas wykonywania backupu danych, jak i podczas ich odzyskiwania. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompresja | System pamięci masowej musi obsługiwać funkcjonalność kompresji danych, która będzie realizowana na poziomie pamięci cache zapisu w celu ograniczenia liczby operacji IO na dyskach. Funkcjonalność musi być dostępna dla wszystkich typów danych obsługiwanych przez system pamięci masowej. |  |  |
| Klonowanie | System pamięci masowej ma posiadać funkcjonalność tworzenia pełnych kopii danych (klonów). |  |  |
| Kopie migawkowe i backup | System pamięci masowej musi umożliwiać wykonywanie kopii migawkowych wolumenów, w trybie on-line, bez zatrzymywania operacji odczytu i zapisu dla wszystkich rodzajów danych. Deklarowana przez producenta liczba kopii migawkowych minimum 255 dla każdego wolumenu/LUN’a. System pamięci masowej musi być wyposażony w system kopii migawkowych, który nie może powodować spadku wydajności systemu pamięci masowej o więcej niż 5% niezależnie od liczby wykonanych kopii migawkowych. System pamięci masowej musi posiadać funkcjonalność szybkiego wykonywania kopii migawkowych aplikacji/baz danych Oracle (zarówno na platformie Windows, Linux jak i Unix), MS SQL, VMware, Hyper-V i Exchange z zachowaniem spójności danych oraz gwarantujących poprawne odtwarzanie dzięki integracji z samymi aplikacjami. Rozwiązanie musi obsługiwać mechanizm backupu dyskowego i odtwarzania danych wymienionych systemów z wykorzystaniem funkcjonalności kopii migawkowych snapshot wbudowanych w system operacyjny systemu pamięci masowej. Mechanizm backupu musi umożliwiać wykonywanie backupu „on-line”, to znaczy bez zatrzymywania pracy systemów aplikacji/baz danych. Rozwiązanie musi umożliwiać automatyzację procesu wykonywania backupów, w tym definiowanie planów backupu i automatyczne wykonywania backupów zgodnie z tym planem. |  |  |
| Inne funkcjonalności | System pamięci masowej ma posiadać funkcjonalność Thin Provisioning. Wymagana jest możliwość udostępniania przestrzeni tak, aby zajmowana była przestrzeń tylko fizycznie zapisana. Musi być możliwe utworzenie LUN o przestrzeni większej niż faktycznie dostępna, z możliwością rezerwacji miejsca w systemie dla konkretnego LUN. System pamięci masowej musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy systemu i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. W celu realizacji QoS system pamięci masowej ma posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań wykonywanych na poszczególnych wolumenach. Priorytety mogą być zmieniane dynamicznie bez potrzeby przerywania dostępu do danych. System pamięci masowej musi umożliwiać tworzenia zasobów typu WORM. Dane raz zapisane nie mogą być zmienione lub usunięte przez cały okres retencji. Retencja musi być definiowana przez administratora. |  |  |

| Zarządzanie | Musi być dostępne pełne zarządzanie systemem pamięci masowej przy pomocy CLI z dostępem poprzez telnet i ssh bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aplikacji i konsoli producenta systemu w celu uzyskania dostępu do CLI. System pamięci masowej musi być dostarczony z aplikacją do zarządzania poprzez GUI. System pamięci masowej musi za pośrednictwem portalu WWW umożliwiać: a) wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności zasobów uzyskanych dzięki funkcjonalności systemu pamięci masowej, b) wyświetlanie konfiguracji systemu pamięci masowej oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorowanie i obsługa awarii | System pamięci masowej musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez pocztę elektroniczną o wystąpieniu awarii systemu. W przypadku awarii systemu pamięci masowej musi być możliwy dostęp do informacji o niedziałającym systemie, wyłączenie/włączenie urządzenia, reset urządzenia, inicjowanie zrzutu zawartości pamięci (core-dump), dostęp do informacji systemowych. |  |  |
| Licencje | Wykonawca musi zaoferować i dostarczyć wymagane licencje na wszystkie wyszczególnione wyżej funkcjonalności dla deklarowanej przez producenta maksymalnej pojemności dyskowej systemu pamięci masowej. |  |  |