Nadleśnictwo Pułtusk z siedzibą przy ul. Bartodziejskiej 50, 06-100 Pułtusk ogłasza:

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia budynku kancelarii leśnictwa Lipniki

Zakres robót:

Zakres robót obejmuje wykonanie ogrodzenia budynku kancelarii dla Leśnictwa Lipniki

o łącznej długości ok. 120,00 m.  Ogrodzenie będzie wykonane z wkopanych w grunt słupków dębowych o przekroju 14 cm x 14 cm i wysokości 1,60 m, w rozstawie co 2,00 m.

Pomiędzy słupkami będą zamocowane, w trzech poziomych rzędach, deski grubości ok. 2,00cm i szerokości 15,00cm. Cała konstrukcja ogrodzenia będzie pomalowana preparatem zabezpieczającym typu SADOLIN lakierobejca EXTREME lub równoważnym.

Część wkopana słupka musi być zabezpieczona odpowiednim preparatem.

Materiał niezbędny do wykonania zadania:

- kantówka dębowa czterostronnie strugana 14cm x 14cm o długości 1,60 m – 62,00 szt.,

- deska czterostronnie strugana grubości ok. 2,00 cm i szerokości 15,00 cm – ok. 360,00 m, lakierobejca typu SADOLIN EXTREME lub równoważna

Budynek znajdują się pod adresem:

Nowe Przewodowo 21, 06-126 Gzy

Termin wykonania zamówienia:

Do 15 września 2022 r.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk  oferty, wraz z kosztorysem ofertowym, aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej (odpis z centralnej ewidencji) lub wypis z KRS-u, parafowany wzór umowy.

Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert:

Nadleśnictwo Pułtusk, ul, Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk, pokój nr 1 (sekretariat) do 20 czerwca 2022 r. do godz. 10 00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10 30.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, powinna zawierać wartość  ofertową pełnego zakresu robót podaną wraz z wszelkimi kosztami, włącznie z kosztami pracy sprzętu, dojazdów i noclegów pracowników oraz utylizacji materiałów rozbiórkowych, bez podawania wartości podatku od towarów i usług (cena netto).

Nadleśnictwo Pułtusk zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Osoby upoważnione do kontaktów:

Specjalista ds. budownictwa  – Andrzej Bartniczak, Tel. 23 692 5490, 602526587

Na oglądanie obiektu można umawiać się z:

Z  leśniczym – Michałem Orłowskim, tel. 606 871 027

Załączniki: Mapka sytuacyjna, wzór umowy, wzór oferty.