GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W KIELCACH

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do regulacji stanu prawnego, nieruchomości zajętych pod pas drogi krajowej nr 9, oznaczonych jako działka nr 424, położona w obrębie Suliszów i działki nr 332/2, 345, 350, położone w obrębie  Sulisławice, gm. Łoniów, powiat sandomierski.

Kielce, sierpień 2022

# Ogólna charakterystyka i cel

  - Charakterystyka

Działka ewidencyjna nr 424, położona w obrębie Suliszów i działki nr 332/2, 345, 350, położone w obrębie Sulisławice, gm. Łoniów, powiat sandomierski, w granicach których jest usytuowany pas drogi krajowej nr 9, powstały ze scalenia działek będących własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Wydział Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, z dnia 7.03.1973 r, znak: GKM.IV.-70/99/72, z dnia 9.03.1973 r, znak: GKM.IV-70/99/72, z dnia 26.03.1973 r, znak: GKM.IV.-70/4/73/1, z dnia 31.03.1973 r, GKM.IV-70/4/73/2 i działek o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod pas DK 9 bez tytułu prawnego.

Nowo wydzielone działki o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte w dniu 31.12.1998 r, bez tytułu prawnego pod pas DK Nr 9, podlegają regulacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U.NR 133,  poz. 872 ze zm.)

W/w nieruchomość, według wiedzy Zamawiającego, na dzień sporządzenia niniejszego OPZ, zawierają w przybliżeniu 54 wchodzących w jej skład wywłaszczonych (hipotecznych) działek. Liczba ta nie uwzględnia działek wywłaszczonych (ok.6) na podstawie nie odnalezionej decyzji zatwierdzającej projekt podziału uwidoczniony na mapie Nr 249/6/190/70 przyjętej do zasobu w dniu 29.12.1970r.

Obowiązek odszukania decyzji wywłaszczeniowej wydanej na podstawie przedmiotowej mapy spoczywa zatem na Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek zbadania, niezależnie od przekazanych decyzji wywłaszczeniowych, stanu prawnego wszystkich nieruchomości objętych zamówieniem.

Wstępnie szacuje się, iż projekt podziału będzie zawierał dla obrębu Sulisławice ok. 14 i dla obrębu Suliszów ok. 8 działek, łącznie ok. 22 nowych ewidencyjnych działek po podziale przez stan prawny.

# Cel

- Geodezyjne wyodrębnienie poprzez stan prawny i poprzez faktyczne zajęcie pod pas DK NR 9, z działek ewidencyjnych, położonych w gm. Łoniów, powiat sandomierski:

- nr 424 - obręb Suliszów

- nr 332/2, 345, 350 - obręb Sulisławice,

działek, które zawierać będą nieruchomości o jednorodnym stanie prawnym, tj. będą stanowić odrębne działki ewidencyjne składające się z działek wywłaszczonych decyzją lub decyzjami PWRN w Kielcach i innymi dokumentami własnościowymi oraz odrębne działki ewidencyjne o nieuregulowanym stanie prawnym zajęte w dacie 31.12.1998 r. pod pas DK 9 oraz działki ewidencyjne o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiące część działki drogowej nie zajętej w dacie 31.12.1998 r pod pas DK 9  lecz użytkowanej w tej dacie przez właścicieli sąsiednich działek.

Obszar zawarty w granicach w/w nieruchomości drogowych o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiący w dniu 31.12,1998 r pas drogi krajowej Nr 9 lub/i zajęty w dniu 31.12,1998 r. np. pod części sąsiednich posesji, należy wyodrębnić, jako oddzielne działki.

- Uzyskanie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa z dniem 1.01.1999 r nowo wydzielonych dziełek o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych w dniu 31.12.1998 r, bez tytułu prawnego pod pas DK Nr 9, podlegają regulacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U.NR 133,  poz. 872 ze zm.)

3) ujawnienie w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych, podziału i własności Skarbu Państwa nieruchomości składających się z wywłaszczanych działek

4) ujawnienie w ewidencji gruntów wydzielonych działek o nieuregulowanym stanie prawnym (Opis j.w), władania Skarbu Państwa i zarządu GDDKiA,

5) Uzyskanie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, wydanej w trybie art. 73 ustawy j.w., potwierdzającej nabycie z dniem 1.01.1999 r, przez Skarb Państwa własności nieruchomości wydzielonych z działek objętych przedmiotem zamówienia o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod pas DK 9 w dniu 31.12.1998  bez tytułu prawnego.

6) zbadanie faktycznego zajęcia nieruchomości pod pas DK 9 na dzień  31.12.1998  r., udokumentowanie tego zajęcia zwłaszcza w przypadku gdy obecnie część nieruchomości drogowej jest zagospodarowana jako część działki sąsiedniej, a w dacie 31.12.1998  r., stanowiła pas drogowy.

# WSTĘP I WYMAGANIA DLA Przedmiotu Zamówienia

## Przedmiot opracowania

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do regulacji stanu prawnego, nieruchomości zajętych pod pas drogi krajowej nr 9, oznaczonych jako działka nr 424, położona w obrębie Suliszów i działki nr 332/2, 345, 350, położone w obrębie  Sulisławice, gm. Łoniów, powiat sandomierski.

Należy dokonać badania stanu prawnego działki objętej zleceniem i przyjąć granice prawne zarówno zewnętrzne jaki i wewnętrzne, jeśli takich nie można określić, to należy przyjąć granice ujawnione w ewidencji gruntów,  w przypadku gdy brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z póź. zm. ) albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie ( określenia współrzędnych punktów granicznych), położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach, należy dokonać ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej.

Ustalenie przebiegu granicy działki ewidencyjnej regulują przepisy od § 31 do § 33, w/w Rozporządzenia.

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru:

Należy:

a)   zbadać stan prawny nieruchomości

b)  wykonać  mapę do celów prawnych, polegającą na wydzieleniu poprzez stan prawny z istniejących działek ewidencyjnych, działek:

- zawierających działki wywłaszczone (własność Skarbu Państwa)

- zawierających działki zajęte pod dk 9 bez tytułu prawnego, podlegające uwłaszczeniu w trybie art. 73 n/w ustawy – o nieuregulowanym na dzień 31.12.1998 r stanie prawnym,

- działek o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiących część działki drogowej, ale nie zajętej w dacie 31.12.1998 r pod pas DK 9 lecz użytkowanej w tej dacie przez właścicieli sąsiednich działek.

Mapa ma zawierać adnotacje, które działki o nieuregulowanym stanie prawnym, były zajęte w dacie 31.12.1998 r pod DK Nr 9 bez tytułu prawnego i z dniem 1.01.1999 r,  z mocy prawa, Skarb Państwa nabył ich własność, w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące  administrację publiczną .

lub/i

- sporządzić wykaz zmian gruntowych/danych ewidencyjnych, zwierający projektowane nowe działki ewidencyjne:

- o uregulowanym ostanie prawnym

- o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte pod DK 9 w dniu 31.12.1998 r, bez tytułu prawnego, z uwzględnieniem podmiotów władających tymi nieruchomościami w dniu 31.12.1998 r

- działki „drogowe” o nieuregulowanym stanie prawnym użytkowane w dacie 31.12.1998 r jako części sąsiednich posesji przez właścicieli tych posesji.

- sporządzić wykazy i opisy  synchronizacyjne, pozwalające na doprowadzenie stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i stanu ujawnionego w księgach wieczystych, do zgodności ze stanem faktyczno-prawnym.

- sporządzić inne opracowanie geodezyjno – prawne, które będą niezbędne do uregulowania/ujawnienia własności Skarbu Państwa do działek objętych zleceniem, zajętych pod pas drogowy  DK 9, np.

- sporządzić wykazy i opisy  synchronizacyjne wymagane przez Starostę, pozwalające na ujawnienie w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych stanu dotyczącego nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, zgodnego ze stanem prawnym i faktycznym,

f)  dokonanie pomiaru uzupełniającego szczegółów sytuacyjnych, ogrodzeń, elementów pasa drogowego: chodnika, jezdni, pobocza, rowów, skarp (wykazanie zajętości pod pas drogowy)

g) udokumentowanie odszukanymi w zasobie PODGiK materiałami, zajęcia pod pas drogowy w dacie 31.12.1998 r, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, objętych przedmiotem zamówienia, a użytkowanych obecnie przez właścicieli

sąsiednich działek jako części ich posesji

h) odszukanie w terenie i wykonanie pomiaru w aktualnym układzie współrzędnych punktów starej osnowy pomiarowej, mających zastosowanie do przeprowadzenia transformacji współrzędnych punktów granicznych działek do obowiązującego aktualnie w geodezji układu współrzędnych.

j) w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających Rozporządzenie [3] skutkujących brakiem możliwości odtworzenia (określenia współrzędnych punktów granicznych), położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach, należy dokonać ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej w trybie  § 31 do § 33 tego  Rozporządzenia.

Uwaga:

Wykonawca, mając na względzie założone cele ma dostosować zawartość opracowań i mapy do wymagań miejscowo właściwego Sądu Rejonowego – Wydziału ksiąg wieczystych, Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Wojewody Świętokrzyskiego, Zamawiającego

### Materiały wyjściowe

Zamawiający przekaże Wykonawcy

- kopię decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Wydział Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, z dnia 7.03.1973 r, znak: GKM.IV.-70/99/72, z dnia 9.03.1973 r, znak: GKM.IV-70/99/72, z dnia 26.03.1973 r, znak: GKM.IV.-70/4/73/1, z dnia 31.03.1973 r, GKM.IV-70/4/73/2

Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów kontraktowych, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie.

Obowiązek zbadania stanu prawnego wszystkich nieruchomości objętych zamówieniem,

niezależnie od przekazanych decyzji wywłaszczeniowych i aktu notarialnego oraz ewentualnego pozyskania odnalezionych dokumentów prawnych,  spoczywa na Wykonawcy i zostanie przez niego skalkulowany w cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia

### Ogólne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robót i opracowań, w taki sposób, aby zadania i założone cele  zostały zrealizowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prowadzenie opracowań i robót z zakresu geodezji i kartografii, prowadzenia państwowych zasobów  geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji gruntów i budynków, kpa.

Przy wykonywaniu przedmiotowego zlecenia Wykonawca będzie stosował analizy, metody pomiarów,  sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz inne wymagania wynikające ze stosownych instrukcji i wytycznych oraz wygania właściwych Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewody Świętokrzyskiego, Sądów Rejonowych – Wydziałów Ksiąg Wieczystych, Starosty prowadzącego kataster nieruchomości (ewidencję gruntów).

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla przedmiotu zamówienia określa ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne [1].

Wykonawca winien posiadać uprawnienia zawodowe z zakresu nr 2 - Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.

Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowe i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

### Ochrona i utrzymanie opracowań i materiałów wyjściowych

### Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę zleconego opracowania i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 2 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań w formie tradycyjnej i elektronicznej.

# wykonanie OPRACOWAŃ

## Szczegółowe wymagania dla Wykonawcy i zawartości Dokumentacji Geodezyjnej-   Prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości

Skalkulowane przez Wykonawcę koszty mają zawierać wszystkie czynności i opracowania objęte Zleceniem

## 3.1. Skład dokumentacji geodezyjnej – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego        nieruchomości, objętej niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Niżej opisana dokumentacja dla Zamawiającego ma zostać skompletowana i przekazana w dwóch teczkach, zawierających opracowania w wersji papierowej i numerycznej na CD

Skład dokumentacji do odbioru:

# mapa sytuacyjna do celów prawnych - 4 egz. w wersji papierowej+ płyta CD  (mapa PDF, DXf)

# mapy winny zawierać aktualne elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności:

ogrodzenia, zjazdy, budynki, krawędzie jezdni,  obiekty małej architektury

Na mapach tych, w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod DK nr 9 bez tytułu prawnego, musi zostać umieszczona uwaga (projekt):

Granice pasa drogowego i granice projektowanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych na mapie numerami ……, są zgodne z faktycznym zajęciem gruntu pod drogę krajową nr 9 w dniu 31.12.1998 r,

Mapy, wykazy zmian gruntowych/wykazy zmian danych ewidencyjnych, wykazy synchronizacyjne, mają być opatrzone klauzulami PODGiK.

b) wykazy zmian gruntowych/wykazy zmian danych ewidencyjnych - 4 egz. w wersji papierowej + płyta CD excel

c) wykazy synchronizacyjne - 4 egz. w wersji papierowej + płyta CD excel

d) inne opracowanie geodezyjno – prawne, które będą niezbędne do ujawnienia w  ewidencji gruntów i w księgach wieczystych zmian aktualizacyjnych niezbędnych dla osiągniecia założonych celów i wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również protokoły powstałe w wyniku przeprowadzonych w terenie czynności  geodezyjnych

e) wykaz współrzędnych nowo wydzielonych działek

f) odnalezione dokumenty prawne dotyczące stanu prawnego działek objętych

przedmiotem zamówienia

g) dokumenty potwierdzające, zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, objętych przedmiotem zamówienia, stanowiących w dacie 31.12.1998 r, pas drogowy DK 9, a użytkowanych obecnie jako części sąsiednich posesji przez ich właścicieli

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1 Nadzór procesu realizacji objętego Zamówieniem przedmiotu

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na wszystkich etapach wykonywanych prac

kontrolę jakości i stopnia zaawansowania wykonania zamówienia.

Ustala się następujące czynności, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

- przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania Umowy, „Zgłoszenia Prac Geodezyjnych”, opatrzonego potwierdzeniem wpływu do właściwego PODGiK świadczącego o rozpoczęciu rzeczywistej realizacji Umowy w tym terminie

- Spotkania, w przypadku takiej potrzeby, w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i ewentualnie innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji zleconego opracowania, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy),

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

- Korespondencja między Zleceniodawcą a Wykonawcą może odbywać się drogą e-mailową

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia na każdym etapie wykonania umowy i w każdym czasie, sporządzonych opracowań celem określenia stopnia zaawansowania wykonania zlecenia.

- Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania jest zobligowany do przedłożenia Zleceniodawcy dokumentów potwierdzających stan zaawansowania robót.

Kontrolę należy zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości 
i zapobiec przenoszeniu błędów na dalsze etapy prac. Jeżeli w wyniku kontroli częściowych i końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i/lub wymagają dodatkowych czynności niezbędnych dla osiągnięcia przez sporządzone opracowania zamierzonych celów, Wykonawca bezzwłocznie wykona te czynności we własnym zakresie i na swój koszt.

# odbiór OPRACOWAŃ  i TERMIN

## Rodzaje odbiorów opracowań projektowych

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy i do przekazanie dokumentacji umownej Zamawiającemu w terminie do dnia 2.12.2022 r.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot Umowy podlega odbiorowi końcowemu.

Zamawiający dokonuje odbioru końcowego przekazanych opracowań umownych w terminie 14 dni roboczych od przekazania przedmiotowych opracowań.

Dokumentem potwierdzającym pozytywną weryfikację i odbiór przez Zamawiającego zleconej dokumentacji formalnej i geodezyjno – prawnej, stanowi podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół zdawczo-odbiorczy.

Przekazana Zamawiającemu dokumentacja wykonana w ramach przedmiotu zamówienia, ma być  przyjęta do zasobu właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa w tym PGiK i Zamawiającego.

# płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płatność odbędzie się na podstawie poprawnie wystawionej faktury, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury, na rachunek wskazany w umowie.

Zmiana rachunku wymaga aneksu.

Wykonawca może wystawić fakturę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru opracowań umownych i po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego,

# Przepisy prawne

[1]. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052

z późn. zm.)

[2]. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.);

[3]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i

budynków z  dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.)

[4]. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2016 r., poz. 790

z późn. zm.);

[5]. Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz.1122 z późn. zm.).

[6]. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917)

[7]. Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2020  r., poz. 1990 ze zm.);

[8]. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924 ze m.)

[9] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DZ.U.2015.2028 ze zm.)

[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. Nr 263, poz. 1572 ze zm.)

[11] ustawa z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną” (Dz. U.NR 133,  poz. 872 ze zm.)