Załącznik Nr 2 do Warunków udziału w mechanizmie „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż” określających warunki świadczenia usług przechowalniczych

KRYTERIA DLA MAGAZYNU AUTORYZOWANEGO

- Ogólne wymagania stawiane magazynom:

  - możliwość wydzielenia części magazynowej, w której będzie odrębnie przechowywane zboże na zapasach interwencyjnych;

  - techniczne i organizacyjne możliwości odrębnego składowania co najmniej jednego rodzaju zboża;

  - dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników 
o właściwych kwalifikacjach zawodowych do obsługi działań związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem oraz oceną parametrów jakościowych zbóż, tj. magazyniera, pracowników magazynu, pracowników laboratorium oraz rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek zboża;

  - techniczne możliwości do:

- 	sprawnego wydania w ciągu miesiąca całej ilości zbóż przewidzianej do przechowania w ramach zaoferowanej powierzchni przechowalniczej;

- 	ważenia przyjmowanego i wydawanego zboża na różnych środkach transportu;

  - posiadanie wag mających możliwość zważenia minimum 50 ton każda.

W szczególnych przypadkach dopuszczone będą magazyny posiadające wagi mające możliwość zważenia 25 ton każda. Wagi powinny posiadać aktualne cechy legalizacji (dotyczy również wag przesypowych).

2. Urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie magazynu:

  - urządzenia do przewietrzania zboża;

  - sprzęt służący do kontroli prawidłowości przechowywania zboża (termometr wgłębny do mierzenia temperatury, aparatura do stałej kontroli i rejestracji temperatury ziarna, higrometr do mierzenia wilgotności, sondy do pobierania prób, przyrządy do sporządzania prób reprezentatywnych itp.);

  - wyposażenie gwarantujące zachowanie warunków BHP i P. Poż. zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Ogólny stan sanitarno – higieniczny i techniczny i inne wymagania:

  - magazyn powinien być bardzo starannie wyczyszczony, suchy oraz wolny od szkodników magazynowych, a sposób jego wcześniejszego użycia nie może wywierać negatywnego wpływu na zboże podczas jego przechowywania;

  - magazyn winien być poddany zabiegom dezynfekcyjnym odpowiednimi do tego celu, dopuszczonymi do użytku środkami;

  - oświetlenie w całym budynku, pozwalające na właściwe przeprowadzenie  kontroli zboża;

  - odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem gryzoni, ptaków, a także włamaniem 
i kradzieżą;

  - możliwość rozładowania i załadowania każdej wielkości ciężarówki przewożącej zboże, pod dachem lub w zadaszonym punkcie na terenie magazynu.

W przypadku magazynów płaskich dalsze wymagania dotyczą:

- możliwości wjechania i wyjechania z magazynu każdej wielkości ciężarówki wraz 
z naczepą;

- możliwości użycia podczas załadunku i wyładunku samobieżnego pojazdu załadowczego oraz konieczności składowania zboża w pryzmie uformowanej w sposób umożliwiający określenie ilości zboża poprzez jego obmiar;

- podłóg, sufitów oraz ścian w obiekcie magazynowym, które mają być równe, bez uszkodzeń o dobrej jakości, zabezpieczone przed możliwością zawilgocenia;

- wyrównania powierzchni pryzmy w celu umożliwienia zweryfikowania objętości zboża;

- ścian magazynu, w których nie powinno być okien. Jeśli są, powinny zostać zamalowane ciemną farbą lub zasłonięte np. płytami. Jeżeli ściany nie są z betonu, właściciel jako środek zabezpieczenia powinien zastosować przy nich elementy z betonu lub podobne. Elementy takie powinny być również zastosowane w celu zabezpieczenia zboża przed jego wysypywaniem się na powierzchnię przejazdową w magazynie (jeśli taka istnieje);

- dachu magazynowego, który nie może być uszkodzony i powinien spełniać wymagania przeciwpożarowe.

- 4.   Posiadanie i stan techniczny laboratorium:

●  laboratorium powinno być wyposażone w urządzenia posiadające aktualne cechy legalizacji. Wymóg ten dotyczy wag, odważników, gęstościomierzy;

●	laboratorium powinno posiadać pełne wyposażenie w sprzęt laboratoryjny, pozwalający na wykonanie oznaczeń jakościowych zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r., bądź wskazanymi w tym Rozporządzeniu normami ISO lub metodami ICC dla następujących parametrów jakościowych:

- wilgotność ziarna,

- zanieczyszczenia,

- liczba opadania*,

- gęstość ziarna w stanie zsypnym,

dopuszcza się określanie tych wyróżników urządzeniami techniki NIR

- zawartość białka*,

- wskaźnik sedymentacyjny  Zeleny’go*.

* nie dotyczy Przedsiębiorstw przechowalniczych zamierzających przechowywać jęczmień i/lub kukurydzę

●	laboratorium powinno posiadać aktualny atest kalibracyjny aparatury NIR.

5.	Przedsiębiorstwo przechowalnicze oraz magazyn zbożowy zobowiązane są do przestrzegania następujących wytycznych:

a) 	 posiadania aktualnych planów pomieszczeń magazynowych wraz z podaniem ich wymiarów, na podstawie których istnieje możliwość dokonania pomiaru objętości przechowywanego w nich zboża. Schematy z wymiarami geometrycznymi pomieszczeń magazynowych (silosy, komory itp.) dla poszczególnych rodzajów zbóż muszą odpowiadać ich rzeczywistej objętości przechowalniczej;

b)	prowadzenia komputerowego rejestru operacji magazynowych odrębnie dla każdego rodzaju zboża. Prowadzony przez magazyn rejestr powinien zawierać informacje dotyczące daty, ilości i jakości zbóż przyjętych, przechowywanych i wydanych. Wprowadzanie informacji do rejestru musi być przeprowadzane na bieżąco, w dniu ich pozyskania;

c)	obligatoryjnego składania w KOWR comiesięcznych i rocznych raportów magazynowych.

Dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 5 a, b, c winny być także dostępne w miejscu składowania zbóż, dla pracowników KOWR i innych upoważnionych organów kontrolnych oraz przedstawicieli organów UE.