INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Skarb Państwa

Adres do korespondencji:

Oddział GDDKiA w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

INWESTYCJA:

Przedmiot Zamówienia stanowi zakup, dostawa i montaż regałów archiwalnych do nowego budynku WTiJBD-LD w Brzezinach ul. Kielecka 12 woj. świętokrzyskie

Opis ogólny

- Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe wykonane ściśle według poniższej specyfikacji.

- Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa przed przystąpieniem do realizacji zamówienia powinien wykonać wizję lokalną oraz własne pomiary w pomieszczeniu będącym podstawą wykonania zlecenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów regałów o +/-15% wynikającej z zapewnienia optymalnej funkcjonalności, a co się z tym wiąże ze zmianą wartości zamówienia.

- Gwarancja na sprzęt zgodnie z kartami katalogowymi producenta, nie mniej niż 2 lata. Rękojmia Wykonawcy na wykonanie przedmiotu umowy nie mniej niż 2 lata.

- Po wykonaniu montażu, musi zostać przeprowadzone szkolenie z obsługi regałów.

- Proponowane rozwiązania, kolorystyka i dobór materiałów muszą być przedstawione do akceptacji przez Zamawiającego. Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi, w związku z powyższym Wykonawcy mogą zaoferować sprzęt o parametrach lepszych niż wymienione.

- Realizacja zamówienia – 60 dni licząc od dnia podpisania umowy

- Przykładowe rozwiązania rysunkowe w części opisowej nie wskazują na żadnego producenta lecz mają obrazować kształt i stylistykę opisywanego mebla lub elementu wyposażenia.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg, ścian, sufitów, drzwi itp. elementów pomieszczenia, aby nie zostały uszkodzone i zabrudzone przy wnoszeniu           i montażu regałów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed uszkodzenia/ zabrudzenia w terminie trzech dni roboczych od chwili zgłoszenia zdarzenia.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do montażu mebli na miejscu wskazanym 
w dokumentacji projektowej i uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego – w razie konieczności ( jeśli bariery architektoniczne uniemożliwiają wniesienie regałów) należy zdemontować element blokujący i go odtworzyć jeśli w trakcie montażu wyposażenia zajdzie konieczność modyfikacji instalacji w budynku Wykonawca dokona stosownych zmian na własny koszt.

Ogólne parametry techniczne:

wysokość regałów – 277 cm

głębokość półki –  30 cm

rozstaw półki co 34 cm w świetle

ilość półek użytkowych - 7 + 1 kryjąca

nośność półki - 70 kg

długość pojedynczej półki 100 cm,

ściany boczne pełne,

poziome tylne listwy oporowe,

regały przesuwne z napędem korbowym,

korba trójramienna z blokadą przesuwu (przycisk w korbie),

panele frontowe stalowe w regalach przesuwnych z listwą do wsunięcia opisu

uszczelki gumowe zabezpieczająca przed kurzem, przy każdym panelu przednim wzdłuż jego pionowych krawędzi

torowisko nawierzchniowe z obustronnymi najazdami

szyny stalowe ocynkowane

szyny ocynkowane montowane do posadzki za pomocą śrub i kołków

malowanie regałów proszkowe, kolor RAL7035

malowane półek strukturą „skórki pomarańczy” aby dodatkowo utrudnić niekontrolowane przesuwanie się składowanych dokumentów

Technologia wykonania regałów:

Regały wykonane muszą być z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją w kąpieli fosforanującej i malowane proszkowo farbą strukturalną tworząca na powierzchni półek i innych elementów strukturę odporną na ścieranie i nie szkodliwą dla zdrowia – w kolorze RAL 7035.

Konstrukcja  i technologia wykonania szyn regałów przesuwnych

Szyny wykonane muszą być ze stali walcowanej w formie kątownika o zagiętej dwukrotnie jednej krawędzi (rysunek niżej) stanowiącego podstawę oraz przyspawanego pręta kwadratowego, po którym toczy się koło . Powierzchnia szyny musi być zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Ze względu na właściwe przeniesienie obciążeń od regałów minimalna szerokość szyn w podstawie powinna wynosić 7,5 cm.

Szyny stalowe montowane muszą być z najazdami obustronnymi wykonanymi z blachy stalowej i przytwierdzone do posadzki za pomocą  śrub i kołków rozporowych.

Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia musi gwarantować całkowite poziome ich położenie, które uniemożliwi samoczynny przesuw regałów.

Konstrukcja i technologia wykonania podstawy jezdnej regałów przesuwnych

Podstawę regałów jezdnych musi stanowić rama jezdna o sztywności odpowiedniej do obciążenia. Podstawa wyposażona musi być w żeliwne koła jezdne - szerokości ok. 30mm. Średnica toczna kół jezdnych powinna być nie mniejsza niż 105 mm – w celu zmniejszenia oporów tocznych. Koła prowadzące muszą posiadać obustronne obrzeża obejmujące wszystkie szyny w celu zapewnienia równego przesuwania regałów oraz w celu zabezpieczenia kół  przed zsunięciem się z torowiska. Podstawa musi posiadać zabezpieczenie przed przechyłem regału  - w postaci tzw. antywyważników oraz  amortyzujące i zabezpieczające odboje gumowe. Antywyważniki muszą być dokładnie dopasowane do zagięcia górnej krawędzi szyny i uniemożliwiać ewentualny niekontrolowany przechył regału w każdym miejscu torowiska.

Konstrukcja podstaw regałów stacjonarnych musi być wykonana w sposób analogiczny do podstaw regałów przesuwnych jednak zamiast kół i innych elementów przesuwu posiadać musi nóżki.

Konstrukcja i technologia wykonania napędu regałów przesuwnych

Koła jezdne napędzane muszą być za pomocą trójramiennego pokrętła z dwustopniową przekładnią łańcuchową, składającą się z dwóch par kół zębatych ocynkowanych i łańcuchów.  Przekazanie napędu odbywać się musi poprzez oś stalową biegnąca od pierwszych do ostatnich kół. Wszystkie elementy ruchome układu napędowo-jezdnego wykonane muszą być ze stali wysokogatunkowej oraz osadzone są na uszczelnionych łożyskach tocznych. Trójramienne pokrętło musi posiadać obrotowe uchwyty oraz blokadę – przycisk unieruchamiający regał w dowolnym miejscu na długości torowiska.

Korba regału z blokadą przesuwu:

Konstrukcja i technologia wykonania ścian nośnych oraz panelu osłonowego regałów przesuwnych i stacjonarnych

Wszystkie ściany nośne regałów wykonane muszą być z blachy stalowej o grubości 0,8mm z perforacją – otworami na zaczepy służące do zawieszenia półek na wybranej wysokości z regulacją zawieszenia co 15-20 mm. Pionowe krawędzie ścian posiadać muszą obrzeża gięte na kształt listew – ograniczników nie pozwalających na wysunięcie się półek poza regał. Ściany usztywnione stężeniami krzyżowymi montowanymi w regałach dwustronnych po środku - pomiędzy rzędami półek a w regałach jednostronnych z tyłu półek. Ozdobny panel przedni osłaniający mechanizm napędowy wykonany musi być z pełnej blachy i musi posiadać metalową kieszeń na kartonik z opisem. Panele muszą być wyposażone w gumowe uszczelki wzdłuż pionowych krawędzi zabezpieczające zsunięte regały przed dostawaniem się  kurzu do wnętrza regałów.

Konstrukcja i technologia wykonania półek regałów przesuwnych i stacjonarnych

Półki wykonane muszą być z blachy stalowej o grubości 0,8 mm. Odpowiednią sztywność półek  zapewniać ma dwukrotne gięcie dłużej krawędzi, grubość półek min. 30 mm. Półki mają być montowane na czterech zaczepach łatwych do zamontowania i zdemontowania bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

W celu łatwego ustalenia odpowiedniego odstępu między półkami na ścianach wykonane musi być oznaczenie w postaci otworu – znacznika.

Półki muszą być pomalowane lakierem o strukturze „skórki pomarańczy” dla utrudnienia samoczynnego przesuwania się dokumentów.

Akcesoria.

Regały muszą być wyposażone w tylne ograniczniki przesuwu dokumentów z półki na półkę wykonane w postaci poziomych listew szerokości 50 mm montowanych w połowie rozstawu półek.

Ograniczniki tylne i konstrukcja ścian regałów:

Wymagane elementy zabezpieczające:

-  gumowe odboje na ramie jezdnej

-  blokada napędu w korbie napędowej

-  antywyważniki nieumożliwiające niekontrolowany przechył regałów

-  zabezpieczenie półek przed wysunięciem do przodu (poprzez zastosowanie obrzeży ścian           o odpowiedniej szerokości)

-  pionowe gumowe uszczelki przy panelach zabezpieczające regały przed kurzem

-  najazdy obustronne wzdłuż szyn

- krańcowe ograniczniki przesuwu regałów zabezpieczające przed wyjazdem regałów z torowiska