Materiały pomocnicze dla osób przeprowadzających turnieje gminne.

- odpowiedź prawidłowa jest podkreślona.

- Zalecane stężenie „Deteoru” dla piany średniej wynosi :

- A/ ok. 2,5 %

B/ ok. 3,5%

- C/ ok. 5%

- Sorpcja jest to :

- A/ zobojętnianie kwasu zasadą podczas ratownictwa chemicznego

- B/ zmiana właściwości chemicznych substancji niebezpiecznej

C/ pochłanianie substancji przez ciała stałe porowate

- Jakie działanie gaśnicze posiada proszek gaśniczy :

- A/ chłodzące

- B/ tłumiące

C/ antykatalistyczne

- Przy resuscytacji prowadzonej przez dwóch ratowników prawidłowa ilość wdmuchnięć do ilości ucisków mostka wynosi:

- A/ 5-15

B/ 1-5

- C/ 2-15

- Stan plutonu chemicznego wynosi :

A/ 10 osób

- B/ 13 osób

C/ 15 osób

6. Liczba spienienia piany ciężkiej wynosi :

- A/ do 20

B/ od 20 do 200

C/ od 0 do 200

7. Jaka jest praktyczna wysokość ssania :

A/ 8m.

B/ 7,30m.

- C/ 7,5m

8. Dopuszczalne wydłużenie linki strażackiej 20 metrowej wynosi :

- A/ 15% długości

B/ 26% długości

C/ 36% długości

9. Neutralizacja kwasu octowego prowadzi się :

- A/ zasadą sodową

B/ kwasem

C/ solą

- Kiedy pomieszczenie zaliczamy do zagrożonego wybuchem ?

A/ wtedy gdy przyrost ciśnienia przy ewentualnym wybuchu przekroczy minimum 5kPa

- B/ wtedy gdy przyrost ciśnienia przy ewentualnym wybuchu przekroczy minimum 15kPa

- C/ wtedy gdy przyrost ciśnienia przy ewentualnym wybuchu nie przekroczy 5kPa

- Na terenie pożaru można wyróżnić następujące elementy :

- A/ skrzydła pożaru, front pożaru, tył pożaru, stanowisko wodne

- B/ miejsce koncentracji sił i środków, front pożaru, tył pożaru, stanowisko dowodzenia

C/ skrzydła pożaru, front pożaru, tył pożaru, oś pożaru

- Klas A odporności pożarowej budynku oznacza minimalną odporność ogniową głównej konstrukcji nośnej :

A/ 240 min

- B/ 200min

- C/ 120 min

- Z samochodu GBA 2,5/16 dwa skuteczne prądy gaśnicze można podać na odległość :

- A/ 420 m.

- B/ 340 m.

- C/ 300m.

- Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierać się na zewnątrz :

- A/ w budynkach użyteczności publicznej

B/ w których może przebywać więcej niż 50 osób

- C/ w budynkach których przebywa do30 osób

- Pożary wewnętrzne dzielimy na :

- A/ pojedyncze i wielowarstwowe

B/ ukryte, otwarte

- C/ parterowe, piętrowe

- Z pomieszczeń należy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne jeżeli :

- A/ powierzchnia pomieszczenia zagrożenia wybuchem przekracza 100 m2

- B/ powierzchnia pomieszczenia zagrożenia wybuchem przekracza 75 m2

- C/ powierzchnia pomieszczenia zagrożenia wybuchem przekracza 50 m2

- Jeżeli podczas pożaru podano cztery prądy gaśnicze to pożar zakwalifikowano jako :

A/ mały

- B/ średni

- C/ duży

- Obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinna mieć odporność ogniową co najmniej :

- A/ 30 min

B/ 60 min

- C/ 15 min

- Rozkaz bojowy kończy się komendą :

- A/ „Do akcji gotuj”

B/ „Wykonać”

- C/  „Do boju”

- Wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierać się :

A/ Do wewnątrz

- B/ Na zewnątrz

C/ Bez znaczenia

21. Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabronione :

- A/ w pomieszczeniach budynków zaliczonych do kategorii ZL II

B/  w pomieszczeniach budynków zaliczonych do kategorii ZL IV

C/  w pomieszczeniach budynków zaliczonych do IN.

22. Pomieszczenia na pobyt ludzi dzielą się na pomieszczenia :

A/ stały pobyt ludzi i piwnice

- B/ stały pobyt ludzi i czasowy pobyt ludzi

C/ stały pobyt ludzi i pomieszczenia pomocnicze

23. Klapy dymowe w dachach i stropodachach wykonane są :

A/ z materiałów niepalnych

B/ z materiałów trudno zapalnych

- C/ mogą być wykonane z materiałów łatwozapalnych

24. Oświetlenie awaryjne należy zastosować w salach sportowych i widowiskowych z widowniami na ponad :

A/ 100 osób

- B/ 300 osób

C/ 200 osób

25.W wyniku czego powstaje elektryczność statyczna:

A/ przeciążenia instalacji elektrycznej,

B/ gromadzenia się ładunków elektrycznych podczas tarcia materiałów dielektrycznych,

C/ przepływu prądu podczas wyładowań atmosferycznych,

26.Ile butli z gazem propan-butan o pojemności 11 kg. każda może znajdować się w mieszkaniu:

A/ 1 butla

- B/ 2 butle

C/ 10 butli

27.Zjawisko inhibicji (inaczej antykatalizy) procesu spalania występuje podczas gaszenia pożarów:

###### A/ halonami

B/ parą wodną

C/ dwutlenkiem węgla

28. Do czego służy eksplozymetr ? :

- A/ do pomiaru stężeń wybuchowych

B/ do pomiaru stężeń promieniotwórczych

C/ do pomiaru stężeń toksycznych

29. Co oznacza symbol  „X” umieszczony przed numerem rozpoznawczym wg  oznaczeń ONZ  dotyczący przewozu materiałów niebezpiecznych:

A/ materiał wybuchowy

- B nie gasić wodą

C/ nie gasić proszkiem gaśniczym

30. Jaki projekt budowlany obiektu wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ?

A/ budynek mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej mającej powyżej 3 kondygnacje

B/ budynek produkcyjny w którym powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 500 m2

C/ parking dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

31. Pożar o kubaturze 1500 m3 klasyfikuje się jako :

a/ mały          b/ średni        c/ duży         d/ bardzo duży

32. Elementy nie rozprzestrzeniające ognia są to elementy budowlane wykonane z materiałów:

a/ trudno zapalnych,

b/ łatwo zapalnych,

c/ niepalnych i niezapalnych.

33. Budynki mieszkalne zalicza się do :

a/ kategorii niebezpieczeństwa pożarowego,

b/ kategorii zagrożenia ludzi,

c/ nie zalicza się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii.

34. Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:

a/  1 lipca 1991 r.

b/  1 lipca 1992 r.

c/  1 sierpnia 1992 r.

35. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

a/   3 lipca 1980 r.

b/   12 czerwaca 1975 r.

c/   24 sierpnia 1991 r.

36. Prawidłowa nazwa Komendy Powiatowej brzmi:

a/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

b/ Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

c/ Komenda Powiatowa Straży.

37. Ile stopni liczy korpus oficerów straży pożarnej:

a/ 8                     b/ 6                        c/ 5

38. Która z wymienionych cech substancji palnej ma największy wpływ na szybkość jej spalania:

a/ rozpuszczalność w wodzie,

b/ duża gęstość,

c/ rozdrobnienie.

39. Odporność ogniowa to jest cecha elementu budowlanego mierzona w :

a/ stopniach Celsjusza,

b/ kg/m3,

c/ godzinach.

40. W samochodzie GCBA 6/32 typu 004 schowki na sprzęt przeciwpożarowy znajdują się:

a/ w ścianach bocznych w przedniej części nadwozia,

b/ w ścianach bocznych w tylnej części nadwozia,

c/ w kabinie załogi,

41.  Rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu zabronione jest w lesie i od granicy lasu w odległości do :

a/ 100 m.          b/ 50 m.     c/ 120 m.

42. Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować następującą minimalną odległość od budynków wykonanych z materiałów palnych .

a/ 70 m.            b/ 30 m.     c/ 100 m.

43. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca do palenia ogniska ma :

a/ właściciel bądź zarządca lasu ,

b/ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

c/ osoba dorosła

44. Minimalna odległość stert i stogów od budynków drewnianych , krytych słomą powinny wynosić :

a/ 15 m.             b/ 30 m           c/ 45 m.

45. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki :

a/ młodszy aspirant

b/ aspirant sztabowy

c/ starszy aspirant sztabowy

46. Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej :

a/ prezydent na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji

b/ prezes Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji

c/ minister spraw wewnętrznych i administracji

47. Kadencja władz Zarządu Głównego Związku OSP trwa :

a/ 3 lata                b/ 4 lata               c/ 5 lat

48. Ochotnicza Straż Pożarna jest :

a/ jednostką systemu ratowniczo - gaśniczego RP

b/ jednostką ochrony przeciwpożarowej

c/ służbą wspomagającą jednostki Państwowej Straży Pożarnej

49. Symbol W - 75 oznacza :

a/ wąż pożarniczy o średnicy 75 mm

b/ wąż pożarniczy o długości 75 m.

c/ wąż pożarniczy o grubości 75 cm.

50. Ile nasad tłocznych - wylotowych posiada rozdzielacz :

a/ 2                  b/ 5                      c/ 3

51.Długość jednego odcinka węża tłocznego wynosi :

a/ 20 m            b/ 30 m                 c/ 16 m

52. Do czego służy smok ssawny :

a/ do zasysania wody

b/ do utrzymania słupa wody w wężach ssawnych

c/ zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń do pompy

53. Zasysacze liniowe służą do :

a/ zasysanie wody z dużych głębokości

b/ zasysania wody ze zbiornika samochodu

c/ zasysania środka pianotwórczego

54. Spumogen to nazwa środka :

a/ ogniochronnego

b/ pianotwórczego

c/ odkażającego

55. Bezpieczniki elektryczne

a/ można reperować

b/ nie można reperować

c/ może reperować uprawniony strażak PSP

56. Jaki zespół wykonał przed laty piosenkę „ Pożar w Kwaśniewicach „

a/ Kombi

b/ Skaldowie

c/ NO TO CO

57. Kadet to słuchacz szkoły :

a/ aspiranckiej

b/ oficerskiej

c/ podoficerskiej

58. Najwyższy stopniem w grupie młodszych oficerów jest :

a/ młodszy aspirant

b/ młodszy kapitan

c/ starszy kapitan

59. Dni ochrony przeciwpożarowej obchodzone są :

a/ w lutym

b/ maju

c/ sierpniu

60/ Dzień Strażaka obchodzony jest :

a/ 12 marca

b/ 3 maja

c/ 4 maja

61/ Budynek szkolny jest budynkiem zaliczanym do :

a/ kategorii zagrożenia pożarowego

b/ kategorii zagrożenia ludzi

c/ kategorii zagrożenia wybuchem

62/ Rozdzielacz służy do :

a/ sprawiania stojaka hydrantowego

b/ rozdzielania strumienia wody tłocznej linią główną na trzy nasady zasilające linie gaśnicze

c/ zasysania wody z dużych głębokości

63/ Do grupy sprzętu burzącego zaliczamy .

a/ agregat prądotwórczy

b/ topór ciężki

c/ poduszkę pneumatyczną

64/ W jakiej kolejności wykonasz następujące zadania po zauważeniu pożaru . Ponumeruj je .

a/ zawiadamiam straż pożarną .							2

b/ przystępuję do gaszenia przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego .		3

c/ ostrzegam ludzi zagrożonych pożarem i pomagam im wyjść .			1

65/ Najintensywniej palą się lasy .

a/ mieszane

b/ iglaste

c/ liściaste

66. Podaj , w którym roku przed naszą erą został utworzony z niewolników pierwszy prywatny oddział straży pożarnej i przez kogo został utworzony :

a/ w 37 roku p.n.e. , założony przez Augebiusza

b/ w 17 roku p.n.e. , założony przez Egnatusa Rufusa

c/ w 24 roku p.n.e. , założony przez prefekta Egnatusa Rufusa

67. Rozdział XIII , drugiej części jednego z wielkich dzieł wydanego w latach 1551 zatytułowany jest „ O unikaniu i gaszeniu pożarów „ . Kto jest autorem tego dzieła i jaki jest jego tytuł ?

a/ Andrzej Frycz Modrzewski - „ O naprawie Rzeczypospolitej „

b/ Mikołaj Rej - „Porządek Ogniowy”

c/ Antoni Walwender - „Kronika klęsk elementarnych”

68. Św. Florian - patron strażaków był :

a/ legionistą rzymskim ,

b/ strażakiem ,

c/ rzemieślnikiem ,

69. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie Św. Floriana :

a/ Gnieźnie ,

b/ Krakowie ,

c/ Częstochowie ,

70. Rozniecanie ognia poza miejscem wyznaczonym do tego celu zabronione jest w lesie i od granicy lasu w odległości do :

a/ 100 m.

b/ 50 m.

c/ 120 m.

71. Przy ustawianiu stert stogów należy zachować następującą minimalną odległość od budynków wykonanych z materiałów palnych :

a/ 10 m.

b/ 30 m.

c/ 100 m.

72. W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko :

a/ 70 m.

b/ 50 m.

c/ w odległości 100 m. lub uzgodnionej z leśniczym .

73. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca do palenia ogniska ma :

a/ właściciel bądź zarządca lasu ,

b/ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

c/ osoba dorosła

74.  Stanowisko wodne jest to :

a/ specjalnie przygotowane miejsce przy zbiorniku wodnym , służące do ustawienia motopompy lub samochodu w celu pobierania wody z tego zbiornika ,

b/ miejsce pracy prądowników , podających wodę na palące się materiały lub obiekt ,

c/ zbiornik wodny naturalny lub sztuczny , z którego pobierana jest woda .

75. Suchy pion jest to :

a/ przeciwpożarowe urządzenie wodne przeznaczone do podawania wody sprzętem straży pożarnej .

b/ pionowa droga ewakuacyjna zabezpieczona przed zalaniem wodą .

c/ pionowy odcinek rury służący do wsypania proszku gaśniczego do zbiornika samochodu pożarniczego .

76. Klapa dymowa jest to urządzenie służące do :

a/ zamykania przewodów wentylacyjnych i ich zabezpieczania

b/ zatrzymywania dymów w przewodach dymowych ,

c/ usuwania dymu i gazów pożarowych z obiektów budowlanych ,

77.  Linia główna to :

a/ linia węzowa od nasady tłocznej do hydrantu zakończona prądownicą ,

b/ linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza , zakończona prądownicą ,

c/ linia wężowa od nasady tłocznej pompy do rozdzielacza .

78. Podkreśl numery telefonów alarmowych .

a/ straży pożarnej : 998 , 900 , 992 ,

b/ pogotowia ratunkowego : 991, 999, 996 ,

c/ policji 994 , 898 , 997 ,

79. W jakiej kolejności wykonasz następujące zadania po zauważeniu pożaru .

a/ zawiadamiam straż pożarną  - 2

b/ przystępuję do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego , - 3

c/ ostrzegam ludzi zagrożonych pożarem i pomagam im wyjść - 1

80. Przygotowanie budynku , obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej należy do obowiązków :

a/ jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej ,

b/ właściciela , zarządcy lub użytkownika ,

c/ gminy

81. Korzystanie przez właściciela , zarządcę lub użytkownika budynku , obiektu lub terenu z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej , jest :

a/ dobrowolne ,

b/ obowiązkowe ,

c/ przepisy nie regulują tego zagadnienia .

82. Który ze związków strażackich powstał na ziemiach polskich ?

a/ Krajowy związek OSP w Królestwie Galicji i Lodomeri z Wielkim Księstwem Krakowskim ,

b/ Związek Floriański ,

c/ Zachodnio - Pruski Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych .

83. W którym roku utworzono Towarzystwo Świętego Floriana ?

a/ 1912 ,

b/ 1915 ,

c/ 1919 ,

84. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ustanowiła w 1993 r. „Medal honorowy im. .....”

a/ Józefa Tuliszkowskiego ,

b/ Antoniego Szczerbowskiego ,

c/ Bolesława Chomicza ,

85. 9 września 1921 r. w Warszawie odbył się Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych , który powołał do życia :

a/ Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ,

b/ Główny Związek Straży Pożarnych RP ,

c/ Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ,

86. Ubranie gazoszczelne służy do :

a/ ochrony ratownika w czasie akcji ratowniczej ,

b/ ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej ,

c/ ochrony ratownika w czasie akcji medycznej ,

87. Sagan to :

a/ nazwa samochodu pożarniczego ,

b/ nazwa sprzętu pożarniczego ,

c/ nazwa topora strażackiego będącego na wyposażeniu samochodów gaśniczo – ratowniczych.

88. Ubranie żaroodporne służy do :

a/ ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej ,

b/ ochrony ratownika w czasie nurkowania ,

c/ ochrony ratownika w czasie akcji gaśniczej ,

89. Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi :

a/ ZL  I

b/ ZL  III

c/ ZL  IV

90. Samochód gaśniczy na podwoziu „JELCZ”  004 posiada następujące oznaczenie :

a/ GCBA 6/32

b/ GBM 3/8

c/ GBA 2,5/16

91. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:

a/ 50 l.

b/ 250 l.

c/ 500 l.

92. Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem :

a/ 1 lipca 1991 r.

b/ 1 lipca 1992 r.

c/ 15 sierpnia 1992 r.

93. Gaz płynny  propan - butan jest :

a/ cięższy od ciężaru właściwego wody ,

b/ lżejszy od ciężaru właściwego wody ,

c/ równy cięzarowi właściwemu wody ,

94. W jakiej minimalnej odległości od grzejnika centralnego ogrzewania można umieścić butlę z gazem propan - butan .

a/ 1 m.

b/ 1,5 m.

c/ 2 m.

95. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodu kominowego w kuchni restauracyjnej , w którym odbywa się proces spalania gazowego , powinna być wykonywana :

a/ co najmniej raz w miesiącu ,

b/ co najmniej raz w roku ,

c/ co najmniej dwa razy w roku .

96. Czy samochód GBAM - 2/8 + 8 posiada motopompę ?

a/ tak

b/ nie

c/ może posiadać

97. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu ?

a/ wilgotność mchów

b/ wilgotność ściółki i powietrza

c/ utrzymanie się temperatury powietrza powyżej 25 stopni C i brak opadów atmosferycznych przez okres co najmniej 14 dni .

98. Pierwszy Krajowy Zjazd Straży odbył się w :

a/ Krakowie ,

b/ Tarnopolu ,

c/ Lwowie ,

99. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku :

a/ 1948 ,

b/ 1956 ,

c/ 1963 ,

100. Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp o szrokości co najmniej :

a/  1 m.

b/  2 m.

c/  3 m.

101. Minimalna masa środka gaśniczego w gaśnicy umieszczonej w budynku powinna wynosić :

a/ 1 kg ( lub 1 dm3 )

b/ 2 kg ( lub 2 dm3 )

c/ 1,5 kg ( lub 1,5 dm3)

102. Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować dla pomieszczeń, w których będzie przebywać jednocześnie ponad :

a/ 40 osób ,

b/ 50 osób ,

c/ 100 osób .

103. Budynek szkolny jest budynkiem zaliczonym do :

a/ kategorii niebezpieczeństwa pożarowego ,

b/ kategorii zagrożenia ludzi ,

c/ kategorii zagrożenia wybuchem .

104. Oznakowanie wyjść z budynków oraz miejsc usytuowania sprzętu gaśniczego wymagane jest w :

a/ budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ,

b/ budynkach szkolnych ,

c/ budynkach wielorodzinnych posiadających ponad 5 kondygnacji .

105. Sito kominowe służy do gaszenia pożarów :

a/ w zarodku ,

b/ sadzy ,

c/ trocin .

106. Lekka woda to :

a/ środek niezbędny do wytwarzania piany lekkiej ,

b/ nowoczesny wypełniacz opon pojazdów pożarniczych ,

c/ środek gaśniczy bardzo skuteczny przy gaszeniu pożarów grupy B .

107. Do gazów gaśniczych można zaliczyć :

a/ azot ,

b/ propan ,

c/ propan - butan ,

108. Podkreśl prawidłowy prąd wodny :

a/ zamglony ,

b/ rozwarty ,

c/ mgłowy ,

109. Samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym ma oznaczenie .

a/  „Z”

b/  „B”

c/  „A”

110. Do utleniaczy zaliczamy między innymi :

a/ tlen , siarka , azot ,

b/ siarka , brom , tlen ,

c/ dwutlenek węgla , tlen , siarka ,

111. W zależności od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania , pożary dzieli się na grupy jak niżej :

a/ I , II , III , IV ,

b/ A, B, C, D,

c/ małe , średnie , duże ,

112. Czego nie wolno gasić wodą :

a/ drewna ,

b/ węgla ,

c/ sodu .

113. Pianą można gasić :

a/ pożary klasy A

b/ pożary klasy B

c/ Pożary klasy C

114. Przyczyną pożaru w stodole bywa :

a/ samozapalenie wilgotnej żytniej słomy ,

b/ samozapalenie na klepisku superfosfatu w workach papierowych ,

c/ samozapalenie złożonego wilgotnego siana .

115. Dolna granica wybuchowości jest cechą charakteryzującą :

a/ gazy palne ,

b/ ciecze palne ,

c/ ciała stałe palne .

116. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego ?

a/ Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ,

b/ Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ,

c/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji .

117. Najwyższą władzą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest :

a/ Prezes ,

b/ Główna Komisja Rewizyjna ,

c/ Zjazd Krajowy .

118. Kadencja władz Zarządu Głównego Związku OSP RP trwa :

a/ 4 lata ,

b/ 5 lat ,

c/ 6 lat ,

119. Ochotnicze Straże Pożarne są :

a/ stowarzyszeniami ,

b/ jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej ,

c/ organami administracji samorządowej .

120. Ile OSP działa w Polsce ?

a/ ponad 10 tysięcy ,

b/ około 20 tysięcy ,

c/ ponad 50 tysięcy .

121. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP :

a/ 10 osób ,

b/ 15 osób ,

c/ 20 osób

122. Zarząd Gminny ZOSP musi liczyć nie mniej niż :

a/ 3 członków ,

b/ 5 członków ,

c/ 7 członków .

123.W skład jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzą :

a/ stacje ratownictwa chemicznego ,

b/ pogotowie energetyczne ,

c/ zakładowe służby ratownicze .

124. Patron strażaków trzyma w ręku :

a/ wiadro ,

b/ toporek ,

c/ bosak .

125. Suche piony instaluje się w budynkach o wysokości :

a/ do 15 m.

b/ 15 - 55 m.

c/ powyżej 55 m.

126. Jaka powinna być najmniejsza szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowoprojektowanych budynkach ?

a/ 1,2 m.

b/ 1,4 m.

c/ 1,6 m.

127. Garażowanie motocykli w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu jest zabronione , jeżeli :

a/ pojazd posiada nieszczelny układ paliwowy ,

b/ nie opróżniono zbiornika paliwa i nie odłączono na stałe zasilania akumulatora pojazdu ,

c/ nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu .

128. Dlaczego szyby okien w niektórych magazynach materiałów niebezpiecznych maluje się :

a/ dla wyróżnienia pomieszczeń magazynowych zagrożonych pożarem ,

b/ dla umożliwienia szybkiego zauważenia pożaru ,

c / dla zabezpieczenia przed działaniem promieni słonecznych .

129. Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczone są do :

a/ przechowywania materiałów wybuchowych ,

b/ przeciwdziałania powstałym wybuchom ,

c/ pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem .

130. Jaki system ogrzewania należy zastosować w magazynie karbidu ?

a/ ogrzewanie piecowe ,

b/ centralne ogrzewanie wodne ,

c/ centralne ogrzewanie powietrzne ,

131. Eksplozymetr to przyrząd do :

a/ pomiaru siły eksplozji ,

b/ urządzenie włączające klapy odcinające w czasie wybuchu ,

c/ urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych palnych gazów i par cieczy w mieszaninach z powietrzem .

132. Wytwornice pianowe służą do :

a/ wytwarzania i podawania piany średniej ,

b/ wytwarzania piany lekkiej ,

c/ mieszania wody ze środkiem pianotwórczym i wytwarzania wodnego roztworu środka pianotwórczego .

133. Do gazów gaśniczych można zaliczyć :

a/ azot ,

b/ etan ,

c/ propan - butan .

134. Halon jest to :

a/ środek gaśniczy ,

b/ element wyposażenia osobistego strażaka ,

c/ urządzenie gaśnicze .

135. M - 800 to symbol :

a/ motopompy ,

b/ samochodu gaśniczego ,

c/ wytwornicy pianowej .

136. W skład uzbrojenia osobistego strażaka wchodzi :

a/ podpinka linowa ,

b/ aparat oddechowy ,

c/ topór ciężki .

137. D - 10W jest to :

a/ środek pianotwórczy ,

b/ drabina dwuprzęsłowa wysuwana ,

c/ symbol ubrania ochronnego .

138. Samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym ma oznaczenie zbiornika :

a/ „ Z”

b/ „B”

c/ „A”

139. Łącznik jest elementem :

a/ samochodu pożarniczego ,

b/ węża ,

c/ hydrantu .

140. Do grupy sprzętu burzącego zaliczamy :

a/ agregat śniegowy ,

b/ topór ciężki ,

c/ bekadło .

141. Do utleniaczy zaliczamy m. in.:

a/ tlen, siarka, azot ,

b/ siarka , brom , tlen,

c/ dwutlenek węgla , tlen , siarka .

142. Do ochrony dróg oddechowych podczas pożaru służą :

a/ aparaty izolujące ,

b/ maski filtrujące ,

c/ ubrania żaroodporne .

143. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia :

a/ azot ,

b/ powietrze ,

c/ dwutlenek węgla .

144. Dym biało - żółty wydziela się podczas :

a/ siana ,

b/ gumy ,

c/ benzyny ,

145. Zastęp w jednostce ratowniczo - gaśniczej PSP jest to :

a/ pododdział  taktyczny ,

b/ zespół 4 osób stanowiących obsadę samochodu pożarniczego ,

c/ zespół złożony z 2 strażaków .

146. Rozdzielacz służy do :

a/ sprawiania stojaka hydrantowego

b/ rozdzielania strumienia wody tłocznej linią główną na trzy nasady zasilające linie gaśnicze

c/ zasysania wody z dużych głębokości

147. Symbol PP 2/12 oznacza :

a/ prądownicę wodną o wydajności 200 l/min

b/ prądownicę pianową o wydajności 12 m

c/ prądownicę pianową o wydajności 200 l/min i liczbe spienienia 12

148. Do wytwarzania i podawania piany ciężkiej służy:

a/ prądownica pianowa

b/ wytwornica pianowa

c/ agregat pianotwórczy

149. Środkiem uodparniającym drewno przed działaniem ognia jest :

a/ FOBOS

b/ farba olejna

c/ specjalne żywice

150. Członkowie OSP dzielą się na :

a/ biernych , wspierających ,honorowych

b/ czynnych wspierających , honorowych

c/ popierających, honorowych , czynnych

151. Który z niżej wymienionych tytułów jest tytułem czasopisma pożarniczego aktualnie wydawanym :

a/ Przegląd pożarniczy

b/ Ochrona przecwpożarowa

c/ Wiadomości pożarnicze

152. Podaj imię i nazwisko wykonawcy znanej piosenki „Płonąca stodoła”

a/ Krzysztof Krawczyk

b/ Czesław Niemen

c/ Stan Borys

153. „Strażak” to czsopismo wydawane :

a/ kwartalnie

b/ tygodniowo

c/ miesięcznie

154. Kadet to słuchacz szkoły :

a/ podoficerskiej ,

b/ aspiranckiej

c/ oficerskiej

155. Szkołą kształcącą oficerów Państwowej Straży Pożarnej jest :

a/ Szkoła Główna Służby Pożarniczej

b/ Szkoła Oficerów Państwowej Straży Pożarnej

c/ Wyższa Szkoła Oficerska Państwowej Straży Pożarnej .

156. Obecny stopień starszego kapitana odpowiada dawnemu :

a/ major

b/ porucznik

c/ kapitan

157. Najwyższym stopniem w grupie młodszych oficerów  pożarnictwa jest:

a/ aspirant

b/ pułkownik

c/ starszy kapitan

158. Pojazdy pożarnicze to :

a/ samochody gaśnicze , specjalne , przyczepy pożarnicze

b/ samochody gaśnicze , specjalne , naczepy pożarnicze

c/ samochody gaśnicze , specjalne , operacyjne

159. Linia najbardziej intensywnego rozszerzania się ognia to :

a/ oś pożaru

b/ skrzydła pożaru

c/ front albo czoło pożaru

160. OSP typu S-3 wyposażona jest :

a/ w dwa samochody gaśnicze i jedną motopompę

b/ w trzy samochody gaśnicze

c/ w trzy samochody specjalne

161. Urządzenie tryskaczowe służy do :

a/ gaszenia pożaru

b/ zasileń samochodów gaśniczych

c/ szybkiego uruchamiania samochodu

162. Do czego służy eksplozymetr ?

a/ do pomiaru temperatury zapłonu

b/ do tłumienia fali wybuchowej

c/ do pomiaru stężeń gazów i par

163. Samochód gaśniczy średni to :

a/ samochód o masie całkowitej 3,5 t do 12 t.

b/ samochód o ciężarze nadwozia 2,5 t  -  10 t.

c/ samochód o średnim zasięgu jazdy do 300 km bez potrzeby uzupełniania paliwa

164. Do podawania i wytwarzania piany średniej służy :

a/ prądownica pianowa

b/ wytwornica pianowa

c/ agregat pianowy

165. Zasysacze liniowe służą do :

a/ zasysania wody z dużych głębokości

b/ zasysania wody ze zbiornika samochodu

c/ zasysania środka pianotwórczego

166. W którym roku podpisano porozumienie o współpracy między Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych a Związkiem Harcerstwa Polskiego?

A/  1958	b/ 1960	c/ 1965

167.  Który ze Związków strażackich powstał na ziemiach polskich jako pierwszy?

A/ Związek Floriański

B/ Krajowy Związek OSP w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem   Krakowskim,

C/ Zachodnio – Pruski Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych.

- Kiedy i gdzie na ziemiach polskich utworzono pierwszą zawodową straż pożarną?

a/ 1834 – Warszawa,		b/ 1835 – Lwów,	 c/ 1847- Poznań.

- Na terenie jakiego województwa powstała w 1927 r. pierwsza „Żeńska drużyna samarytańska”.

a/ poznańskie,	  b/ warszawskie,  	c/ kieleckie.

- Który zjazd przyjął nazwę: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ?

a/ IX Zjazd – 1992 r.		b/ X Zjazd – 1997 r.		c/ Zjazd Nadzwyczajny – 1995 r.

- W którym roku w klasztorze ojców franciszkanów w Niepokalanowie powstała pierwsza w Polsce OSP złożona z zakonników ?

a/ 1926 		b/ 1928		c/ 1931

- Która z partii politycznych w latach 1931 – 1939 posiadała w OSP największe wpływy ?

a/ Stronnictwo Ludowe,

b/ Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem,

c/ Stronnictwo Narodowe,

- W którym roku powstało w Galicji Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od ognia, zwane od swego patrona „Florianką” ?

A/ 1850,		b/1860,		c/ 1880.

- W 1993 r. w kraju było 18761 OSP z tego powstałych do 1939 r. było;

A/ 4669,		b/ 5669,		c/ 6669.

- Ilu nauczycieli w kraju było czynnymi członkami OSP w 1993 r.

A/ 1156,		b/ 2156,		c/ 3156

- Jaka jest minimalna szerokość użytkowa biegu schodów w budynkach jednorodzinnych ?

A/ 0,8 m		b/ 1,0 m		c/ 1,2 m.

- Ziemne wały przeciwpowodziowe i tereny zalewowe między wałami a wodą należy:

A/ obsiać trawą i regularnie ją kosić,

B/ obsadzić głęboko korzeniącymi się drzewami iglastymi,

C/ obsadzić krzewami liściastymi o silnych systemach korzeniowych.

- Jaka jest odporność ogniowa ścian nośnych budynków klasy B odporności pożarowej?

A/ 240 min,		b/ 120 min,		c/ 60 min.

- Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować lekki dach, o masie nie większej, niż:

A/ 30 kg/m2		b/ 45 kg/m2 		c/ 75 kg/m2

- Jaka jest minimalna odporność na parcie ścian oddzielających pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń.

A/ 5 kN/m2 (5 kPa),		b/ 10 kN/m2 (10 kPa),		c/ 15 kN/m2 (15 kPa).

- W przypadku stosowania w budynku instalacji gazu ziemnego można dodatkowa użytkować:

A/ 1 butlę –11kg gazu płynnego,

B/ 2 butle, każda po 11 kg gazu płynnego,

C/ nie można stosować gazu płynnego.

- Zawór kontrolno – alarmowy (ZKA) jest podstawowym elementem:

A/ układu działka wodno – pianowego samochodu gaśniczego,

B/ dozownika środka pianotwórczego w stałym urządzeniu gaśniczym na pianę średnią,

C/ stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego.

- Czy wymaga się wykonania instalacji odgromowych na domach jednorodzinnych w środkowej Polsce ?

A/ tak,

B/ tak, po zasięgnięciu opinii właściwego terenowo komendanta powiatowego PSP,

C/ nie.

- Klapa dymowa służy do:

A/ zamykania przewodów wentylacyjnych w czasie pożaru,

B/ odprowadzenia dymu i ciepła z pomieszczenia,

C/ gaszenia pożarów sadzy w kominach.

- Ile powinna wynosić ze względu na ochronę przeciwpożarową minimalna odległość między dwoma wysokościowymi (powyżej 55 m wysokości) budynkami biurowymi?

A/ 10 m.			b/ 15 m.			c/ 20 m.

- Gęstość gazu propan – butan jest:

A/ większa od gęstości powietrza,

B/ mniejsza od gęstości powietrza,

C/ równa gęstości powietrza,

- Jaką odporność ogniową powinny posiadać drzwi na połączeniu garażu z domem jednorodzinnym?

A/ co najmniej 30 min.

B/ co najmniej 60 min.

C/ odporność ogniowa nie jest wymagana.

- Jaką odporność ogniową powinny posiadać drzwi zamykające piwnice w niskim budynku biurowym?

A/ co najmniej 30 min.

B/ co najmniej 60 min.

C/ odporność ogniowa nie jest wymagana.

- Czy pod kładką o konstrukcji betonowej można garażować samochody osobowe.

A/ tak,

B/ nie,

C/ tak, jeżeli wysokość pomiędzy elementami nośnymi kładki a poziomem terenu wynosi co najmniej 3 m.

- Czy konstrukcja kładki dla pieszych może być wykonana z drewna?

A/ tak,

B/ nie,

C/ tak, jeżeli drewno jest zabezpieczone ogniochronnie i posiada klasyfikację materiału trudno zapalnego.

- Czy w myśl obowiązujących przepisów strażacy mogą poszkodowanym  podawać tlen?

A/ absolutnie jest to niemożliwe,

B/ mogą w każdej chwili , kiedy uznają to za stosowne,

C/ mogą, ale tylko w czasie reanimacji.

- Ratownictwo to:

A/ dziedzina bezpieczeństwa zajmująca się ratowaniem ludzi, zwierząt, środowiska i mienia w trybie nagłym i pilnym,

B/ dziedzina nauki zajmująca się wytrzymałością wałów przeciwpowodziowych,

C/ wyodrębniona dziedzina ratownictwa chemicznego.

- Water – Jel służy m.in. do:

A/ dekontaminacji skażonego sprzętu,

B/ chłodzenia poparzonego ciała i łagodzenia bólu,

C/ nagrywania rozmów z poszkodowanymi,

- „CPR” oznacza:

a/ Centrum Przeciwpożarowe,

b/ Centrum Pomocy Poszkodowanym Ratownikom,

c/ Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

- „Rolka zjazdowa” to :

a/ nazwa urządzenia służącego do transportu sprzętu ratownictwa technicznego,

b/ nazwa sprzętu gaśniczego,

c/ jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym.

- Rurka wskaźnikowa w ratownictwie chemicznym stosowana jest w celu:

A/ ustalenia rodzaju substancji niebezpiecznej,

B/ ustalenia liczby ratowników wchodzących do strefy zagrożenia,

C/ określenia sposobu ewakuacji zagrożonych ludzi.

- Wstrząs to:

A/ stan zagrożenia życia,

B/ wynik uderzenia,

C/ uraz mózgu.

- Ilość jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do września 2001 r. wynosi:

A/ 5036,		B/ 4876,	c/ 3089.

- Wymień co najmniej 3 miejscowości w których funkcjonują szkoły ratownicze Państwowej Straży Pożarnej:

A/ Nowy Targ, Gdańsk, Częstochowa.

B/ Nowy Sącz, Warszawa, Białystok.

C/ Bydgoszcz, Kraków, Poznań.

- Złamaną kończynę górną:

A/ unieruchamiamy, 		b/ usztywniamy, 		c/ bandażujemy.

- Kołnierz szyjny stosujemy, aby:

A/ usztywnić kręgosłup,

B/ zmniejszyć utratę ciepła,

C/ zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego,

- Czujnik bezruchu to:

A/ sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych,

B/ sprzęt pożarniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach,

C/ sprzęt ratowniczy przeznaczony do przelewania cieczy agresywnych.

- Masaż zewnętrzny serca to uciśnięcie mostka dorosłego na głębokość:

A/  4 – 5 cm.		B/ 1 – 2 cm. 		C/ 3 – 7 cm.

- Ekopert to:

A/ nazwa pompy do ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

B/ podstawowy sprzęt nurkowy,

C/ sorbent – środek wiążący substancje niebezpieczne.

- Obiekt aresztu śledczego zaliczysz do kategorii zagrożenia ludzi:

A/ ZL III,

B/ ZL II,

C/ ZL V.

- Co to jest strefa pożarowa:

A/ przestrzeń objęta pożarem,

B/ wydzielona pożarowo przestrzeń,

C/ teren działania straży pożarnej.

- Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:

A/ 2 wdmuchy powietrza, potem 15 uciśnięć mostka

B/ 3 wdmuchy powietrza, potem 5 uciśnięć mostka

C/ 1 wdmuch powietrza, potem 20 uciśnięć mostka

- Masaż serca należy wykonywać przez uciskanie:

A/ 1/3 dolnej części mostka

B/ lewej połowy klatki piersiowej

C/ górnej części mostka

- Opaskę uciskową zakładamy w przypadku:

A/ krwotoku żylnego

B/ amputacji urazowej

C/ złamania

- Jakie hydranty do celów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej przeciwpożarowej należy w pierwszej kolejności stosować:

A/ podziemne,

B/ nadziemne,

- Uraz spowodowany wyładowaniem atmosferycznym tzw. „porażenie piorunem” to oparzenie:

A/ termiczne

B/ chemiczne

C/ elektryczne

D/ popromienne

- Podczas spalania drewna, dym pod względem zabarwienia, zapachu i smaku jest:

A/ barwa- czarna, zapach- drażniący, smak – kwaskowaty,

B/ barwa – ciemnoszara, zapach – smolisty, smak – kwaskowaty,

C/ barwa – brunatna, zapach – specyficzny, smak – kwaśny.

- Gdy podano 14 prądów gaśniczych to pożar zaliczymy do:

  - pożaru małego,

  - pożaru bardzo dużego,

  - pożaru dużego.

- Sygnalizator bezruchu służy do:

A/ sygnalizowania bezruchu osoby poszkodowanej,

B/ sygnalizowanie bezruchu ratownika podczas akcji rat- gaś.

C/ efektywniejszej pracy strażaka.

- Organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest:

A/ Państwowa Straż Pożarna,

B/ Ochotnicza Straż Pożarna,

C/ Zakładowa Straż Pożarna.

- Do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV zaliczysz:

A/ budynki gospodarcze,

B/ budynku produkcyjne,

C/ domy mieszkalne.

- Budynki wysokościowe są od wysokości:

A/ powyżej 55 metrów,

B/ powyżej 100 metrów,

C/ powyżej 30 metrów.

- Gdzie ma zastosowanie pompa strumieniowa:

A/ zasysacz liniowy,

B/ turbopompa,

C/ pompa szlamowa

- Do gaszenia pożaru kominów służy:

A/ gaśnica kominowa,

B/ sito gaśnicze,

C/ sito kominowe.

- Co oznacza skrót SD – 30:

A/ samochód specjalny z drabiną mechaniczną o wysuwie 30 metrów,

B/ samochód specjalny dowodzenia o zasięgu łączności 30 km,

C/ samochód specjalny dowodzenia z drabiną o wysuwie 30 metrów.

- Stopień młodszego brygadiera zaliczysz do korpusu:

A/ podoficerskiego,

B/ aspiranckiego,

C/ oficerskiego.

- W którym obiekcie jest wymagane zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych:

A/ handlowych wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej 2400 m2,

B/ handlowych jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej 8 000 m2,

C/ gastronomicznych o liczbie miejsc powyżej 600.

223. Jaką literą oznaczone są tarcze do cięcia stali

A/ B

## B/ A

C/ C

224. Utrata krwi przy złamaniu miednicy wynosi

A/ 1000 ml

B/ 3000 ml

## C/ 4000 ml

225 . Reanimacją nazywamy

## A/ przywrócenie przytomności, pracy serca i oddechu

B/ przywrócenie oddechu i przytomności

C/ przywrócenie pracy serca i przytomności

226. Stopień młodszego sekcyjnego zaliczysz do korpusu:

A/ podoficerskiego,

B/ aspiranckiego,

C/ oficerskiego.

D/ nie istnieje taki stopień

227. Prawidłowe postępowanie w zasłabnięciu to:

A/ schłodzenie skóry twarzy zimną wodą, zapewnienie ciszy i spokoju

B/ ułożenie w pozycji „bezpiecznej”, obserwacja podstawowych parametrów życiowych,

wezwanie pomocy

C/ ułożenie w pozycji „autoprzetoczeniowej”, obserwacja podstawowych parametrów

Życiowych

228. Wskaż prawidłowe postępowanie w złamaniu otwartym:

A/ usunięcie widocznych odłamów kostnych oraz założenie jałowego opatrunku

uciskowego

B/ unieruchomienie kończyny, założenie jałowego opatrunku bezpośrednio na ranę

C/ unieruchomienie kończyny, założenie opaski uciskowej powyżej rany

229. Właściwe objawy towarzyszące oparzeniu II stopnia to:

A/ zaczerwienienie, rumień, uczucie pieczenia

B/ uszkodzenie skóry właściwej oraz tkanek i mięśni

C/ zaczerwienienie, obrzęk, uczucie pieczenia, widoczne pęcherze wypełnione

charakterystycznym żółtawym płynem

230. Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:

A/ wyłącznie najbliższy złamaniu staw

B/ jedynie samo miejsce złamania

C/ miejsce złamania i najbliższe stawy

231. Która z poniższych pozycji jest tzw. „ pozycją bezpieczną”?

A/ ułożenie na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi

B/ ułożenie z podniesionym tułowiem

C/ pozycja półsiedząca

D/ ułożenie w pozycji bocznej ustalonej

232. Prawidłowe postępowanie w zasłabnięciu to:

A/ schłodzenie skóry twarzy zimną wodą, zapewnienie ciszy i spokoju

B/ ułożenie w pozycji „bezpiecznej”, obserwacja podstawowych parametrów życiowych,

wezwanie pomocy

C/ ułożenie w pozycji „autoprzetoczeniowej”, obserwacja podstawowych parametrów

życiowych

233. Do gazów obojętnych nie zaliczamy:

A/ CO2

B/ N2

C/ H2

234. Drabina nasadkowa złożona z 2 przęseł ma długość

## A/ 4,5 m

B/ 3,37 m

C/ 4,9 m

235. Czym spowodowany jest wstrząs anafilaktyczny.

A/ wstrząśnieniem mózgu

B/ zaburzeniem rytmu serca

## C/ reakcją uczuleniową

- Jak zachowuje się gaz propan – butan w stosunku do powietrza

## A/ zalega w dołach nisko przy ziemi

B/ unosi się w górę

C roznosi się równomiernie we wszystkich kierunkach

- Zaznacz sprzęt , który może pracować z zasysaczem liniowym Z  - 2

## A/ PP 2/15 , WP 2/75 , WP 2/150

B/ PP 8/150 , DW 10/8

C/ WP 4/75 , PP 8/15

- Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55oC zaliczysz do:

A/ materiałów bezpiecznych pożarowo,

B/ materiałów niebezpiecznych pożarowo,

C/ cieczy palnych zaliczonych do III klasy niebezpieczeństwa pożarowego.

- Co oznacz kryptonim omega:

A/ Kryptonim ogólnikowy,

B/ Kryptonim stanowiska wodnego,

C/ Kryptonim alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej.

240. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia:

A/ w których może przebywać więcej niż 40 osób,

B/  produkcyjnych o powierzchni użytkowej 150 m2,

C/ magazynowych o powierzchni ponad 200 m2.

- Linia główna to linia wężowa :

A/ od hydrantu do prądownicy

B/ od miejsca czerpania wody do miejsca ustawienia zasysacza liniowego

#### C/ od nasady tłocznej motopompy do rozdzielacza

- Do czego służy rękaw ratowniczy

A/ do ewakuacji ludzi z kondygnacji podziemnych

#### B/ do ewakuacji ludzi z budynków wysokich

C/ do ewakuacji ludzi z wody

- Do czego służy wysysacz

A/ do zassania środka pianotwórczego

B/ do wyssania powietrza z linii wężowej

#### C/ do wypompowywania wody

- Przy resuscytacji osoby dorosłej prowadzonej przez dwóch ratowników

prawidłowa ilość wdmuchnięć do ilości ucisków mostka wynosi

A/ 1-5

#### B/ 2-15

C/ 1-15

- Pożar o powierzchni 280 m2:

A/ mały pożar,

B/ średni pożar,

C/ duży pożar.

- Co oznacza kryptonim ratunek:

A/ Stanowisko ratownicze zastępu lub sekcji

B/ ratowanie zwierząt,

##### C/ sygnał alarmowy

- Do korpusu podoficerów Państwowej Straży Pożarnej zaliczysz:

A/ młodszy aspirant,

B/ młodszy sekcyjny,

C/ starszy strażak.

- Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje:

A/ Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

B/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

C/ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- W celu założenia Ochotniczej Straży Pożarnej musi się zebrać co najmniej:

A/ 15 członków założycieli,

B/ 10 członków założycieli,

C/ 25 członków założycieli

- Budynek o wysokości od 12 m. do 25 m., to budynek:

- A/ średniowysoki,

- B/ wysoki,

- C/ wysokościowy.

- Czy szpital zaliczymy do kategorii zagrożenia ludzi:

- A/ ZL II

- B/ ZL IV

- C/ ZL I

- Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 550C są :

- A/ niebezpieczne pożarowo

- B/ bezpieczne pożarowo,

- C/ nie kwalifikuje się ich ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

- Urządzenie przeciwpaniczne są to specjalne urządzenia :

- A/ instalowane na drzwiach ewakuacyjnych,

- B/ jest to urządzenie służące do uspakajania osób nadpobudliwych podczas ewakuacji,

- C/ jest to urządzenie, które stosujemy do usuwania dymów i gazów pożarniczych.

- Czy można garażować pojazd samochodowy w stodole gdy opróżniony jest zbiornik paliwa i odłączono na stałe zasilanie akumulatorowe pojazdu :

- A/ tak,

- B/ nie.

- Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym:

###### A/ 4 razy

- B/ 2 razy

- C/ 3 razy

- W jakiej odległości od lasów można rozniecać ognisko:

- A/ 150  m.

- B/  50 m.

- C/ 100 m.

- Za pomocą jakich urządzeń można ograniczyć rozprzestrzenianie się chmury gazowej:

A/ wytwornicy pianowej,

B/ lancy gaśniczej,

C/ kurtyny wodnej,

- Smołę można rozgrzewać za pomocą otwartego ognia w odległości niemniejszej od obiektu :

A/ 3m

B/ 10m

C/ 5m

- W jakiej odległości od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu dachu co najmniej z materiałów trudno zapalnych można ustawiać sterty ze słomą:

A/ 10m

B/ 30m

C/ 20m

- Państwową Straż Pożarną powołano do działania:

A/ 1992r

B/ 1993r

C/ 1991r

- Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierać się na zewnątrz:

A/ w budynkach użyteczności publicznej

B/ w których może przebywać więcej niż 50 osób

C/ w budynkach których przebywa do30 osób

- Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabronione:

A/ w pomieszczeniach budynków zaliczonych do kategorii ZL II

B/  w pomieszczeniach budynków zaliczonych do kategorii PM

C/  w pomieszczeniach budynków zaliczonych do kategorii IN

- W którym miejscu na przedstawionym poniżej rysunku znajduje się pozycja wodna?

A/ 1

rozdzielacz

B/  2

C/  3

motopompa

1

2

3

- Pierwsza pomoc podczas oparzenia chemicznego to:

A/ neutralizacja związku chemicznego na zasadzie przeciwieństwa np. kwas-zasadą, zasadę-kwasem, płukanie wodą,

B/ spłukanie czynnika chemicznego bieżącą wodą, wezwanie pomocy lub transport do szpitala,

C/ zabezpieczenie własne, płukanie dużą ilością bieżącej wody, założenie opatrunku jałowego lub hydrożelu, wezwanie pomocy lub transport do szpitala

- Wskaż prawidłową kolejność wykonywanych czynności podczas postępowania ratowniczego.

....3... udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

.....2.. zabezpieczenie miejsca zdarzenia

.....1.. zabezpieczenie własne (ubiór ochronny, ochrona głowy i oczu, rękawiczki lateksowe)

- Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A/ udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,

B/ natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,

C/ nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.

- Która z poniższych pozycji jest tzw. „ pozycją autoprzetoczeniową”?

A/ ułożenie na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi

B/ ułożenie z podniesionym tułowiem

C/ pozycja półsiedząca

D/ ułożenie w pozycji bocznej ustalonej

- Wskaż prawidłowe postępowanie w złamaniu otwartym:

A/ usunięcie widocznych odłamów kostnych oraz założenie jałowego opatrunku uciskowego

# B/ unieruchomienie kończyny, założenie jałowego opatrunku bezpośrednio na ranę

C/ unieruchomienie kończyny, założenie opaski uciskowej powyżej rany.

269.  Podczas spalania siarki dym jest w kolorze:

A/ brunatny,

B/ biały,

C/ niebieskawy.

- Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych dzielą się na członków :

A/ czynnych i specjalnych,

B/ czynnych, wspierających, honorowych, młodzieżowych drużyn pożarniczych,

C/ podziału bojowego i zaplecza logistycznego.

- Władzami Ochotniczej Straży Pożarnej są:

A/ walne zebranie, prezes OSP, komendant gminny OSP,

B/ komendant gminny OSP i naczelnik OSP,

C/ walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna.

- Do gazów gaśniczych zaliczamy:

A/ azot

B/ etan

C/ propan – butan

- Szpitale zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi:

A/ ZL III

B/ ZL I

C/ ZL II

- Pomieszczenie w którym pobyt tych samych osób trwa dłużej niż 4 godziny zaliczamy:

A/ pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

B/ pomieszczeń przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi,

C/ pomieszczeń nie przeznaczone  na pobyt ludzi.

- Jakie ciśnienie nominalne znajduje się w butlach aparatu powietrznego nadciśnieniowego:

A/ 200 bar

B/ 300 bar

C/ 3MPa

- Na jaki kolor zabarwi się papierek lakmusowy przy kontakcie z zasadą:

A/ czerwony,

B/ niebieski

C/ zielony

- Co oznacza skrót CUG:

A/ cienkie ubranie gazowe,

B/ chemiczne ubranie gazoszczelne,

C/ ciężkie urządzenie gaśnicze.

- Jakie nasady ma zasysacz liniowy Z – 4

A/ 2 nasady 75 , 1 nasadę 52

B/ 2 nasady 25 , 1 nasada 52

C/ 2 nasady 52 , 1 nasadę 25

- Co to jest turbopompa

A/ pompa , w której czynnikiem roboczym jest woda

B/ pompa z turbodoładowaniem

C/ pompa z silnikiem wysokoprężnym

- Co oznacza skrót GP 6 z

A/ gaśnica pianowa 6 kg z zbiornikiem

B/ gaśnica proszkowa 6 kg , z dodatkowym zbiornikiem na czynnik roboczy

C/ gaśnica poliuretanowa 6 kg z zbiornikiem wodnym

- Ile wody pomieści 20 m odcinek węża W – 75

A/ 79,2 l

B/ 89,2 l

C/ 69,2 l