PSSE.NHK.4561-1/3/20 					     	Olkusz, dnia 20 marca 2020 r.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2019 roku

dla Miasta Bukowno.

Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2019 roku prowadził 1 producent wody - Przedsiębiorstwo Wodociągów                           i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4.

Obszar Miasta Bukowno zaopatrywany był w 2019 roku w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia, wodociągów publicznych (ze względu na rodzaj dostarczanej wody - 3 strefy zaopatrzenia): Nowy System Zaopatrzenia Olkusz, Bukowno dzielnica Bór Biskupi, Bukowno dzielnica Podlesie.

Wodociągi publiczne Bukowno dzielnica Bór Biskupi i Bukowno dzielnica Podlesie są zaopatrywane w wodę, pochodzącą z 2 ujęć (studni głębinowych) wód głębinowych zlokalizowanych w: Bukownie dzielnicy Bór Biskupi i Bukownie dzielnicy Podlesie. Woda z ww. studni, przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej, była poddawana stałej dezynfekcji z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu, dozowanego automatycznie.

Wodociąg publiczny Nowy System Zaopatrzenia Olkusz zaopatrywany jest w wodę pochodzącą                     z ujęć wód głębinowych jurajskich i triasowych, zlokalizowanych na terenie gminy Klucze: studnia głębinowa S-1 stanowiąca ujęcie wody w Bydlinie, studnie głębinowe S-1 i S-1bis wchodzące w skład ujęcia wody w Kolbarku, studnie głębinowe C-3 i C-3bis, wchodzące w skład ujęcia wody C-3 w Cieślinie, a także studnia głębinowa C-2bis, wchodząca w skład ujęcia wody C-2 w Cieślinie.

Woda produkowana z ww. ujęć dla potrzeb wodociągu publicznego poddawana jest stałemu uzdatnianiu w oparciu o: dezynfekcję z zastosowaniem technologii UV oraz podchlorynu sodu, roztworu gotowego dozowanego automatycznie lub wytwarzanego w elektrolizerze przy zastosowaniu tabletek solnych. Wszystkie wymienione technologie uzdatniania wody uzyskały pozytywne opinie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie ich zastosowania dla potrzeb uzdatniania wody z przedmiotowych ujęć.

W 2019 roku na terenie Bukowna działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi prowadziły również 2 inne podmioty, dostarczające wodę z ujęć indywidualnych:

1. Zakłady Górniczo-Hutnicze ,,Bolesław” 32-332 Bukowno ul. Kolejowa 37 dostarczały wodę, jako część działalności handlowej dla potrzeb wodociągu lokalnego zaopatrującego teren zakładu ZGH ,,Bolesław”                w Bukownie

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Spacerowa 1 w Bukownie dostarczał wodę do obiektu użyteczności publicznej, jako źródło zaopatrzenia wodociągu lokalnego, służącego wyłącznie do napełniania niecek basenu sezonowego w Bukownie przy ul. Ks. Zelka.

Wodociągi lokalne ZGH ,,Bolesław” i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, są zaopatrywane w wodę pochodzącą z ujęć wód głębinowych. Ujęcie wód kopalnianych RD-1 zaopatrujące Zakłady Górniczo - Hutnicze ,,Bolesław” S.A. zlokalizowane w komorze pomp przy szybach ,,Stefan”                              i ,,Bronisław” na terenie Kopalni Olkusz. Woda z ww. ujęcia, przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej, była poddawana stałemu uzdatnieniu - zastosowano dezynfekcję ciągłą z użyciem technologii UV. Ujęcie studnia głębinowa S-1bis zlokalizowana w Bukownie w obrębie pływalni odkrytej przy ul. Ks. Zelka, zaopatruje niecki pływalni odkrytej w wodę do kąpieli i jest uzdatniania w systemie technologii uzdatniania wody basenowej.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez użytkowników wodociągów średnia dobowa produkcja wody w 2019 roku dla potrzeb ww. wodociągów wynosiła odpowiednio:

      - wodociąg publiczny Nowy System Zaopatrzenia Olkusz – 11 201 m3

      - wodociąg publiczny Bukowno dzielnica Bór Biskupi – 52 m3

      - wodociąg publiczny Bukowno dzielnica Podlesie – 30 m3

      - wodociąg lokalny ZGH Bolesław – 6 912 m3

      - wodociąg lokalny MOSiR Bukowno (czynne tylko w sezonie letnim) – 90 m3

Liczba zaopatrywanej ludności z ww. urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Bukowno wynosiła w 2019 roku:

      - wodociąg publiczny Nowy System Zaopatrzenia Olkusz – 8 885

      - wodociąg publiczny Bukowno dzielnica Bór Biskupi – 519

      - wodociąg publiczny Bukowno dzielnica Podlesie – 354

      - wodociąg lokalny ZGH Bolesław – wyłącznie pracownicy zatrudnieni w zakładzie (brak stałych mieszkańców)

      - wodociąg lokalny MOSiR Bukowno – służy wyłącznie do napełniania niecek pływalni odkrytej (nie zaopatruje stałych mieszkańców).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w 2019 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadził stały monitoring jakości wody na terenie Miasta Bukowno. Badania próbek wody do spożycia pobieranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu wykonywano w laboratorium Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu oraz inne podmioty dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. ZGH ,,Bolesław” S.A. i MOS i R w Bukownie                  w roku 2019 prowadziły wewnętrzną kontrolę jakości wody, dostarczanej odbiorcom na terenie Miasta Bukowno, zgodnie z harmonogramem badań, uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu. Badania ww. próbek wody wykonywano w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną:

- Laboratorium SGS EKO - PROJEKT Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 52 a, 43 – 200 Pszczyna

- Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorujących Głównego Instytutu Górnictwa - Śląskie Centrum Radiometrii, 40-166 Katowice ul. Gwarków 1

- Laboratorium Badania Wody i Ścieków PW i K Spółka z o.o., ul. Kluczewska 4, 32 – 300 Olkusz

- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. 40-158 Katowice ul. Owocowa 8.

Pobór próbek wody dokonywany był w wytypowanych punktach pobierania próbek wody                     zlokalizowanych w ujęciach, miejscach wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz na sieci wodociągowej (studzienkach próbobiorczych, zbiornikach wody, przepompowniach oraz z kranów czerpalnych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz zakładowych).

Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu obejmował zgodnie z załącznikiem nr 2 do obowiązującego w 2019 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):
- parametry grupy A: bakterie grupy coli, E. coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 220C, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną oraz w przeważającej liczbie próbek również oznaczenie enterokoków.
- parametry grupy B: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 + 20C po 72 h, bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, Σ trihalometanów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(α)piren, akrylamid, chlorek winylu, epichlorohydryna,                       Σ THM, clostridium perfringens, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, magnez, srebro, tryt.

W 2019 roku stwierdzono wyłącznie 1 incydentalny przypadek zanieczyszczenia wody pochodzącej z wodociągu lokalnego:

- w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej wodociągu lokalnego – ZGH ,,Bolesław” stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli.

Pojawienie się w wodzie pojedynczych kolonii bakterii grupy coli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, obecność tych bakterii może wskazywać na niewłaściwe procesy, zachodzące w urządzeniach wodociągowych np. powstanie znacznych ilości biofilmu, którego fragmenty mogą się odrywać, jak również mogą przyczynić się do problemów związanych z korozją. Stwierdzony przypadek przekroczenia zalecanej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi normy ww. parametru, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, stanowi natomiast sygnał dla zarządzającego wodociągiem, do podjęcia działań, zmierzających do poprawy stanu sanitarnego ujęcia (dezynfekcja) lub ujęcia i sieci dystrybucyjnej (płukanie sieci lub płukanie z dezynfekcją).

W ww. przypadku zarządca wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze, których skuteczność potwierdzono prawidłowymi wynikami badań wody.

We wszystkich pozostałych próbkach wody, pobieranych w 2019 roku z wodociągów dostarczających wodę do spożycia przez ludzi dla odbiorców z terenu Miasta Bukowno, nie stwierdzano przekroczenia dopuszczalnych norm badanych parametrów, określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie prowadzono postępowań administracyjnych w związku ze złą jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2019 roku nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców z terenu Miasta Bukowno, dotyczących reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody.

Biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane w 2019 roku wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej dla mieszkańców Miasta Bukowno - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu stwierdza, że w 2019 roku mieszkańcy Miasta Bukowno, korzystający z wodociągów publicznych i lokalnych spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną na koniec 2019 roku, jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Wyk. B. Janik, J. Leka - Wroniecka tel. 32-7545728