OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT ZAPLECZ TECHNICZNYCH W  GDDKIA REJON W WIELUNIU

Remont obiektów na terenie Obwodu Drogowego w Siemkowicach, 98-354 Siemkowice ul. Dziegieciów 40 z podziałem na 7 części:

Część 1:  Wymiana paneli podłogowych na piętrze budynku administracyjno-biurowego

Część 2:  Remont wnęk okiennych, montaż rolet w budynku Obwodu Drogowego

Część 3:  Remont ogrodzenia -malowanie bram wjazdowych przednich wraz z furtką

Część 4:  Remont ścian magazynu soli -wymiana odkształconych desek oraz malowanie impregnatem betonowych i drewnianych ścian obiektu

Część 5: Przełożenie rozdzielnicy elektrycznej w magazynie soli na zewnątrz obiektu

Część 6:  Wymiana prowadnic do bram wjazdowych w magazynie soli

Część 7:  Wymiana okien w budynku warsztatowym (wiata magazynowa)

- INFORMACJE OGÓLNE

  - Remont obiektów na terenie Obwodu Drogowego w Siemkowicach obejmuje:

a) Remont pomieszczeń w budynku biurowo – socjalnym:

- Wymiana paneli podłogowych na piętrze budynku

- remont wnęk okiennych oraz montaż rolet

Opis stanu istniejącego: zniszczone, uszkodzone wieloletnim użytkowaniem panele podłogowe wymagają wymiany.

Wnęki okienne wymagają naprawy i konserwacji oraz zamontowania rolet okiennych.

b) Remont ogrodzenia -malowanie bram wjazdowych przednich wraz z furtką

Ogrodzenie skorodowane wymaga drobnych napraw i konserwacji poprzez pomalowanie.

c) Remont magazynu soli

W magazynie soli wykonany zostanie remont ścian magazynu soli poprzez wymianę odkształconych desek oraz malowanie impregnatem betonowych i drewnianych ścian obiektu,  przełożenie rozdzielnicy elektrycznej na zewnątrz obiektu oraz wymiana prowadnic do bram wjazdowych.

d) Wymiana okien w budynku warsztatowym (wiata magazynowa)

Zniszczone wieloletnim użytkowaniem okna wymagają wymiany.

1.2.Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący  właściwy wygląd wizualny obiektów

w technologii i w kolorze zbliżonych do stanu istniejącego.

Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiały zasadnicze i pomocnicze we własnym zakresie.

1.3.Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako „roboty towarzyszące” .

1.4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych  w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

1.5.Materiały z rozbiórki (poza elementami metalowymi, które stanowią własność Zamawiającego) stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren

robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki

i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

1.6.Remontowane pomieszczenia są  zlokalizowane w budynkach użyteczności publicznej.

2. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBÓT  BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot i zakres robót remontowo - konserwacyjnych

Opis robót dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie remontu  - bieżącej konserwacji obiektów.

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów posiadających stosowne atesty i świadectwa jakości.

2.3. Organizacja terenu robót

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie  trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót.

Obszar prowadzonych robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę.

Teren robót Zamawiający przekaże protokolarnie.

2.4. BHP na budowie

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie robót. BHP na terenie  robót musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.5. Opis robót objętych zamówieniem

Roboty należy wykonać zgodnie z umową i załączonym kosztorysem.

Na placu  Obwodu Drogowego oraz w budynku prowadzone są działania związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki terenowej GDDKiA. Prace remontowe należy prowadzić w sposób nie powodujący żadnych utrudnień w tym zakresie.

Czas prowadzenia robót remontowych: w dni robocze w godz. 700-1500 .

Zakres robót:

Część 1:  Wymiana paneli podłogowych na piętrze budynku administracyjno-biurowego

| Opis pozycji | Jedn. przedm. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Prace przygotowawcze (wyniesienie mebli, demontaż wykładzin, demontaż paneli wraz z listwami) | kpl | 1 |
| Zakup i montaż nowej paroizolacji i izolacji akustycznej pod panele (3,4*3,4+4,9*3,4+3,4*3,4) | m2 | 39,78 |
| Zakup i montaż nowych paneli podłogowych klasy min. C5 (3,4*3,4+4,9*3,4+3,4*3,4) kolor w odcieniu szarym wskazanym przez Zamawiającego | m2 | 39,78 |
| Zakup i montaż nowych listew przypodłogowych PCV (3,4*10+4,9*2-0,8*3) | mb | 41,4 |
| Zakup i montaż listew progowych aluminiowych (0,8*3) | mb | 2,4 |
| Prace porządkowe (wniesienie i ustawienie mebli) | kpl | 1 |

Dokumentacja zdjęciowa

Część 2:  Remont wnęk okiennych, montaż rolet w budynku Obwodu Drogowego

Zakres robót:

| Opis pozycji | Jedn. przedm. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Demontaż starych żaluzji pionowych z wnęk okiennych | szt. | 8 |
| Uzupełnianie ubytków tynku oraz malowanie wnęk okiennych białą farbą emulsyjną. (1,5m*3*0,3m)*4+((1,1m*2+2,0m)*0,3m)*4=10,44m2 (osiem wnęk okiennych) | m2 | 10,44 |
| Montaż rolet kasetowych przyszybowych z tkaniną "dzień noc" w oknach dwuskrzydłowych o wymiarach skrzydeł w świetle 74cmx123cm i 36cmx123cm czy kasetowe to są w prowadnicach? Przybliżony odcień tkaniny - szary | kpl | 4 |
| Montaż rolet kasetowych przyszybowych z tkaniną "dzień noc" w oknach dwuskrzydłowych o wymiarach skrzydeł w świetle 62,5cmx88,5cm i 103,5cmx88,5cm Przybliżony odcień tkaniny - szary | kpl | 5 |
| Montaż rolet kasetowych przyszybowych z tkaniną "dzień noc" w oknach jednoskrzydłowych o wymiarach skrzydła w świetle 82,5cmx138,5cm Przybliżony odcień tkaniny - szary | Kpl | 1 |

Dokumentacja zdjęciowa

Część 3:  Remont ogrodzenia -malowanie bram wjazdowych przednich wraz z furtką

Zakres prac:

| Opis pozycji | Jedn. przedm. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Drobne prace naprawcze (prostowanie, spawanie płaskownika dystansowego) | kpl | 1 |
| Mechaniczne czyszczenie przez szczotkowanie metalowych elementów furtki i bram ażurowych z kątowników 25x25mm (7,5mx1,6m)(6,0mx1,6m) wraz ze słupkami Podane szerokości pomierzone są ze słupkami (wszystko co jest pomiędzy betonowym płotem), Bramy są dwuskrzydłowe ażurowe z kątownika 25x25 w odstępach 8cm. Powierzchnia bramy (bez odejmowania pustek): 2,91mx1,5mx4szt.=17,46m2 Powierzchnia furtki 1,04mx1,5m=1,56m2 Powierzchnia słupków z dwuteownika 140: 0,5m2/mx1,6mx3szt.=2,4m2 Powierzchnia słupków z rury kwadratowej 120x120 (trzy ścianki): 0,12mx3x1,5mx2szt.=1,08m2 RAZEM: 22,5m2 | m2 | 22,5 |
| Odtłuszczanie metalowych elementów furtki i bram ażurowych z kątowników 25x25mm (7,5mx1,6m)(6,0mx1,6m) wraz ze słupkami | m2 | 21,6 |
| Gruntowanie farbą chlorokauczukową metalowych elementów furtki i bram ażurowych z kątowników 25x25mm (7,5mx1,6m)(6,0mx1,6m) wraz ze słupkami | m2 | 21,6 |
| Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową metalowych elementów furtki i bram ażurowych z kątowników 25x25mm (7,5mx1,6m)(6,0mx1,6m) wraz ze słupkami Kolor czarny mat | m2 | 21,6 |

Dokumentacja zdjęciowa

Część 4:  Remont ścian magazynu soli -wymiana odkształconych desek oraz malowanie impregnatem betonowych i drewnianych ścian obiektu

Zakres robót:

| Opis pozycji | Jedn. przedm. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Wymiana lub naprawa jednostronnego odeskowania ścian z desek o grubości 0,02 m i szerokości 0,15 m (deska elewacyjna) Lokalnie – w miejscach deformacji i uszkodzeń | m2 | 80 |
| Oczyszczenie zewnętrznych elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych ściany boczne (25x9,7) x 2 = 485 m2 ściany czołowe szczytowe (3,7x0,5x13) x 2 = 48,1; (13x9,7) x 2-(5,4*4,1)*2 =207,92 bramy wjazdowe (4,8x5,7) x 2szt x 2 strony = 109,44 | m2 | 850,46 |
| Oczyszczenie zewnętrznych elementów ścian betonowych ściany boczne (1,9 x 25) x 2 = 95, ściany czołowe szczytowe (1,9 x 4,1) x 4 = 31,16; (4,1 + 4,1 + 4,7)x0,35x2 = 9,03 belka mocująca bramy (3,1 x 0,4) x 2 =2,48 Słupy i belka bramy wjazdowej (5,7+5,7+4,7)x0,4 x 2 = 12,88 | m2 | 150,55 |
| Impregnacja zabezpieczająca desek i elementów drewnianych ścian zewnętrznych Ściany boczne (25x9,7) x 2 = 485 m2 ściany czołowe szczytowe (3,7x0,5x13) x 2 = 48,1; (13x9,7) x 2-(5,4*4,1)*2 =207,92 | m2 | 741,02 |
| Impregnacja zabezpieczająca deski i elementy drewniane drzwi przesuwnych (4,8x5,7) x 2szt x 2 strony = 109,44 | m2 | 109,44 |
| Malowanie zewnętrznych elementów ścian i słupów betonowych Farba elewacyjna w kolorze szarym ściany boczne (1,9 x 25) x 2 = 95, ściany czołowe szczytowe (1,9 x 4,1) x 4 = 31,16; (4,1 + 4,1 + 4,7)x0,35x2 = 9,03 belka mocująca bramy (3,1 x 0,4) x 2 =2,48 Słupy i belka bramy wjazdowej (5,7+5,7+4,7)x0,4 x 2 = 12,88 | m2 | 150,55 |
| Ustawienie rusztowania do wysokości 15m (9,7+1,9)x25x2+(9,7+1,9)x13x2+(3,7x0,5x13)x2=929,7m2 | kpl | 1 |

Dokumentacja zdjęciowa

Część 5: Przełożenie rozdzielnicy elektrycznej w magazynie soli na zewnątrz obiektu

| Demontaż metalowej rozdzielnicy wewnętrznej o wymiarach 35cmx58cm | szt. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Wykonanie otworu w ścianie betonowej i przełożenie przewodów zasilających na zewnątrz budynku | szt. | 1 |
| Zakup i montaż rozdzielnicy zewnętrznej | szt. | 1 |
| Przełożenie i podłączenie osprzętu modułowego na szynach nośnych | szt. | 12 |

Dokumentacja zdjęciowa

Część 6:  Wymiana prowadnic do bram wjazdowych w magazynie soli

| Opis pozycji | Jedn. przedm. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Wymiana i montaż nowych prowadnic górnych drzwi przesuwnych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wraz z rolkami jezdnymi, kształtownik - ceownik 80x80mm l=8,4m | kpl | 2 |
| Wymiana i montaż nowych prowadnic dolnych drzwi przesuwnych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wraz z rolkami jezdnymi (ceownik 80x80) l=4,2m | kpl | 2 |
| Wymiana i montaż nowych prowadnic zamka drzwi przesuwnych ze stali nierdzewnej (ceownik 80x80) l=0,3m | szt. | 2 |

Dokumentacja zdjęciowa

Część 7:  Wymiana okien w budynku warsztatowym (wiata magazynowa)

Zakres robót

| Opis pozycji | Jedn. przedm. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Demontaż drewnianej stolarki okiennej o wymiarach 2,08mx1,40m | szt. | 6 |
| Demontaż zewnętrznych parapetów z blachy stalowej | szt. | 6 |
| Zakup i montaż dwuskrzydłowych okien PCV z dwoma skrzydłami rozwieralnymi o wymiarach w świetle muru 2,08mx1,40m wraz z obróbką, kolor biały | szt. | 6 |
| Zakup i montaż zewnętrznych parapetów z blachy stalowej w kolorze brązowym | szt. | 6 |

Dokumentacja zdjęciowa

2.6.KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność

z wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność  robót,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z Polskimi  Normami  (aprobatami  technicznymi), warunkami  technicznymi, materiały muszą być nowe.

2.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych asortymentów robót są zgodne z kosztorysem.

Ilość wykonanych robót zostanie ustalona na podstawie pomiarów Wykonawcy i zaakceptowana przez Zamawiającego.

2.8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy i pogwarancyjny

Odbiór robót dokonuje Zamawiający na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót.

Odbiór końcowy (ostateczny)

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej, to wyłącza te roboty z odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia robót do właściwej jakości i ponowne zgłoszenie do odbioru.

Odbiór pogwarancyjny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198, poz.  2041).

2)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004

Sporządziła Ewa Wrześniewska