Zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji (remontu) 9,2 km ogrodzenia zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Chocianów w Leśnictwach Olszna oraz Trzebień. Niniejsze ogrodzenie zostało wykonane w ramach zwalczania epidemii ASF.

- Ogrodzenie jest wykonane z drewnianych słupków oraz siatki typu leśnego 
o wysokości 2 m. Na przecięciu z głównymi drogami leśnymi posiada również bramy przejazdowe.

- Uszkodzenia najczęściej polegają na oberwaniu siatki z mocowań na słupkach, przerwaniu jej ciągłości lub przegniciu dolnej części słupka na styku z gruntem. Według szacunków na dzień ogłoszenia postępowania do wymiany jest 1 600 szt. słupków oraz ok 6 400 mb ogrodzenia wymagającego ponownego naciągnięcia 
i przymocowania siatki.

- W ramach realizacji umowy należy wykonać ponownie 8 bram przejazdowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- dostarczenia materiałów (drewna, skobli, gwoździ oraz impregnatu) na miejsce wymagające naprawy;

- drewno na słupki znajduje się w Leśnictwie Trzebień w oddziale 325;

- okorowania całych wymienianych słupków na czerwono;

- zabezpieczenia dolnej części słupka na głębokość wkopywania za pomocą impregnatu;

- wymiany słupów na nowe;

- wkopywania słupków na głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm);

- naciągnięcia i zamocowania siatki;

- naprawy poprzez połączenie przerwanych fragmentów siatki;

- naprawy lub wymiany bram w ilości 8 szt.;

- usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji.

- Materiały oraz narzędzia niezbędne do remontu ogrodzenia za wyjątkiem drewna do wykonania słupków zapewnia wykonawca.

- Gwoździe oraz skoble niezbędne do realizacji zamówienia powinny być ocynkowane 
i posiadać następujące wymiary:

- skoble – 3 mm grubości, 30 mm wysokości;

- gwoździe – 4 mm grubości, 100 mm długości.

- Siatkę do słupków należy mocować jedynie przy użyciu skobli.