Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie i montaż planów tyflograficznych pięter oraz nakładek na poręcze schodów, z napisami w alfabecie Braille'a, z informacją dotyczącą pięter, na których znajduje się osoba korzystająca ze schodów, w niżej wymienionych lokalizacjach:

- Al. Ujazdowskie 11 –  budynek  dwuklatkowy – 8 kondygnacyjny;

- Al. Róż 2 – budynek 4 kondygnacyjny;

- Chopina 1 – budynek dwuklatkowy – 8 kondygnacyjny;

- Czerniakowska 100 – budynek 5 kondygnacyjny.

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie budynków do obecnie obowiązujących przepisów
dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.6 pkt.1 lit. c Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r (Dz.U.2022 poz. 2240). Zarówno tablice jak i nakładki na poręcze schodów mają służyć osobom z niepełnosprawnością wzroku i informować o rozkładzie pomieszczeń 
i pięter w budynku w sposób wizualny i dotykowy.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań materiałowych, technicznych i ilościowych:

- Tablice tyflograficzne z planami pięter należy wykonać w formacie A3 na płycie kompozytowej diBond o gr. minimum 3 mm.

- Warstwa wypukła na tablicach musi być naniesiona drukiem UV.

- Powierzchnia tablic widoczna dla użytkowników musi spełniać warunek kontrastu LRV >70 %, niedozwolone jest stosowanie powierzchni odblaskowych.

- Napisy w alfabecie Braille'a w standardzie Marburg Medium 28 pkt.

- Ekspozytory do montażu tablic należy wykonać z tworzywa sztucznego.

- Nakładki na poręcze schodów należy wykonać z bezpiecznej, zaokrąglonej i fazowanej stali nierdzewnej o grubości minimum 0,4 mm.

- Zamawiający przewiduje wykonanie i montaż ok 25 szt. tablic tyflograficznych oraz ok 100 nakładek na poręcze barierek schodowych.

- Informacja dotycząca wynagrodzenia

  - Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
zgodnie z wykonaną ilością planów tyflograficznych i nakładek na poręcze schodów oraz zgodnie 
ze złożoną ofertą.

  - Wynagrodzenie, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku 
z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Termin wykonania przedmiotu umowy

Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy był zrealizowany w ciągu 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

- Informacja dotycząca wysokości kar umownych:

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem, że w przypadku niewykonania Umowy, wynagrodzenie nie należy się.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji Umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zwłoka 
w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 20 dni kalendarzowych, licząc odpowiednio 
od następnego dnia po upływie terminu umownego. Odstąpienie od Umowy może nastąpić 
w terminie do 20 dni po przekroczeniu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego brutto.

- Łączna wysokość dochodzonych kar umownych nie może przekroczyć wartości 30% wynagrodzenia brutto.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający udostępni Wykonawcy rzuty pięter każdej z lokalizacji zapisane w formacie pdf w dniu wizji lokalnej po podpisaniu przez Wykonawcę  oświadczenia o zachowaniu poufności informacji.

- Zamawiający informuje, że nazwy pomieszczeń, które można wskazać na tablicach tyflograficznych  to pomieszczenia biurowe, toalety i sale konferencyjne oraz miejsca ogólnodostępne dla interesantów (bez podawania lokalizacji pomieszczeń w których znajdują się środki płatnicze, papiery wartościowe, dokumentacja niejawna, serwery).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy osób, których wstęp do budynku, służby ochrony Zamawiającego uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.