Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych, oprócz wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej, należy uwzględnić wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac 
z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 216 z późń. zm.), które określa sposób i warunki zabezpieczenia pokazu pirotechnicznego, a w szczególności minimalne odległości usytuowania publiczności 
w stosunku do odpalanych ładunków pirotechnicznych na terenie pokazu pirotechnicznego, przedstawione w poniższej tabeli:

| Lp. | Rodzaj odpalanego materiału pirotechnicznego | Opis działania | Minimalna odległość od publiczności [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wyroby pirotechniki teatralnej oraz filmowej | Snopy lub kaskady iskier, napisy, dymy | odległość ustalana jest w zależności od stopnia zagrożenia, zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia |
| 2 | Wyroby pirotechniki widowiskowej niewzlatujące, w szczególności fontanny, wulkany, wodospady, ognie bengalskie, słońca | Snopy lub kaskady iskier, napisy, dymy | 30 |
| 3 | Bomby pirotechniczne kuliste (w tym wodne) bez efektu hukowo-błyskowego jako podstawowego. Moździerze | Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moździerzy. Podczas działania efekt rozpryskowy w postaci bukietu iskier | 1 x kaliber bomby w milimetrach, ale nie mniej niż 50 m |
| 4 | Bomby pirotechniczne cylindryczne niezależnie od efektu i kuliste z efektem hukowo-błyskowym jako podstawowy | Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moździerzy. Podczas działania efekt hukowo-błyskowy | 1,2 x kaliber bomby w milimetrach, ale nie mniej niż 60 m |
| 5 | Miny, bukiety pirotechniczne | Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moździerzy. Efekty snopu iskier w różnych układach, niewzlatujące w postaci zwartej bryły | 0,8 x kaliber wyrobu w milimetrach, ale nie mniej niż 40 m |
| 6 | Rakiety i inne wyroby latające z napędem własnym (np. latające koła UFO) | Wyroby napędzane silnikiem pirotechnicznym ze stabilizatorem lub bez. Podczas działania efekt hukowo-błyskowy lub rozpryskowy w postaci bukietu iskier | 200 m w kierunku lotu rakiety, 125 m w pozostałych kierunkach |
| 7 | Baterie, wyrzutnie wielostrzałowe, rzymskie ognie o kalibrze do 60 mm. Wyrzutnie i rzymskie ognie o kalibrze powyżej 60 mm należy traktować w zależności od efektu jako bomby kuliste lub bukiety | Wyroby wielostrzałowe, w skład których wchodzi wiele rur połączonych układem odpalania. Podczas działania efekt hukowo-błyskowy lub rozpryskowy w postaci bukietu iskier | 50 dla kalibru pojedynczej wyrzutni 30 mm |
|  |  |  | 70 dla kalibru pojedynczej wyrzutni 31—60 mm |

Objaśnienie:

- Podane w powyższej tabeli wielkości wyliczono, przyjmując, że strzelanie odbywa się pionowo lub z odchyleniem od pionu do 10°; nie uwzględniono wpływu wiatru; miejsce strzelania jest położone na tym samym poziomie co publiczność

Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne oraz sposób prowadzenia prac 
z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, do których należy się dostosować, zawarte zostały w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007; zm.: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, 
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1039) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. Nr 42, poz. 216), a także w innych wydanych na podstawie ww. ustawy aktach wykonawczych.

Zwraca się również uwagę, że lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających 
z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.).