Informacja dla Klienta dotycząca pobierania i transportu próbek wody do badań na potrzeby własne.

- Próbki wody do badań mikrobiologicznych przyjmowane są w butelkach sterylnych przygotowanych przez Laboratorium. Dopuszcza się pobieranie wody do sterylnych , jednorazowych pojemników z tworzywa posiadających certyfikat dopuszczający do badań mikrobiologicznych.

- Próbki wody do badań fizyko-chemicznych przyjmowane są w butelkach z tworzywa np. PET o pojemnościach w zależności od zakresu badań.

- Sposób pobierania próbek z instalacji wodociągowej /kurków czerpalnych/:

- zdjąć z kurka wszelkie sitka, węże itp.

- otworzyć kurek, spuszczać wodę od 2 do 3 min. w celu ustabilizowania przepływu, następnie kurek zamknąć

- wylot kurka umyć wodą z mydłem i wytrzeć czystą ściereczką

- metalowy kurek opalić płomieniem /np. zapalniczki/

- otworzyć kurek i spuszczać wodę ok.30s., aby spływała swobodnym strumieniem

- bezpośrednio przed pobraniem otworzyć butelkę mikrobiologiczną, usunąć pasek papieru założony między szyjką butelki a korkiem, podstawić pod strumień wody cały czas trzymając korek butelki przez papierowy kapturek dolną częścią do dołu, chroniąc go przed zanieczyszczeniem

- napełnić butelkę wodą do ok.3/4 pojemności, a następnie zamknąć korkiem

- butelkę do badań fizyko-chemicznych bezpośrednio przed napełnieniem przepłukać pobieraną wodą, napełnić całkowicie i zamknąć.

- Sposób pobierania próbek bezpośrednio ze studni:

- wodę pobierać metodą zanurzeniową /wiadrem/,zaczerpniętą wodę wlać bezpośrednio z wiadra do przygotowanej butelki , a następnie zamknąć korkiem.

- Czas od momentu pobrania próbki do dostarczenia do laboratorium nie powinien przekraczać 4 godzin.

- W miarę możliwości transport próbki winien odbywać się w termoizolowanym pojemniku w temperaturze nie przekraczającej 8ºC.

- Odpowiedzialność za prawidłowe pobranie i transport próbek ponosi Klient /zleceniodawca badań/.